| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Hážovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 7/2019 |
| NÁZEV AKCE: Hážovický potok, Hážovice – oprava PB zdi |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223458 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Hážovického potoka v ř. km 0,085 – 7,176 byla provedena za účelem stabilizace břehů a dna toku a není souvislá. Byla provedena v ř. km 0,085 – 0,545, 0,745 – 1,040, 2,313 – 3,770, 3,770 – 5,750 a 5,750 – 7,100 zřízením různých typů břehového opevnění – kamenného záhozu, rovnaniny, dlažby do betonu a opěrných zdí a dále spádových stupňů a dřevěných i kamenných prahů ve dně.

V řešeném úseku ř. km 3,426 – 3,451 bylo provedeno opevnění pravého břehu kamennou rovnaninou, od ř. km 3,448 zdí z betonových prefabrikátů IZT s betonovou římsou tl. 0,15 m na celkovou výšku 2,08 m a v úseku nad opěrnou zdí od ř. km 3,495 těžkým kamenným záhozem na v. 1 m. Levý břeh je v celém úseku opevněn těžkým kamenným záhozem na v. 1 m.

Opěrná zídka z IZT prefabrikátů v ř. km 3,448 – 3,498 byla dodatečně navýšena osazením L-prefabrikátů IZE v. 790 mm.

V ř. km 3,465,  3,510 a 3,561 se v korytě toku nachází dřevěné prahy, které stabilizují niveletu dna toku.

Erozním působením vody při povodni v květnu 2019 došlo v korytě Hážovického potoka ke vzniku několika povodňových škod. Tato projektová dokumentace řeší opravu poškozené nástavby z L-prefabrikátů, které byly částečně odplaveny popř. destabilizovány, a opravu narušeného kamenného opevnění obou břehů v ř. km 3,426 – 3,576 (nad cestním mostem podél nemovitosti) a opevnění nad a pod dřevěným prahem v ř. km 3,465, které bylo odplaveno a došlo zde k zahloubení dna.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen přes chodník a soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 829/24 a 73 na pravém břehu nad opěrnou zdí a dále sjezdem do koryta, který bude zřízen hutněným násypem nezávadného materiálu v rámci stavby, oprava bude prováděna z vodního toku. V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdu na komunikaci, komunikací a mostů.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny (zejména plynovodu, kanalizace a kanalizačních výústí ve spodním úseku opravy), pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Oprava nástavby opěrné zdi bude realizována nad hladinou vody a kamenné opevnění je možno ukládat přímo do vody. V rámci stavby nebude řešeno převádění průtoků.

Stávající opevnění toku bude rozebráno a získaný kamenný materiál bude využit pro opravu opevnění v rámci stavby. Opevnění svahu bude provedeno na celou výšku 2 m kamennou rovnaninou z lomového kameniva o hm. 200 - 500 kg, spodní 1/3 svahu (na v. 0,65 m) z kameniva o hm. 500 - 1000 kg. Rovnanina bude opřena ve dně o záhozovou patku z lomového kameniva o hm. 500 – 1000 kg s urovnáním viditelného líce v úrovni dna.

Patka bude provedena do hloubky 0,7 m pode dnem toku, o objemu 0,44 m3/bm. V úrovni dna bude zához urovnán na šířku 0,5 m.

Opevnění kam. rovnaninou bude provedeno ve sklonu 1:1 v celé délce od cestního mostu až po opěrnou zeď, kde se bude v souběhu se zavazovacím křídlem zdi výška opevnění plynule snižovat. Svah bude nejprve zbaven divokého porostu a urovnán a následně bude na filtrační geotextilii o hm. 300 g/m2 uložena rovnanina. Tl. kam. rovnaniny bude 0,4 – 0,715 m. Rovnanina bude provedena z ostrohranných kamenů (nesmí být využíváno kamenivo z lomu Bystřička), spáry budou o šířce max. 150 mm, v jednom místě se nesmí stýkat více než 3 spáry.

Terén nad opevněním bude urovnán s případným doplněním výkopové zeminy, povrch terénu dotčeného zemními pracemi bude oset travní směsí.

Nástavba opěrné zdi bude vybudována po odstranění L-prefabrikátů IZE z koruny zídky (popřípadě ze dna toku) a po odbourání betonové římsy. Vzniklá suť a prefabrikáty IZE budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Do prefabrikátů IZT budou po 300 mm (první a poslední trn bude 150 mm od okraje zdi) zavrtány pruty z betonářské oceli Ø 16 mm dl. 1110 mm (celkem 168 kusů) šikmo ve sklonu 100° do hloubky vrtu 206 mm. Za rubem prefabrikátu IZT bude vyhloubena rýha pro betonáž patky o hl. 0,3 m a šířce 0,6 m pro zajištění dostatečného manipulačního prostoru. Pro ukotvení patky budou do prefabrikátů IZT po 300 mm (vždy mezi svislými trny) vodorovně zavrtány trny z bet. oceli Ø 16 mm dl. 200 mm ve 2 výškových úrovních - 100 mm a 200 mm nade dnem výkopu (celkem 334 kusů). Hl. vrtů bude 100 mm. Po osazení trnů budou otvory zality cem. maltou. Následně bude vybetonována patka o š. 0,3 m a v. 0,3 m z betonu C30/37 XF3 vč. zakotvení svislých prutů z bet. oceli Ø 16 mm, dl. 1240 mm (celkem 168 kusů), které budou ukotveny na úrovni šikmých trnů. Ukotveny budou do hloubky 200 mm. Na svislou výztuž bude připojena vodorovná výztuž nové nástavby opěrné zdi pruty z bet. oceli Ø 10 mm, první v úrovni 34 mm nad korunou IZT prefabrikátu a další po 170 mm. Koruna nástavby bude opatřena římsou tl. 100 mm a šířky 250 mm. Římsa bude vyztužena KARI sítí o Ø drátu 6 mm s vel. ok 100 × 100 mm. Po vyvázání výztuže bude vybetonována nástavba opěrné zdi, a to po dilatačních úsecích dl. 7,2 m (dilatační spára musí být vždy nad napojením prefabrikátů IZT). Nástavba opěrné zdi bude provedena se šikmým návodním lícem, který bude plynule navazovat na líc stávajících prefabrikátů. Šířka nástavby v patě bude 300 mm a pod římsou 150 mm. V přesahu římsy bude vybudován ozub proti stékání vody. Dilatační spáry budou před betonáží následujícího úseku vyplněny deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm. Po vybetonování všech úseků budou polystyrenové desky z povrchu dilatačních spár vyškrábnuty a utěsnění spár bude do hloubky 15 mm zajištěno pomocí polyuretanového těsnícího tmelu, který bude proveden na spárový výplňový profil (těsnící šňůru) kruhového průřezu Ø 25 mm.

Opevnění prahu ve dně v ř. km 3,465 bude provedeno na celou šířku toku v délce 2 m nad a 2 m pod dřevěným prahem záhozem z lomového kameniva o hm. 500 – 1000 kg s urovnáním viditelného líce záhozu. Zbytky kamenného opevnění prahu budou rozebrány a zpětně využity pro opravu opevnění prahu. Opevnění nad prahem bude provedeno vodorovně se sešikmenou nátokovou hranou ve sklonu 1:1 od stávajícího dna, opevněním pod prahem bude plynule napojeno na stávající dno. Pro provedení opevnění bude dno dle potřeby odkopáno, aby byla v celé ploše zajištěna tloušťka kam. vrstvy min. 0,5 m.

Oprava břehového opevnění kam. záhozem bude provedena v celém úseku, tedy na LB v ř. km 3,426 - 3,576 a na PB v ř. km 3,495 – 3,576. Předpokládá se nutnost doplnění cca 25 % kamenného materiálu. Opevnění bude provedeno kamenným záhozem o hm. kameniva 200 – 500 kg s urovnáním líce ve sklonu 1:1 na výšku 1 m, tl. opevnění bude min. 0,4 m, oprava patky se nepředpokládá.

Urovnání terénu u horního zavazovacího křídla opěrné zídky bude provedeno z materiálu, který se na pozemku nachází na několika deponiích. Jedná se o kamenivo a betonové prvky, které budou urovnány na břehové hraně tak, aby se plynule napojovala na opěrnou zídku a tím se zamezilo natékání vody při povodni do nemovitosti sníženinou v břehové hraně.

Veškeré neopevněné plochy dotčené terénními úpravami, pojezdem apod. budou po dokončení stavby urovnány a osety travní směsí. Budou provedeny případné opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch, oplocení soukromé zahrady bude uvedeno do původního stavu.

Při stavbě nesmí dojít k poškození, nebo narušení funkce cizích objektů – zejm. výustních objektů, vedení inženýrských sítí apod.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami TNV 75 2102 a TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití (projekt uvažuje likvidaci stavebního odpadu v recyklačním středisku EKOREMA recycling s.r.o., Hrachovec), resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci.

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení, ani výustních objektů kanalizace. Ochrana podzemních sítí před poškozením pojezdem stavební mechanizací bude zajištěna např. položením bet. silničních panelů v místě přejezdu. Zemní práce v ochranném pásmu plynovou budou prováděny ručně.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Odstranění divokého porostu z opravovaného břehového opevnění a opěrné zídky:

200 m2

Oprava opevnění kamenným záhozem z LK o hm. 200 – 500 kg:

(3576- 3495 + 3576-3426) × 1,414 × (0,4+0,7)/2 × 25% = 44,912 m3

Oprava kamenné záhozové patky z LK o hm. 500 – 1000 kg:

- výkop rýhy … 25 × 0,44/2 = 5,5 m3

- výkop jámy … 4 × 2 × 0,2 + 4 × 2 × 0,5/2 = 3,6 m3

- rozebrání stávajícího záhozu … 25 × 0,44/2 + 4 × 4 × 0,5 × 20% = 7,1 m3

- zához z lom. kamene o hm. 500 - 1000 kg … 25 × 0,44 + 4 × 4 × 0,5 = 19 m3 s doplněním 25 × 0,44/2 + 4 × 4 × 0,5 × 80% = 11,9 m3 nového kameniva

- urovnání líce záhozu 25 × 0,5 + 4 × 4 = 28,5 m2

Oprava kamenné rovnaninyz LK o hm. 200 – 1000 kg:

- rozebrání rovnaniny … 2,828 × (0,4+0,715)/2 × 25 × 30 % = 11,825 m3

- svahování … 25 × 2,828 = 70,7 m2

- štěrkový podsyp tl. 0,1 m … 25 × 2,828 × 0,1 = 7,07 m3

- oprava rovnaniny … 2,828 × (0,4+0,715)/2 × 25 = 39,415 m3

s doplněním 2,828 × (0,4+0,715)/2 × 25 × 70 % = 27,59 m3 nového kameniva

Urovnání + osetí terénu nad opevněním … 25 × 1 = 25 m2

Opevnění prahu v ř. km 3,465 z LK o hm. 500 – 1000 kg:

- zához … 4 × (2+2) × 0,5 = 8 m3

- výkop … 4 × 2 × 0,2 + 4 × 2 × (0,5+0,2)/2 = 4,4 m3

- urovnání líce … 4 × (2+2) = 16 m2

Oprava nástavby opěrné zdi:

- bourání římsy …50,4 × 0,6 × 0,15 = 4,536 m3

- bourání L-prefabrikátů … 21 ks × 2,4 × (0,33 × 0,12 + 0,1 × 0,79) = 5,977 m3

- výkop rýhy pro patku … 50,4 × 0,3 × 0,6 = 9,072 m3

- betonáž patky … 50,4 × 0,3 × 0,3 = 4,536 m3

- zpětný zásyp rýhy … 50,4 × 0,3 × 0,3 = 4,536 m3

- osazení oc. trnů

Ø 16 mm, dl. 200 mm do vrtů hl. 100 mm, zalití cem. maltou … 334 ks

- svislá výztuž

Ø 16 mm, dl. 1110 mm, do vrtů hl. 206 mm, zalití cem. maltou  … 168 ks

Ø 16 mm, dl. 1240 mm, do vrtů hl. 200 mm, zalití cem. maltou … 168 ks

Ø 16 mm, dl. 640 mm … 168 ks

- vodorovná výztuž … Ø 10 mm, 12 × dl. 50,4 m + 10% = 665,3 m

- KARI síť Ø drátu 6 mm, vel. ok 100 × 100 mm … 50,3×0,15 + 15% = 8,677 m2

- bednění + odbednění … 50,4 × (0,84+0,1+0,1+0,1+0,853) + 2 × ((0,3+0,15)/2 × 0,84 + 0,1 × 0,25) = 100,875 m2

- betonáž nástavby opěr. zdi … 50,4 × (0,3+0,15)/2 × 0,84 + 50,4 × 0,1 × 0,25 = 10,786 m3

- dilatační spáry:

6 × (0,3+0,15)/2 × 0,84 + 6 × 0,25 × 0,1římsa = 1,284 m2 … polystyren. desky tl. 20 mm

6 × (0,84+0,1+0,25+0,1+0,1+0,853) = 13,458 m … polyuretanový tmel + kruhový výplňový profil Ø 25 mm

Odvoz vybouraných hmot a sutě na skládku (projekt uvažuje recyklační středisko EKOREMA recycling s.r.o., Hrachovec):

4,536 + 5,977 = 10,513 m3

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd ke stavbě pro opravu je řešen sjezdem z komunikace přes soukromou zahradu na pozemcích parc. č. 73 a 71. Uvolnění příjezdu k opěrné zídce přes pozemek parc. č. 71 zajistí vlastník pozemku na vyzvání. Příjezd do koryta toku přes zahradu parc. č. 73 bude zajištěn dále sjezdem do koryta, který bude zřízen hutněným násypem nezávadného materiálu. Pro ochranu stávajících stabilizačních prahů v ř. km 3,510 a 3,561 budou prahy v místě přejíždění přesypány vhodným nezávadným materiálem a na povrchu násypu budou položeny bet. silniční panely. Oprava opevnění bude prováděna z vodního toku. Po dokončení stavby bude sjezd a přejezdy přes prahy ve dně zcela odstraněny.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemek a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, obrubníku, nájezdu na komunikaci, komunikace a mostů užívaných v rámci stavby.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací. Následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.