# ÚVOD

V rámci řešení hydrotechnického modelování na Mlýnském náhonu v Horní Moštěnici byl jak pro analýzu, tak následně pro zhodnocení efektů navržených opatření použit program HYDROCHECK. Výstupy z tohoto programu mohou být jak v tabelární, tak grafické podobě ve formátech *.dgn, *.xls, *.txt, či *.pdf.

## Hydrotechnický model - popis

Pro modelování průběhu hladin v říční síti byl použit program HYDROCHEK. Tímto programem byl proveden výpočet stávajícího koryta jako ustálené nerovnoměrné proudění v prizmatickém korytě pro stávající stav a navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnoměrné ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony.

Vstupní hladiny na začátku modelovaného úseku (pod stupněm v ř. km 9,130) byly určovány na základě konzumční křivky koryta, okrajové podmínky na vtoku do Mlýnského náhonu z Moštěnky byly převzaty od Povodí Moravy, s. p.

Matematický model Mlýnského náhonu byl zpracován dle geodetického zaměření, po jednotlivých příčných profilech, včetně objektů v korytě. Průtokové řady byly odvozeny na základě hydrotechnických výpočtů a výškového řešení nátoku do Mlýnského náhonu. Dalším vstupním údajem byly součinitele drsností, které vychází zejména ze zkušeností s dřívějšími výpočty, které byly ověřeny. Pro kalibraci modelu byly v rámci terénní pochůzky zaměřeny hladiny vody v jednotlivých profilech, aktuální průtok byl převzat z limnigrafické stanice v Prusech. Na základě srovnání výsledků modelu a naměřených dat byly použity následující koeficienty drsnosti.

Použité hodnoty drsností:

pročištěné koryto						n = 0,035-0,050

zarostlé stávající koryto				n = 0,07 – 0,15

Olomouci, srpen 2017					            Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D.