### Technická zpráva

Stavební řešení

Přípravné práce

Odstranění stromových a keřových porostů

Stavbou je vyvolána nutnost odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu opravovaného koryta.

Celkem bude odstraněno 1ks stromu o průměru kmene 0,20m (obvod kmene 0,62m), 10ks stromů o průměru kmene do 0,3m (obvod kmene do 0,94m), 3ks stromů o průměru kmene do 40cm (obvod kmene do 1,26m), 2ks stromu o průměru kmene 0,50m (obvod kmene 1,57m) a 1ks o průměru kmene 0,90m (obvod kmene 2,83m). Jedná se o vrbu, trnky, ořechy, jasany, třešně. Stromové porosty budou odstraněny včetně pařezů. zásyp jam po pařezech bude vytěženou zeminou z odtěžených nánosů Větve budou na místě spáleny, pařezy budou odvezeny na hromadu a spáleny, kmeny budou odvezeny. Likvidace kmenů je věcí dodavatele stavby.

Dále bude odstraněno 1.405m2 keřů a dřevin o průměru kmene do 0,10m včetně kořenového systému. Odstraněné keře a kořeny budou na místě spáleny.

Vytyčení podzemních IS

Povinností dodavatele stavebních prací je před zahájením stavebních prací provést vytyčení veškerých podzemních IS v souladu s dokumentací a stanovisky jednotlivých majitelů a správců podzemních IS, které jsou součástí dokladové části této dokumentace. Práce v ochranných pásmech budou prováděny v souladu s příslušnými stanovisky majitelů a správců IS. Veškeré ztížené podmínky vyvolané prací v místě křížení a souběhu při provádění zemních prací musí být zohledněny v cenách položek zemních prací.

Odtěžení nánosů

Nánosy budou odtěženy ze dna a svahů upraveného koryta v rozsahu po úroveň stávajícího opevnění. Odtěžení se bude provádět ručně (pod hospodářskými přejezdy, mosty a z povrchu stávajícího opevnění dna a svahů) a strojně tak, aby nebylo stávající opevnění poškozeno. Opravu v případě poškození opevnění vyvolané nedodržením technologické kázně zajistí na své náklady zhotovitel. Nánosy ze dna hospodářských přejezdů budou odstraněny ručně. Vytěžené nánosy budou dočasně uloženy na břehových liniích k odvodnění, po odvodnění budou naloženy a odvezeny na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Oprava opevnění dna

Oprava opevnění dna spočívá v odstranění poškozené dlažby (meliorační betonové dlaždice, dlažba z lomového kamene) ze dna a svahů. Nepoškozené dlaždice budou očištěny a použity zpět do konstrukce, poškozené dlaždice a suť budou vyvezeny na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.  Dlažba (meliorační betonové dlaždice, dlažba z lomového kamene) bude uložena do betonového lože zřízeném na podkladu ze štěrkopísku. Výškově a tvarově bude opravované opevnění dna navazovat na nepoškozené úseky pod a nad opravovaným úsekem.

Při realizaci opravy dlažby se počítá s čerpáním vody a s převedením vody přes stavební jámu potrubím.

Rozsah opravy opevnění dna:

km 0,0000-0,5035 - oprava 5% z celkové délky úseku

km 0, 5035-0,8389 - oprava 10% z celkové délky úseku

km 0,8389-1,2103 - oprava 10% z celkové délky úseku

Rozsah opravy dlažeb v jednotlivých úsecích bude přesně stanoven na základě posouzení TDI po odstranění nánosu z povrchu dlažeb. V případě, že stávající opevnění bude narušeno, ale betonové dlaždice nebudou poškozeny, bude na základě posouzení TDI provedeno pouze její očištění a použití zpět. Může tak ke kolísání objemu finančních nákladů na základě skutečného rozsahu poškození.

Na začátku opravy budou svahy a dno v místě soutoku opevněny záhozem z lomového kamene, velikost do 200kg s urovnáním líce. Dlažba v místě přechodu na zához bude stabilizována ve dně a na svazích stabilizačním prahem.

Oprava spádového stupně

Stávající poškozený stupeň a poškozené opevnění dna a svahů pod a nad stupněm budou odstraněny a nahrazeny stupněm a opevněním novým. Vybourané hmoty a suť budou vyvezeny na skládku, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Založení objektu se provede v otevřené stavební jámě. Při zakládání se počítá s čerpáním prosáklé vody do stavební jámy a s převedením vody přes stavební jámu potrubím.

Stěna stupně je navržena jako práh z dřevěné kulatiny průměru min. 300mm (modřín, borovice). Opevnění dna nad a pod stupněm bude rovnaninou z lomového kamene, ukončení opevnění bude stabilizováno zajišťovacím betonovým prahem.

POV

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

Přístup na staveniště

Přístup k opravovanému korytu toku Těšnovický potok je možný po stávajících zpevněných a nezpevněných komunikacích zřízených podél levého, resp. pravého břehu upraveného koryta. Veškeré stavební práce budou realizovány ze strany zpevněných a nezpevněných komunikací (viz. příloha C.3) a z koryta toku. Protilehlé pozemky nesmí být stavbou dotčeny, povinností dodavatele stavby je hranice těchto pozemků před zahájením stavebních prací vytyčit. Dále je povinností dodavatele stavebních prací provést fotodokumentaci stavu stávajících příjezdových komunikací před zahájením stavební činnosti. Povinností dodavatele stavebních prací je udržovat tyto komunikace během stavby v provozuschopném stavu a provádět opatření zamezující prašnosti na těchto komunikacích. Před výjezdem na místní příjezdové komunikace a státní silnici je povinností dodavatele stavebních prací provést očištění techniky v takovém rozsahu, aby bylo vyloučeno znečištění příjezdových komunikací. Případné poškození příjezdových komunikací způsobené prováděním stavby bude opraveno do stavu před poškozením na náklady dodavatele stavby.

Zařízení staveniště

Rozsah zařízení staveniště bude minimální a bude věcí dodavatele stavby  Zařízení staveniště bude zřízeno v rámci pozemků povolených ke stavbě.

Obvod staveniště

Obvod staveniště je dán hranicí pozemků toku a hranicí pozemků nebo jejich částí určených k přístupu na staveniště.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

Břeclav 03.2017								 Ing. Jan Varadínek