# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Hovoranský potok, Šardice - Hovorany, 0,000-2,250 - projektová dokumentace

Místo stavby:			k.ú. Hovorany, k.ú. Šardice

Vodní tok:			Hovoranský potok

Předmět dokumentace:	Odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta toku

A.1.2 Údaje o žadateli

Žadatel:			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

Email: sekretariatgr@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR  " Hovoranský potok, Šardice - Hovorany, 0,000-2,250" ze dne 12.2.2018

- zaměření stávajícího stavu

- konzultace s investorem

- mapa KN

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Předmětný úsek Hovoranského potoka začíná od ústí do Šardického potoka v obci Šardice a končí u výustění ze zatrubnění v obci Hovorany. V součastnosti je vodní tok značně zanesen a částečně zarosten křovinami. Celková délka zájmového úseku koryta je 2354m, šířka koryta mezi břehovými liniemi je cca 6-10m.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

b.1) Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS:

- km 0,0100 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,0780 úpravy – křížení plyn

- km 0,0830 úpravy – vyústění kanalizace DN 1000 LB

- km 0,0834 úpravy – křížení nadzemní NN

- km 0,0878 úpravy - křížení vodovod

- km 0,1710 úpravy – křížení vodovod

- km 0,3180 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 LB

- km 0,3218 úpravy – křížení kabel NN

- km 0,3330 úpravy – křížení plyn

- km 0,3349 úpravy – křížení nadzemní NN

- km 0,3470 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 0,5510 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 0,6810 úpravy – křížení nadzemní VN

- km 1,4400 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 1,6644 úpravy – vyústění potrubí DN 400 LB

- km 1,8290 úpravy – křížení kanalizační výtlak

- km 2,0200 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 PB

- km 2,0230 úpravy – vyústění kanalizace DN 400 LB

- km 2,0430 úpravy – křížení kanalizace DN 300

- km 2,2640 úpravy – vyústění kanalizace DN 300 PB

b.2) Objekty v trase koryta

- km 0,0880 úpravy - silniční most dl. 13,80m

- km 0,1324 úpravy - silniční most dl. 26,00m

- km 0,3222 úpravy - silniční most dl. 10,00m

- km 1,5437 úpravy - hospodářský přejezd dl. 5,10m

- km 1,6380 úpravy - hospodářský přejezd dl. 4,30m

- km 1,5437 úpravy - hospodářský přejezd dl. 4,50m

Výše uvedené IS a objekty nebudou stavbou dotčeny.

c) Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází na památkově chráněném území, stavba není památkově ani nijak jinak chráněna.

d) Údaje o odtokových poměrech

V zájmovém úseku jsou na koryto toku napojeny přítoky - meliorační kanály. Tyto kanály nejsou trvale zvodnělé. Voda z koryta Hovoranského potoka odtéká do Šardického potoka. Povrchové vody z okolního území díky vhodné konfiguraci terénu pomístně volně odtékají do koryta Hovoranského potoka.

e) Údaje o souladu s ÚPD

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka. Stavba bude realizována v trase původního kolaudovaného koryta, stávající břehové linie nebudou stavbou rozšiřovány.  Dokumentace je v souladu s ÚPD obcí Hovorany a Šadice.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nejsou měněny hydraulické parametry kolaudovaného toku, ani objektů, které jsou součástí toku. Funkce toku a objektů v toku bude zachována. Objekty IS v souběhu a křižující upravený tok nebudou stavbou dotčeny.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou není vyvolána nutnost souvisejících a podmiňujících investic.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

j.1.1) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Šardice)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

1889/1				vodní plocha			Obec Šardice, č. p. 601, 69613 Šardice

1891				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

4114/2				vodní plocha			Obec Šardice, č. p. 601, 69613 Šardice

3573/2				vodní plocha			Obec Šardice, č. p. 601, 69613 Šardice

9008				vodní plocha			Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 									Veveří, 60200 Brno

j.1.2) Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat (k.ú. Hovorany)

(sousední pozemky k pozemkům uvedeným v j.1.1)

Číslo pozemku		Druh pozemku		Vlastník, jméno, adresa

6381				vodní plocha			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

j.1.3) Pozemky, nebo jejich části, nutné k přístupu při provádění stavby

(k.ú. Šardice)

Č. pozemku	výměra celkem m2	doč. zábor m2	Vlastník, jméno, adresa

1156		188			188			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

1155/2		82			82			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

1154		369			265			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

645/2		89			89			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

645/1		42			42			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

631/3		804			277			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

631/1		370			134			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

631/2		158			32			Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, 									Mendlovo náměstí 157/1,

Staré Brno, 60300 Brno

632/2		560			235			Brázdová Hana, č. p. 609, 69613 Šardice

1862/1		1998			910			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

1933/3		548			170			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

1933/1		1585			180			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

1932/1		1585			172			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

8948		4531			4531			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

8941		39			39			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

8947		2890			2890			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

8943		364			364			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

8940		73			73			Obec Šardice, č. p. 601,

69613 Šardice

7004		19136			3360			Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, 									Mendlovo náměstí 157/1,

Staré Brno, 60300 Brno

7008		5086			680			Frýbertová Jitka, č. p. 294, 69613 Šardice

Němcová Jarmila, č. p. 7, 69613 Šardice

7009		4871			495			SJM Fronek Josef a Fronková Jarmila,

č. p. 740, 69613 Šardice

j.1.4) Pozemky, nebo jejich části, nutné k přístupu při provádění stavby

(k.ú. Hovorany)

Č. pozemku	výměra celkem	doč. zábor		Vlastník, jméno, adresa

3002/1		18091			1150			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6125		62			62			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6380		5821			442			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6375		506			22			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6373/2		255			30			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6372/2		68			45			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6371/2		570			416			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

6368		576			70			Obec Hovorany, č. p. 45,

69612 Hovorany

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh stavby

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka.

b) Účel užívání stavby

Koryto Hovoranského potoka slouží k zachycení a k neškodnému odvedení povrchových vod z území. Stavbou se charakter účel užívání toku nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není a o po úpravě nebude památkově ani nijak jinak chráněna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavbou se účel užívání díla nemění. Území upraveného toku je veřejně přístupné, stavba svým charakterem nevyžaduje zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro povolení stavby nejsou nutné žádné výjimky a úlevová řešení

h) Navrhované kapacity stavby

Dokumentace řeší odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů a nánosů z průtočného profilu koryta Hovoranského potoka.

Zemní práce budou prováděny strojně (odstranění nánosů ze dna zemního koryta) a ručně (odstranění nánosů ze zpevněného dna a nánosů pod mosty a hospodářskými přejezdy). Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na místo trvalého uložení, likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

V km 0,075-0,179 úpravy se provede oprava stávajícího opevnění dna koryta. Stávající dlažba (meliorační desky) ze dna bude odstraněna a nahrazena dlažbou (meliorační desky) novou. Ve dně bude zřízena berma za účelem koncentrace minimálních průtoků v korytě.

Základní parametry upraveného koryta

- celková délka							... 	2.354,00m

Koryto v úseku ZÚ - km 0,075, km 0,179 - KÚ

- šířka dna koryta							…	0,80m

- sklon svahu								…	1:1,5

- podélný sklon nivelety dna					…	0,03-0,63%

Koryto v km 0,075 - 0,179

- šířka dna koryta (kyneta + berma)				...	2,50-4,50

- šířka dna kynety							…	1,00m

- sklon levého svahu kynety					…	1:1,5

- sklon pravého svahu kynety					…	D.T.T.O opevnění

svahu nad kynetou

- hloubka kynety							...	0,25m

- podélný sklon nivelety dna					…	0,03-0,63%

i) Základní bilance stavby

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude zemina naložena a odvezena na skládku.

j) Základní předpoklady výstavby

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2019

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2020

Stavba bude realizována odbornou firmou. Jedná se o jednoduchou stavbu bez nutnosti členění do dílčích etap výstavby. Délka vlastní realizace se předpokládá 4 měsíce.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: Náklady na stavbu budou stanoveny na základě výsledku výběrového řízení.

## Břeclav 04.2018							 Ing. Jan Varadínek