| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Karolinka, Velké Karlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 12/2019 |
| NÁZEV AKCE: Vsetínská Bečva, Karolinka – V. Karlovice – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 448 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Úprava Vsetínské Bečvy v ř. km 44,200 – 53,500 byla provedena za účelem stabilizace břehů a dna toku a pro ochranu zemědělských pozemků a nemovitostí před povodněmi. V rámci úpravy toku bylo zřízeno 33 stabilizačních stupňů, skluzů a prahů. Profil byl upraven do tvaru lichoběžníku o šířce ve dně 14 m, sklonech svahů 1:2 a hloubce 2,5 – 3 m. Břehové opevnění bylo původně provedeno kamennou dlažbou opřenou o kamennou patku ve dně, opravy byly pomístně prováděny kamennou rovnaninou.

Tento projekt řeší lokální opravy 3 balvanitých skluzů v ř. km 45,962, 46,419 a 51,315, které byly poškozeny erozním působením vody v toku.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytu vodního toku. Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemky a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Před zahájením prací ve vodním toku bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

Skluz v ř. km 45,962

Balvanitý skluz o dl. 14 m je tvořen 4 prahy z dřevěné kulatiny o Ø 30 cm se zapřením o ocelové kolejnice 115/24 o dl. 2 a 1,5 m, spodní 2 prahy zcela chybí, kolejnice zapírající 2. horní práh jsou výrazně vykloněny. Těleso skluzu bylo vyskládáno z lomového kamene do 80 kg a je většinou rozplaveno. Výmol ve střední části jezu je hluboký cca 1,8 m pod horní hranou patky. Břehy byly zpevněny kamennou dlažbou tl. 40 cm se zapřením o zděnou patku z kopáků o šířce 0,8 m a hloubce založení 1,3 m. Dlažba je v dobrém stavu vyspárována, patka je podemleta, na levém břehu ve spodní části skluzu zcela vyvrácena z důvodu vzrostlých dřevin v místě patky.

V rámci opravy budou nejprve vykáceny dřeviny, které vyrůstají z břehového opevnění, vč. odstranění pařezů. Jedná se o vrby, a to na pravém břehu v nadjezí o 1 vrbu o Ø 50 cm, ve spodní části 4 × Ø 30 cm, 1 × Ø 20 cm a 2 × Ø 10 cm, na levém břehu 3 × Ø 40 cm a 1 × Ø 30 cm.

Pro přístup stavební mechanizace k objektu po štěrkopískovém nánosu budou vykáceny trsy vrb o celkové ploše 40 m2.

Budou osazeny nové prahy z dřevěné kulatiny o Ø 30 cm dl. 16 m ve střední a spodní části zapřené o 5 ocelových štětovnic VL 504 o délce 2,5 m ve střední části a 2 m ve spodní části a budou zapuštěny na dl. 1 m do obou břehových patek. Kulatina bude k štětovnicím přichycena oc. šrouby. Horní hrana prahu ve střední části bude 0,6 m pod horní hranou kamenné patky a práh bude osazen 3,75 m pod druhý horní práh (nebude osazen na původním místě), horní hrana spodního prahu bude 0,9 m pod horní hranou kamenné patky a bude osazen ve vzdálenosti 3,75 m od středního prahu (osazen v původním místě).

2. horní práh bude srovnán a dodatečně podepřen 3 štětovnicemi VL 504 o dl. 2,5 m mezi stávajícími kolejnicemi, které nebudou odstraňovány. Horní kulatina bude k štětovnicím přichycena oc. šrouby.

Zděné patky břehového opevnění od 2. horního prahu - v délce 10,5 m budou opraveny rozebráním destabilizovaného zdiva a odbouráním narušené spodní části z kam. záhozu prolitého betonem s následnou obnovou do původního stavu, a to vyzděním spodní skryté části do hloubky 1,8 m pod horní hranu patky z lomového kamene s prolitím cementovou maltou MC25, líc patky musí být členitý, aby došlo k provázání patky a tělesa skluzu. Horní zachovalé části zděných patek budou dle potřeby rozebrány a obnoveny vyzděním z původních kamenů (kopáků)  očištěných od malty s doplněním chybějícího materiálu (v případě dostatečné soudržnosti zdiva budou patky pouze přespárovány). Pro dozdění horní části patky bude přednostně využit materiál původních patek očištěný od malty. Dále bude v rámci stavby přespárována viditelná část obou patek podél horních 2 prahů cementovou maltou do hl. 12 cm.

Po osazení prahů a vyzdění patek bude obnovena skluzová plocha mezi 2. horním, středním a dolním prahem v celk. délce 7,5 m. Těleso skluzu bude provedeno rovnaninou tl. 0,7 m z lomového kamene, kdy kamenivo bude skládáno na štět. Zásyp výmolu a podkladní vrstvu rovnaniny bude tvořit vrstva zhutněného štěrkopísku.

Pod spodním prahem bude zpevněno dno toku v dl. 10 m záhozem z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg tl. 0,5 m bez urovnání s napojením na úroveň stávajícího dna.

Příjezd k toku je navržen přes pravobřežní zatravněné pozemky ve vlastnictví pana Boráka. V rámci stavby budou respektovány veškeré podmínky uvedené v souhlasu z 22. 4. 2020 – zejména úhrada vratné kauce 20.000,- Kč před zahájením pojezdu. Kauce bude vrácena po uvedení pozemku do původního stavu – urovnání a osetí travním semenem, případné zásypy vyjetých kolejí musí být provedeny vhodnou zeminou bez obsahu větších kamenů, aby nedošlo k poškození zemědělských strojů při údržbě pozemku.

Skluz v ř. km 46,427

Balvanitý skluz o dl. 12,5 m je tvořen 4 prahy z dřevěné kulatiny o Ø 30 cm se zapřením o ocelové kolejnice 115/24 o dl. 2 a 1,5 m. Práh ve střední části skluzu je poškozený vodní erozí. Těleso skluzu bylo vyskládáno z lomového kamene do 80 kg a je většinou rozplaveno. Břehy byly zpevněny kamennou dlažbou tl. 40 cm se zapřením o patku z lom. kamene zděnou na sucho s vyspárováním o šířce 0,8 m a hloubce 1,3 m. Dlažba je v dobrém stavu vyspárována, patka je podemleta, horní vrstva je vyzděna z opracovaných kamenů na MC, pod horní vrstvou je patka provedena z lomového kamene s prolitím betonem.

Bude provedena výměna poškozeného středního prahu, předpokládá se výměna pouze horní kulatiny o Ø 30 cm a dl. 16 m se zabudováním na dl. 1 m do obou břehových patek. Pro osazení kulatiny budou v patkách dle potřeby vysekány kapsy a po osazení prahu budou kapsy zality betonem. Práh bude doplňkově zapřen o 3 kusy štětovnic VL 504 o dl. 1,5 m. Kulatina bude k štětovnicím přichycena oc. šrouby. Stávající zápory z kolejnic zůstanou zachovány.

U obou patek budou odstraněny narušené části a patky budou dozděny z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg s prolitím cementovou maltou MC25. U levobřežní, méně poškozené patky se předpokládá pomístní doplnění jednotlivých chybějících kamenů zdiva, u pravobřežní patky bude provedeno rozebrání a dozdění zdiva z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg do úrovně 1,3 m (mezi horními a středním prahem) a 1,6 m (od středního prahu níže) pod horní hranu patky. Líc patky musí být členitý, aby došlo k provázání patky a tělesa skluzu.

Po osazení prahu a vyzdění patek bude rozebrána a obnovena skluzová plocha mezi 2. horním, středním a dolním prahem v celk. délce 8,1 m. Těleso skluzu bude provedeno rovnaninou tl. 0,7 m z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, kdy kamenivo bude skládáno na štět.

Pod objektem bude doplněno chybějící opevnění levého břehu v množství cca 0,5 m3 lomového kamene a bude provedeno urovnání opevnění kamennou rovnaninou v dl. 5 m a na celou výšku 1 m.

Pod spodním prahem bude zpevněno dno toku v dl. 2 m záhozem z lom. kamene o hm. 500 – 1000 kg tl. 0,5 m bez urovnání s napojením na úroveň stávajícího dna.

Pro přístup k objektu od komunikace bude nutno vykácet pruh zeleně o šířce cca 5 m. Jedná se o kácení dřevin do Ø 10 cm o celkové ploše 50 m2 a dále 2 olše o Ø 20 a 30 cm a javor o Ø 30 cm. Veškerý vykácený dřevní materiál bude ponechán na hromadách na místě.

Skluz v ř. km 51,312

Balvanitý skluz o dl. 16 m, šířce ve dně 10 m a výšce 1 – 1,5 m s opevněním břehů kamennou rovnaninou ve sklonu 1:1 je poškozen odplavením spodní cca 1/2 kamenné konstrukce, výmolem hl. 0,8 m pod spodním prahem a výtrží na pravém břehu, v prostoru výtrže se nacházejí vzrostlé dřeviny. Dolní práh tvoří dřevěná kulatina o Ø 50 cm zapřená o 2 ocelové štětovnice, horní práh tvoří dřevěná kulatina o Ø 50 cm se zapřením o Larsenovou stěnu. Oba prahy jsou v dobrém stavu.

Oprava bude provedena rozebrání kamenné konstrukce skluzu a opevnění pravého břehu. Matriál bude zpětně využit v rámci stavby.

Z prostoru výtrže budou odstraněny dřeviny vč. pařezů, jedná se o cca 20 m2 vrbových pařezových výmladků (pařezy Ø 120 cm a Ø 100 cm), javor o Ø 20 cm a olše o Ø 20 cm. Dále bude odstraněna uschlá olše na pravém břehu nad opevněním o Ø 30 cm.

Následně bude obnoveno opevnění pravého břehu ve sklonu 1:1 na výšku 1 – 2 m z kamenné rovnaniny zapřené ve dně o záhozovou patku hl. 1 m a skluzová plocha z kamenné rovnaniny z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, kdy kamenivo bude skládáno na štět. Pro propojení skluzu s opevněním levého břehu bude dle potřeby rozebrána a zpětně uložena spodní část opevnění (cca 1 m), břehové opevnění a skluzová plocha musí být konstrukčně provázány.

Pod spodním prahem bude provedena sanace dnového výmolu srovnáním dna a opevněním v dl. 15 m kamenným záhozem tl. 0,5 m s napojením na úroveň stávajícího dna.

Příjezd k toku je navržen přes pravobřežní zatravněné pozemky ve vlastnictví pana Třetiny a Mgr. Tomkové. V rámci stavby budou respektovány veškeré podmínky uvedené v zápisu z jednání ze dne 6. 3. 2020 – mimo jiné pojezd pouze za vhodných klimatických podmínek, mechanizace se bude pohybovat pouze 1 pruhem ohraničeným páskami – nebude se na louce otáčet, zhotovitel zajistí ořez větví břehového porostu zasahujících nad louku. Nesmí dojít k přetěžování příjezdového mostku, který má únosnost 10 t.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami, zejména TNV 75 2103.

Místo a způsob uložení (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

Na staveništi a v jeho blízkosti se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na celém opravovaném úseku vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci.

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení, ani výustních objektů kanalizace.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Skluz v ř. km 45,962

- Odstranění křovin z nánosu vč. pařezů 40 m2

- Kácení … Ø 50 cm – 1 kusy

Ø 40 cm – 3 kusy

Ø 30 cm – 5 kusy

Ø 20 cm – 1 kusy

Ø 10 cm – 2 kusy

- Odstranění pařezů …  2 × Ø 100 cm, 2 × Ø 20 cm

- Zřízení spodního prahu z kulatiny 2 × Ø 30 cm, dl. 16 m s uchycením šrouby k 5 oc. štětovnicím VL 504 dl. 2 m

- Zřízení středního prahu z kulatiny 3 × Ø 30 cm, dl. 16 m s uchycením šrouby k 5 oc. štětovnicím VL 504 dl. 2,5 m

- Srovnání a uchycení 2. horního prahu ke 3 oc. štětovnicím VL 504 dl. 2,5 m

- Rozebrání záhozů a rovnanin

- skluzová plocha … 14 × 7,5 × 0,7 × 1/5 = 14,7 m3

- Rozebrání destabilizovaného kam. zdiva … 2 × 10,5 × 0,8 × 1,5 = 25,2 m3

- Očištění kopáků od malty … 2 × 10,5 × 0,8 × 0,8 = 13,44 m3

- Výkop rýhy pro obnovení zděných patek … 2 × 10,5 × 0,9 × 0,5/2 = 4,725 m3

- Zdivo z lom. kamene 200 – 500 kg s prolitím cem. maltou MC25

… 2 × 10,5 × 0,9 × (1,8-0,3 + 1,8-1)/2 = 21,735 m3

- Zdivo z kopáků (25% nových) … 2 × 10,5 × 0,8 × (0,3+1)/2 = 10,92 m3

- Přespárování kam. zdiva do hl. 12 cm … 2 × 3,5 × (0,3+0,8) = 7,7 m2

- Urovnání dna … (7,5+10) × 14 = 245 m2

- Hutněný štěrkopískový podsyp … 7,5 × 14 × 0,8/2 = 42 m3

- Rovnanina z LK o hm. 200 – 500 kg (s využitím původního materiálu)

- skluzová plocha skládaná na štět … 14 × 7,5 × 0,7 = 73,5 m3

- Zához z LK o hm. 500 – 1000 kg

- zához pod spodním prahem … 10 × 14 × 0,5 = 70 m3

Skluz v ř. km 46,427

- Odstranění křovin z příjezdové cesty … 50 m2

- Kácení … Ø 30 cm – 2 kusy

Ø 20 cm – 1 kus

- Odstranění narušeného středního prahu z kulatiny Ø 30 cm, dl. 16 m … 1 kus (předpoklad)

- Obnovení středního prahu z kulatiny 1 × Ø 30 cm, dl. 16 m s uchycením šrouby ke 3 oc. štětovnicím VL 504 dl. 1,5 m

- Vysekání kapes ve zděných patkách a zpětné zalití betonem po osazení prahu

… 2 × 0,8 × 0,6 × 0,6 = 0,576 m3

- Rozebrání záhozů a rovnanin

- skluzová plocha … 14 × 8,1 × 0,7 × 1/2 = 39,69 m3

- levý břeh pod objektem …5 × (12+22) × 0,3 – 0,5 = 2,854 m3

- Rozebrání destabilizovaného kam. zdiva

- LB … 9,4 × 0,8 × 0,8 = 6,016 m3

- PB … 5 × 0,5 × 0,8 = 2 m3 (odhad)

- Výkop rýhy pro obnovení PB patky opevnění podél skluzové plochy

… 8,1 × 0,9 × 0,3 = 2,187 m3

- Zdivo z lom. kamene 200 – 500 kg s prolitím cem. maltou MC25

- LB  … 5,5 × 1,1 × 0,9 + 3,9 × 0,8 × 0,9 = 8,253 m3

- PB … 10 × 0,5 × 0,9 = 4,5 m3 (odhad)

- Urovnání dna … (8,1+2) × 14 = 141,4 m2

- Rovnanina z LK o hm. 200 – 500 kg (s využitím původního materiálu)

- skluzová plocha skládaná na štět … 8,1 × 14 × 0,7 = 79,38 m3

- levý břeh pod objektem … 5 × (12+22) × 0,3 = 3,354 m3 (urovnání s doplněním cca 0,5 m3 nového kam. materiálu)

- Zához z LK o hm. 500 – 1000 kg

- pod spodním prahem … 2 × 14 × 0,5 = 14 m3

Skluz v ř. km 51,312

- Ořez větví zasahujících na louku … 50 m2

- Odstranění křovin z opevnění vč. pařezů 20  m2

- Kácení … Ø 30 cm – 1 kus

Ø 20 cm – 2 kusy

- Odstranění pařezů …  2 × Ø 20 cm, 1 × Ø 30 cm, 1 × Ø 100 cm, 1 × Ø 120 cm

- Rozebrání záhozů a rovnanin

- skluzová plocha … 16 × 14 × 0,7 × 1/2 = 78,4 m3

- pravý břeh … (16-4) × ((12+12) + (22+22))/2 × 0,4 = 10,182 m3

- levý břeh pro provázání se skluzovou plochou …16 × 1 × 0,4 = 6,4 m3

- Hutněný zásyp LB výtrže … 4 × (2 × 2)/2 = 8 m3

- Svahování … (22+22) × 4 = 11,314 m2

- Výkop rýhy pro zřízení patky opevnění podél spodní skluzové plochy … 16 × (0,5+1,2)/2 × 1 = 13,6 m3

- Urovnání dna … (16+15) × 14 = 434 m2

- Rovnanina z LK o hm. 200 – 500 kg (s využitím původního materiálu)

- skluzová plocha skládaná na štět … 16 × 14 × 0,7 = 156,8 m3

- pravý břeh … 16 × ((12+12) + (22+22))/2 × 0,4 = 13,576 m3

- levý břeh … 16 × 1 × 0,4 = 6,4 m3

- Zához z LK o hm. 500 – 1000 kg

- zához pod spodním prahem … 15 × 14 × 0,5 = 105 m3

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku.

V rámci přípravy stavby budou vlastníci pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemky a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů užívaných v rámci stavby.

Pro příjezd k objektu v ř. km 45,962 byly s vlastníkem pozemku dohodnuty následující podmínky:

- Pře zahájením pojezdu bude uhrazena vratná kauce 20.000,- Kč. Kauce bude vrácena po uvedení pozemku do původního stavu a po protokolárním převzetí pozemku jeho vlastníkem.

- Pozemky budou uvedeny do původního stavu, budou urovnány, popř. vhodnou zeminou zasypány vyjeté koleje a dotčený terén bude oset travním semenem.

- Za újmu na dotčených pozemcích bude vlastníkům vyplacena náhrada dle znaleckého posudku 12 Kč/m2 dle skutečného stavu dotčení.

Pro příjezd k objektu v ř. km 51,312 byly s vlastníky pozemků dohodnuty navíc následující podmínky:

- Před zahájením stavby budou vlastníci zkontaktováni a bude dohodnut termín zahájení pojezdu, stavbyvedoucí předá vlastníkům kontaktní telefonní číslo.

- Vozidla se budou pohybovat po vyznačeném manipulačním pruhu o šířce 4 m, který bude ohraničen páskou. Předpokládá se couvání ze zpevněné komunikace, vozidla se na louce nebudou otáčet.

- Zhotovitel zajistí ořez větví břehového porostu, které zasahují nad louku.

- Pojezd přes zatravněné pozemky bude umožněn pouze za sucha, na základě souhlasu vlastníků.

- Zahájení pojezdu bude možné až po senoseči – od 1. července v daném roce.

- Za újmu na dotčených pozemcích bude vlastníkům vyplacena náhrada dle znaleckého posudku 12 Kč/m2 dle skutečného stavu dotčení.

- Příjezdový mostek má únosnost 10 t, nesmí dojít k jeho přetížení.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů (zejm. příjezdového mostku k objektu v ř. km 51,312) a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici matriál pro zřízení norných stěn a sorbent.