| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Karolinka, Velké Karlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 12/2019 |
| NÁZEV AKCE: Vsetínská Bečva, Karolinka – V. Karlovice – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 448 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Vsetínská Bečva, Karolinka – Velké Karlovice – oprava toku“, č. a. 223 448

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Velké Karlovice [545163]

obec Karolinka [542911]

Katastrální území:	k. ú. Velké Karlovice [779016]

k. ú. Karolinka [663778]

Parcelní čísla pozemků:	parc. č. 8352/1, 8352/118, 8352/97, 8352/72 v k. ú. Velké Karlovice

parc. č. 4472 v k. ú. Karolinka

Č. hydrologického pořadí:	4-11-01-015, 4-11-01-009

Vodní tok:	Vsetínská Bečva

Úprava toku:	HM 223146

c) Předmět projektové dokumentace

Jedná se o opravu 2 kamenných stupňů a balvanitého skluzu - PD pro ohlášení stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- Zadání rozsahu stavby zpracované Ing. Michalem Porubou (úsekovým technikem provozu Valašské Meziříčí)

- Terénní pochůzka

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o opravu 3 balvanitých skluzů v ř. km 45,962, 46,427 a v ř. km 51,312.

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen přes mostek s únosností 10 t a následně po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku. Deponie stavebního materiálu budou zřízeny u každého objektu, umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Velké Karlovice.

Výpis dotčených pozemků je uveden níže v bodu A.3 j).

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvl. chráněné území, záplavové území apod.)

Vsetínská Bečva se v opravovaném úseku nenachází v památkové zóně, nachází se v CHKO Beskydy.

Stavba bude probíhat v korytě vodního toku, a tedy v záplavovém území Vsetínské Bečvy.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou po stavbě beze změny.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o opravy stávající stavby – příčných stabilizačních objektů.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka č. j. SR/0183/BE/2020-3 z 16. 4. 2020 z ochrany ZCHDŽ vranky obecné a pruhoploutvé, mníka jednovousého, raka říčního, ouklejky pruhované a střevle potoční, která je uložena v dokladové části PD.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Karolinka

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4472 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Karolinka

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1848/2 | Zlínský kraj, hospodaření s majetkem: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín | ostatní plocha | silnice |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Velké Karlovice

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8352/1 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 2 | 8352/118 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 3 | 8352/97 | ČR, právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 4 | 8352/72 | - Jurečka Ivo Ing., Kollárova 1207/11, Kateřinky, 74705 Opava - Navrátil Václav Ing., č. p. 628, 75606 Velké Karlovice | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Velké Karlovice

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8078/1 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | silnice |
| 2 | 263/3 | - Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice - Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 3 | 263/6 | - Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice - Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | silnice |
| 4 | 263/5 | - Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice - Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | silnice |
| 5 | 8381/3 | Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | jiná plocha |
| 6 | 8079/2 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 7 | 270/3 | Borák Josef, č. p. 23, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 8 | 8078/4 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | jiná plocha |
| 9 | 263/2 | - Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice - Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 10 | 264/6 | - Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice - Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 11 | 265/4 | Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 12 | 264/7 | Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 13 | 264/1 | Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 14 | 264/11 | Mt. forest s.r.o., č. p. 1013, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 15 | 264/12 | Štvrtecká Jitka, č. p. 612, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 16 | 264/2 | - Mandula Vladimír, č. p. 415, 75653 Vidče - Mandulová Dobromila, č. p. 415, 75653 Vidče | ostatní plocha | neplodná půda |
| 17 | 8259/9 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | silnice |
| 18 | 8274/2 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 19 | 8352/71 | Kopecká Martina, č. p. 294, 75603 Halenkov | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 20 | 8352/70 | Třetina Jaroslav, č. p. 244, 75606 Velké Karlovice | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 21 | 3772/3 | Obec Velké Karlovice, č. p. 1, 75606 Velké Karlovice | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 22 | 3772/4 | Třetina Jaroslav, č. p. 244, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 23 | 3771 | Tomková Jana Mgr., č. p. 338, 75606 Velké Karlovice | trvalý travní porost |  |
| 24 | 8352/74 | Tomková Jana Mgr., č. p. 338, 75606 Velké Karlovice | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravy dokončené stavby – příčných stabilizačních objektů.

- Účel užívání stavby

Zajištění kapacity a stability vodního toku.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu byla vydána výjimka č. j. SR/0183/BE/2020-3 z 16. 4. 2020 z ochrany ZCHDŽ vranky obecné, vranky pruhoploutvé, mníka jednovousého, raka říčního, ouklejky pruhované a střevle potoční, která je uložena v dokladové části PD.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 1 | - 2020 |
| - 2 | - Ohlášení stavby | - 2 | - 2020 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 7 | - 2020 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2022 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu cca 2500 tis. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 3 stavebních objektů:

SO 01 – balvanitý skluz v ř. km 45,962

SO 02 – balvanitý skluz v ř. km 46,427

SO 03 – balvanitý skluz v ř. km 51,312