| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Karolinka, Velké Karlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 12/2019 |
| NÁZEV AKCE: Vsetínská Bečva, Karolinka – V. Karlovice – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 448 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu balvanitých skluzů v ř. km 45,962, 46,427 a v ř. km 51,312.

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku. Deponie stavebního materiálu budou zřízeny u každého objektu, umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Velké Karlovice - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

STL plynovod (ve správě RWE GasNet) s ochranným pásmem 1 m

Kanalizace (ve správě VaK Vsetín) s ochranným pásmem 2,5 m

Vodovod (ve správě VaK Vsetín) s ochranným pásmem 1,5 m

Nadz. elektr. vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce)

Nadzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN)

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaných úsecích vytyčení všech podzemních sítí jejich správci a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území Vsetínské Bečvy. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou příčných stabilizačních objektů dojde k obnovení stability koryta toku.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území Vsetínské Bečvy. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, budou rozebrány narušené části příčných objektů. Pro uvolnění příjezdové trasy k objektům v ř. km 45,962 a 46,427 je třeba vykácet označené dřeviny, a to u objektu v ř. km 45,962 vrby na pravém břehu o Ø 1 × 50 cm, 4 × Ø 30 cm, 1 × Ø 20 cm a 2 × Ø 10 cm, na levém břehu 3 × Ø 40 cm a 1 × Ø 30 cm a dále trsy vrb na nánosu nad objektem o celkové ploše 40 m2, u objektu v ř. km 45,427 bude pro příjezd vykácen pruh dřevin do Ø 10 cm o celkové ploše 50 m2 a dále 2 olše o Ø 20 a 30 cm a javor o Ø 30 cm. V prostoru pravobřežního opevnění objektu v ř. km 51,312 budou odstraněny pařezové výmladky vrb (20 m2) vč. 2 pařezů Ø 100 a 120 cm a dále olše a jasan, oba o Ø 20 cm.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku. Příjezd k objektům je částečně řešen přes pozemky s trvalým travním porostem, stavba nebude trvat déle než 1 rok, pozemky není nutno vyjímat ze ZPF.

Stavba nebude realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v jejich blízkosti.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen přes mostek s únosností 10 t a následně po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku. Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úprava toku zajišťuje stabilitu koryta vodního toku.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba sestává ze 3 stavebních objektů:

Jedná se o opravu 3 balvanitých skluzů v ř. km 45,962, 46,427 a v ř. km 51,312.

Balvanité skluzy v ř. km 45,962 a ř. km 46,427: Oprava bude provedena sanací podemletých břehových opěrných zdí zdivem z lomového kamene s prolitím vodostavebním betonem, výměnou, nebo doplněním chybějících dřevěných prahů z kulatiny Ø 30 cm se zapřením o oc. štětovnice a rozebráním a obnovením kamenných skluzových ploch z kamenné rovnaniny na štět. U objektu v ř. km 45,962 bude navíc provedeno vykácení vzrostlých dřevin na opěrných zdech a oprava břehového opevnění nad opěrnými zdmi kam. dlažbou do bet. a sanace výmolu pod objektem kamenným záhozem.

Balvanitý skluz v ř. km 51,312: Oprava bude provedena rozebráním narušené skluzové plochy a pravobřežního opevnění a jejich obnovením kamennou rovnaninou z lomového kamene o hm. 200 - 500 kg. Levobřežní opevnění bude dle potřeby přeskládáno ve spodní 1/3 tak, aby se napojilo na nově provedenou skluzovou plochu. Pod spodním prahem bude sanován výmol v dl. 15 m kamenným záhozem.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku po levobřežním nánosu, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen přes mostek s únosností 10 t a následně po zatravněném pravobřežním pozemku. Ke každému objektu bude vybudován sjezd do koryta toku.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy. Pro uvolnění příjezdové trasy a opravu stavebních částí objektů v ř. km 45,962 a 46,427 je třeba vykácet označené dřeviny, a to u objektu v ř. km 45,962 vrby na pravém břehu o Ø 1 × 50 cm, 4 × Ø 30 cm, 1 × Ø 20 cm a 2 × Ø 10 cm, na levém břehu 3 × Ø 40 cm a 1 × Ø 30 cm a dále trsy vrb na nánosu nad objektem o celkové ploše 40 m2, u objektu v ř. km 45,427 bude pro příjezd vykácen pruh dřevin do Ø 10 cm o celkové ploše 50 m2 a dále 2 olše o Ø 20 a 30 cm a javor o Ø 30 cm. V prostoru pravobřežního opevnění objektu v ř. km 51,312 budou odstraněny pařezové výmladky vrb (20 m2) vč. 2 pařezů Ø 100 a 120 cm a dále olše a jasan, oba o Ø 20 cm. Nezpevněné pozemky dotčené stavbou a příjezdem budou po dokončení stavby urovnány a osety travním semenem.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 04 05 - Železo a ocel

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou, zejména výjimka č. j. SR/0183/BE/2020-3 z 16. 4. 2020 z ochrany ZCHDŽ vranky obecné, vranky pruhoploutvé, mníka jednovousého, raka říčního, ouklejky pruhované a střevle potoční, která je uložena v dokladové části PD.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba bude prováděna na území s ochranou Natura 2000 – v EVL Beskydy, při stavbě budou respektovány požadavky orgánu ochrany přírody pro minimalizaci negativního vlivu provádění stavby na toto území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena stabilita koryta toku a tím i ochrana pozemků a staveb v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – beton, štětovnice, lomový kámen a dřevo zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou - nevyužitelné dřevní hmoty, stavební sutě a dalších v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Oprava zdí bude prováděna bez přítomnosti vody, v korytě toku budou podél zdí vybudovány zemní hrázky, popřípadě tabulové jímky dle volby zhotovitele, průsakové vody budou odčerpávány do vodního toku. Skluz a kamenné stupně a opevnění je možno provádět v tekoucí vodě.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, budou rozebrány narušené části příčných objektů. Pro uvolnění příjezdové trasy a opravu stavebních částí objektů v ř. km 45,962 a 46,427 je třeba vykácet označené dřeviny, a to u objektu v ř. km 45,962 vrby na pravém břehu o Ø 1 × 50 cm, 4 × Ø 30 cm, 1 × Ø 20 cm a 2 × Ø 10 cm, na levém břehu 3 × Ø 40 cm a 1 × Ø 30 cm a dále trsy vrb na nánosu nad objektem o celkové ploše 40 m2, u objektu v ř. km 45,427 bude pro příjezd vykácen pruh dřevin do Ø 10 cm o celkové ploše 50 m2 a dále 2 olše o Ø 20 a 30 cm a javor o Ø 30 cm. V prostoru pravobřežního opevnění objektu v ř. km 51,312 budou odstraněny pařezové výmladky vrb (20 m2) vč. 2 pařezů Ø 100 a 120 cm a dále olše a jasan, oba o Ø 20 cm.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v korytě Vsetínské Bečvy na pozemcích parc. č. 8352/1, 8352/118, 8352/97, 8352/72 v k. ú. Velké Karlovice a parc. č. 4472 v k. ú. Karolinka –vlastní staveniště se nachází v těsné blízkosti opravovaných objektů v korytě toku.

Příjezd k objektu v ř. km 45,962 pro opravu je řešen sjezdem do koryta toku u cestního mostu a dále korytem toku, k objektu není přístup po břehových pozemcích. K objektu v ř. km 46,427 je příjezd navržen po pravobřežní komunikaci souběžné s vodním tokem a k objektu v ř. km 51,312 je příjezd navržen po zatravněném pravobřežním pozemku.

Deponie stavebního materiálu budou zřízeny na břehových pozemcích u každého objektu. Umístění zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Velké Karlovice.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

15 01 01 	Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 	Beton

17 02 01 	Dřevo

17 04 05 	Železo a ocel

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nebudou prováděny žádné zemní práce, dle volby zhotovitele budou případně vybudovány zemní hrázky podél opravovaných zdí, dovezený materiál bude ihned zapracován do hrázek a po jejich rozebrání ihned odvezen. Deponie zemin nebudou v rámci stavby zřizovány.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Při stavebních pracích způsobujících zákal vody bude po 5 dnech práce přerušena na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb. Dle vyjádření ČRS se v toku vyskytuje pstruh obecný, který se rozmnožuje v podzimních měsících. V tomto období není vhodné realizovat stavební práce ve vodním toku. Z hlediska ochrany ZCHDŽ je možné stavbu realizovat v termínu 1. 7. – 1. 3. kalendářního roku. Pro odchyt a transfer ZCHDŽ bude sjednána odborně způsobilá osoba, která bude o zahájení a o výsledcích odchytu informovat Správu CHKO. Před záchranným odlovem a transferem ryb a zásahem do vodního toku bude nainstalováno opatření proti poproudové a protiproudové migraci ryb. Nejpozději 14 dní po provedení slovu bude Správě CHKO Beskydy zaslána vyplněná tabulka obsahující výsledky záchranného transferu.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 7/2020 – 12/2022

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby