SLAVOŇOVSKÝ POTOK

LUKAVICE, VLACHOV, SLAVOŇOV

OPRAVA A OPTIMALIZACE TOKU

Zadání rozsahu stavby/investiční záměr

## k.ú.: Lukavice na Moravě, Vlachov, Slavoňov u Lukavice

## okres Šumperk

kraj Olomoucký

Podklad vypracovala: Ing.Věra Burdová - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 17.4.2020

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje:

Název akce: 	Slavoňovský potok, Lukavice, Vlachov, Slavoňov - oprava a

optimalizace toku

Vodní tok:	Slavoňovský potok IDVT 10185767

Katastrální území: 	Lukavice na Moravě, Vlachov, Slavoňov u Lukavice

Okres:	Šumperk

Kraj:	Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:	4-10-02-0530-0-00

Číslo HM:	906 076 Slavoňovský potok, Slavoňov

906 077 Slavoňovský potok, Lukavice

906 078 Slavoňovský potok, Vlachov

Investor:	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Časový plán provádění prací:

Příprava projektové dokumentace: 2020/2021

Realizace stavby: 2021

Popis úprav, jejich současného stavu a návrh řešení v jednotlivých úsecích:

906 077 Slavoňovský potok, Lukavice (ř.km 0,000-0,503)

Popis dle PD:

V roce 1974 byla provedena v intravilánu obce Lukavice přeložka Slavoňovského potoka v celkové délce 503 m. Koryto bylo navrženo na převedení průtoku Q100 (tehdy 26,0 m3/s). V dolním úseku úpravy v délce 146m bylo provedeno oboustranné ohrázování koryta. Příčný profil byl navržen lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5 a šířkou dna 2,1 m – mimo úsek 0,413 až 0,503, kde je šířka 3,0 m. Zpevnění svahů bylo provedeno dlažbou do štěrkopískového lože, dlažbou do betonu nebo polovegetačními tvárnicemi. Dno zpevněno kamennou dlažbou do betonu se zalitím spár nebo dusaným makadamem. Podélný sklon úpravy je v km 0,000 až 0,120 = 2,8 prom. a v úseku 0,120 až 0,503 = 2,25 prom.

V ř.km 0,120 se nachází kamenný stupeň, který byl vybudován proti běžnému vzdutí Moravy a kvůli křížení kanalizace. Výška stupně je 0,6m, délka vývaru 4, 8 m.

V ř.km 0,494 je proveden vzdouvací objekt pro proplachovací odběr do kanalizace.

Jednotlivé úseky se mezi sebou liší výškou opevnění ve svahu, provedením dna a detailní popis úseků je uveden v PD z r.1972, která je uložena na provoze.

Přibližně od km 0,462 po konec úpravy jsou dle PD provedeny lokální hrázky o šířce 1,0 m, se sklonem svahů 1:1. Hrázky jsou dle PD na soukromých pozemcích. Dle skut. provedení byla část hrází nahrazena zídkou a část opevnění byla provedena založením paty do obrubníků a opevněním svahů z polovegetačních tvárnic.

Pozn.: Skutečné provedení (tedy i odchylky od PD) jsou zapsány v kolaudačním protokolu, který je uložen ve spisovně provozu Šumperk.

Současný stav:

V současné době je dno koryta v daném úseku značně zaneseno nánosy, ze kterých bují mokřadní vegetace v podobě travin a rákosu.  Na soutoku s Moravou je patrno poškození původního těžkého kamenného opevnění, opevnění toku a dna je v celém úseku z velké části pod nánosy. Vzhledem k zaznamenanému charakteru opevnění na části úseku, kde mají být umístěny polovegetační tvárnice a obrubníky – předpokládáme v rámci opravy změnu charakteru opevnění.  Stupeň v km 0,120 je značně poškozen. Nad přelivnou hranou jsou ve spárách kamenné dlažby trhliny, kterými dochází k podtékání stupně. Levobřežní hráz toku (po most v km=0,134) navazuje na ochrannou hráz řeky Moravy. Tento úsek hráze byl v minulosti majetkově přiřazen k ochranné hrázi Moravy Lukavice (nad ČOV, HM 220076). V hrázích v daném úseku jsou patrny průlehy a zbytky pařezů.

Místy se v daném úseku toku nachází dřeviny zasahující do průtočného profilu toku. Zídky vykazují stav opotřebení a nezbytnou opravu, či rekonstrukci. Ve dně již není patrný charakter původní úpravy – průtoky jsou zde s ohledem na poměrně široký profil značně zpomaleny a dochází k neřízenému zanášení koryta. Údržba daného úseku je tedy velmi komplikovaná.

Návrh řešení:

V daném úseku bude provedeno geodetické zaměření úpravy toku, včetně všech jejich součástí a objektů. Následně bude provedeno srovnání s historickou PD úpravy toku, na základě čehož bude řešeno odstranění nánosů a rekonstrukce objektů v daném úseku. Bude mj. ověřeno původní projekční řešení v oblasti parametrů koryta a dna (návrhové parametry) a jeho efektivita  z pohledu silného zanášení koryta (vymílací rychlosti, vazba řešení na m-denní průtoky apod.) Předpokládá se komplexní těžba nánosů do původních parametrů koryta toku. Bude navržena oprava stupně v km 0,120. Bude proveden stavebně technický průzkum zdí, které jsou součástí úpravy a bude rozhodnuto o jejich opravě, či renovaci. Dále budou navrženy práce, které by byly provedeny po těžbě nánosů –řešení opevnění dna a svahů. Obě opevnění musí splňovat požadované nároky na stabilitu a zároveň i snadnou údržbu. Na základě hydrotechnického prověření vhodnosti původního návrhu (dle PD) bude po dohodě s investorem navrženo vhodné řešení opevnění dna a svahů, které bude směřovat k zajištění dlouhodobé udržitelnosti a funkčnosti, zejména k určité snaze o optimalizaci profilu dna proti zanášení při převádění nízkých průtoků a k usnadnění údržby koryta (pevné, únosné plochy pro údržbu/miskovité dno s vyvýšením úzkých berem apod.). Opevnění musí odolat návrhovému průtoku dle PD a nesmí ohrozit návrhovou kapacitu, což bude obhájeno projektantem. Bude proveden mj. i detailní průzkum objektu vzdouvacího stupně v ř.km 0,494 (dle PD) a příp.dalších objektů a staveb, které byly součástí dané akce a náleží do majetku PM. Dále bude navržena komplexní oprava prostoru vtoku do řeky Moravy.

Co se týče hrází u soutoku s Moravou:

LB hráz je řešena samostatně v rámci přípravy PD na opravu OH řeky Moravy v Lukavici.

PB hráz bude v rámci projektu zaměřena, posouzena a dle potřeby bude navržena její oprava, dle délky uvedené v PD. Na základě skutečných zjištění a vyhodnocení příp.zásahů do hráze bude po dohodě na výrobních výborech na koruně nebo v bermě navrženo zpevnění pro lehčí mechanizaci.

Příp. dřeviny v průtočném profilu budou vykáceny.

Co se týče malých hrázek o šířce 1 m, které jsou dle PD zřízeny přibližně od km 0,462 – ty budou součástí zaměření stavby. Dle výsledku zaměření a dle posouzení jejich stavu bude rozhodnuto o dalším postupu a jejich příp. opravě, která by byla navržena v rámci řešené PD. Bude ověřen stav zídek, které nahradily část hrázek a v případě potřeby bude navržena jejich sanace, či rekonstrukce.

Součástí návrhu řešení budou veškeré nezbytné průzkumné práce potřebné pro provedení díla, dále příp. statické práce, návrhy přístupů a jejich projednání, návrhy zámečnických konstrukcí (zábradlí)  a všech dalších souvisejících součástí stavby.

Pozn.: Veškeré změny oproti projektové dokumentaci jsou patrny z PD uložené ve spisovně provozu Šumperk. V rámci zpracování PD bude řádně ověřen soulad s původní PD a skutečný stav na místě samém, což bude zohledněno v PD.

906 078 Slavoňovský potok, Lukavice - Vlachov (ř.km 0,511-1,623)

V roce 1979 byla provedena v intravilánu obce Lukavice a Vlachov úprava Slavoňovského potoka v celkové délce 1112 m, která navazovala na předchozí etapu úpravy z r.1974 (viz výše). Koryto bylo dle PD dimenzováno na Q50 tj. 20 m3/s.

Úprava spočívala ve vybudování koryta jednoduchého lichoběžníkového profilu (po trase se profil různí) a ve vybudování opěrných zídek, a to následovně (uvedeno vč. popisu současného stavu):

Úsek (dle PD):

- ř.km 0,511-0,596 a 1,276 – 1,37 oboustranné opěrné zídky (líc z IZT 19/10), dno z rovnaniny 30 cm a šířka 4,0 m,

Zídky jsou provedeny s obkladem z IZT panelů s nadbetonávkou a římsou.

Římsy již vykazují značné opotřebení a také samotné zídky jsou pomístně poškozeny. Cca kolem ř.km 1,37 (dle PD) je patrna degradace původních zdí. Úseky jsou silně zanesené nánosy. Bude posouzen stav zídek, zábradlí a také stav opevnění dna a svahů.

- ř.km 0,596-1,1179 a 1,568 – 1,63 profil jednoduchého lichoběžníku, svahy 1:1,5 a šířce dna 2 m, se zpevněním pohozem tl. 25 cm. Svahy zpevněny kamennou patkou a rovnaninou na šikmou délku 1, 25 m. Dno je navíc po cca 20 m stabilizováno kulatinou.

Koryto se v daném úseku jeví poměrně stabilní. Lokálně je patrno poškozené, či chybějící opevnění. Pomístně jsou dané úseky zaneseny nánosy.

- 1,1869 – 1,28 je na PB u komunikace opěrná zídka a levý břeh má sklon 1:1,5, šířka dna je 3,0 m. Dno je zpevněno rovnaninou tl. 30 cm. Pata svahu je opevněna kamennou patkou a svah dlažbou tl.25 cm do štěrkopísku.

V souběhu s komunikací ve Vlachově je zeď značně staticky namáhána a je nutné důkladné posouzení příp.zásahu. V rámci PD bude provedeno statické posouzení stávající zdi se zohledněním zatížením komunikací.  Na místě je patrna opakovaná dobetonávka patky zdi a degradace říms. Na protějším břehu chybí opevnění. Úsek je zanesen nánosy a není ověřen stav opevnění dna a stav paty zdi.

- v km 1,377 – 1,561 jde úprava podél silnice I/44. Pravý břeh je tvořen opěrnou zídkou z kamenného zdiva se zábradlím (v PD uvedeno – stávající zídka). Dno je opevněno kamennou rovnaninou, pata kamennou patkou a svah na délku 1,2 m dlažbou tl. 25 cm do štěrkopískového lože. V km 1,422 – 1,442 je řešena opěrná zídka na LB u RD. Dno je zde zúženo na 2,7 m. Jedná se o velmi problematický úsek. S ohledem na bezprostřední blízkost domu bude muset být v rámci návrhu provádění řádně posouzen i stav domu a navržena oprava, tak aby nedošlo k ohrožení stability domu.

V daném úseku jsou patrny nánosy. Aktuálně nelze ověřit stav opevnění dna i svahu koryta.

V dokladové části PD byla zjištěna řada změn – zejména v souvislosti s úpravou dna v daných úsecích, kde bylo na doporučení dodavatele provedeno koncentrování průtoku do kynety o šířce cca 1,0 m opevněné laťovým plůtkem. Tato úprava je v některých úsecích patrná, ale je již ve špatném stavu.. Řezy, které dokumentují  provedení změn jsou součástí příloh tohoto dokumentu (PD z r.1979), stejně tak jako popis změn uvedený v předávacím protokolu. Více informací je uvedeno v PD.

V rámci zpracování PD bude řádně ověřen soulad s původní PD a skutečný stav na místě samém, což bude zohledněno v PD.

POZOR – úprava kříží v ř.km 0,608 kabel dráhy a v km 0,690 energetický kabel, oba jen 30 cm pode dnem!! V PD jsou popsána i další křížení a souběhy – nutno zohlednit při návrhu řešení předmětného záměru.

Návrh řešení jednotlivých úseků:

V současné době jsou úseky vedené v opěrných zídkách značně zanešené nánosy. V částech s lichoběžníkovým profilem se nachází dřeviny zasahující do průtočného profilu toku a je zde  patrna degradce původního opevnění. V rámci dané úpravy bude provedeno srovnávací geodetické zaměření, včetně všech jejich součástí a objektů. Následně bude provedeno srovnání s historickou PD úpravy toku, na základě čehož bude vyhodnocena potřebná úroveň odstranění nánosů v daném úseku. Předpokládá se komplexní těžba nánosů do původních parametrů koryta toku. Dále budou vyměřeny a lokalizovány spádové a stabilizační objekty. Bude ověřena jejich funkce a potřebnost a po prověření jejich stavu bude rozhodnuto o případné rekonstrukci/opravě. Bude proveden stavebně technický průzkum zdí, které jsou součástí úpravy a bude rozhodnuto o jejich opravě, či renovaci. Detaily jednotlivých podúseků jsou popsány níže:

Úsek ř.km dle PD:

- ř.km 0,511-0,596 a 1,276 – 1,37 oboustranné opěrné zídky (líc z IZT 19/10), dno z rovnaniny 30 cm a šířka 3,0 až 4,0 m. Dle výkresu změn se realizace odchýlila v řešení dna profilu (řešení je přiloženo na výkrese změn). V uvedených úsecích bude postupováno odlišným způsobem a to zejména z důvodu rozdílné úpravy profilu dna ve výše uvedeném projektu.

Úsek ř.km 0,511-0,596 bude řešen již od ř.km cca 0,503, včetně úseku pod silničním mostem. Až po ř.km 0,503 disponuje Povodí Moravy pozemky. S ohledem na šířku dna a jeho mírně miskovitý tvar (viz výkres změn dle PD), dochází v daném úseku k silnému zanášení koryta, což komplikuje údržbu a působí to velmi nevzhledně. Nabízí se tedy kompletní řešení tohoto úseku v podobě investiční rekonstrukce, která bude spočívat v optimalizaci parametrů dna a vytvoření pochůzích a pevných berem. Na základě prověření sklonu dna a vynesení profilů, bude na podkladě údajů o m- denních průtocích hydrotechnicky navržena optimalizace tvaru dna proti zanášení. Předpokládá se koncepční provázanost řešení s předchozím úsekem (nad a zejména pod úsekem) a prověření možného řešení situace pod silničním mostem. Součástí návrhu bude posouzení odolnosti daného řešení na návrhové průtoky a také ověření, že dané řešení negativně neovlivní převedení pov.průtoků.

Bude proveden náležitý vizuální i stavebně-technický průzkum zdí, bude ověřen jejich stav, založení a stav jejich součástí. Předpokládá se min. rekonstrukce nadbetonávky, říms a navazujících součástí. V úseku budou odstraněny nánosy.

Úsek 1,276 – 1,37 oboustranné opěrné zídky – byl řešen z pohledu úpravy dna, koncentrováním průtoků do kynety (viz výkres změn). V rámci přípravy PD bude ověřena funkčnost a efektivnost daného řešení úpravy dna. Předpokládá se min. oprava do parametrů dle výkresu změny v daném úseku – tedy obnova kynety pro soustředěné průtoky.

V úseku budou dále odstraněny zjištěné nánosy. Zídky jsou provedeny s obkladem z IZT panelů s nadbetonávkou a římsou. Římsy již vykazují značné opotřebení a také samotné zídky jsou pomístně poškozeny. Cca kolem ř.km 1,37 (dle PD) je patrna degradace původní kamenné zdi, proto bude tato zeď s jistotou renovována. V tomto úseku se předpokládá renovace celého oblouku a to oboustraně na délku 20-30 m. Zídky v daných úsecích budou posouzeny. Případné dotčení plotů a zábradlí bude řešeno s jejich majiteli – ve spolupráci s provozem Šumperk.

- ř.km 0,596-1,1179 a 1,568 – 1,63 profil jednoduchého lichoběžníku, svahy 1:1,5 a šířce dna 2 m, se zpevněním pohozem tl. 25 cm. Svahy zpevněny kamennou patkou a rovnaninou na šikmou délku 1, 2 m. Dno je navíc po 20 m stabilizováno kulatinou. Dle výkresu změn se realizace odchýlila v řešení dna profilu a návrhu kynety s laťovým plůtkem (viz výkres změn).

Bude ověřena existence a stav opevnění, které bylo fyzicky dohledáno až kolem ř.km 1,11. Bude navrženo odstranění nánosů a porostů z průt.profilu a bude navržena oprava opevnění dna a svahů vč. renovace příp. zaniklých dřevěných prahů a spádových objektů. Opevnění bude navrženo v úpravě pro náležitou stabilitu (návrhový průtok) a snadnou údržbu.  V případě zjištění poškození opevnění kynety toku se předpokládá zachování parametrů úpravy a náhrada laťování za stabilnější typ opevnění. V úseku od ř.km 1,568 – nad stavbou ŘSD je původní opevnění prakticky rozebráno a je ve stavu pohozu, proto se předpokládá komplexní obnova do parametrů původní úpravy.

- 1,1869 – 1,28 je na PB u komunikace opěrná zídka a levý břeh má sklon 1:1,5, šířka dna je 3,0 – 4,0 m. Dno i svah - zpevnění rovnaninou tl. 30 cm. Pata svahu je zapřena do laťového plůtku – viz výkres změn.

V souběhu s místní komunikací ve Vlachově je zeď značně staticky namáhána a je nutné důkladné posouzení příp. zásahu a rekonstrukce. Bude provedeno i statické posouzení stávající zdi pro dané dopravní zatížení. Na místě je patrna opakovaná dobetonávka patky zdi a degradace říms, které budou rekonstruovány/opraveny. V případě zjištění špatného stavu bude navržena rekonstrukce zdi/případně znovuobnovení do původních parametrů  – vč.náležitých statických posouzení. Dále bude navržena oprava opevnění protějšího svahu a dna, vč. provedení těžby nánosů. Bude prověřen návrh projekčního řešení úpravy dna (viz výkresy změn). Předpokládá se oprava do podoby koncentrované kynety dle PD. V úseku 1,18 – 1,21 je dle PD miskovité dno, které by bylo přeřešeno do parametrů navazujícího úseku s koncentrovanou kynetou (dle PD). .

- v km 1,377 – 1,561 jde úprava podél silnice I/44. Pravý břeh je tvořen opěrnou zídkou z kamenného zdiva se zábradlím. Tato zeď byla rekonstruována v rámci stavby obchvatu ŘSD. Dno v daném úseku je opevněno kamennou rovnaninou, zapřenou do lať.plůtku (viz výkres změn). V km 1,422 – 1,442 je opěrná zídka i na PB u RD a vykazuje známky poškození. Dno je zde zúženo na 2,7 m. Jedná se o velmi problematický úsek. S ohledem na bezprostřední blízkost domu bude muset být v rámci návrhu provádění opravy zídky řádně posouzen i stav domu a navržena oprava, tak aby nedošlo k ohrožení stability domu.

V daném úseku budou odstraněny nánosy a bude provedena příp.oprava opevnění LB a dna. Bude ověřen stav zdi, která nebyla součástí akce ŘSD a vykazuje známky poškození. Předpokládá se její rekonstrukce/oprava, což bude s ohledem na bezprostřední blízkost RD značně komplikované. Součástí prací projektanta by byl detailní návrh postupu prací, aby jimi nebyla dotčena daná nemovitost – vč.příp.potřebných statických posouzení, pasportizace stavu RD apod.  Dále bude ověřen návrhový parametr úpravy dna a také stav původní úpravy dna, vč. navržení příp. oprava opevnění stabilnější formou – při zachování parametrů profilu s koncentrovanou kynetou.

Součástí návrhu řešení budou veškeré nezbytné průzkumné práce potřebné pro provedení díla, dále příp. statické práce, návrhy přístupů a jejich projednání, návrhy zámečnických konstrukcí a všech dalších souvisejících součástí stavby.

906 076 Slavoňovský potok, Slavoňov (ř.km 2,243-3,485)

V roce 1963 byla v intravilánu obce Slavoňov provedena úprava Slavoňovského potoka v délce 1242m (část úseku – dle PD od km 11,92 výše – nebyla upravována).

Úprava spočívala ve vybudování koryta asymetrického profilu dvojitého lichoběžníku s jednostrannou bermou a to až do km (dle PD z r. 1962) 0,1559, kde zaúsťuje upravený pravostranný přítok. V další trase je dle PD navržen jednoduchý lichoběžník, místy vč. opěrných zídek, a to následovně:

ř.km dle Gisypo cca 2,243 – 2, 430)– lichoběžník s PB bermou;

od ř.km 2,430 – 2,675 jednoduchý lichoběžník;

ř.km 2,675 – 2,730 obdélník v zídkách (ochrana RD);

dále již lichoběžníkový tvar s proměnným sklonem dna a stabilizační stupně a prahy ;

Koryto lichoběžníkového profilu má ve větší části délky sklony svahů 1:1,5 a šířku dna 1,2 až 1,5 m. Koryto vedené v opěrných zídkách má šířku ve dně 3 m, sklony zdí 5:1, nahoře je zeď silná 50 cm, v patě má sílu 90 cm. Součástí celé úpravy bylo cca 25 kamenných, dřevěných nebo kombinovaných stupňů a prahů výšky 30, 60 nebo 100 cm. Opevnění bylo provedeno dlažbou opřenou do kamenných patek. Dle kolaudačního protokolu byla úprava prodloužena o 44 m pod předpokládaný začátek akce.

Současný stav:

Ve spodní části úseku je jen pomístně patrno původní opevnění. V terénu není nijak zřetelné provedení pravostranné bermy. Úsek vedený v opěrných zídkách je nyní značně zanesen nánosy. Totéž lze říci o úseku nad zídkami – cca od km 2, 730 výše. V částech s lichoběžníkovým profilem se nachází dřeviny zasahující do průtočného profilu toku. Součástí daného úseku jsou i opěrné zdi, u nichž je nezbytné provedení údržby.

Většina spádových objektů  již není pod nánosy patrná. Dohledané kamenné stupně jsou v havarijním stavu, příp. k opravě. Vzhledem k faktu, že je koryto od km 3,100 – po konec úpravy v extravilánu – předpokládá se v této části jen provedení nejnutnějších prací (odstranění porostů a citlivé vyčištění dna).

Návrh řešení:

V daném úseku bude provedeno srovnávací geodetické zaměření úpravy toku, včetně všech jejich součástí a objektů. Následně bude provedeno srovnání s historickou PD úpravy toku, na základě čehož bude vyhodnocena potřebná úroveň odstranění nánosů v daném úseku. Předpokládá se komplexní těžba nánosů do původních parametrů koryta toku. Dále budou vyměřeny a lokalizovány spádové a stabilizační objekty. Bude ověřena jejich funkce a potřebnost a po prověření jejich stavu bude rozhodnuto o případné rekonstrukci. Bude provedeno řádné posouzení stavu zdí, které jsou součástí úpravy a bude rozhodnuto o rozsahu jejich opravy. Dále budou navrženy práce, které by byly provedeny po těžbě nánosů – tzn. opravy opevnění dna a svahů, profilování toku. Obě opevnění musí splňovat požadované nároky na stabilitu a zároveň i snadnou údržbu. Tvar i rozměry profilu se předpokládají dle původní PD.

Členění stavby na objekty:

Členění stavby na stavební objekty bude upřesněno až na základě konceptu řešení. Stavba musí být jednoznačně rozdělena z hlediska charakteru stavby na opravu a investici a dále se předpokládá členění dle úseků jednotlivých úprav. Toto bude zohledněno i v kontrolním rozpočtu.

Další doplňující informace:

S ohledem na značné zanesení toku a ztížené provádění ověření skutečného stavu - budou projekční práce provedeny formou posouzení referenčních ploch. Na žádost projektanta (v případě pochybnosti skutečného stavu) by bylo na vybraných místech toku provedeno obnažení opevnění pod nánosy, příp. kopaná sonda apod. provozem Šumperk. Na podkladě dochované PD a prověření stavu v terénu by bylo navrženo následné řešení akce.

Pod úpravou a korytem toku se lokálně nachází pozemky cizích vlastníků.

Pro návrhy investičního charakteru musí být všechny trvale dotčené pozemky majetkoprávně vypořádány. Jinak není možné navrhnout investici.

V rámci zpracování PD bude ze strany projektanta projednáno veškeré dotčení (trvalé i dočasné), tak aby bylo navržené řešení proveditelné v celém rozsahu.

Cizí objekty stavbou dotčené:

- případní správci inženýrských sítí

- majitelé pozemků sousedících s vodním tokem a pozemků, které budou využívané k přístupu na stavbu (majitelé okolních RD a zahrad, silnice, místní komunikace)

- z dob předchozího správce jsou některé objekty úpravy koryta provázány s objekty příbřežníků (nástavby na původních zídkách, ploty na hraně toku, či na koruně zdi apod.) Z těchto důvodů je nutno počítat s četnými jednáními na místě a na příslušném stavebním, či vodoprávním úřadě.

- v toku se také nachází řada černých staveb, které budou řešeny správcem toku za podpory vodoprávního úřadu.

- Mosty:

V zájmovém úseku se nachází min. 15 mostů a lávek, které byly budovány průběžně jednotlivými investory a nejsou ve správě Povodí Moravy s.p.

- Zábradlí:

Min. v obci Vlachov je součástí opěrných zídek i zábradlí, které je dle dostupné PD součástí úpravy toku. Na základě zjištěného stavu navrhnout potřebnou opravu či údržbu (např. nátěr zábradlí). Veškerá zábradli budou posouzena z hlediska souladu s ČSN a případně bude navrženo jejich navýšení atp.

- Stupně:

V zájmovém úseku všech tří úprav se nachází 4 kamenné stupně, a to v ř.km 0,12; ř.km 0,78 (součástí vtokového objeku MVN Doubrava – není v majetku PM s.p.); ř.km 2,57 a ř.km 2,67. Ostatní spádové objekty dle původních projektových dokumentací se nachází pravděpodobně pod nánosy nebo zanikly.

Požadavky na zpracování PD:

- Geodetické zaměření koryta toku a objektů koryta v celém řešeném úseku – ve vazbě na PD, profilování

- diagnostika stavu úpravy, objektů a stanovení závad v jednotlivých úsecích; v případě potřeby těžší mechanizace poskytne součinnost objednatel (pokud bude třeba provést kopané sondy mechanizací k odkrytí konstrukcí stávající úpravy, popřípadě bude potřeba provést odvrty stávajících zdí a určit pevnost betonu). Projektant v takovém případě určí místa provedení sond (případně odvrtů) a dá požadavek na provedení v předstihu min. 5 pracovních dnů. V případě, že postačí k ověření stavu ruční výkopy k odkrytí konstrukcí, tyto si zajistí zpracovatel PD sám.

- V případě opravy i v případě řešení nových objektů, změn, či u objektů pro celkovou rekonstrukci/případně znovuobnovení v původních parametrech (komplexní oprava) budou návrhy řešení provedeny ve vazbě na PD a na podkladě vyneseného zaměření a zjištění skutečného stavu. Návrhy technického řešení budou dle požadavku investora provedeny včetně nezbytných výpočtů pro obhajobu daného řešení (např. posouzení při zatížení návrhového průtoku, vymílacích rychlostí, obhajoba opevnění, konstrukcí, návrh kynety apod.). V případě zídek bude řešení příp.nové konstrukce podléhat statickému posouzení. V místě blízkosti objektů (komunikace, RD) musí být provedeno i posouzení těchto objektů a počítáno s předmětným zatížením. V rámci návrhů úprav dna je nutno počítat s požadavkem na variantní zpracování řešení.

- Navrženým řešením musí být prokázáno, že nedochází k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů,

- dle potřeb stavby zajištění legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně umístění zařízení staveniště a mezideponie) a zahrnutí kompenzačních opatření do PD (např. náhradní výsadba)

- Zajištění přístupů k možné realizaci díla včetně řádného projednání s vlastníky všech dotčených (trvale/dočasně) pozemků a projednání akce s příbřežníky vč. řešení dotčení plotů, zídek, pozemků apod. (na základě tohoto bude zpracováno ZOV stavby). V případě nutnosti zřízení sjezdu, návrh a projednání dopravního značení apod. (zvláštní užívání komunikace). V dokladové části budou doloženy písemné souhlasy vlastníků na situačních výkresech stavby a potřebné smlouvy o právu provést stavbu,

- V rámci zásahu do nánosů - zajištění rozborů sedimentů vč.nalezení a vyřešení náležitého uložiště v souladu se zákonem o odpadech;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, popřípadě zajištění biologického hodnocení dané lokality v rozsahu dle požadavku orgánů ochrany přírody;

- Zajištění případného rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku a v případě potřeby i zajištění povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů,

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů, ZOV apod.) a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací/příp. stavební povolení), = kompletní inženýring. Projektová dokumentace musí být v souladu s oprávněnými požadavky, návrh řešení musí být proveditelný a projednatelný. Inženýrská činnost musí probíhat v souběhu se zpracováváním PD.

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech

- Součástí DPS bude i plán BOZP. Plán BOZP (1x vyhotovení) bude zpracován koordinátorem BOZP (zajistí objednatel) a zapracován zhotovitelem projektové dokumentace do projektové dokumentace. Koordinátorovi BOZP bude při zpracování díla ze strany zhotovitele poskytnuta součinnost. Veškeré připomínky koordinátora BOZP a opatření z plánu BOZP budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace. Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu stavby

- PD bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na

drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, podprogramu 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích – 2. etapa“, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Kontakty na úřady:

- MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

- Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01 Zábřeh

Účel stavby:

Oprava poškozených částí  úprav vodního toku, odtěžení nánosů, zkapacitnění, optimalizace a stabilizace. Návrh bude proveden tak, aby byl profil stabilní a udržovatelný.

Křížení inženýrských sítí s tokem:

Křížení s tokem se v řešeném úseku vyskytuje převážně s vedením nízkého napětí. Dalšími inženýrskými sítěmi, které se s tokem kříží, jsou vedení plynovodu a vodovodu. Do toku jsou svedeny kanalizačních výusti. Ze strany projektanta budou zajištěny podklady od správců mostních objektů, které budou podkladem pro napojení navržených úprav na mostní stabilizace a opevnění.

Výchozí podklady:

Ve spisovně provozu Šumperk jsou k dispozici původní PD z roku 1962, 1972 a 1979, které budou tvořit vstupní materiály pro práci projektanta.

Další doplňující informace

Příjezd na staveniště je umožněn převážně z místních komunikací a přes nádvoří přilehlých nemovitostí. Tyto přístupy budou s projektantem projednány a s vlastníky písemně odsouhlaseny.

Vliv výstavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o nově navrženou kynetu opevněnou přírodě blízkým způsobem.

Stavba se částečně nachází v Evropsky významné lokalitě Litovelské Pomoraví (kód: CZ0714073). Upozorňujeme na možný výskyt ZCHD, jejichž výčet je nutno ověřit v databázi AOPK ČR a v případě potřeby zajistit projednání vyjímky a zajistit rozhodnutí, příp.dle potřeby i biologický průzkum, či hodnocení (dle požadavku správního úřadu).

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována na vodním toku, který je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Převážná část pozemků koryta vodního toku je ve vlastnictví fyzických osob, Obce Lukavice a Povodí Moravy s.p.

Příp. úpravy a odchylky od původní PD, které by znamenaly navýšení pořizovací ceny majetku musí být realizovány v úsecích, které jsou v pozemkové držbě PM, s.p.

Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště. Agendu souhlasů potřebných k projednání stavby bude řešit projektant stavby.

Přílohy:

- Situace se zakreslením úprav

- Seznam pozemků dotčených stavbou

- Fotodokumentace

- vybrané podklady z PD