# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Dům hrázného VD Mor.Třebová - oprava schodiště včetně zádveří

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky: 223471STA

Duben 2020                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Dům hrázného VD Mor.Třebová - oprava schodiště včetně zádveří |
|  | Vodní tok | : VD Moravská Třebová |
|  | Místo stavby | : Moravská Třebová – část obce Boršov |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-070 |
|  | Účel stavby | : - oprava schodiště včetně zádveří |
|  | Číslo stavby | : 223471STA |
|  | Číslo HM | : HM121238 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Zahájení výstavby | : 2020 |
|  | Ukončení výstavby | : 2020 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav dle PD z r.1985: Přístupové schodiště: Bylo navrženo železné schodiště ve tvaru písmene L, s dřevěnými schodnicemi a jednou podestou. Počet schodišťových stupňů/stupnic je 13. Zábradlí je dřevěné, uchycené na železných konzolách. Schodiště má dvě ramena se středovou schodnicí, podesta i schodnice jsou uloženy na samostatných kovových rámech, navařených na nosnou konstrukci schodiště. Nosná konstrukce schodiště – tj. schodnice a nosná železná trubka pod podestou jsou zabetonovány. Horní část schodnice je uchycena ve zdi domu. Dodatečně bylo v roce 1995 pracovníky provozu postaveno dřevěné zádveří, které navazuje na schodiště. Zádveří je ze dvou stran prosklené, jeho velikost je 1,25x1,25m, výška 2,30m. Dveře jsou dřevěné, prosklené, pravostranné, otevíratelné směrem dovnitř. Stávající stav: Nosné kovové rámy stupnic a nosník podesty jsou zkorodované (uvedeno i v zápise z prověrek BOZP 2018), stav schodnice musí být řádně posouzen (uchazeč v nabídce bude počítat s výměnou), dřevěné stupnice jsou na hranici své životnosti. Zádveří je ve špatném stavu, dřevěná výplň je do značné míry popraskaná a trouchniví (z důvodu vysoké vlhkosti v zádveří, především v zimních měsících). Vchodové dveře jsou poškozené a těžce otevíratelné. Střecha pultová, provedená ze střešní krytiny „ONDULINE“ je za hranicí životnosti. Upozornění: Konstrukce domu je dřevěná – tzv.„okál” a k ní byla dostavěna dřevěná přístavba |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Dojde k opravě (celkové obměně) stávajícího schodiště a vstupu do domu se zádveřím. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta HM 121238, Dům hrázného Moravská Třebová PD Domek hrázného v Moravské Třebové (1985) |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | SO-01 – Oprava schodiště Dojde k odstranění dřevěných stupnic a podesty a zkorodovaných částí schodiště, tj. rámů stupnic a nosníku podesty. Dále bude nutné odstranit středovou schodnici, která je přivařena k odstraňovanému nosníku podesty. Ze stávajícího schodiště zůstane pouze nosná trubka (při odstraňování nosníku podesty musí být postupováno tak, aby došlo co možná k nejmenšímu zkrácení nosné trubky), v případě nutnosti je možno odstranit z technologických důvodů i tuto nosnou trubku a nahradit ji jiným nosným prvkem. Toto uchazeči zohlední v cenové nabídce. Dojde k navržení nového schodiště, podobných rozměrových parametrů jako bylo původní. Je možné řešení s jednou středovou schodnicí i řešení se dvěma krajními schodnicemi. Schodnice bude nutno ukotvit do betonových patek s nutností rozebrání stávající dlažby a následnému uvedení dlažby do původního stavu. Betonový základ bude založen v nezámrzné hloubce (min. 80 cm). Technocký dozor investora bude přivolán k převzetí této základové spáry. ## Výška i šířka stupňů bude splňovat normové parametry. Výška i šířka stupňů bude po celé délce schodiště shodná. Schodiště musí splňovat požadavky normy ČSN 73 4130 - „Schodiště a šikmé rampy“ Bude provedeno nové zábradlí, a to ocelové s bezúdržbovou povrchovou úpravou (pozink, případně nerezové nebo kompozitové), výplň a madla budou opět bezúdržbová (pozink, příp. nerez, kompozit,). Zábradlí bude splňovat požadavky normy ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ Schodiště bude v nabídce naceněno z pozinkové oceli, se stupnicemi z pororoštů (pozink), zábradlí bude z pozinkové oceli s výplní a s madlem. SO-02 – Oprava zádveří Stávající dřevěné zádveří bude kompletně rozebráno a odstraněno. Následně bude zhotoveno nové zádveří o shodných rozměrech (1,25x1,25x2,30m), které bude provedeno z plastu, eventuálně z hliníkových profilů a bude plynule navazovat na nové schodiště. Zádveří bude ze dvou stran proskleno (západní a jižní strana), a to minimálně dvojsklem (výška parapetu 90 cm). Střecha bude provedena minimálně z dvojskla s protisluneční ochranou. Dveře budou pravostranné, otevíratelné dovnitř, v horní části prosklené neprůhledným sklem. Dveře budou oboustranně uzamykatelné. Nad dveřmi z vnější strany a uvnitř zádveří bude nainstalováno nové osvětlení. Barva zádveří bude bílá, případně dle dodatečného rozhodnutí zadavatele. Stávající podlaha je zhotovena z dlaždic 10x10cm. Tato dlažba bude odstraněna a nově bude nalepena (vhodnými materiály odsouhlasenými předem zadavatelem) nová protiskluzová a protimrazová dlažba dle výběru zadavatele. V rámci realizace díla zhotovitel provede veškeré demontáže a montáže včetně odstranění veškerého odpadu. Kovový materiál bude předán zadavateli a to předávacím protokolem. Zásahy do stávajích konstrukcí musí být provedeny šetrně, tak aby nedošlo k jejich poškození. V rámci nabídky oslovených firem budou předloženy základní vizualizace schodiště i zádveří. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako dva stavební objekty provedené v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Nejsou |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - parc.č.2835/5, 2835/7 k.ú.Moravská Třebová – Povodí Moravy,s.p. - příjezdové cesty a nezbytný manipulační prostor |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS, byly náklady na provedení uvedené akce odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady ………………………………………………..……450 tis. Kč Odhad nákladů na provedení uvedené stavby činí celkem: 450 tis. Kč Skutečné náklady budou známy až na základě nabídky jednotlivých firem podaných v rámci VZMR. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technické karty domku hrázného - Dokumenty z PD z r.1985 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 4/2020 Zpracoval: Petr Zlámal |