| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Dolní Třešňovec, Lanškroun |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2017 |
| NÁZEV AKCE: Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223386 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu a drobné úpravy upravených vodních toků Ostrovského a Třešňovského potoka v intravilánu města Lanškrouna. Z koryt obou toků budou odtěženy sedimenty, opraveny 3 příčné objekty (v ř. km 0,786 Ostrovského potoka a v ř. km 0,453 a 0,662 Třešňovského potoka) a pomístně bude opraveno opevnění dna a břehů kam. dlažbou na sucho a opěrných zdí z kyklopského zdiva. Dále bude v rámci stavby provedeno zahloubení kynety v ř. km 1,517 – 1,878 Ostrovského potoka, odstranění stupně v ř. km 1,549 Ostrovského potoka, vybudování zpevněného sjezdu v ř. km 1,553 Ostrovského potoka, zrušení stupňů v ř. km 1,240 a 1,324 a snížení spádového objektu v ř. km 1,380 Třešňovského potoka. Příjezd k tokům je vzhledem k souvislé zástavbě obtížný, příjezdy k tokům jsou řešeny většinou po obecních komunikacích, v několika úsecích bude nutno využít soukromé pozemky sousedící s tokem. V místě navrženého příjezdu bude vybudován sjezd do koryta toku a dále se mechanizace zhotovitele stavby bude pohybovat koryty toků.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy. Při realizaci stavebních prací – těžbě sedimentů bude zhotovitelem zajištěno provádění pyrotechnického průzkumu.

- Byl proveden rozbor sedimentů z koryt obou toků – testované vzorky sedimentů, mimo směsného vzorku z úseku ř. km 0,000 – 0,700 Třešňovského potoka, splňují limity stanovené v tabulkách 10.3 a 10.4 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky – sediment je možno využít na povrchu terénu. Sediment z úseku ř. km 0,000 – 0,700 Třešňovského potoka je nutno uložit na skládku skupiny S – ostatní odpad (S-OO1), sedimenty splňují limitní hodnoty pro výluhovou třídu I, dle tabulky 2.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v parametru C10-C40 sediment překročil limit uvedený v tabulce 4.1 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. – nejedná se o inertní odpad.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel na opravovaných úsecích toků vytyčení všech podzemních sítí jejich správci (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55) a bude zhotoven protokol o jejich vytyčení. Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech podzemních i nadzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytech a záplavovém území Ostrovského a Třešňovského potoka. V korytech toků nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Zatravněné pozemky budou urovnány a osety travní směsí, případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. V případě dotčení cizích pozemků v souvislosti se stavbou budou tyto pozemky po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytech a záplavovém území Ostrovského a Třešňovského potoka. V korytech toků nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Kapacita obou toků bude po dokončení stavby obnovena, v ř. km 1,517 – 1,878 Ostrovského potoka zvětšena, dojde ke zlepšení odtokových poměrů.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení opravy dojde k obnovení kapacity a stability koryt a tím ke zlepšení protipovodňové ochrany města Lanškrouna.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, demolice, ani kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích vodních toků. Příjezd ke stavbě bude řešen po obecních komunikacích i soukromých pozemcích sousedících s koryty toků, v několika případech se jedná o pozemky zahrad. Stavba nebude realizována déle než 1 rok – dotčené pozemky není třeba vyjímat ze zemědělského půdního fondu.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Vzhledem k souvislé zástavbě podél toků je nutno zřídit na příjezdových trasách sjezdy do koryt obou toků. Technické řešení a počet sjezdů si zvolí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí. Přejížděním přes opěrné zdi nesmí dojít k jejich poškození, korunu zdí je nutno zabezpečit proti poškození položením bet. panelů. Případné poškození bude po odstranění sjezdu opraveno.

Před zahájením stavby bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd k tokům je vzhledem k souvislé zástavbě obtížný, příjezdy k tokům jsou řešeny většinou po obecních komunikacích, v několika úsecích bude nutno využít soukromé pozemky sousedící s tokem. Trasy jsou zakresleny ve výkresu C.5 – Speciální situační výkres ZOV. V místě navrženého příjezdu bude dle potřeby zhotovitele vybudován sjezd do koryta toku a dále se mechanizace zhotovitele bude pohybovat koryty toků.

Po dokončení oprav budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, urovnány, pozemky s travním porostem osety travní směsí a provedeny případné opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch.

Pro zřízení příjezdu ke stavbě v Třešňovském potoce bude nutno v několika úsecích odřezat a zpětně přivařit zábradlí na opěrných zdech, rozebrat na 2 místech oplocení pozemků ve vlastnictví společnosti FOREA s.r.o. a zajistit zde odvoz mechanizace a dalšího materiálu z ploch podepřených opravovanými opěrnými zdmi. Na Ostrovském potoce bude nutno zajistit vstup do areálu Města Lanškrouna u ČOV, k oplocenému zpevněnému sjezdu v ř. km 2,570 (klíče na provozu Povodí Moravy, s.p.) a rozebrat oplocení areálu autoservisu v ř. km 1,657. Rozebrané oplocení, resp. zábradlí bude po dokončení stavby v daném úseku uvedeno do původního stavu.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Úpravy toků zajišťují projektovanou kapacitu a stabilitu koryt vodních toků.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba bude provedena v rámci 3 stavebních objektů:

SO1 – Ostrovský potok

V rámci stavby budou v úsecích s omezenou kapacitou (zejména mezi opěrnými zdmi) odtěženy sedimenty z koryta toku až na úroveň projektované nivelety a budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Bude provedena oprava opevnění kamennou dlažbou na sucho a oprava opěrných zdí – sanace kaveren, destabilizovaného zdiva a oprava spárování kyklopského zdiva.

Bude provedena oprava stupně v ř. km 0,786 vč. přilehlého břehového opevnění kam. dlažbou s vyspárováním MC.

SO2 – Třešňovský potok

V rámci stavby budou v úsecích s omezenou kapacitou (zejména mezi opěrnými zdmi) odtěženy sedimenty z koryta toku až na úroveň projektované nivelety a budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Bude provedena oprava opevnění kamennou dlažbou na sucho a oprava opěrných zdí– sanace kaveren, destabilizovaného zdiva a oprava spárování kyklopského zdiva.

Bude provedena oprava bet. stupňů v ř. km 0,453,  0,662 a vývaru pod stupněm v ř. km 1,380.

SO3 – investice

V rámci stavby bude pro zlepšení odtokových poměrů provedeno odstranění stupně v ř. km 1,549, zřízení sjezdu v ř. km 1,553 a zahloubení kynety v ř. km 1,517 – 1,878 Ostrovského potoka a odstranění stupňů v ř. km 1,240 a 1,324 a snížení spádového objektu v ř. km 1,380 Třešňovského potoka vč. úpravy dna nad objektem.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Není součástí řešení.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k tokům pro realizaci stavby viz odst. B.1 h) a C.5 Spec. situační výkres ZOV. V místě navrženého příjezdu bude dle potřeby zhotovitele vybudován sjezd do koryta toku a dále se mechanizace zhotovitele bude pohybovat koryty toků. V nepřístupných úsecích bude nutno využívat pro práci v korytě drobnou mechanizaci, která bude do toku spouštěna jeřábem.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny.

Břehy toků dotčené zemními pracemi budou po urovnání osety travní směsí.

Pozemky dotčené příjezdem budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, terén urovnán a oset travní směsí.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 - Beton

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude prováděna na území s ochranou Natura 2000, stavba ani její průběh nebude mít vliv na tato území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Realizací stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů a stability koryt vodních toků. Ochrana obyvatelstva, pozemků a staveb v blízkosti vodních toků před vznikem povodňových škod tím bude zvýšena.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryt a blízkosti toků.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – kamenivo, beton, ocelovou výztuž, cem. maltu a travní směs zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci sedimentů, betonu a veškerých dalších odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Stavba bude realizována v korytech vodních toků. Realizace je navržena v letních měsících při minimálních průtocích. Pro opravu dnového opevnění a opěrných zdí bude průtok sveden do opačné poloviny koryta. V korytech toků budou zřízeny zemní hrázky z těžených sedimentů, které zajistí odklonění průtoku od opravovaného úseku. Při opravách spádových objektů a zřizování kynety bude průtok v úseku dotčeném stavebními pracemi převáděn potrubím.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zajistí zhotovitel napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, ani demolice, v rámci stavby nebudou káceny žádné dřeviny.

f) Maximální zábory pro staveniště

Hranice staveniště jsou dány vnějšími hranicemi pozemků vodních toků. Oprava Ostrovského potoka bude realizována v úseku ř. km 0,776 – 2,654, u ČOV bude provedena oprava spádového stupně a dále bude provedena pomístně oprava od sběrny druhotných surovin na ul. Polní až po soutok s Třešňovským potokem. Oprava Třešňovského potoka bude realizována v ř. km 0,000 – 1,689, tedy od soutoku s Ostrovským potokem až po kůlnu (včetně úseku pod kůlnou) postavenou nad vodním tokem na ul. Kouty.

Příjezdové trasy ke stavbě jsou vedeny po obecních komunikacích i soukromých pozemcích sousedících s tokem a jsou zakresleny ve výkresu C.5 – Speciální situační výkres ZOV.

Rozsah a umístění zařízení staveniště tento projekt neřeší, zhotovitel si je zajistí dle svých možností a zvyklostí.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

15 01 01 	Papírové a lepenkové obaly

17 01 01	Beton

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Sedimenty z vodních toků v množství cca 856 m3 a výkopový materiál v množství cca 369 m3 budou průběžně odváženy a předány osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich předání.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v průběhu pracovní doby.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č.309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby cca 4 měsíce v termínu 4/2020 – 11/2020

Postup stavebních prací bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toků

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby