OBSAH:

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	2

1)	Obchodní firma:	2

2)	IČ:	2

3)	Sídlo:	2

4)	Oprávněný zástupce oznamovatele:	2

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	2

I. 	Základní údaje	2

1)	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	2

2)	Kapacita (rozsah) záměru	2

3)	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	2

4)	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	2

5)	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 	důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	3

6)	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	3

7)	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9

8)	Výčet dotčených územně samosprávných celků	9

9)	Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato

rozhodnutí vydávat	9

II. 	Údaje o vstupech	9

III. 	Údaje o výstupech	9

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	9

1)	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	9

2)	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 	pravděpodobně významně ovlivněny	10

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	15

1)	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 	pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	15

2)	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.	16

3)	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	16

4)	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	16

5)	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	17

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ	17

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	17

1)	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	17

2)	Další podstatné informace oznamovatele	17

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	18

H.	PŘÍLOHY	18

# A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1)	Obchodní firma:				Povodí Odry, státní podnik

2)	IČ:						70890021

3)	Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

4)	Oprávněný zástupce oznamovatele:		Ing. Jerzy Nowak

Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

tel: 776 023 980

e-mail: nowak@hydroidea.cz

# B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

## I. 	Základní údaje

1)	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 5,717, ochrana obce proti velkým vodám“

Záměr je zařazen do kategorie II přílohy č. 1 zákona, do bodu 1.4. (Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny).

2)	Kapacita (rozsah) záměru

Návrh stavby je rozdělen do 3 etap, z čehož I. a III. etapa mají charakter úpravy a údržby koryta toku, resp. stavební práce jsou navrženy v rámci stávající trasy vodního toku. Změna charakteru toku a rázu krajiny je navržena v etapě II., která zároveň je plošně nejrozsáhlejší.

Etapa I. 	trvalý zábor stavby:	7 940 m2	dočasný zábor stavby:	36 453 m2

Etapa II. 	trvalý zábor stavby:	42 035 m2	dočasný zábor stavby:	51 846 m2

Etapa III. 	trvalý zábor stavby:	0 m2		dočasný zábor stavby:	7 766 m2

Celkem 	trvalý zábor stavby:	49 975 m2	dočasný zábor stavby:	96 065 m2

3)	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 		Moravskoslezský

Obec: 		Dolní Lutyně

Katastrální území: 	Dolní Lutyně

4)	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Účelem stavby je především protipovodňová ochrana zástavby města Bohumína – Nové Vsi. Návrh zajišťuje, že do zmíněné oblasti nebude během povodní natékat průtok vyšší než 10 m3 (≈ Q20). Vyšší průtoky budou nejdříve akumulovány v retenčním prostoru vytvořeném v rámci II. etapy stavby a potom dojde k přelití nové ochranné hráze (v úseku k tomu určeném) směrem do původní inundace a do odvodňovacího příkopu.

Kromě uvedeného je návrhem stavby řešena nová revitalizační úprava Lutyňky, která podporuje trend zadržování vody v krajině a vytváření nových vodních a mokřadních ekosystémů.

Možnost kumulace s jinými záměry se nepředpokládá a žádná není projektantovi známá.

5)	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Potřeba stavby vyplývá z jejího účelu, kterým je protipovodňová ochrana zástavby města Bohumína – Nové Vsi. Základní koncepce stavby je převzata ze studie Návrh na stanovení záplavového území, Lutyňka km 0,0 – 10,9, Flakůvka km 0,0 – 1,0, zpracované projekčním oddělením Povodí Odry, státní podnik, v prosinci 2011. Po realizaci záměru nebudou zastavěnou oblastí protékat vyšší průtoky, než cca Q20, tzn. že dojde k vyloučení záplavového území vzniklého při vyšších průtocích v Lutyňce.

Vliv retenčního účinku stavby na povodňové průtoky nebyl posuzován, jedná se o vedlejší pozitivní efekt.

Dalším zdůvodněním stavby je řešení údržby valů podél pravého břehu toku v zájmovém území, který je na konci životnosti (původní úprava toku byla zkolaudována v roce 1967). Zemní valy jsou postiženy erozní činností toku, svou konstrukcí neodpovídají současným technickým normám a v minulosti již při  povodních došlo k jejich protržení.

Umístění záměru je dáno účelem stavby, možnost jiného umístění je bezpředmětná.

Pro návrh stavby nebyly zpracovány jiné varianty, pracovně však byly posouzeny i jiné možnosti řešení. Výsledný návrh se jeví jako nejvíce vyhovující, a to jak z hlediska zajištění povodňové zabezpečenosti a údržby stavby, tak z hlediska dopadů na životní prostředí, a to zejména hlediska dlouhodobého.

Zvažované možnosti řešení a důvod jejích zamítnutí:

a) Varianta zkapacitnění koryta toku a rekonstrukce stávajícího pravého břehu (valu).

Aby stávající valy vyhověly současným technickým požadavkům, bylo by nutné v zájmové délce toku (cca 2,3 km) provést úplnou likvidaci stávajícího břehového doprovodu (odhadem stovky ks stromů a keřů), následně téměř kompletní odtěžení stávajících valů a provedení násypů nové hráze.

Z hlediska dopadů na životní prostředí i ekonomičnosti stavby byla tato varianta vyhodnocena jako nejhorší.

b) Varianta místního zkapacitnění koryta toku a místní revitalizace, tj., že v několika úsecích by byl stávající val překopán a nahrazen odsazenou zemní hrází.

Nevýhodou této varianty je opět relativně rozsáhlá potřeba kácení a z hlediska technického především nutnost vyřešení podélného profilu toku, aby ze stávající inundace, která je průměrně o 0,2 m níže než stávající dno koryta, bylo možné průtok vody svést zpět do koryta. Místně by na toku byly ponechány původní valy, které by však opět bylo nutné zajistit proti erozi a provést opevnění koryta.

Tato varianta by sice významně omezila potřebu záboru zemědělské půdy, jedná se o však o koncept technicky složitější a s větším jednorázovým negativním dopadem na životní prostředí.

6)	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Akce je rozdělena na 3 etapy a 4 stavební objekty.  Technická ani technologická zařízení nejsou navržena.

I. etapa

SO 01  Rekonstrukce a doplnění PB hráze v km 3,071 – 3,340

V rámci tohoto stavebního objektu je řešen spodní úsek Lutyňky, v blízkosti zástavby v Bohumíně – Nové Vsi. Návrh stavby zahrnuje úsek nové ochranné hráze, rekonstrukce stávajícího pravého břehu koryta, realizaci „škrtícího“ objektu, přeprofilování koryta a zajištění stability svahu pravého břehu kamennou rovnaninou.

Uváděné staničení se vztahuje ke staničení vodního toku.

- Nová PB hráz v úseku km 3,071 – 3,125

Účelem je navázání stávajícího břehu Lutyňky do zvýšeného terénu, kterým je sjezd z komunikace na ul. Martinovská. Podél komunikace je vysazena břízová alej, která je návrhem stavby respektována. Násyp hráze bude veden v souběhu s komunikací za stromovou alejí.

Hráz je navržena zemní, sypaná, homogenní, s korunou o šířce 3,0 m a sklony svahů na návodní straně 1:2, na vzdušné straně 1:2,5. Hráz bude založena do stávajícího podloží po skrytí kulturní vrstvy v tl. 0,25 m a v ose hráze bude vytvořen zavazovací ozub do hl. 0,6 m. Svahy hráze budou zatravněné, koruna bude v šířce 2,5 m zpevněna drceným kamenivem.

Koruna hráze bude v celé délce vodorovná s kótou 200,40 m n.m. V místě navázání na komunikaci bude zároveň z koruny proveden sjezd na zatravněné pozemky na vzdušné straně.

V ř.km 3,120 bude na pravém břehu koryta provedeno snížení břehu, za účelem odvodnění úzkého pruhu území mezi stávající komunikací a násypem hráze. Snížení bude provedeno jako klasické zaústění odvodňovacího příkopu. Opevnění odvodnění se nenavrhuje, bude však vyústěno nad opevněnou patou svahu koryta.

- Rekonstrukce pravého břehu na novou hráz v km 3,125 – 3,340

Jedná se o rekonstrukci stávajícího pravého břehu tak, aby vyhověl normovým požadavkům na protipovodňovou hráz. Ze břehu v daném úseku budou odstraněny všechny keře a stromy, bude shrnuta kulturní vrstva zeminy a bude provedeno dosypání zeminou do nového tvaru.

Hráz je navržena zemní, sypaná, s korunou o šířce 3,0 m a sklony svahů na návodní straně cca 1:1,3, na vzdušné straně 1:3. Svahy hráze budou zatravněné (s výjimkou paty návodního svahu – viz dále), koruna bude v šířce 2,5 m zpevněna drceným kamenivem.

Koruna hráze bude v celé délce vodorovná s kótou 200,40 m n.m. Na obou koncích bude navazovat na novou hráz – na západním konci na hráz v úseku km 3,071 – 3,125, na východním konci na hráz navrženou v rámci SO 02.

- Úprava a přeprofilování koryta v km 3,116 – 3,340

Návrh obsahuje úpravu koryta do tvaru jednoduchého lichoběžníku, se šířkou ve dně 1,2 – 1,4 m a sklony svahů cca 1:1,3. Ve dně a ze svahů budou odstraněny nánosy, levý svah bude po úpravě zatravněn.

Pravý svah bude do výšky 1,2 m na dno koryta opevněn kamennou rovnaninou v tl. 0,3 m, která bude uložena do štěrkopískového podsypu v tl. 0,2 m. Kamenná rovnanina bude založena do hl. 0,5 m pod dno. Opevnění je navrženo za účelem zajištění stability svahu.

V úseku km 3,116 – 3,240 bude provedena pouze úprava a opevnění pravého svahu koryta, bez zásahu do dna a levého břehu.

- „Škrtící“ profil v km 3,320 – 3,330

Jedná se o návrh opevnění koryta kamennou rovnaninou na délce 10 m, za účelem omezení povodňových průtoků natékající do níže položeného úseku Lutyňky.

Opevněný úsek koryta bude mít šířku ve dně 1,0 m, svahy ve sklonu 1:1 a břehy budou dosypány na kótu 200,40 m n.m. Kamenná rovnanina bude ve dně koryta mít tl. 0,6 m, taktéž ve spodní části svahů, na horním okraji svahu tl. 0,4 m. Uložena bude do štěrkopískového podsypu v tl. 0,2 m. Ukončení opevnění bude provedeno tak, aby půdorysně bylo vůči ose koryta pod úhlem 45o.

- Odstranění původního opevnění koryta

V úsecích, ve kterých budou prováděny práce v korytě a ve dně toku, budou odstraněny a likvidovány betonové prvky původního opevnění koryta. Jedná se o betonové prvky typu vodorovných trámků, dlažby a příkopových tvárnic. Toto původní opevnění nemá vliv na funkčnost a účel stavby.

I. etapa

SO 03  Sanace pravého břehu a břehových nátrží v km 4,450 – 5,468

Účelem této stavby je stabilizace stávajícího koryta Lutyňka, opevnění namáhaných úseků a sanace stávajících nátrží.

- Rekonstrukce břehu v km 4,459 – 4,712 a v km 4,768 – 4,800

Stávající pravý břeh je výrazně postižen erozí (podemíláním), navržená stavba řeší jeho stabilizaci a opevnění. Současně dojde k mírnému navýšení břehu, aby koryto bylo kapacitní na návrhový průtok.

Návodní pata svahu bude opevněna do výšky 1,0 m na dno koryta kamennou rovnaninou v tl. 0,4 m, která bude uložena do podsypu z hrubého štěrku v tl. 0,2 m. Kamenná rovnanina bude založena do hl. 0,5 m pod dno. Nad opevněním bude srovnán stávající svah a podle potřeby provedeno zatravnění.

Vzdušný svah břehu bude upraven tak, aby jeho sklon byl min. 1:2,5 a opět podle potřeby bude zatravněn.

Součástí rekonstrukce břehu bude srovnání koruny břehu, tak, aby byl zajištěn pojízdný pruh o šířce 2,0 m pro údržbu (zejména žací stroje). Případné dřeviny v tomto úseku pravého břehu budou odstraněny, včetně kořenového systému.

- Opevnění břehu drátokamennou matrací v km 4,712 - 4,768

Jedná se o jiný způsob rekonstrukce břehu v úseku konkávního oblouku koryta Lutyňky. Na délce 56 m bude opevnění kamennou rovnaninou nahrazeno odolnějším opevněním z drátokamenné matrace, která bude dosahovat až po břehovou hranu. Drátokamenná matrace je navržena v tl. 0,2 m, uložena bude na štěrkopískový podsyp v tl. 0,15 m. Založení opevnění do dna bude 0,5 m, dno v místě založení bude doplněno kamenným záhozem.

Vzdušný svah břehu bude upraven tak, aby jeho sklon byl min. 1:2,5 a podle potřeby bude zatravněn.

Součástí rekonstrukce břehu bude srovnání břehu, tak, aby byl zajištěn pojízdný pruh o šířce 2,0 m pro údržbu (zejména žací stroje). Případné dřeviny v tomto úseku pravého břehu budou odstraněny, včetně kořenového systému.

- Sanace PB nátrže v km 4,823 – 4,932

- Sanace PB nátrže v km 4,970 – 5,093

- Sanace PB nátrže v km 5,180 – 5,238

- Sanace PB nátrže v km 5,272 – 5,291

- Sanace LB nátrže v km 5,329 – 5,365

- Sanace PB  i LB nátrže v km 5,413 – 5,453

- Sanace LB nátrže v km 5,460 – 5,472

Výše popsané opatření mají charakter údržby toku. Jedná se o návrh stabilizace narušených úseků břehu koryta Lutyňky. Sanace bude provedena kamenným záhozem a dosypáním zeminou. Zához bude mít tl. 0,6 m a bude vyveden do výšky cca 1,0 m nad dno koryta ve sklonu 1:1. Nad záhozem bude svah dosypán, urovnán a zatravněn.

- Zprůjezdnění koruny pravého břehu v km 4,800 – 5,468

V úseku, ve kterém budou prováděny sanace břehových nátrží, je současně navrženo zprůjezdnění břehové hrany. Kácení dřevin bude provedeno podle inventarizace kácených dřevin, účelem je však minimalizace kácení. Zdravé, hlubokokořenící stromy, které nejsou podemlety a nekolidují s navrženými technickými zásahy, budou ponechány.

Kácení bude více zaměřeno na keřové porosty v průtočném profilu, které významně zhoršují odtokové poměry. Dále bude prováděn ořez větví, za účelem zajištění průjezdnosti pravého břehu pro správce toku.

- Objezd koruny břehu v km 5,222 – 5,275

Účelem návrhu je dosypání pravého břehu na vzdušné straně, tak aby byl umožněn průjezd pro obsluhu koryta. V daném úseku se v koruně pravého břehu nachází 2 vzrostlé stromy (bříza a vrba), které průjezd znemožňují. Odstranění těchto stromů a jejich kořenového systému by vyžádalo kompletní odtěžení břehu na délce cca 40 m a opětovné dosypání. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravé, hlubokokořenící stromy, návrh objezdu se jeví daleko efektivnějším řešením.

V trase objezdu se nachází betonová meliorační šachta DN 600. Zhlaví šachty je ve špatném stavu, bez poklopu. V rámci sypání objezdu bude provedeno vyčištění šachty, zvýšení novými betonovými skružemi a její zakrytí. Poklop bude umístěn ve svahu násypu a šachta nebude překážkou pro pojezd.

- Odstranění původního opevnění koryta

V úsecích, ve kterých budou prováděny práce v korytě a ve dně toku, budou odstraněny a likvidovány betonové prvky původního opevnění koryta. Jedná se o betonové prvky typu vodorovných trámků, dlažby a příkopových tvárnic. Toto původní opevnění nemá vliv na funkčnost a účel stavby.

II. etapa

SO 02  Revitalizace Lutyňky a nová PB hráz v km 3,340 – 4,450

Stavební objekt SO 02 je navržen jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji, tzn., že bude nadále spravováno v režimu přirozeného vodního toku. Zároveň bude vybudována nová pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území (k vybřežování bude docházet cca od Q=7,5 m3/s). Při vyšších průtocích tato hráz bude přelévána (v místě k tomu určeném) a tím bude docházet k odlehčení průtoku v Lutyňce.

Popis technického řešení:

- Nová PB hráz v úseku km 3,340 – 4,450

Nově navržená ochranná hráz na spodním konci navazuje na hráz, resp. rekonstruovaný břeh, který je předmětem SO 01. Na horním konci hráz je zavázána do násypu nájezdu k bývalému mostu, kde je dále umožněn přejezd na rekonstruovaný pravý břeh v úseku řešeném v SO 03.

Hráz má samostatné staničení v ose, přičemž km 0,000 odpovídá místu napojení do násypu komunikace na ul. Martinovská v Bohumíně – Nové Vsi, což je předmětem SO 01. V rámci SO 02 má navržená hráz staničení 0,268 - 1,353. Délka hráze je tedy 1085 m.

Hráz je navržena zemní, sypaná, homogenní, s korunou o šířce 3,0 m a sklony svahů na návodní straně 1:2,5, na vzdušné straně 1:3. Hráz bude založena do stávajícího podloží po skrytí kulturní vrstvy v tl. 0,25 m a v ose hráze bude vytvořen zavazovací ozub do hl. 0,6 m. Svahy hráze budou zatravněné, koruna bude v šířce 2,5 m zpevněna drceným kamenivem.

Výška hráze a kóta koruny je proměnlivá:

- v úseku km 0,268 – 0,275 (dle staničení hráze) je koruna navržena na kótě 200,40 m n.m.

- v úseku km 0,275 – 0,300 je navrženo postupné snížení koruny na kótu 200,10 m n.m.

- v úseku km 0,300 -  0,600 je navržena vodorovná koruna hráze s kótou 200,10 m n.m., jedná se o úsek hráze určený k přelévání při průtoku vyšším než návrhovém

- v úseku km 0,600 – 0,625 je navrženo zvýšení koruny hráze z kóty 200,10 m n.m. na kótu 200,40 m n.m.

- v úseku km 0,625 – 1,310 se koruna hráze lineárně zvyšuje z kóty 200,40 na kótu 200,90 m n.m.

- v úseku km 1,310 – 1,340 se koruna hráze lineárně zvyšuje z kóty 200,90 na kótu 201,11 m n.m.

- v úseku km 1,340 – 1,353 je koruna hráze vodorovná s kótou 201,11 m n.m. a je zavázána do zvýšeného terénu v místě násypu k dřívějšímu mostu.

Vůči terénu se výška hráze pohybuje většinou v rozmezí 1,8 – 1,0 m.

Součástí trvalého záboru stavby jsou pruhy o šířce 2,0 m podél vzdušné i návodní paty hráze. Tyto pruhy budou udržovány současně s hrází a pravidelně sekány. Nálet a vzrůst dřevin je v této vzdálenosti od paty hráze na obě strany nežádoucí.

Podél návodního svahu hráze bude udržovaný pruh proveden na vyvýšené lavici, která bude přisypána k hrázi na výšku min. 0,6 m nad stávající terén. Lavice je navržena podél celého úseku nové hráze, na koncích bude ukončena „do ztracena“.

Návodní svah dosypané lavice nebude součástí hráze. Bude proveden v mírném sklonu na šířce cca 5 m, údržba se nepředpokládá.

Návrhový průtok pro návrh hráze je QN = 6 m3/s  (≈ Q5 – nad přítokem V Borku). Jedná se o maximální kapacitu stávajícího koryta Lutyňky, návrhem stavby proto nedojde ke zhoršení stávající povodňové ochrany přilehlého území. Zároveň návrh odpovídá projektu „Úprava Lutyňky“ z roku 1963, kdy byla úprava v polní trati dimenzována na  Q5.

PB hráz bude mít na délce 300 m sníženou korunu s kótou 200,10 m n.m. Jedná se o maximální uvažovanou hladinu vody při povodňové situaci na řece Olši, která dosáhne k návodnímu svahu hráze. Nebude tedy docházet k dotování vod Lutyňky vodami z Olše.

K přelévání hráze bude docházet cca od průtoku Q = 7,5 m3/s v Lutyňce. Vzhledem k délce hráze se předpokládá přelévání ve velmi malém sloupci vody (v jednotkách cm) a konstrukce hráze je této situaci přizpůsobena.

- Iniciační kyneta v úseku km 3,340 – 4,450

Účelem návrhu je přeložení kynety Lutyňky do stávajícího inundačního území, které je vůči stávajícímu dnu koryta níže, v průměru o 0,2 m. Kyneta bude přeložena do prostoru mezi původním korytem a novou pravobřežní hrází, která je navržena jako odsazená do vzdálenosti cca 20 m od původního pravého břehu.

V popsaném inundačním prostoru bude v rámci stavby provedeno narušení stávajícího trávního drnu (shrnutí zeminy v tl. cca 0,1 m) v pruhu o šířce cca 5,0 m, a v tomto pruhu bude vytvořena iniciační kyneta o šířce cca 2,0 m a hloubce cca 0,2 m. Koryto bude stabilizováno, resp. částečně opevněno, pouze v několika místech:

- v úseku km 3,340 – 3,392 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je ochrana nové hráze v konkávním oblouku

- v km 3,814 bude stabilizováno místo odtoku z vodní nádrže pomocí stabilizačního prahu, který bude v šířce 12 m proveden z kamenného záhozu s urovnaným lícem a se vsazenou dřevěnou kulatinou, jako přelivnou hranou

- v úseku km 4,420 – 4,450 bude opevněn pravý svah kynety kamennou rovnaninou, účelem je ochrana nové hráze v konkávním oblouku.

Původní koryto bude v koncových místech zájmového úseku na pravém břehu prokopáno a kyneta navázána na stávající koryto toku. V úseku km 4,425 – 4,435 (na horním konci) bude původní koryto zasypáno. Návodní svah zásypu bude po novou břehovou hranu opevněn kamennou rovnaninou.

Dolní konec stávajícího koryta bude ponechán otevřený, z důvodu nutnosti odvádění vody z jiných levobřežních přítoků a odvodňovacích příkopů, které jsou do koryta Lutyňky zaústěny.

Výše popsaná úprava je navržena jako revitalizační opatření, další vývoj koryta a území bude proto ponecháno bez dalších technických zásahů a bez údržby. Koryto Lutyňky bude spravováno jako přirozený vodní tok. Výjimkou je pouze pravidelná prohlídka cca 2x ročně a kontrola výskytu invazních nepůvodních druhů rostlin (typu křídlatka japonská). V takovém případě bude provedeno chemické ošetření.

Předpokládá se, že postupně dojde k vytvoření nového meandrujícího, příp. větvícího se koryta Lutyňky, s velmi nízkou kapacitou. Okolo koryta vznikne postupně měkký lužní les z náletu, který svým kořenovým systémem stabilizuje erozní činnost vodního toku. V území je očekáván vznik nového ekosystému lužního a mokřadního typu, s pravidelným zaplavováním.

Pro úplnost je nutné zmínit rovněž retenční efekt vymezeného území. Retenční objem (mezi původním korytem Lutyňky a novou ochrannou hrází) je podle stavu naplnění cca 38 – 45 tis. m3, což bude mít významný dopad na transformaci povodňové vlny a tento způsob protipovodňové ochrany je rovněž v souladu se současným trendem zadržování vody v krajině.

- Vodní nádrž v úseku km 3,815 – 4,085

Návrhem vodní nádrže je řešena zejména vyrovnaná bilance zemních prací v rámci stavby, protože vodní nádrž vznikne v prostoru zemníku. Podle vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je místní zemina do hl. cca 2 m vhodná pro realizaci protipovodňové hráze a rekonstrukci stávajících břehů koryta.

Vodní nádrž, resp. zemník, bude mít půdorysně nepravidelný tvar, a bude podélně rozdělena do dvou zhruba stejně velkých částí:

- V severní polovině, blíže nové ochranné hrázi bude vodní nádrž průtočná, tzn., že bude do ní zaústěna kyneta Lutyňky, a na dolním konci opět bude voda odtékat.

- V jižní polovině, blíže stávajícímu korytu Lutyňky, bude nádrž provedena jako neprůtočná, avšak s otevřeným dolním koncem. Hladina bude v obou částech nádrže totožná a bude umožněn pohyb ryb v obou polovinách nádrže.

V neprůtočné části nádrže je podél okrajů navrženo vytvoření litorálního pásma, o šířce cca 10 m a hloubce vody do 0,8 m.

Mezi oběmi polovinami nádrže bude ponechán pilíř původní zeminy, který v koruně bude mít šířku cca 3,0 m a sklony svahů cca 1:3. Dno vodní nádrže bude vytvořeno podle použitelnosti a hloubky vhodné zeminy, přibližně na kótě 196,35 m n.m. Hladina vody v nádrži bude při běžném stavu na kótě 198,55 m n.m., a tato hladina bude fixována pevným prahem na výtoku z nádrže. Předpokládaná max. hloubka vody činí tedy 2,2 m.

Mezi novou pravobřežní ochrannou hrází a vodní hladinou bude ponechán volný pruh o šířce cca 5,0 m (z toho pruh o šířce 2,0 m bude u paty svahy zatravněn a udržován bez náletu). Svah v nádrži bude proveden v tomto úseku mírný, ve sklonu 1:4.

Výsadba dřevin se nepředpokládá, území bude ponecháno samovolnému vývoji.

Velikost vodní nádrže, resp. zemníku, bude během stavby dle potřeby upravena tak, aby byla zachována vyrovnána bilance zemních prací.

- Odstranění původního koryta toku v úseku km 3,340 – 4,450

Stavební objekt pro odstranění je velmi jednoduchý. Jedná se o původně upravené zemní koryto vodního toku, hluboké cca 1,5 m, se šířkou ve dně cca 1,0 m. Vpravo je koryto od inundace odděleno zemním valem, porostlým vegetací, místně podemletým a poškozeným. V korytě se nachází betonové prvky (dlaždice, trámky) z původního opevnění toku, které je převážně proudící vodou rozebráno a zaneseno.

Při povodních je velké riziko protržení pravého břehu a zaplavení pravobřežního území. Rekonstrukce břehu na hráz se jeví z hlediska ochrany životního prostředí jako nereálná.

Odstranění stavby spočívá v:

- 	částečném odtěžení stávajících valů na pravém břehu koryta v celkem 6-ti úsecích, snížení břehu je navrženo na úroveň cca 0,8 m nad dno koryta Lutyňky

- 	odstranění viditelných betonových prvků v korytě (původní opevnění).

Větší rozsah odstranění stavby není navržen z důvodu neúnosného zásahu do životního prostředí a z důvodu neúčelnosti.

Výpis úseků s návrhem částečného odtěžení pravého břehu:

- úsek o délce cca 58 m v km 4,179 – 4,237, odtěžení bude provedeno na kótu 200,40 m n.m.

- úsek o délce cca 30 m v km 4,071 – 4,101, odtěžení bude provedeno na kótu 200,00 m n.m.

- úsek o délce cca 15 m v km 3,823 – 3,838, odtěžení bude provedeno na kótu 199,60 m n.m.

- úsek o délce cca 32 m v km 3,680 – 3,712, odtěžení bude provedeno na kótu 199,40 m n.m.

- úsek o délce cca 25 m v km 3,553 – 3,578, odtěžení bude provedeno na kótu 199,25 m n.m.

- úsek o délce cca 17 m v km 3,518 – 3,535, odtěžení bude provedeno na kótu 199,50 m n.m.

III. etapa

SO 04  Sanace břehových nátrží v km 5,468 – 5,717

Návrh stavby spočívá v sanaci stávajících břehových nátrží a obnovení stability svahů toku. Opatření jsou navržena celkem ve 3 úsecích:

- Sanace PB nátrže v km 5,512 – 5,552

Stavba bude zahájena odstraněním 4 stromů v daném úseku, zejména rozrostlé vrby na LB pod bunkrem, jejíž kořenový systém vytváří proudový stín a odklání proudnici toku směrem na pravý břeh.

Nánosy na levém břehu budou odtěženy a vytvořen nový svah. Spodní část svahu do výšky 1,0 m bude opevněn kamenným záhozem v tl. 0,6 m ve sklonu 1:1. Výše bude svah zatravněn.

Na pravém břehu bude provedeno obdobné opevnění. Kamenný zához v tl. 0,6 m a ve sklonu 1:1 bude však proveden až po úroveň hladiny při QN, nad záhozem bude dosypán břeh na úroveň hladiny při průtoku QN + 0,3 m. Oproti dnešnímu stavu se jedná o zvýšení břehu cca o 0,2 m. Toto zvýšení břehu bude mít podobu valu o šířce koruny 1,0 m a s mírným svahem směrem od toku. Dotčené a dosypané plochy na břehu budou zatravněny.

- Sanace PB nátrže v km 5,651 – 5,669

Stabilizace narušeného břehu bude provedena kamenným záhozem a dosypáním zeminou. Zához bude mít tl. 0,6 m a bude vyveden do výšky cca 1,0 m nad dno koryta ve sklonu 1:1. Nad záhozem bude svah dosypán, urovnán a zatravněn.

- Sanace LB nátrže v km 5,687 – 5,714

Stabilizace narušeného břehu bude provedena stejným způsobem, jako v předchozím případě. Kamenný zához bude mít tl. 0,6 m a bude vyveden do výšky cca 1,0 m nad dno koryta ve sklonu 1:1. Nad záhozem bude svah dosypán, urovnán a zatravněn.

7)	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 1 rok (pro všechny etapy a SO). Termín zahájení realizace záměru není znám.

8)	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Staveniště je situováno v rámci jednoho katastrálního území a jedné obce – Dolní Lutyně.

Návrhem stavby je nepřímo dotčeno rovněž město Bohumín, jehož okrajem vede jedna z příjezdových (veřejných) komunikací.

9)	Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Obecní úřad Dolní Lutyně – příslušný k vydání Rozhodnutí o umístění stavby dle §79 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb – příslušný k vydání stavebního povolení podle §115 stavebního zákona a k vydání povolení k odstranění stavby vodního díla dle §128 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

## II. 	Údaje o vstupech

Realizace stavby si vyžádá zábory půdy, které jsou uvedeny v kapitole B.I.2). V součtu se jedná o trvalý zábor 49 975 m2 a dočasný zábor 96 065 m2.

Bilance zemních prací je navržena vyrovnaná, součástí stavby je zemník, ze kterého bude těžena zemina pro násypy. Zemník bude posléze sloužit jako vodní nádrž. Předpokládaný objem zemních prací nepřekročí 20 000 m3.

Provozování stavby po dokončení nemá žádné nároky na surovinové nebo energetické zdroje.

## III. 	Údaje o výstupech

Při provozování stavby po jejím dokončení nevznikají žádné emise ani odpady, stavba neobsahuje žádné technologické celky a nebude napojena na žádné zdroje energií a médií.

# C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1)	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Z významných území se cca 800 m severně od lokality záměru nachází EVL Niva Olše – Věřňovice (CZ0813457), cca 1,2 km pak PO Heřmanský stav – Odra – Poolší (CZ0811021). Území se dotýká LBC vedeného podél Lutyňky a nadregionálního biokoridoru NRBK K 98, vedeného lesem Borek. Zájmové území je součástí VKP Lutyňky, respektive okraje lesa Borek. Jedná se o významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., které není nutno registrovat.

Lokalita náleží do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravské roviny, okrsku Ostravská niva. Území je převážně rovinaté, jedná se o okraj údolní nivy řeky Olše. Z pedologického hlediska je zde vyvinuta hnědozem typická, místy erodovaná (Demek 1987). Lokalita se nachází v nivě řeky Olše, která je antropogenně přeměněná (napřímení řeky, odlesnění, využití pro zemědělství, průmysl a těžbu nerostných surovin).

Lokalita náleží do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie polonské, 2.4 Pooderského bioregionu. V biotě převažuje 4. vegetační stupeň, charakteristické je zastoupení hercynských a splavených karpatských prvků (Culek 1996).

Území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a fytogeografického okresu č. 83. Ostravská pánev. Flóra Ostravské pánve je uniformní, druhově chudá, s převahou vodních, mokřadních, bažinných a lužních ekosystémů. Projevuje se slabší vliv Karpat (průnik karpatských prvků). Na vyvýšená místa antropogenního původu pronikají subtermofyty, naopak na stinných stanovištích (lesy, údolí) vzácně rostou oreofyty submontánních poloh. Vegetační stupeň – suprakolinní (Skalický 1988, Culek 1996).

Přirozenou vegetaci území představují lužní lesy, jilmové doubravy asociace Querco-Ulmetum, v okolí lokality místy také střemchová jasenina asociace Pruno-Fraxinetum ze svazu Alnion incanae, lokálně v kombinaci s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. Navazující les Borek jižně od Lutyňky náleží k formaci acidofilních bučin a jedlin svazu Luzulo-Fagion, a to k podmáčené dubové bučiny asociace Carici brizoidis-Quercetum (Neuhäuslová 1998).

Území spadá do provincie listnatých lesů, úseku (distriktu) podkarpatského. Skladba fauny Ostravska je výrazně poznamenána urbanizací a industrializací převážné části území. Z hlediska přírodních fenoménů se projevují vlivy polonské podprovincie a karpatského elementu. Moravskou branou proniká z Hornomoravského úvalu teplomilný prvek. Charakteristické prostředí vytvářejí četné vodní plochy a mokřady (včetně zatopených terénních depresí v hornické a posthornické krajině) s bohatou ptačí faunou. Významná je též fauna obojživelníků, měkkýšů a některých druhů hmyzu (Buchar 1983, Culek 1996).

2)	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

## Botanika:

Mezi zjištěnými druhy převažují v úseku lesa Borek druhy lužních lesů a mokřadů, ve zbývající části dominují druhy luk a pastvin s výrazným zastoupením druhů ruderálních a segetálních (polní plevele). Z hodnotných biotopů lze v území vymezit zejména L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy, které vytvářejí typické porosty podél části toku Lutyňky a v lese Borek. Dominuje zde olše lepkavá Alnus glutinosa, dále jasan ztepilý Fraxinus excelsior a vrba křehká Salix fragilis, včetně řady dalších vtroušených druhů. Les Borek je pak tvořen na více místech kvalitními fragmenty biotopu L3.2 - Polonské dubohabřiny s druhovou skladbou odpovídající tvrdému luhu, tj. olše lepkavá, jasan ztepilý, lípa malolistá Tilia cordata, javor klen a mléč Acer pseudoplatanus, A. platanoides. Je dobře vyvinuto keřové a bylinné patro.

## Bezobratlí:

Inventarizační průzkum bezobratlých byl zaměřen na rámcový rozbor vybraných skupin kmene členovců (Arthropoda), zejména pak na ohrožené a zvláště chráněné druhy hmyzu. Bezobratlí zahrnují indikačně významné druhy, jež jsou zpravidla reprezentativně zastoupeny ve většině ekosystémů, a ze struktury sledovaných společenstev můžeme s úspěchem odvozovat biologickou kvalitu daného území.

Zevrubné informace o rozšíření bezobratlých v místě dotčeném stavbou chybějí. Jedinou studií, která cíleně řeší výskyt páchníka hnědého na nedaleké lokalitě EVL Niva Olše – Věřňovice, je studie P. Kočárka (Kočárek 2010). Další cílené studie z předmětného území chybějí, resp. jsou reprezentována některá mapování hmyzu v širším regionu. Příkladně se jedná o vážky (Hanel, Zelený 2000), motýly (Beneš, Konvička 2002), tesaříky (Slama 1998), střevlíky (Stanovský, Pulpán 2006) aj. Úhrnem bylo v širším území zaznamenáno 150 taxonů bezobratlých. Z ekologického hlediska je možno mezi nalezenými druhy vyčlenit 3 ekologicky definovatelné skupiny bezobratlých. Druhy s vazbou na luční a ruderální společenstva, druhy s vazbou na lesní biotopy v okolí (vč. epigeických druhů) a druhy s vazbou na vodní prostředí (ze stávajícího těžebního prostoru). V rámci ploch dotčených záměrem nebyly potvrzeny významnější taxony saproxylických druhů brouků.

Komentář k zaznamenaným zvláště chráněným druhům

Z druhů zvláště chráněných zákonem podle prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášky 175/2006 Sb., byl zaznamenán výskyt několika druhů:

Čmeláci r. Bombus (O) jsou v regionu všeobecně rozšířeni a při zásazích do břehových porostů nedojde k  ovlivnění místní populace těchto zvláště chráněných druhů. Čmeláci jsou vesměs vázaní na mozaikovitou krajinu, lesní okraje a lemy, kde si buduji (zpravidla podzemní) kolonie (Pavelka, Smetana 2003). Z tohoto důvodu nejsou nutná omezující ani kompenzační opatření. Čmeláci jsou v území vázáni mimo samotný tok Lutyňky, nebudou dotčeny jejich kolonie.

Svižník polní Cicindela campestris (O). Pozorováni byli dva jedinci na polní cestě severně od statku Martinov v západní části řešeného území. Druh preferující mimo jiné ruderální biotopy, často okraje cest, negativní vliv záměru je možné vyloučit, v místě stavby se druh nevyskytuje a nebude dotčen.

Střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri – O. Jednotlivě se vyskytující brouk s vazbou na les, louky i polní agrocenózy. Nalezen byl na okraji lesa Borek ve střední části území. Druh se patrně vyskytuje i na lokalitě záměru, nicméně jeho dotčení se neuvažuje. Druh je dostatečně mobilní, záměr nepředstavuje jeho negativní ovlivnění ve smyslu negativního vlivu na biotop či místa početnějšího výskytu nebo zásahy do vhodných úkrytů.

Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta (O) se vyvíjí v odumřelé dřevní hmotě listnatých dřevin. Pozorován byl jednotlivě ve vegetaci u vodoteče vedoucí podél polní cesty u statku Martinov. Nedojde k  ovlivnění místní populace tohoto zvláště chráněného druhu. Z tohoto důvodu nejsou nutná omezující ani kompenzační opatření.

Batolec červený Apatura ilia (O) jedná se o lokální druh s optimem výskytu v nížinných oblastech a pahorkatinách (lužní lesy, lemové porosty podél vodotečí). Housenky se vyvíjí přednostně na vrbách (Salix sp.), příležitostně též na osikách (Populus tremula). Druh se v území nevyvíjí, pozorováni byli pouze jedinci na přeletu na okraji lesa Borek v r. 2012.

Otakárek fenyklový Papilio machaon (O) je široce rozšířený, v severních částech státu jednotlivě se vyskytující druh. Otakárek fenyklový nemá vyhraněnou biotopovou vazbu, setkáme se s ním jak v agrocenózách, tak na stepích a lesostepích. Imigruje rovněž do podhorských a horských oblastí. Housenky se vyvíjí na více druzích z čeledi Apiaceae. Pozorován byl jednotlivě na přeletu na louce u Lutyňky, jeho dotčení lze vyloučit.

Předpokládané vlivy a doporučení

Z hlediska přítomných druhů je možno konstatovat, že se jedná o lokalitu (samotný tok Lutyňky), které není příliš druhově rozmanitá. Významnější biotopy a taxony jsou vázány zejména na lemové porosty luk a vodotečí mimo Lutyňku anebo na samotný les Borek. Záměr jako takový nepředstavuje negativní vliv na bezobratlé, naopak se očekává o postupný vznik biotopů, které mohou mít pro tuto skupinu větší význam (částečně průtočná nádrž a vytvořená niva v lučním biotopu).

## Obratlovci:

Dále je uveden přehled významných druhů obratlovců zjištěných v prostoru uvažovaného záměru a jeho širšího okolí.  Posouzení je pak zaměřeno pouze na ohrožené, případně zvláště chráněné anebo regionálně významné druhy. Běžné druhy nejsou uváděny, jejich přehled je deponován v databázi zhotovitele.

Uváděny jsou pouze druhy, které mají pro lokalitu jako takovou význam, z pohledu jejího posuzování, případně by bylo možné uvažovat o nějaké formě jejich dotčení ze strany uvažovaného záměru. K druhům, které nejsou blíže řešeny, typicky patří vzácnější migrující druhy, ke kterým patří často i vzácné a zvláště chráněné druhy, jako např. bahňáci, dravci apod. Pokud není některý ze známých či dříve pozorovaných druhů v rámci lokality uváděn, je jeho dotčení považováno za zcela zanedbatelné a není tudíž blíže řešen. V rámci posuzování lokality tak byla řešena i předběžná otázka potenciálního výskytu a dotčení některého z druhů, jejichž výskyty jsou známy v okolí a na lokalitě by se mohly objevit. Výsledný seznam je tak syntézou aktuálních poznatků o výskytu druhů v rámci lokality a zhodnocením jejich potenciálního dotčení dle nejlepších znalostí zhotovitele.

U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., podle Červených seznamů ČR (Šťastný & Bejček 2003, Zavadil & Moravec 2003, Anděra & Červený 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS. Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky ohrožený druh; Červené seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.

Druhy kriticky ohrožené (1 v kategorii KO)

skokan ostronosý Rana arvalis

Druhy silně ohrožené (13 v kategorii SO)

ropucha zelená Pseudepidalea viridis

rosnička zelená Hyla arborea

skokan zelený Pelophylax esculentus

kuňka obecná Bombina bombina

kuňka žlutobřichá Bombina variegata

ještěrka obecná Lacerta agilis

krahujec obecný Accipiter nisus

křepelka polní Coturnix coturnix

ledňáček říční Alcedo atthis

krutihlav obecný Jynx torquilla

žluva hajní Oriolus oriolus

kavka obecná Corvus monedula

bobr evropský Castor fiber

Druhy ohrožené (15 v kategorii O)

piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

ropucha obecná Bufo bufo

užovka obojková Natrix natrix

čáp bílý Ciconia ciconia

moták pochop Circus aeruginosus

jestřáb lesní Accipiter gentilis

rorýs obecný Apus apus

vlaštovka obecná Hirundo rustica

slavík obecný Luscinia megarhynchos

bramborníček černohlavý Saxicola torquata

lejsek šedý Muscicapa striata

ťuhýk obecný Lanius collurio

ťuhýk šedý Lanius excubitor

krkavec velký Corvus corax

veverka obecná Sciurus vulgaris

Druhy málo dotčené (5 v kategorii LC, mimo ZCHD)

plotice obecná Rutilus rutilus

hrouzek obecný Gobio gobio

mřenka mramorovaná Barbatula barbatula

žluna zelená Picus viridis

datel černý Dryocopus martius

Druhy téměř ohrožené (5 v kategorii NT, mimo ZCHD)

skokan hnědý Rana temporaria NT

volavka popelavá Ardea cinerea NT

jiřička obecná Delichon urbica NT

lejsek bělokrký Ficedula albicollis

vrána šedá Corvus cornix NT

Druhy zranitelné (4 v kategorii VU, mimo ZCHD)

kulík říční Charadrius dubius VU

čejka chocholatá Vanellus vanellus VU

racek chechtavý Larus ridibundus VU

strakapoud malý Dendrocopos minor VU

Druhy uvedené v příloze I Směrnice (6 v Příloze I, včetně ZCHD)

čáp bílý Ciconia ciconia

moták pochop Circus aeruginosus

ledňáček říční Alcedo atthis

datel černý Dryocopus martius

lejsek bělokrký Ficedula albicollis

ťuhýk obecný Lanius collurio

Druhy uvedené v příloze II nebo IV Směrnice (8 v Příloze II nebo IV, včetně ZCHD)

piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

ropucha zelená Pseudepidalea viridis

rosnička zelená Hyla arborea

skokan ostronosý Rana arvalis

kuňka obecná Bombina bombina

kuňka žlutobřichá Bombina variegata

ještěrka obecná Lacerta agilis

bobr evropský Castor fiber

Ryby (Osteichthyes)

Cílený průzkum vodních obratlovců (mihule a ryby) pomocí elektroagregátu byl proveden 5. 4. 2014. Teplota vody: 11,2 ºC, vodivost vody: 484 µS, pH: 8,05, nasycenost vody kyslíkem: 11,3 mg O²/l.

Dominantním druhem v toku Lutyňka v dotčeném úseku byla zejména mřenka mramorovaná Barbatula barbatula – LC. Největší početnost byla zaznamenána v dolní části toku, nicméně vyskytuje se v celém úseku. Hrouzek obecný Gobio gobio – LC byl v dotčeném úseku zjištěn v menší početnosti v dolní části, hojnější výskyt všech věkových kategorií byl zaznamenán níže po toku Lutyňky mimo dotčený úsek. V dotčeném úseku pak byla hojně zaznamenána také nepůvodní střevlička východní Pseudorasbora parva, jednotlivě pak i juvenilní jedinci plotice obecné Rutilus rutilus – LC.

Velmi cenným zjištěním je potvrzení výskytu piskoře pruhovaného Misgurnus fossilis – O, EN, II. Druh byl zjištěn v km 3,6 až 3,8, a to celkem pět dospělých jedinců. Ti byli zjištěni v jemných sedimentech v místech poškozených betonových prvků, kde v důsledku eroze došlo k lokálnímu vybřežení kynety a vzniku vhodného biotopu. Záměr jako takový představuje pro druh pouze dočasně negativní vliv ve fázi odstranění betonového opevnění. Ve výsledku se však jedná o vhodnou revitalizaci, kdy bude zachován vhodný substrát dna se sedimenty, navíc vznikne nový biotop, jak ve formě lučního toku, kde je výskyt druhu v budoucnu pravděpodobný. Tak i částečně průtočné nádrže, kde lze očekávat opět vznik vhodného biotopu druhu.

Ve vztahu k záměru bude nutné provést transfer jedinců ryb MO ČRS. Pro transfer bude nezbytné požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů v případě piskoře pruhovaného. Transfer je doporučeno provést ve vhodné části roku za přesně stanovených podmínek (blíže viz kap. 6).

Žáby (Anura)

Z žab bylo na lokalitě a v blízkém okolí zjištěno celkem osm druhů. Mimo skokana zeleného je početnost všech druhů na lokalitě nízká, anebo jsou druhy vázány na lokality v okolí.

V toku Lutyňky se v celém úseku vyskytuje zejména skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT, který byl zjištěn v celém území, zejména v dolním úseku. Rozmnožování zde je pravděpodobné, aktuálně ale nebyly nalezeny snůšky druhu ani juvenilní jedinci či další vývojová stadia. Početnost druhu v dotčené části toku čítá min. desítky jedinců. K početnějším druhům patří rovněž skokan hnědý Rana temporaria – NT, který byl pozorován při migraci, ve střední části území byly rovněž nalezeny čtyři snůšky druhu a později byli pozorováni pulci. Ostatní druhy žab nebyly v toku Lutyňky pozorovány. Jsou vázány na okolní území.

Z běžných zjištěných druhů se zde vyskytuje ropucha obecná Bufo bufo – O, NT, zjištěna při migraci v lese Borek, na lokalitě se nerozmnožuje. V lese Borek byl rovněž zaznamenán skokan ostronosý Rana arvalis – KO, EN, IV. Jedná se o vzácný druh, v regionu známý. Dne 5. 4. 2014 byli zastiženi celkem 2 ex. ve střední části území na okraji lesa Borek, patrně při migraci. V Lutyňce druh nebyl pozorován, místa rozmnožování se patrně nacházejí v okolí lesa Borek, jedno z potenciálních rozmnožišť jsou mokřady u Nové Vsi.

Ostatní druhy jsou vázány zejména na otevřená stanoviště, s velkou pravděpodobností budou kolonizovat nově vzniklé biotopy, současně však nebyl jejich výskyt na lokalitě záměru potvrzen. Z běžnějších druhů se jedná o ropuchu zelenou Pseudepidalea viridis – SO, NT, IV a rosničku zelenou Hyla arborea – SO, NT, IV. Oba druhy v území osidlují často přechodné vodní plochy v polích vznikající po deštích a po záplavách, které se zde objevují častěji než jinde v regionu díky těsné blízkosti řeky Olše. Vzniklé vodní plochy pak představují vynikající refugia obojživelníků, ze kterých je dotována prostřednictvím migračních koridorů celá kulturní krajina oblasti. Aktuálně nikde v blízkém okolí druhy nebyly pozorovány, v r. 2010 však byly oba druhy zjištěny v kalužích na poli a polních cestách severně od lokality záměru. Zbývající dva druhy patří k významným druhům regionu. Jedná se o kuňku obecnou Bombina bombina – SO, EN, II, IV a kuňku žlutobřichou Bombina variegata – SO, VU, II, IV. Kuňka obecná se na dotčené lokalitě nevyskytuje, nejblíže se rozmnožuje v mokřadech u Nové Vsi.

U kuňky žlutobřiché se v oblasti severně od záměru (území EVL Niva Olše – Věřňovice a zejména okolní navazující území polí a luk) nachází nejvýznamnější rozmnožiště v oblasti. Jedná se v převážné míře o polní biotopy v k. ú. Věřňovice a Dolní Lutyně. Výskyt je proměnlivý, zejména při zátopách a deštích a vzniku kaluží druh obsazuje části území, kde se dříve nevyskytoval. Aktuálně nebyl na lokalitě a v okolí zjištěn a výskyt zde je méně pravděpodobný. Pro většinu druhů obojživelníků platí, že je dotčení minimální, pouze v případě skokana zeleného a skokana hnědého bude vhodné provést jejich odchyt a transfer z toku Lutyňky před zahájením prací.

Šupinatí (Squamata)

Z plazů je v území lokálně běžná ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO, NT, IV. V  území dotčeném záměrem se nevyskytuje, nejblíže byla zastižena u polní cesty u statků Martinov i Nerad. Dotčení druhu je zanedbatelné.

V Lutyňce pak byla opakovaně zastižena užovka obojková (Natrix natrix) – O, LC, a to dospělí i subadultní jedinci. Druh se zde nerozmnožuje, tokem i okolními vodotečemi podél polních cest však migruje a loví zde potravu. Dotčení druhu je nevýznamné, bude však vhodné při transferu obojživelníků odchytit i případně se vyskytující jedince tohoto druhu.

Brodiví (Ciconiiformes)

Luční plochy a polní monokultury v okolí Lutyňky jsou lovištěm min. jednoho páru čápa bílého Ciconia ciconia	 – O, NT, I. Druh zde byl opakovaně zastižen při sběru potravy, jedná se o pár z Nové Vsi, druhý pár hnízdí ve Věřňovicích. Může dojít k lokálnímu rušení druhu při sběru potravy při realizaci stavby, toto dotčení je však omezené a z pohledu ovlivnění druhu zcela zanedbatelné. Výsledkem stavby je naopak zlepšení potravní základny na lokalitě v důsledku vzniku lučního toku a mělké vodní nádrže.

Dravci (Accipitriformes)

Přímo v dotčeném území žádný z běžných ani zajímavějších druhů dravců nehnízdí. V případě běžných druhů nebudou dotčena trvalá hnízda druhů, či cennější potravní stanoviště.

Moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I do území zalétá za potravou z vzdálenějších hnízdišť v okolí, rovněž z území PO. Polní monokultury a luční plochy zde mají pro něj obecně potravní význam a jsou zásadní pro jeho obživu. V tomto ohledu lze konstatovat, že ačkoli dojde k lokálnímu záboru části luční plochy, je tento zábor relativně malý (v kontextu okolí) a dotčené plochy nepatří k významným potravním stanovištím, i z důvodu blízkosti lesa.

Jestřáb lesní Accipiter gentilis – O, VU pravděpodobně hnízdí v lese Borek, byl zastižen jednou v lesním porostu (23. 5. 2014, 1 ex.), jeho dotčení lze vyloučit. Podobně krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU, který patrně hnízdí v blízkém okolí, a v rámci lokality opakovaně přeletuje a loví potravu, ovlivněn nebude.

Hrabaví (Galliformes)

křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT, přímo v rámci dotčené lokality aktuálně nehnízdí, a to v důsledku časného kosení luční plochy. Druh však hnízdí na polních monokulturách v okolí, na poli u statku Nerad min. dva páry, další v širším okolí. Dotčení druhu záměrem lze vyloučit.

Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

Ze zajímavějších druhů v území na podmáčených polích hnízdí kulík říční Charadrius dubius – VU a čejka chocholatá Vanellus vanellus – VU, často v závislosti na aktuálním stavu zemědělských ploch a pěstované plodiny. Oba druhy hnízdí mimo lokalitu záměru (severně) a dotčeny nebudou.

Svišťouni (Apodiformes)

Rorýs obecný (Apus apus) – O, nad územím záměru loví v počtech až desítek jedinců potravu, obvykle ve větších výškách, nemá však žádné přímé vazby na lokalitu, jeho ovlivnění je možno označit jako zanedbatelné.

Srostloprstí (Coraciiformes)

Ledňáček říční (Alcedo atthis) – SO, VU, I se na Lutyňce vyskytuje ojediněle, aktuálně byl zastižen pouze na přeletu mimo lokalitu záměru níže po toku. Hnízdění zde je vyloučeno.

Šplhavci (Piciformes)

V lese Borek hnízdí ze zajímavějších druhů žluna zelená Picus viridis – LC a datel černý Dryocopus martius – LC, I. tyto druhy dotčeny nebudou, a to ani uvažovaným kácením. V dotčených dřevinách nebyly nalezeny dutiny po činnosti druhů. Na okraji lesa byl také pozorován strakapoud malý Dendrocopos minor – VU, který zde pravděpodobně hnízdí. Zajímavým zjištěním je také pravděpodobné hnízdění jednoho páru krutihlava obecného Jynx torquilla –SO, VU na okraji dubohabřiny u dolní části toku na kraji lesa Borek. Hnízdiště druhu nebude stavbou ovlivněno.

Pěvci (Passeriformes)

Jedná se o řád ptáků s velmi širokou ekologickou valencí, řada druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní monokultury, lesní prostředí a lidská obydlí. V případě realizace záměru dojde k ovlivnění některých druhů a ovlivnění hnízdních biotopů. V tomto ohledu však lze říci, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na některou z populací druhů v dané oblasti.

Aktuálně zjištěné druhy lze rozdělit do několika skupin dle charakteru výskytu na lokalitě, respektive vazbě k dotčeným částem území.

K druhům opakovaně pozorovaným, jejichž výskyt lze charakterizovat jako tažný, které byly pozorovány pouze na přeletu a při lovu potravy a nemají vazbu na zájmové území, patří především vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, jiřička obecná Delichon urbica – NT, krkavec velký Corvus corax – O, ťuhýk šedý Lanius excubitor O VU a kavka obecná Corvus monedula SO, NT.

V lese Borek ve vazbě mimo území dotčeném záměrem hnízdí ze zajímavějších druhů lejsek bělokrký Ficedula albicollis – NT, I, žluva hajní Oriolus oriolus – SO, LC, na okraji u statku Martinov pak lejsek šedý Muscicapa striata – O, LC. žádný z těchto druhů nebude negativně ovlivněn. Hnízdí mimo porosty dotčené stavbou, a ačkoli zde zalétají za potravou, ovlivnění ze strany záměru je zcela zanedbatelné.

V okrajových porostech lesa Borek a zejména v porostech starých hrází (nejblíže západně) početně hnízdí slavík obecný Luscinia megarhynchos – O, LC. I u tohoto druhu platí, že nehnízdí v lokalitě záměru, tudíž se jeho dotčení neuvažuje. V dotčených porostech kolem toku Lutyňky nemá vhodné hnízdní biotopy.

V okolí záměru v okrajových porostech vodotečí pak hnízdí dva zajímavější druhy, a to bramborníček černohlavý Saxicola torquata – O, VU a ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I. Po jednom páru byly oba druhy pozorovány v porostech vodoteče s keřovou vegetací západně od lokality záměru, kde pravděpodobně hnízdí a kde nebudou záměrem dotčení.

V případě všech druhů ptáků platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zákona 114/1992 Sb. pak přímá ochrana jejich hnízd. Z tohoto pohledu je nezbytné, aby a zásahy do vegetace probíhaly mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo 1. 4. až 31. 7. Podobně je doporučeno zahájení prací, tj. první výkopové práce, skrývku zeminy apod. směřovat na dobu mimo období hnízdění. Samotné stavební práce pak mohou při jejich vhodném zahájení probíhat neomezeně.

Hlodavci (Rodentia)

V lese Borek se ze zajímavějších druhů vyskytuje veverka obecná (Sciurus vulgaris) – O, NE, která byla opakovaně pozorována při sběru potravy. Druh osidluje zejména navazující porosty mimo samotný tok, jeho dotčení je vyloučeno. V okolí lokality se dále z významných druhů vyskytuje bobr evropský Castor fiber – SO, VU, II, IV. Trvalý výskyt je znám zejména z navazující řeky Olše, v rámci lokality záměru nebyl druh zjištěn, ani nebyly nalezeny čerstvé okusy či stopy po činnosti druhu. Starší stopy po okusech byly zjištěny níže po toku Lutyňky nedaleko soutoku s řekou Olší. Dotčení druhu lze rovněž vyloučit.

Letouni (Chiroptera)

Netopýři nebyli v území systematicky sledováni, pouze byla věnována pozornost případnému významnějšímu výskytu vhodných dutinových stromů, kde by se některé druhy mohly ukrývat, takové dřeviny ale nebyly v území registrovány. V tomto ohledu lze konstatovat, že zásah je lokálně malý a nepředstavuje negativní vliv na některý z potenciálně se vyskytujících druhů, vyloučena byla přítomnost kolonií v dutinách stromů.

# D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1)	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Efektem stavby po dokončení bude změna využití krajiny a zvýšení povodňové zabezpečenosti přilehlého území. Nepředpokládá se negativní vliv záměru na veřejné zdraví.

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že předložený záměr představuje různou míru dočasně negativního (průběh stavby), ve výsledku však zcela pozitivního ovlivnění lokálních populací rostlin a živočichů a není jako celek v rozporu s cíly ochrany přírody v daném území. Záměr lze označit za skutečnou revitalizaci toku s vhodným řešením nové části koryta a vodní plochou, která je částečně průtočná.

Předpokládané rizika a negativní vlivy na životní prostředí po dobu realizace stavebních prací:

- Vlivy na faunu a floru

Rizika:

- 	Únik paliv, maziv nebo jiných nebezpečných látek ze stavebních strojů a vozidel.

- 	Fyzická likvidace živočichů a rostlin pojezdem, zemními pracemi.

- 	Rušení životní pohody živočichů hlukem, vibracemi, zábor jejich životního prostoru.

- 	Kácení a poškození dřevin v prostoru staveniště.

- Vlivy na ovzduší

Zdrojem znečištění ovzduší na staveništi může být polétavý prach z prováděných zemních prací a výfukové plyny stavebních strojů. Emise budou nízké koncentrace, nahodilé a krátkodobé.

- Vlivy na režim průtoku vod a odtokové poměry

Při stavebních pracích v korytě bude průtok sveden zemní hrázkou nebo potrubím do protilehlé poloviny koryta.

Stavební práce v II. etapě stavby budou prováděny tzv. „na suchu“. Výjimkou může být zemník, ve kterém může docházet k plnění podzemní vodou. Tuto bude nutné přečerpávat.

Průtok do inundace bude přepojen až v závěru prací v rámci SO 02.

- Odpady

Odpady vzniklé při provádění stavby budou minimální. Jedná se především o nevhodné (pro další použití) odtěžené zeminy, původní betonové opevnění koryta nebo komunální odpad od pracovníků na stavbě.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů, jsou odpady vzniklé při provádění této stavby zařazeny do následujících kategorií:

| Kód dle katal. odpadů | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Vysvětlivky:

N - nebezpečný odpad

O – ostatní

- Hluk

Po dobu stavebních prací dojde ke zvýšení hluku vlivem pohybu stavebních strojů.

2)	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.

Předpokládané vlivy po dobu trvání realizace stavby nepřekročí rozsah staveniště. Jedná se o koryto vodního toku a pravobřežní inundaci, která je využívána především jako louky.

3)	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice lze vyloučit.

4)	Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

- Vlivy na faunu a floru

Opatření k eliminaci rizik:

- V zájmovém úseku vodního toku bude před zahájením prací proveden odlov a transfer ryb.

- Kácení stromů bude provedeno mimo období hnízdění (mimo období 1.4. – 31.7.)

- Dodavatel stavby je povinen používat stroje a zařízení v dobrém technickém stavu, s ekologicky 	odbouratelnými olejovými náplněmi.

- Budou použity takové pracovní stroje, které co nejméně ovlivňují průtok vody (např. „kráčející 	bagr“), nákladní vozidla do koryta nebudou vjíždět vůbec. Bude dodržována technologická kázeň.

- V korytě toku nebude skladován žádný zemní ani stavební materiál.

- Práce budou prováděny pouze v pracovních dnech a pouze v denní době.

- Stávající stromy v blízkosti stavby (resp. v blízkosti pohybu stavebních strojů) budou před 	zahájením stavby opatřeny dřevěným bedněním okolo kmene, případně budou provedeny další 	opatření v souladu s ČSN 83 9061.

- Vlivy na ovzduší

Ochrana ovzduší spočívá ve skrápění plochy provádění zemních prací v suchém období, v údržbě čistoty na staveništi a v použití stavebních strojů v dobrém technickém stavu.

Před vyjetím na komunikace je nutné vozidla očistit od zemního materiálu, v případě potřeby zajistit rovněž čištění potřebných úseků komunikace.

- Vlivy na režim průtoku vod a odtokové poměry

Dodavatel stavby bude mít zpracovaný povodňový plán stavby a v případě rizika vzniku povodně zajistí neprodleně vyklizení a zajištění staveniště.

- Odpady

Nakládání s odpady bude zajišťovat dodavatel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s  odpady dle platného zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

- Hluk

Dodavatel stavby je povinen zajistit takovou koordinaci stavebních prací, aby nedošlo k překročení hygienických limitů hluku na pracovišti. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat technickému stavu nasazených vozidel a strojů, jejich počtu na staveništi a rovněž délce pracovní doby.

Stavební práce nebudou prováděny v noci.

Při provádění stavebních prací je nutno splnit požadavky dané Nařízením vlády č. 148 ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví nepříznivými účinky hluku a vibrací.

5)	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Druh navrhované stavby je relativně běžně prováděn a specifikace vlivů je dobře známa. Vzhledem k provedenému biologickému průzkumu v dotčeném území se nepředpokládají nedostatky v určení možných vlivů.

# E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Varianty řešení nejsou předkládány.

# F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1)	Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

K oznámení je přiložena samostatná situace se zákresem stavby, převzatá ze zpracované dokumentace pro územní řízení.

2)	Další podstatné informace oznamovatele

Neuvádí se.

# G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Účelem stavby je především protipovodňová ochrana zástavby města Bohumína – Nové Vsi. Návrh zajišťuje, že do zmíněné oblasti nebude během povodní natékat průtok vyšší než 10 m3 (≈ Q20). Vyšší průtoky budou nejdříve akumulovány v retenčním prostoru vytvořeném v rámci II. etapy stavby a potom dojde k přelití nové ochranné hráze (v úseku k tomu určeném) směrem do původní inundace a do odvodňovacího příkopu.

Kromě uvedeného je návrhem stavby řešena nová revitalizační úprava Lutyňky, která podporuje trend zadržování vody v krajině a vytváření nových vodních a mokřadních ekosystémů.

Akce je rozdělena na 3 etapy a 4 stavební objekty.  Technická ani technologická zařízení nejsou navržena.

Etapy I. a III. obsahují stavební opatření ve stávající trase vodního toku, které zajistí požadovanou kapacitu koryta a stabilitu svahů.

Etapa II. je navržena jako opatření revitalizačního charakteru. Koryto Lutyňky bude na délce cca 1,1 km přeloženo do inundace, kde bude ponecháno samovolnému vývoji, tzn., že bude nadále spravováno v režimu přirozeného vodního toku. Zároveň bude vybudována nová pravobřežní hráz, která zabezpečí dosavadní úroveň povodňové ochrany přilehlého území. Při vyšších průtocích tato hráz bude přelévána (v místě k tomu určeném) a tím bude docházet k odlehčení průtoku v Lutyňce.

Po dokončení předmětné stavby nebude tato produkovat žádné emise ani odpady, stavba neobsahuje žádné technologické celky a nebude napojena na žádné zdroje energií a médií.

Dopad stavby na životní prostředí lze z dlouhodobého hlediska hodnotit jako příznivý, protože přes počáteční negativní vlivy (při realizaci) dojde k pozitivnímu ovlivnění lokálních populací rostlin a živočichů.

# H.	PŘÍLOHY

- Městský úřad Bohumí, odbor stavební, Masarykova 158, 735 81 Bohum

Koordinované závazné stanovisko, koordinované stanovisko a ostatní vyjádření k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

zn.: MUBO/22277/2014/STAV/St   ze dne 27.6.2014

- Koordinační situační výkres 1:2000

Zpracoval: Ing. Jerzy Nowak

V Ostravě, dne 4.7.2014