| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Žádlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2020 |
| NÁZEV AKCE: VN Žádlovice – oprava rozdělovacího objektu a odtěžení |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 432 |
|  |  |  | VÝŠK. SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | D.1 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. Základní údaje, popis současného stavu

Jedná se o opravu rozdělovacího objektu v toku Podhrádek na pozemku  parc. č. 183, opravu přelivu ze sedimentační do hlavní nádrže na pozemku parc. č. 184/1 a odtěžení sedimentů ze sedimentační nádrže a obou jejích přítoků na pozemcích parc. č. 180, 182/10, 182/11 a 184/1 před vodní nádrží Žádlovice.

D.1.2. Příprava stavby

Příprava území bude spočívat zejména v zajištění příjezdových tras ke korytům vodních toků a k sedimentační nádrži. V rámci přípravy stavby budou vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby a vstupu na jejich pozemky a budou dohodnuty případné podmínky pojezdu, pokud nejsou uvedeny v Dokladové části PD.

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stavu všech pozemků dotčených příjezdem, nájezdů na komunikace, komunikací a mostů.

Před zahájením prací ve vodních tocích a sedimentační nádrži bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

Zhotovitel si řádně prostuduje Dokladovou část a zajistí splnění všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních (včetně těch, které nejsou v Technické zprávě řešeny).

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení inženýrských sítí, které by mohly být v průběhu stavby poškozeny, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

D.1.3. Stavebně-technické řešení

SO 01 - Odtěžení sedimentů:

Sedimenty ze sedimentační nádrže budou odstraněny až po původní dno. Dle kopané sondy z 12. 5. 2020, při které byla odhalena betonová patka břehového opevnění, byla stanovena úroveň dna nádrže na kótě 269,73 m n. m. Předpokládá se, že dno nádrže je vodorovné. Opevnění nádrže betonovými panely 300/120/15 cm je v dobrém stavu, nepředpokládá se jeho poškození při těžbě sedimentů. Sedimenty budou odstraněny až po břehové opevnění. V rámci čištění nádrže budou odstraněny pařezy vrb s výmladky, které se nacházejí v nádrži. Jedná se o cca 10 pařezů.

Rovněž bude odstraněn sediment / travní drn ze dna a břehového opevnění přelivu sedimentační nádrže. Při jeho těžbě nesmí dojít k poškození hradícího objektu na přelivu.

Sediment bude odstraněn rovněž z obou přítoků do nádrže a to dle výkresů podélných profilů a příčných řezů. Koryta toků budou uvedena do původního stavu, Žádlovický potok bude odtěžen na stávající opevnění bet. dlaždicemi, šířka ve dně je 0,5 m a sklony svahů 1:1, odbočující koryto z toku Podhrádek zřejmě není opevněno, bude odtěženo na profil o šířce ve dně 2 m a sklonech svahů 1:1. Sediment bude odtěžen mezi sedimentační nádrží a silničním mostem na Žádlovickém potoce a mezi sedimentační nádrží a místem odbočením z toku Podhrádek.

Veškerý sediment bude uložen na mezideponie v oploceném areálu sedimentační nádrže a až po jeho odvodnění bude odvezen na místo finálního uložení.

SO 02 – Oprava přelivu do nádrže:

Opevnění v délce cca 2 m bylo odlomeno, následujících cca 1,5 m směrem do odkalovací nádrže je podemleto. Oprava bude provedena odbouráním podemletého opevnění a nahrazením poškozené části v celk. délce 3,5 m kamenným skluzem z rovnaniny z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg. Rovnanina bude provedena v tl. 0,3 m s opevněním dna i břehů skluzu na šikmou výšku 1,3 m, opevnění svahů bude na stávající opevnění napojeno ve stávajícím sklonu, a následně bude sklon opevnění svahů plynule přecházet do sklonu 1:2. Dno skluzu bude plynule napojeno na dno nádrže v patě svahu hráze mezi nádržemi. Skluz bude ukončen kamenným prahem š. 0,6 m a hl. 0,8 m z lom. kamene o hm. 500 – 1000 kg.

Stávající opevnění dna i svahů přelivu bude očištěno a betonová dlažba bude přespárována – předpokládá se nutnost přespárování 50% celkové plochy.

Výkopový materiál bude využit pro zřízení hutněného násypu pod dnovou částí opevnění přelivu ve sklonu 1:7,5.

Pro realizaci stavebních prací bude v nádrži zřízeno dočasné ohrázkování opravovaného přelivu z hutněných sedimentů. Průsakové vody budou přečerpávány zpět do nádrže.

Pro provedení opravy bude nutno odstranit pařez o Ø 40 cm a vykácet 2 olše o Ø 20 a 40 cm, které se nacházejí v těsné blízkosti opravovaného objektu a brání provedení opevnění.

SO 03 – Oprava rozdělovacího objektu:

Stávající narušený betonový objekt bude vybourán a obnoven do projektovaného stavu. Objekt bude proveden na místě stávajícího, ve stávající délce 6 m a v projektované šířce 0,6 m. Stěny objektu budou provedeny ve sklonu 10:1, aby došlo ke kvalitnímu zhutnění zásypové zeminy u objektu. Objekt bude mít celkovou výšku 2 m se založením 1 m pode dno toku, zavazovací křídla v dl. 1 m budou provedena na výšku 1 m. Průtokový otvor bude proveden v ose objektu o rozměrech 1 × 1 m. Dno otvoru nebude vodorovné, bude mít trojúhelníkový tvar s vyspádováním k ose otvoru. Zahloubení v ose bude 0,12 m. Trojúhelníková část bude sloužit pro převádění sanačního průtoku, nebude hrazena. Ve stěnách průtokového otvoru budou osazeny nerezové U-profily č. 100, které budou sloužit jako vodicí drážky pro dřevěná hradidla. K U-profilům budou přivařeny v horní a spodní části kotvičky do betonu ve tvaru vidlice z nerez pásoviny 50/5 mm dl. 150 mm. Výroba hradidel 100×200×1000 mm je součástí dodávky stavebních prací.

V rámci opravy objektu bude provedena sanace pravobřežní výtrže pod objektem a stávající opevnění břehů a dna toku betonovými panely bude nahrazeno opevněním kamennou rovnaninou tl. 0,3 m z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg na svislou výšku 1 m ve sklonu 1:1 se zapřením o záhozovou patku ve dně. Nad objektem bude opevněno koryto o šířce ve dně 2 m, levý břeh bude napřímen s napojením na stávající břeh ve vzdálenosti 11 m nad objektem, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břeh. Opevnění pravého břehu bude provedeno rovnoběžně s levým v dl. 6 m, kde bude opevnění plynule přecházet do opevnění levého břehu ramene odbočujícího do sedimentační nádrže v dl. 5 m, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břeh. Koryto pod objektem má šířku ve dně 3 m. Opevnění bude provedeno rovněž rovnaninou na svislou výšku 1 m ve sklonu 1:1 zapřenou o záhozovou patku ve dně, a to v celk. dl. 10 m, z toho na dl. 2 m se bude opevnění plynule snižovat pro napojení na stávající břehy.

Dno toku pod objektem bude opevněno v dl. 5 m kamennou rovnaninou tl. 0,5 m.

Pro napřímení meandru nad objektem bude odstraněna náletová olše keřového charakteru o ploše 5 m2, pro příjezd k objektu bude proveden ořez větví vzrostlých stromů na ploše cca 30 m2.

SO 04 – Oprava oplocení:

Stávající oplocení bude v celém rozsahu nahrazeno novým oplocením v. 2 m vč. sloupků osazených á 3 m do betonové patky hl. 0,6 m Ø 0,15 m. Rohové sloupky a středové sloupky v úsecích delších než 20 m budou opatřeny vzpěrami. Rovněž budou vyrobeny a osazeny chybějící 2 ks vjezdových bran š. 3,6 m, v. 2 m.

Pro odvodnění nádrže bude v místě zaústění Žádlovického potoka zřízena čerpací jímka a přitékající vody budou přečerpávány do hlavní nádrže. Sedimenty z odbočení z toku Podhrádek budou odtěženy až po odtěžení sedimentační nádrže, průtok z Podhrádku bude po dobu těžby veden přes rozdělovací objekt přímo do hlavní nádrže.

Pro odvedení vod z Podhrádku po dobu opravy rozdělovacího objektu (po odtěžení veškerých sedimentů) bude v místě rozdělení toku zřízena sypaná jímka a veškerý průtok bude sveden do sedimentační nádrže.

Zhotovitel se před svou nabídkou seznámí s místními poměry, přístupností a použitelností své techniky, dále se skutečným stavem předmětu opravy a jeho vazbami na okolí, zjištěný stav porovná se všemi součástmi projektu.

Všechny rozměry a detaily neuvedené v Technické zprávě jsou zobrazeny v grafických přílohách a Dokladové části, nebo vyplývají z popisů pro jednotlivé rozpočtované ceny (poznámky v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS).

Práce je nutno provést v souladu s příslušnými technickými normami, zejména TNV 75 2102 a ČSN 75 2410.

Místo a způsob uložení (popř. předání k dalšímu využití) veškerých odpadů ze stavby zajistí zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklad o předání k dalšímu využití, resp. o uložení na skládku bude součástí předávaných dokumentů po ukončení stavby.

D.1.4. Podzemní a nadzemní vedení

V blízkosti staveniště se nachází vedení podzemních i nadzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí jejich správci.

Při stavbě nesmí dojít k poškození podzemních, ani nadzemních vedení, ani výustních objektů kanalizace.

Podmínky dotčených organizací jsou doloženy v samostatné příloze Dokladová část, kterou si zhotovitel prostuduje a bude dodržovat nebo zajistí dodržení všech podmínek a požadavků uvedených ve vyjádřeních správců sítí.

D.1.5. Přehled kubatur

Výměna oplocení drát. pletivem … dl. 40+12+38+6 = 96 m

- Odstranění + likvidace oplocení vč. 35 ks sloupků a bet patek

- Sloupky v. 2 m á 3 m … 32 ks do bet. patek hl. 0,6 m, Ø 0,2 m, koncové sloupky a uprostřed úseků delších než 20 m vč. vzpěr

- Vjezdové brány š. 3,6 m, v. 2 m … 2 ks

Oprava rozdělovacího objektu

Bourání ŽB (rezerva) k-ce … (2+1)×1,2×0,36 + (1+1)×2×0,36 + 1×1×0,36 = 3,096 m3

Odstranění oc. U-profilů č. 6 … 4 × 1 m

Výkop pro bet. konstrukci … 4 × (2,4+4,4)/2 × 1 + 2 × (2,2+4,2)/2 × 1 = 20 m3

Bednění + odbednění … 2 × 2 × 1,005 + 2 × 2 × 1,5 × 2,01 + 2 × 1 × 1,005 + 2 × 2 × (1+0,6)/2 = 21,29 m2

Bet. konstrukce … 2 × 1 × (0,6+0,8)/2 + 2 × 2 × 1,5 × (0,6+1)/2 + 1 × 1 × (0,8+1)/2 – 1 × 0,8 × 0,12/2 = 7,052 m3

Nerez U-profily č. 10 …2 × 1 m + 2 × 2 kotvičky do betonu z nerez pásoviny 50/5 mm dl. 150 mm

Zásyp hutněnou výkopovou zeminou

- kolem objektu … 20 – 7,052 = 12,948 m3

- PB výtrž pod objektem … 3,4 × 2 × 1,1 = 7,48 m3

Výkop pro opevnění břehů a dna toku v blízkosti rozdělovacího objektu

- rovnanina + zához. patka … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,25 + ((11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 1,414×0,3 - 4 × 2 × 1,414/2 × 0,3) × 0,5 = 18,56 m3

- dno pod objektem … 5 × 2 × 0,5 = 5 m3

Opevnění břehů a dna toku v blízkosti rozdělovacího objektu

- kam. rovnanina … (9 + 4 + 5 + 2×8)×1,414×0,3 + 4×2×1,414/2×0,3 = 16,12 m3

- záhozová patka … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,25 = 10,5 m3

- urovnání záhozu v úrovni dna … (11 + 6 + 5 + 2 × 10) × 0,5 = 21 m2

- dno pod objektem - kam. rovnanina … 5 × 2 × 0,5 = 5 m3

Oprava přelivu:

- bourání bet. k-ce vč. odlomené části dna i břehů

… 3,5×2,4×0,2 + 2×1,5×1,3×0,2 + 2×2×1,3/2×0,2 = 2,98 m3

- výkop pro opevnění … 2×2,19×1,3×0,1 + 2×(3,53-2,19)×1,3/2*0,1 = 0,744 m3

- kamenná rovnanina … 3,53 × 2,4 × 0,3 + 2 × 2,19 × 1,3 × 0,3 + 2 × (3,53 – 2,19) × 1,3/2 × 0,3 = 4,772 m3

- záhozový stabilizační práh – výkop + zához s urovnáním líce

… 2,4 × 0,8 × 0,6 = 1,152 m3

- vysekání poškozených spár + přespárování MC … 7,5 × 2 × 1 × 50% = 7,5 m2

Odstranění sedimentů:

D.1.6. Přístup na staveniště

Příjezd k sedimentační nádrži pro těžbu sedimentu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.

Vytěžený sediment bude ukládán na hromady v oploceném areálu sedimentační nádrže na zpevněných pozemcích pro odvodnění a následně odvážen na skládku. Stavební materiál pro opravu rozdělovacího objektu bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují.

Veškeré pozemky určené pro přístup ke stavbě budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených zpevněných ploch a komunikací, pozemky s travním porostem budou urovnány a osety. Následně budou dotčené pozemky protokolárně předány jejich vlastníkům.

D.1.7. Použitelná technika

Zhotovitel přizpůsobí mechanizaci používanou na manipulaci se stavebním materiálem a míru naložení únosnosti komunikací, mostů a pojezdových ploch. Veškerá mechanizace bude vyhovovat pro práce ve vodních tocích a bude opatřena ekologickými náplněmi, stroje budou i při parkování zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod látkami nebezpečnými vodám. Pro případ havárie bude na stavbě k dispozici materiál pro zřízení norných stěn a sorbent.