| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Žádlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2020 |
| NÁZEV AKCE: VN Žádlovice – oprava rozdělovacího objektu a odtěžení |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 432 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o opravu rozdělovacího objektu v toku Podhrádek na pozemku  parc. č. 183, opravu přelivu ze sedimentační nádrže do hlavní nádrže na pozemku parc. č. 184/1 a odtěžení sedimentů ze sedimentační nádrže a jejích přítoků na pozemcích parc. č. 180, 182/10, 182/11 a 184/1 před vodní nádrží Žádlovice. V rámci stavby bude provedena výměna stávajícího oplocení areálu sedimentační nádrže vč. osazení 2 vjezdových bran.

Příjezd k sedimentační nádrži pro těžbu sedimentu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku. Vytěžený sediment bude ukládán na hromady v oploceném areálu sedimentační nádrže na zpevněných pozemcích pro odvodnění a následně odvážen na skládku. Stavební materiál pro opravu rozdělovacího objektu bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují.

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Loštice - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu byly 12. 5. 2020 provedeny kopané sondy pro ověření stavu opevnění a skutečné hloubky nádrže. Dále byl proveden rozbor sedimentů, který je založen v Dokladové části PD. Sediment není možno z důvodu překročení limitních hodnot PAU využít pro terénní úpravy, je možno jej uložit na skládku jako inertní odpad.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí v blízkosti staveniště.

V místě stavby (v SZ rohu sedimentační nádrže) se nachází betonová výusť DN40, mimo to se na staveništi nenachází žádná vedení IS.

V blízkosti staveniště se nacházejí tato stávající vedení:

STL plynovod (ve správě RWE GasNet) s ochranným pásmem 1 m

Vodovod s ochranným pásmem 1,5 m

Nadz. elektr. vedení NN (ve správě ČEZ Distribuce)

Nadzemní sdělovací vedení (ve správě CETIN)

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při těžbě sedimentu v blízkosti výústě a při pojezdu stavebních strojů v blízkosti nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytech a záplavovém území toků Podhrádek a Žádlovického potoka IDVT 10194633. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou rozdělovacího objektu a přelivu ze sedimentační do hlavní nádrže dojde k obnovení jejich stability a funkce a odtěžením sedimentů bude obnovena kapacita a funkce sedimentační nádrže a vodních toků.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytech a záplavovém území toků Podhrádek a Žádlovického potoka IDVT 10194633. V korytech toků nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Po dokončení stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů oproti současnému stavu.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení stability a funkce sedimentační nádrže a rozdělovacího objektu a kapacity obou toků a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti sedimentační nádrže, toku Podhrádek a Žádlovického potoka.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, bude provedena demolice rozdělovacího objektu, který je v havarijním stavu. V rámci stavby budou odstraněny náletové dřeviny vyrůstající v sedimentační nádrži, dále 2 olše v blízkosti přelivu do hlavní nádrže a křoviny z toku Podhrádek nad rozdělovacím objektem. Pro zajištění příjezdu k rozdělovacímu objektu bude proveden ořez větví 2 stromů.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba ani příjezd ke stavbě není řešen přes zemědělské pozemky. Travní porost na pozemku vedeném v KN jako ostatní plocha bude po dokončení stavby obnoven.

Stavba nebude realizována na pozemcích určených k plnění funkce lesa, ani v jejich blízkosti.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd k sedimentační nádrži pro opravu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí zatravněných pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Zachycování splachů z okolních zemědělských pozemků v sedimentační nádrži, zajištění projektované kapacity a stability vodních toků a dělení průtoků z vodního toku Podhrádek do sedimentační a do hlavní nádrže.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba sestává ze 4 stavebních objektů:

SO 01 – Odtěžení sedimentů:

Jedná se o odtěžení veškerých sedimentů ze sedimentační nádrže a z obou jejích přítoků (Žádlovický potok po silniční most, odbočení z Podhrádku až po místo rozdělení) do původního stavu.

SO 02 – Oprava přelivu do nádrže:

Koncová část opevnění přelivu v délce cca 2 m byla odlomena, následujících cca 1,5 m směrem do odkalovací nádrže je podemleto. Oprava bude provedena odbouráním podemleté části a nahrazením původního opevnění dna i břehů přelivu kamennou rovnaninou s napojením na dno hlavní nádrže.

SO 03 – Oprava rozdělovacího objektu:

Stávající narušený betonový objekt bude zcela vybourán a obnoven do projektovaného stavu. Bude provedena sanace výmolu a pravobřežní výtrže pod objektem a bude provedeno opevnění dna i břehů kamennou rovnaninou nad i pod objektem s napojením na stávající koryto.

SO 04 – Oprava oplocení:

Stávající oplocení bude v celém rozsahu nahrazeno novým oplocením v. 2 m vč. sloupků. Rovněž budou vyrobeny a osazeny chybějící 2 ks vjezdových bran.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd k sedimentační nádrži pro opravu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy.

V rámci stavby budou odstraněny náletové dřeviny vyrůstající v sedimentační nádrži, dále 2 olše v blízkosti přelivu do hlavní nádrže a náletové křoviny z toku Podhrádek nad rozdělovacím objektem. Pro zajištění příjezdu k rozdělovacímu objektu bude proveden ořez větví 2 stromů. Nezpevněné pozemky dotčené stavbou a příjezdem budou po dokončení stavby urovnány a osety travním semenem.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 - Beton

17 02 01 - Dřevo

17 04 05 - Železo a ocel

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	- Směsný komunální odpad

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 185/2001 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při realizaci stavby budou respektovány veškeré podmínky orgánů ochrany přírody pro zamezení negativního vlivu stavby na rostliny a živočichy vyskytující se v území dotčeném stavbou.

Před zahájením stavebních prací v korytech toků a v sedimentační nádrži bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na území s ochranou Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Odtěžením sedimentů dojde ke zlepšení odtokových poměrů proti současnému stavu, stavby budou uvedeny do původního stavu a bude obnovena jejich funkce. Ochrana obyvatelstva v přilehlém území tím bude zvýšena.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – beton, ocelové profily a lomový kámen zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou – zeminy, nevyužitelné dřevní hmoty, stavební sutě a dalších v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Pro odvodnění nádrže bude v místě zaústění Žádlovického potoka zřízena čerpací jímka a přitékající vody budou přečerpávány do hlavní nádrže. Sedimenty z odbočení z toku Podhrádek budou odtěženy až po odtěžení sedimentační nádrže, průtok z Podhrádku bude po dobu těžby veden přes rozdělovací objekt přímo do hlavní nádrže. Pro odvedení vod z Podhrádku po dobu opravy rozdělovacího objektu (po odtěžení veškerých sedimentů) bude v místě rozdělení toku zřízena sypaná jímka a veškerý průtok bude sveden do sedimentační nádrže.

Vytěžený zvodnělý sediment bude uložen na meziskládku v areálu sedimentační nádrže pro odvodnění a až po té odvážen na skládku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nenachází žádná vedení inženýrských sítí, mimo výústě kanalizace v SZ roku sedimentační nádrže. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS v blízkosti staveniště a jejich následnou ochranu před poškozením při pojezdu stavební mechanizace. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, bude provedena demolice stávajícího rozdělovacího objektu, který je v havarijním stavu. V rámci stavby budou odstraněny náletové dřeviny vyrůstající v sedimentační nádrži, v blízkosti přelivu do hlavní nádrže a z toku Podhrádek nad rozdělovacím objektem. Pro zajištění příjezdu k rozdělovacímu objektu bude proveden ořez větví 2 stromů.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází v oploceném areálu sedimentační nádrže a v korytě a blízkosti Žádlovického potoka až po silniční most. Z jihu je staveniště ohraničeno vodní nádrží Žádlovice, na východě je staveniště ohraničeno levobřežní hranou potoka Podhrádek, stavba zde bude realizována pouze v těsné blízkosti rozdělovacího objektu.

Příjezd k odkalovací nádrži pro těžbu sedimentu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.

Vytěžený sediment bude ukládán na hromady v oploceném areálu sedimentační nádrže na zpevněných pozemcích pro odvodnění a následně odvážen na skládku. Stavební materiál pro opravu rozdělovacího objektu bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují.

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Loštice.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhl. č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

15 01 01 	Papírové a lepenkové obaly

17 01 01 	Beton

17 02 01 	Dřevo

17 04 05 	Železo a ocel

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

20 03 01	Směsný komunální odpad

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou odtěženy sedimenty ze sedimentační nádrže a jejích přítoků v množství cca 1235 m3. Sediment bude dočasně uložen v oploceném areálu sedimentační nádrže a po odvodnění bude odvezen na skládku.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při její realizaci musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z toku Podhrádek, ze Žádlovického potoka a ze sedimentační nádrže.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 8/2020 – 12/2022

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí v blízkosti staveniště, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů

- realizace vlastních stavebních prací – těžba sedimentů + kácení, zřízení jímek opravovaných objektů, vlastní oprava rozdělovacího objektu a přelivu do hlavní nádrže, oprava oplocení

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby