| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Žádlovice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 4/2020 |
| NÁZEV AKCE: VN Žádlovice – oprava rozdělovacího objektu a odtěžení |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 432 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„VN Žádlovice – oprava rozdělovacího objektu a odtěžení“, č. a. 223 432

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Loštice [540196]

Katastrální území:	k. ú. Žádlovice [686891]

Parcelní čísla pozemků:	182/10, 182/11, 183, 184/1, 181, 180

Č. hydrologického pořadí:	4-10-02-117

Vodní tok:	Podhrádek (ve správě Lesy ČR)

IDVT10194633 (místní název Žádlovický potok)

Vodní dílo:	HM 903703 odkalovací nádrž a rozdělovací objekt před VN Žádlovice

c) Předmět projektové dokumentace

Oprava betonového rozdělovacího objektu vč. přilehlého kam. opevnění, oprava přelivu a odtěžení nánosů z odkalovací  nádrže a obou přítoků do ní, oprava oplocení areálu - PD pro ohlášení stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- Projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby z r. 2009

- Terénní pochůzka s geodetickým zaměřením

- Kopané sondy pro ověření stavu opevnění a skutečné hloubky nádrže

- Rozbor sedimentů

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o opravu rozdělovacího objektu v toku Podhrádek na pozemku  parc. č. 183, opravu přelivu na pozemku parc. č. 184/1 a odtěžení sedimentů ze sedimentační nádrže a jejích přítoků na pozemcích parc. č. 182/11, 182/10, 181 a 184 před vodní nádrží Žádlovice. V rámci stavby bude provedena výměna stávajícího oplocení areálu sedimentační nádrže vč. osazení 2 vjezdových bran.

Příjezd k sedimentační nádrži pro opravu je řešen po zpevněné komunikaci na pozemcích parc. č. 181 a 182/10, k rozdělovacímu objektu je příjezd řešen z oploceného areálu sedimentační nádrže po pozemku s travním porostem až k místu rozdělení vodního toku. Těžba sedimentů z Žádlovického potoka bude v maximální možné míře řešena z koryta toku, popřípadě bude využit manipulační pruh podél levého břehu toku.

Vytěžený sediment bude ukládán na hromady v oploceném areálu sedimentační nádrže na zpevněných pozemcích pro odvodnění a následně odvážen na skládku. Stavební materiál pro opravu rozdělovacího objektu bude průběžně zapracováván do stavby – meziskládky se neuvažují.

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci města Loštice.

Výpis dotčených pozemků je uveden níže v bodu A.3 j).

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvl. chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území.

Stavba bude probíhat v korytech a blízkosti vodních toků, a tedy v jejich záplavovém území.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtěžením sedimentů dojde ke zlepšení odtokových poměrů v lokalitě oproti současnému stavu.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o opravu stávajících staveb – sedimentační nádrže, úprav vodních toků a rozdělovacího objektu.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové řešení, v toku ani blízkosti stavby se nevyskytují zvláště chráněné druhy živočichů ani rostlin.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Stavbou budou dotčeny následující pozemky:

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Žádlovice

| Pořadí | parc. č. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182/10 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | vodní plocha | zamokřená plocha |
| 2 | 182/11 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | zastavěná plocha a nádvoří | vod. dílo, stavba odkaliště |
| 3 | 183 | ČR, právo hospodařit: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 4 | 184/1 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | vodní plocha | rybník |
| 5 | 180 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | vodní plocha | koryto VT přirozené nebo upravené |
| 6 | 181 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | ostatní plocha | ostatní komunikace |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Žádlovice

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 181 | Město Loštice, nám. Míru 66/1, 78983 Loštice | ostatní plocha | ostatní komunikace |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu dokončené stavby – sedimentační nádrže, úprav vodních toků a rozdělovacího objektu před vodní nádrží Žádlovice.

- Účel užívání stavby

Zachycování splachů z okolních zemědělských pozemků v sedimentační nádrži, zajištění projektované kapacity a stability vodních toků a dělení průtoků z vodního toku Podhrádek do sedimentační a do hlavní nádrže.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu nebyla vydána výjimka ani úlevové řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Následující termíny přípravy a realizace stavby jsou pouze orientační.

| - č. | - činnost: | - termín |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - měsíc | - rok |
| - 1 | - Zpracování PD | - 6 | - 2020 |
| - 2 | - Ohlášení stavby | - 7 | - 2020 |
| - 3 | - Zahájení stavby | - nejdříve 8 | - 2020 |
| - 4 | - Ukončení stavby | - nejpozději 12 | - 2022 |

Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezapracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu cca 3000 tis. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci 4 stavebních objektů:

SO 01 – Odtěžení sedimentů

SO 02 – Oprava přelivu do nádrže

SO 03 – Oprava rozdělovacího objektu

SO 04 – Oprava oplocení