Veřejná zakázka "Dodávka se sklopkou 2020“

Technické podmínky dodávky

|  | 1 ks dodávka se sklopkou - 3-stranný sklápěč (pro středisko VHP Krnov) | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ks nový automobil s pohonem 4x4 s hmotností do 3,5t | ano |  |
|  | Hmotnost nákladu | min. 600 kg |  |
| 1. | ## Podvozek |  |  |
| 1.1 | Nosná rámová konstrukce podvozku, pohon obou náprav, uzávěrka diferenciálu, | ano |  |
| 1.2 | Rezerva plnohodnotná včetně držáku rezervy | ano |  |
| 1.3 | Povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2014 Sb | ano |  |
| 2. | Motor |  |  |
| 2.1 | Motor diesel | ano |  |
| 2.2 | Emisní norma | EURO 6 |  |
| 2.3 | Výkon motoru | min.100 kW |  |
| 2.4 | Posilovač řízení | ano |  |
| 2.5 | Mechanická převodovka, min. 6-ti stupňová | ano |  |
| 2.6 | ABS, ESP | ano |  |
| 2.7 | Palivová nádrž | min.70 litrů |  |
| 2.8 | Ochranný kryt motoru | ano |  |
| 3. | Kabina |  |  |
| 3.1 | Kabina – sedmimístná (1+2, 4), osvětlení kabiny | ano |  |
| 3.2 | Barva kabiny – tmavá modrá | ano |  |
| 3.3 | Sedadlo řidiče – nastavitelné, komfortní, odpružené s bederní opěrkou, opěrky rukou | ano |  |
| 3.4 | Dvojsedadlo spolujezdce | ano |  |
| 3.5 | Nastavitelný volant | ano |  |
| 3.6 | Úložné prostory v přístrojové desce, dveřích, za sedadly a pod sedadlem spolujezdců | ano |  |
| 3.7 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |  |
| 3.8 | Klimatizace | ano |  |
| 3.9 | Nezávislé topení | ano |  |
| 3.11 | Autorádio včetně bluetooth handsfree | ano |  |
| 3.12 | Denní svícení, mlhová světla | ano |  |
| 3.13 | Elektricky ovládaná okna | ano |  |
| 3.14 | Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná | ano |  |
| 3.15 | Imobilizér | ano |  |

| 4. | Nástavba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sklápěcí – 3-stranný sklápěč | ano |  |
| 4.2 | Ochranná mříž zadních světel | ano |  |
| 4.3 | Délka ložné plochy v mm (vnitřní) | min. 2800 |  |
| 4.4 | Šířka ložné plochy v mm (vnitřní) | min. 2100 |  |
| 4.5 | Bočnice – hliníkové s povrchovou eloxovou úpravou, výška bočnic 400 mm, sklopné dolů a automaticky nebo manuálně otevírané při sklápění | ano |  |
| 4.6 | Přední čelo – pevné hliníkové s ochranným rámem (na výšku kabiny) | ano |  |
| 4.7 | Podlahový rošt – ocelový žárově zinkovaný | ano |  |
| 4.8 | Podlaha – ocelový pozinkovaný plech, tl. min. 3 mm | ano |  |
| 4.9 | Kotevní oka v podlaze v rozích – 4 kusy | ano |  |
| 4.10 | Plastové blatníky s lapači nečistot zadní nápravy, LED poziční osvětlení, nápadné značení – v souladu s legislativou | ano |  |
| 4.11 | Nástavba musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídat vyhlášce č. 341/2014 Sb., zákonu č. 56/2001 Sb. a směrnicím EHK | ano |  |
| 4.12 | Schránka na nářadí | ano |  |
| 4.13 | Tažné zařízení pevné | ano |  |
| 5. | Další požadavky |  |  |
| 5.1 | Zajištění autorizovaného servisu v době záruky | ano |  |
| 5.2 | Provozovny autorizovaného servisu - min. jedna provozovna se musí nacházet na území Moravskoslezského, případně Olomouckého kraje | ano |  |
| 5.3 | Záruční doba na automobil včetně nástavby – min. 24 měsíců | ano, uchazeč doplní i do návrhu KS |  |

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano/ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv.

# V …………………, dne ………………

_______________________

# Razítko a podpis uchazeče