Autosampler pro kontinuální průtokový analyzátor SAN++, včetně ředící stanice

Autosampler:

- kompatibilní s jednotkou SAN++

- dávkovač kontrolovaný počítačem

- 140 pozic pro vzorky

- 4 odnímatelné stojany, každý pro 35 nádobek, pro 10 ml nebo 3,5 ml nádobky na vzorky

- pohyb ramene RØZ, random access

- 11 pozic pro 35ml nádobky na standardy a QC

- integrované oplachové čerpadlo

- volitelné objemy hadiček pro oplachovou kapalinu

- oplachová nádobka s udržováním konstantní hladiny oplachové kapaliny a dvěma výstupy pro odtah odpadu.

- nasávání vzorku nerezovou jehlou

- software FlowAccess V3™ fungujícím pod Windows 10

Ředící jednotka:

- ředící stanice integrovatelná do dávkovače

- 10 ml stříkačka s PTFE pístem

- rozlišení stříkačky 1000 kroků

- maximální objem nástřiku 10 ml pro ředící cyklus

- nádobka na odpad 50 ml, včetně odpadní hadice.

- teflonové hadičky pro dopravu kapaliny do/z dilutoru

- automatický teflonový přepínací ventil (nasátí/nástřik vzorku)

- automatický přepínací ventil (dávkování nebo ředění vzorku).

- ředící objemy nastavitelné v ovládacím softwaru FlowAccess V3™ fungujícím pod Windows 10

Dodávka, montáž, servis

Instalace přístroje:	pracoviště Brno, Dřevařská 11,

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 5 hodin.

Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.

Zajištění servisu po dobu nejméně 10 let.

Bezplatné aktualizace ovládacího SW po dobu 10 let (přechod na nové verze OS Windows).

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).