## Desná, Loučná nad Desnou - oprava zdí a koryta toku 2. etapa

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Rejhotice a Kouty nad Desnou

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracovala: Bc. Adéla Komárková - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 10. 9. 2020

- Základní údaje:

## Název stavby:	Desná, Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 29,000 – 33,200 (Desná, Loučná nad Desnou - oprava zdí a koryta toku 2. etapa)

Vodní tok:                                       Desná IDVT 10100090

Místo stavby (k. ú.):                        Rejhotice a Kouty nad Desnou

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0650, 4-10-01-0610

Číslo HM:                                        220 308, 223 040

Účel stavby:                                     Oprava povodňových škod

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 04/2021

Plán výstavby – 2021/2022

- Popis současného stavu

Při povodní ze dne 7. 6. 2020 došlo k poškození rozsáhlého úseku vodního toku Desná. Řešená akce se nachází na úseku dlouhém 4,2 km v obci Loučná nad Desnou a navazuje na již projekčně připravovanou 1. etapu odstraňování povodňových škod (dále PŠ). V rámci daného úseku došlo zejména ke vzniku nátrží, rozplavení opevnění, vzniku nánosů a výmolů za opevněním. Dále byly poškozeny břehové zdi, opevnění dna, min. 14 stabilizačních stupňů a 3 stabilizační prahy. Povodeň poškodila i jednotlivé součásti VD, a to zejména rybí přechody, ukončovací prahy, či přelivné plochy objektů. V úseku mezi ř. km 29,100 – 29,200 se nachází torzo příčného stabilizačního objektu, který je třeba z důvodu stabilizace komplexně obnovit, aby nedoházelo k vymílání a prohlubování dna v tomto úseku. Celý úsek v ř. km 29,000 – 29,250 byl nejvíce poškozen vymílací rychlostí. Dno v tomto úseku je o několik desítek centimetrů níže než bylo původní dno řeky a je prakticky vymleto až na skalní podloží. Tímto stavem jsou destabilizovány i okolní zdi.

- Účel akce

Účelem zadávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, nátrží, zanešeného dna, břehových zdí, stabilizačních stupňů a prahů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod. Podkladem pro řešení je protokol z povodňové škody a původní dokumentace uložená ve spisovně provozu Šumperk.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Desná, Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 29,000 – 33,200

- Pochůzky kolem vodního toku

- PD – Desná hm 24,9 – 33,2 stupně, opěrné zdi, etapa II, část A km 28,900 – 30,490

- PD – Desná km 24,9 – 33,2 stupně, opěrné zdi, etapa II, část B km 30,490 – 33,200

- Fotodokumentace

- Katastrální situace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku. Stabilizační prahy budou plně opraveny vč. řádného založení, či zavázání. Dále bude navržena oprava poškozených rybochodů, ukončovacích prahů, doplnění kamene a přespárování dle původní PD, příp. dle situace na místě. Bude navržena oprava a stabilizace podemletých břehových zdí, které budou dle potřeby doplněny o předpatky, či předzáhozy - dále bude doplněn chybějící kámen, vyspraveny dlažby, navrženo přespárování objektů atd. V úseku v ř. km 29,000 – 29,250 bude navržena kompletní obnova příčného stabilizačního objektu včetně vývaru a ukončovacího prahu, vč. navržení stabilizace – předpatky opěrných zdí a rozhrnutí nánosů. Projektant bude daný objekt řešit dle ověření geologických poměrů, vč.náležitého založení, statického posouzení, příp. dalších posouzení rozhodných pro obhájení návrhu.

Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry. U rekonstruovaného příčného objektu, příp. u konstrukcí, které mohou ovlivnit odtokové poměry budou provedeny konzultace s útvarem hydroinformatiky PM, příp.budou provedeny kontrolní výpočty, či ověření.

Nově zakládané objekty, či jejich součásti budou navrženy s náležitým kotvením do podloží, či do břehů. Za tímto účelem lze provést kopané sondy mechanizací PM (v přístupných úsecích), příp. zkušební odvrty pro ověření současného stavu objektů při napojování na stávající konstrukce.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Rozsah poškození jednotlivých objektů a úseků bude upřesněn při prohlídce toku za účasti investora.

Požadavky na zpracování PD:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů;

V úseku zdevastovaného příčného objektu (úsek v ř. km 29,000 – 29,250) bude na základě zaměření provedeno hydrotechnické posouzení současného stavu řešeného úseku toku s posouzením návrhového průtoku a vymílacích rychlostí. Dle výsledků bude v místě původního stabilizačního objektu navržena obnova stupně a následně i navazující opravy stávajících objektů, aby byla v daném úseku zajištěna stabilita koryta vodního toku;

Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů, skládky;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci předání této dokumentace PM, s. p.;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník – tel. 584 458 659

- Doplňující informace

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Úprava HM 220 308

Úprava HM 223 040

Katastrální situace

Situace povodňových škod 1

Situace povodňových škod 2

Situace povodňových škod 3

Situace torza příčného stabilizačního objektu

Projektované stavební objekty – zpracovává ing. Vít Pučálek

Fotodokumentace

Protokol PŠ - Desná, Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 29,000 – 33,200

Situace:

Úprava HM 220 308 (hnědá čerchovaná čára):

Úprava HM 223 040 (hnědá čerchovaná čára):

Katastrální situace:

Situace povodňových škod 1

Situace povodňových škod 2

Situace povodňových škod 3

Situace torza příčného stabilizačního objektu:

Projektované stavební objekty – zpracovávány v rámci řešení 1. etapy (již v řešení).

Rekonstrukce zdi na LB 29,695 – 29,801, kamenná rovnanina na LB ř. km 29,909 – 30,019 , kamenná rovnanina na PB ř. km 29,859 – 30,019

Opěrné zdi v ř. km 30,170 – 30,200 a 30,211 – 30,258

Fotodokumentace: