### Povodí Moravy, s.p.,  Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Tvorovický potok, km 1,600 – 3,500, Měrovice nad Hanou -

oprava opevnění a odstranění nánosu

##### Kraj:                   Zlínský

### Okres:                Kroměříž

Číslo akce :

Zpracoval:          Ing.Hladný, Ing. Foukal  Povodí Moravy, s.p. – provoz Zlín

Datum:               15. 9. 2020

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby		             : Tvorovický potok, Měrovice nad

Hanou -  km 1,600 – 3,500 -

oprava opevnění a odstranění nánosu

Vodní tok			             : Tvorovický  potok

Místo stavby – obec/ k.ú.          : Měrovice nad Hanou/Měrovice nad Hanou

Obec s rozšířenou působností  : Přerov

Kraj			             : Olomoucký

Stupeň dokumentace	             : investiční záměr

Číslo hydrolog. pořadí	             : 4-12-02-061

Účel stavby		             : odstranění nánosů a pomístní oprava

zpevnění v průtočném profilu toku

Číslo stavby		             :

Číslo HM			             : HM 905496

Investor			             : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,

601 75 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:        /2022

Ukončení výstavby	:        /2023

3. 	      Popis současného stavu

Jedná se o upravenou část koryta drobného vodního toku Tvorovického  potoka. Řešený úsek se nachází v k.ú. Měrovice nad Hanou od ř. km 1,600 ( cca 40,0m pod objektem ČOV) po ř.km 3,500 (vyústění spodní výpusti z VN Měrovice). V ř.km 2,470 se nachází narušený stávající objekt spádového skluzu. V celém úseku toku se vyskytují náletové dřeviny zasahující do koryta toku. Průtočný profil toku je zanesen sedimentem, naplaveninami, rákosovým a ruderálním porostem. V úseku toku ř.km 3,240 – 3,500 je průtočný profil toku zpevněn betonovou dlažbou na šikmou výšku 0,60m.  Uvedený technický stav koryta toku zhoršuje odtokové poměry v obci Měrovice nad Hanou a snižuje průtočnou kapacitu toku.

4. 	     Účel stavby

Oprava stávajícího opevnění včetně opravy objektu spádového skluzu, odstranění náletových dřevin a sedimentu z  průtočného profilu toku v úseku ř.km 1,600 – 3,500 v celkové délce 1,900km. Jedná se o skutečnou délku dle staničení v GISyPonet.

5.       Výchozí podklady

- fotodokumentace z prohlídky

- katastrální mapa se zákresem

- mapa 1:10 000 se zákresem

- archívní dokumentace BÚ toku z roků 1968 - 1984

6.	     Návrh technického řešení stavby

V rámci akce bude provedeno:

- zaměření příčného a podélného profilu toku v zájmovém úseku

- odstranění náletových dřevin z průtočného profilu toku

- odstranění sedimentu, obnovení kapacity koryta toku

- oprava opevnění,  v ř.km 3,240 -3,500 bude betonová dlažba nahrazena kamennou rovnaninou

- oprava spádového skluzu

- zpětné osetí narušeného zatravnění

- Zajištění povolení stavby

7.       Požadavky na zpracování PD

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu a projednání určení místa k uložení vytěženého sedimentu. Pozn. Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb.

8.        Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na zpracování PD stavby:  200 000,00 Kč. Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace (rozpočtu).

9.      Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Stávající technický stav koryta toku způsobuje snížení celkové kapacity průtočného profilu toku původní úpravy, odstraněním uvedených závad dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta a zabránění povodňových škod vzniklých při případném lokálním vybřežení v období zvýšených průtoků.

10.       Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované

řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na těchto pozemcích:

k.ú. Měrovice nad Hanou:

p.č.  1777, 1759, 1748 – vodní plocha (Povodí Moravy,s.p.)

p.č.   793/19 – vodní plocha ( Obec Měrovice nad Hanou))

p.č.   793/18, 793/20 -  vodní plocha (Tělovýchovná jednota Haná Měrovice, z.s.)

Realizací akce nedojde k  žádnému trvalému záboru, požadované

stavební úkony budou probíhat ve stávajícím upraveném korytě toku.

Součástí PD bude vyřešení majetkoprávních poměrů (zajištění vstupů pro      realizaci stavby) a zyjištění povolení stavby (ohlášení / stavební povolení).

11.   Vliv stavby na životní prostředí

Stavba v žádném ohledu neovlivní negativně životní prostředí

Přílohy:

Situace širších vztahů  1: 50 000

Situace  1 : 10 000

Fotodokumentace