### D.1.1.a - Technická zpráva

Přípravné práce

V rámci stavby budou odstraněny stromové a keřové porosty zasahující do průtočného profilu koryta a omezující tím jeho kapacitu. Dále budou odstraněny porosty zasahující do pracovního prostoru stavební mechanizace při provádění stavby a porosty zasahující do nově navržených konstrukcí stavby. Veškeré tyto porosty budou odstraněny včetně pařezů. Vzhledem k místním podmínkám bude kácení vzrostlých stromových porostů prováděno postupným řezání tak, aby padajícími odřezanými částmi kmenů a větví nebyly poškozeny okolní nemovitosti. Manipulace s dřevní hmotou bude z velké části v korytě toku. Po ukončení těžebních prací musí být koryto prosté veškeré dřevní hmoty.

Jedná se celkem o 14 ks vzrostlých stromových porostů o průměru kmene 0,20-0,90m. Celková plocha keřových porostů určených k odstranění je 450m2. Prodej veškeré dřevní hmoty je věcí zhotovitele, v nabídkové ceně tato hodnota bude dodavatelem naceněna a odečtena od celkové ceny za dílo R- položkou. Stromové a keřové porosty budou odstraněny včetně pařezů a kořenů. Pařezy po očištění od zeminy, keře a větve budou spáleny, kmeny budou uloženy na mezideponii, dopravní vzdálenost do 1km. Jámy po pařezech budou zasypány vytěženou zeminou získanou při úpravě koryta. Rozsah kácení - viz příloha "C.4- ODSTRANĚNÍ STROMOVÝCH POROSTŮ".

Seznam stromů určených ke kácení:

druh		průměr kmene (cm)		    počet kusů

javor			20				1

javor			30				2

javor			50				4

javor			60				1

javor			70				3

javor			90				1

akát			50				1

vrba			60				1

Stabilizace LB stěny stavební jámy injektáží

Před zahájením výkopových prací se provede v linii stávajícího zděného oplocení (km 27,9166-27,9386) stabilizace profilu injektáží cementovou směsí. Injektáž se provede za účelem stabilizace stěny výkopové jámy. Celková délka úseku je 22m, celkový objem injektované zeminy je 94,60m3.

Stavební řešení

Úprava dna a svahů koryta

Úprava dna koryta je navržena v úseku 27,870 (PP1) - 27,896 (PP4). Celková délka úseku je 26,00m. V tomto úseku se provede oprava líce rovnaniny (stávající opevnění pravého svahu), odstranění přebytečné zeminy ze dna a doplnění vyplavených kamenů stávající rovnaniny (velikost lomového kamene bude odpovídat velikosti kamene původního).  V linii paty stávajících opěrných stěn se rovnanina na šířku 0,80m prolije cementovou maltou.

Stabilizace koryta opevněním rovnaninou

Stabilizace koryta opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene je navržena v úseku km 27,896 (PP4) - 27,9087. Celková délka úseku je 12,70m.

Při zemních pracích na zakládání patky se počítá z výkopy pod vodou a uložením lomového kamene do výkopu pod vodou. Výkop patky musí být prováděn postupně, do výkopu bude ihned zřízena patka ze záhozu z lomového kamene. Při realizaci se počítá s odkloněním průtoku k opačnému břehu.

Vytěžená zemina z výkopu lože opevnění bude použita z části ke zpětným zásypů. Zásyp dna mezi patkami bude proveden hrubými kameny získanými z výkopových prací ve dně toku.

Nevhodná přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Likvidace bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech platným ke dni realizace stavby.

Stabilizace koryta opěrnou stěnou

Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi prvním a druhým úsekem stabilizací koryta rovnaninou z lomového kamene. Opěrná stěna bude v tomto úseku zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny je 56,33m, délka levobřežní opěrné stěny je 56,80m. Opěrná stěna bude vyzděna z lomového kamene a bude založena na monolitickém betonovém základovém pasu. Monolitický základový pas bude betonován přímo do výkopu, při betonáži bude do konstrukce osazena zavazovací výztuž. Dilatace konstrukce bude po 6m. Při rubovém líci stěny bude v celé délce zřízena drenáž z PVC trub flex. DN 150mm. Drenáž bude obsypána kamenivem drceným fr. 4-8mm, Prostup drenáže přes opěrnou stěnu bude PVC podtrubím DN 150 SN4, prostupy budou zřízeny po 10m. Dno bude na celou šířku zpevněno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním MC do betonu. Příčný tvar bude složené koryto. Dno kynety bude šířky 2,00m, sklon svahů kynety bude 1:1,5. Hloubka kynety bude 0,20m. Berma bude šířky 0,45m oboustranně, příčný sklon povrchu bermy bude směrem ke kynetě. Celková šířka koryta (kyneta + berma) mezi patou opěrných stěn je 3,50m. Navázání na opevnění rovnaninou z lomového kamene bude opevněním dna a svahů dlažbou z lomového kamene do podkladu z betonu. V místě přechodu dlažby na rovnaninu bude dlažba stabilizována stabilizačním prahem. Základová spára stabilizačního prahu bude -1,00m pod korunou pláně dlažby, šířka 0,60m. Stabilizační práh bude betonován přímo do výkopu.

Práce se budou provádět postupně po úsecích z upravené pracovní úrovně koryta a to ve směru od začátku úpravy ke konci úpravy. Zakládání se bude provádět v pažených rýhách. Před zahájením výkopových prací pažených rýh se provede zásyp koryta na pracovní úroveň, tzn. 0,20-1,00m nad pracovní spáru základového pasu zeminou z výkopu stavební jámy. Z této úrovně se provede výkop pažených rýh a založení stěn. Převedení vody přes zasypané koryto bude potrubím DN 600mm. Při zakládání se počítá s čerpáním vody. Prosáklá voda z rýh při zakládání stěn bude přímo z rýhy čerpána. Při zřizování opevnění dna bude voda odváděna stavební drenáží do čerpací studny umístěné v korytě pod zajišťovacím prahem na začátku úseku stěn. Celková délka stavební drenáže je 72,00m, materiál PVC flex. DN 100mm. Potrubí bude obsypáno kamennou drtí fr. 4-8mm. Výkop rýhy se provede ručně. Po ukončení stavebních prací bude drenáž zaslepena cementopopílkovou směsí, čerpací studna bude odstraněna. Vhodná vytěžená zemina bude použita ke zpětnému zásypu objektů, přebytečná zeminy bude odvezena na skládku. Svahy a pláně nad objekty budou urovnány a osety travní směsí.

Přechod mezi neupraveným stávajícím korytem nad opěrnými stěnami bude na délce 5,00m řešen opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene.

Odtěžení zeminy z vývaru

Odtěžení se provede v celé ploše vývaru, v km 28,0451(PP17) - 28,065 (KÚ).  Celková délka úseku je 19,90m. Celková plocha vývaru je 183,00m2. Vytěžená zemina bude rozprostřena na svahu a plání nad opevněním svahů vývaru.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude z betonu prostého třídy  C30/37-XC2. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene, rubové zdivo  bude z neupraveného lomového kamene. Dlažba bude z lomového kamene, tl. dlažby bude 200mm. Spárování bude MC. Potrubí drenáže bude perforované PVC DN 150mm, prostupy drenáže přes stěnu budou z trubek kanalizačních PVC DN150, SN4. Obsyp drenáže bude kamenivem drceným fr. 4-8mm, geotextilie bude filtrační hmotnosti 300g/m2.

- c) Bilance zemních prací

- Vytěžená zemina ze dna toku v místě úpravy toku bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude vhodná zemina použita ke zpětným zásypům, přebytečná zeminy bude odvezena na skládku. Celkem se jedná o odvoz 504,224m3 zeminy. Ke dni zpracování dokumentace byla dohodnuta nejbližší možná skládka pro výše uvedený objem zeminy BIOKOMP s.r.o., Kompostárna a sběrný dvůr Křížné Cesty, Buchlovice. Dopravní vzdálenost je 33km, skládkovné činí 400,- Kč/t.

- Vytěžená zemina z vývařiště bude rozprostřena na terén vně vývařiště.

#### Břeclav 03.2018								 Ing. Jan Varadínek