### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v intravilánu obce Horní Němčí v neupraveném korytě toku Okluky pod hrází požární nádrže. Délka zájmového úseku koryta toku je cca 195m. V celé délce úprav prochází koryto toku Okluky zastavěným intravilánem obce Horní Němčí. Koryto je po celé délce úseku mírně meandrující a neupravené. Břehové linie jsou poškozeny vodní erozí. V části břehových linií se pomístně nachází opevnění rovnaninou z lomového kamene, které zabraňuje dalšímu narušování břehů vodní erozí. Břehové linie jsou porostlé keřovými a vzrostlými stromovými porosty zasahujícími až k patě svahů koryta.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro potřeby provedení projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv, souřadnicový systém JTSK).  Zaměření bylo provedeno metodou GPS, podrobné doměření bylo provedeno totální stanicí

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Práce v souběhu a křížení s nadzemními a podzemními vedeními IS a práce v ochranných pásmech nadzemních a podzemních IS budou prováděny v souladu s podmínkami majitelů a správců příslušných IS.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v intravilánu obce Horní Němčí v neupraveném korytě toku Okluky pod hrází požární nádrže.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

e.1) Vliv stavby na okolní stavby

# Stavba bude realizována v rámci půdorysu stávajícího neupraveného toku Okluky. Stavbou nebude trasa stávajícího koryta měněna, koryto nebude v břehových liniích půdorysně rozšiřováno. Veškeré stavby vně koryta (za stávajícími břehovými liniemi) nebudou stavbou dotčeny.

e.2) Ochrana okolí

Stavba a provoz na stavbě nebude zdrojem zátěže na okolí (nadměrný hluk, prašnost apod.). Na stavbě není nutno zřizovat speciální opatření určených k ochraně okolí před následky provozu stavby. Stavba a provoz na stavbě nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

Povrchové vody z prostoru vně koryta díky přirozenému spádu terénu odtékají volně do neupraveného koryta toku Okluky. Stavbou se odtokové poměry povrchových vod z území nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

f.1) Požadavky na asanace

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace.

f.2) Požadavky na demolice

V rámci úpravy koryta je navrženo odstranění stávajících provizorních prvků opevnění (rovnanina z lomového kamene). Lomový kámen bude očištěn a bude použit do nové konstrukce opevnění.

f.3) Požadavky na kácení dřevin

V trase úprav se nachází stromové a keřové porosty zasahující do průtočného profilu koryta a nově navržených konstrukcí opevnění koryta. Tyto stromové prosty budou odstraněny. Jedná se celkem o 14 ks vzrostlých stromových porostů o průměru kmene 0,20-0,90m. Celková plocha keřových porostů určených k odstranění je 450m2.

Prodej veškeré dřevní hmoty je věcí zhotovitele, v nabídkové ceně tato hodnota bude dodavatelem naceněna a odečtena od celkové ceny za dílo R- položkou.

Stromové a keřové porosty budou odstraněny včetně pařezů a kořenů. Jámy po pařezech budou zasypány vytěženou zeminou získanou při úpravě koryta. Rozsah kácení - viz příloha "C.4 - ODSTRANĚNÍ STROMOVÝCH POROSTŮ".

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba bude realizována v rámci půdorysu stávajícího neupraveného koryta toku Okluky. Stávající koryto zasahuje do pozemků vedených v katastru nemovitostí jako zahrada a orná půda. Protože vzhledem ke stávající zastavěnosti vně koryta není možno trasu koryta přeložit, bude nutné provést výkup části pozemků zasahujících do nově upraveného koryta, jejich vynětí ze ZPF není třeba (viz dokladová část, koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Brod, č.j.: OZP/1591/18/Mik ze dne 3.7.2018.

Trvalé dotčení ZPF – výkup po stavbě:

Číslo pozemku			Celková výměry pozemku			Plocha vynětí ze ZPF

76				1023m2						1m2

75/2				354m2						12m2

75/1				287m2						17,1m2

74				212m2						57,8m2

72				372m2						59m2

70/2				608m2						83,2m2

70/1				1.092m2					13,9m2

68/3				257m2						59,4m2

68/1				1.434m2					17,0m2

h) Územně technické podmínky

h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup na místo stavby je po místních zpevněných komunikacích. Pohyb v rámci staveniště je velmi omezený a většinou pouze v korytě toku.

h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavbou nejsou vyvolány podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.1.1 Účel užívání stavby

Účelem stavby je zajištění stability koryta toku v zastavěném území. Účelem opraveného koryta je neškodné převedení povrchové vody korytem v zájmovém úseku.

B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o jednoduchou stavbu. Stavba není členěna na stavební objekty. V závislosti na stávajících terénních podmínkách je úprava koryta řešena dvěma způsoby - stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou.

Úprava dna a svahů koryta

Úprava dna koryta je navržena v úseku 27,870 (PP1) - 27,896 (PP4). Celková délka úseku je 26,00m. V tomto úseku se provede oprava líce rovnaniny (opevnění pravého svahu), odstranění přebytečné zeminy ze dna a doplnění rovnaniny.  V linii paty stávajících opěrných stěn se rovnanina na šířku 0,80m prolije cementovou maltou.

Stabilizace koryta opevněním rovnaninou

Stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene je navržena v úsecích km 27,896 (PP4) - 27,9087. Celková délka úseku je 12,70m.

Stabilizace koryta opěrnou stěnou

Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi prvním a druhým úsekem stabilizací koryta rovnaninou z lomového kamene. Opěrná stěna bude v tomto úseku zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny je 56,33m, délka levobřežní opěrné stěny je 56,80m.

Odtěžení zeminy z vývaru

Odtěžení se provede v celé ploše vývaru, v km 28,0451(PP17) - 28,065 (KÚ).  Celková délka úseku je 19,90m. Celková plocha vývaru je 183,00m2.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Projektová dokumentace řeší úpravy ve stávajícím korytě v rozsahu stávajícího koryta toku Okluky. Opevnění svahů a dna bude rovnaninou z lomového kamene s urovnáním líce. Opěrné stěny budou vyzděny z lomového kamene, spáry budou zatřeny MC. Dlažba bude z lomového kamene do betonu s vyspárováním MC. V místě přechodu dlažby na rovnaninu bude dlažba stabilizována stabilizačním prahem.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o veřejné prostranství z části bezbariérově přístupné (území vně břehové linie upraveného koryta), z části bezbariérově nepřístupné (vlastní upravené koryto). Stavbou nebude charakter území měněn. Pohyb osob na území bude na vlastní nebezpečí.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Jedná se o jednoduchou stavbu. Stavba není členěna na stavební objekty. V závislosti na stávajících terénních podmínkách je úprava koryta řešena dvěma způsoby - stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou.

a) Stavební řešení

Úprava dna a svahů koryta

Úprava dna koryta je navržena v úseku 27,870 (PP1) - 27,896 (PP4). Celková délka úseku je 26,00m. V tomto úseku se provede oprava líce rovnaniny (opevnění pravého svahu), odstranění přebytečné zeminy ze dna a doplnění rovnaniny.  V linii paty stávajících opěrných stěn se rovnanina na šířku 0,80m prolije cementovou maltou.

Stabilizace koryta opevněním rovnaninou

Stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene je navržena v úsecích km 27,896 (PP4) - 27,9087. Celková délka úseku je 12,70m.

Pravý břeh bude upraven do sklonu 1:1,5 a bude na výšku 1,30m opevněn rovnaninou z lomového kamene tl. 400mm. Dno bude upraveno na celou šířku rovnaninou z lomového kamene tl. 400mm. Šířka dna bude min 2,00m. Levý břeh je tvořen současnou zástavbou (rodinný dům, stávající opěrné stěny), která se nebude upravovat

Stabilizace koryta opěrnou stěnou

Stabilizace koryta opěrnou stěnou je navržena mezi prvním a druhým úsekem stabilizací koryta rovnaninou z lomového kamene. Opěrná stěna bude v tomto úseku zřízena oboustranně. Délka pravobřežní opěrné stěny je 56,33m, délka levobřežní opěrné stěny je 56,80m. Opěrná stěna bude vyzděna z lomového kamene a bude založena na monolitickém betonovém základovém pasu. Dno bude na celou šířku zpevněno dlažbou z lomového kamene s vyspárováním MC do betonu. Příčný tvar bude složené koryto. Dno kynety bude šířky 2,00m, sklon svahů kynety bude 1:1,5. Hloubka kynety bude 0,20m. Berma bude šířky 0,45m oboustranně, příčný sklon povrchu bermy bude směrem ke kynetě. Celková šířka koryta (kyneta + berma) mezi patou opěrných stěn je 3,50m. Navázání na opevnění rovnaninou z lomového kamene bude opevněním dna a svahů dlažbou z lomového kamene do podkladu z betonu. V místě přechodu dlažby na rovnaninu bude dlažba stabilizována stabilizačním prahem. Přechod mezi neupraveným stávajícím korytem nad opěrnými stěnami bude na délce 5,00m řešen opevněním dna a svahů rovnaninou z lomového kamene.

Odtěžení zeminy z vývaru

Odtěžení se provede v celé ploše vývaru, v km 28,0451(PP17) - 28,065 (KÚ).  Celková délka úseku je 19,90m. Celková plocha vývaru je 183,00m2. Vytěžená zemina bude rozprostřena na svahu a plání nad opevněním svahů vývaru.

b) Konstrukční a materiálové řešení

- Do veškerých konstrukcí budou používány hmoty a materiály určené pro konstrukce vodních staveb.

- Základový pas opěrné stěny bude z betonu třídy  C30/37. Obkladní zdivo líce opěrné stěny bude z lomařsky upraveného lomového kamene, rubové zdivo  bude z neupraveného lomového kamene. Dlažba bude z lomového kamene, tl. dlažby bude 200mm. Spárování bude MC. Potrubí drenáže bude perforované PVC DN 150mm, prostupy drenáže přes stěnu budou z trubek kanalizačních PVC DN150, SN4. Obsyp drenáže bude kamenivem drceným fr. 4-8mm, geotextilie bude filtrační hmotnosti 300g/m2.

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení

Použitá literatura

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami.

Celkové posouzení stavby

Objekt stavby je liniová stavba z nehořlavého materiálu (opevnění dna a a svahů rovnaninou z lomového kamene, dlažby z lomového kamene a stěny z betonu a lomového kamene - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznámka

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané lokalitě zajistit příjezd, popř. průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky).

Závěr

Navrhované objekty stavby (opevnění dna a a svahů rovnaninou z lomového kamene, dlažby z lomového kamene a stěny z betonu a lomového kamene) jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy.

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k druhu stavby toto projektová dokumentace neřeší.

B.2.9 Hygienické požadavky na stavbu

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího neupraveného koryta. Hygienické požadavky na stavbu se stavebními úpravami nemění.

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování se v daném území nevyskytují. Opevněním koryta je zajištěna jeho stabilita vůči povodňovým průtokům.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je prostá objektů vyžadujících si napojení na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

Stavbou není vyvolána nutnost změny dopravního řešení na území. Kapacita stávajících komunikací pro realizaci stavby a následné zajištění provozu je postačující.

Přístup ke korytu je možný po místních zpevněných komunikacích. Dále je přístup možný po místních nezpevněných komunikacích a po nezpevněných plochách vedoucích ke korytu v pruhu šířky 6,00m podél pravého břehu koryta. Přejezd přes koryto potoka z místní zpevněné komunikace na nezpevněnou komunikaci na pozemku č. parc. 7296 je přes zatrubněný propustek viz. C.3 – SITUACE POV). Stávající konstrukce zatrubněného propustku je nevyhovující (úzký průjezdný profil). Z tohoto důvodu se musí provést dočasné rozšíření propustku v pláni komunikace cca o 7,50m. Rozšíření se provede připoložením potrubí DN 800m k povodnímu čelu propustku a jeho zásypem do úrovně nezpevněné komunikace stávajícího propustku. Zásyp se provede materiálem (štěrkopísek, stěrkodrť) zajišťujícím přejez přes propustek i při nepříznivém počasí (déšť, sníh…). Po ukončení stavebních prací se prodloužená část propustku odstraní, koryto se upraví do původního tvaru.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.1 Řešení vegetace

V rámci stavby budou odstraněny stromové a keřové porosty zasahující do průtočného profilu koryta a omezující tím jeho kapacitu. Dále budou odstraněny porosty zasahující do pracovního prostoru stavební mechanizace při provádění stavby a porosty zasahující do nově navržených konstrukcí stavby. S náhradní výsadbou keřů a stromů se nepočítá.

B.5.2 Řešení souvisejících terénních úprav

Řešení souvisejících terénních úprav se týká navázání upravených objektů na stávající okolní terén.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí

Stavba nebude zdrojem hlukové zátěže a prašnosti. Provoz stavby bude bez negativního vlivu na ovzduší. Odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění.

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího neupraveného koryta v intravilánu obce Horní Němčí. V místě stavby se žádný lokální cenný biotop. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Vzhledem k lokalizaci a druhu díla nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA požadováno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nevzniká nárok na zřízení nových ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu stávajícího neupraveného koryta v intravilánu obce Horní Němčí. Stavebními úpravami bude obnovena stabilita okolí nově upraveného koryta Okluky v zájmovém úseku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Těžké stavební stroje budou na vlastní pohon. Lehké stavební stroje a nářadí budou na el. pohon, případně na ruční pohon. Jako zdroj el. energie se předpokládá malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude při výstavbě dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

b) Odvodnění staveniště

Konfigurace stávajícího terénu umožňuje odtok povrchových vod mimo staveniště. Při realizaci stavby se nepočítá se zřízením dočasného systému na odvádění povrchových vod mimo staveniště.

Zakládání objektů v korytě pod úrovní pracovní hladiny se bude provádět v zajímkovaných stavebních jamách. Převedení průtoku vody v korytě bude prováděno zúženým korytem vně stavební jámy v kombinaci s potrubím.

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

Přístup na staveniště je po místních zpevněných komunikacích. Z místních komunikací je možný přímý vstup na staveniště. Vlastní pohyb po staveništi je velmi omezený a je převážně možný pouze v rámci koryta toku

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

Jako zdroj el. energie bude malá mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků a nemovitostí bude provedena na náklady dodavatele stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o rozsahem malou stavbu nevyvolávající nutnost zajištění zvláštních opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavbou nejsou vyvolány související asanace. Bourací práce budou prováděny pouze v rámci stavby – odstranění poškozených objektů provizorního opevnění (rovnanina z lomového kamene). Stávající stavby vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

Stromové a keřové porosty vně staveniště nebudou stavbou dotčeny.

f) Maximální zábory pro staveniště

Obvod staveniště je v rámci pozemků nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. V rámci obvodu staveniště bude zřízeno zařízení staveniště.

g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

Katal. č. odpadu  	Název druhu odpadů - zkráceně 	Předpokládaný způsob nakládání

17 05 04 		Zemina a kamení 			Materiálové využití, skládka

15 01 01 		Papírové a lepenkové obaly 		Materiálové využití

15 01 06 		Směsné obaly 				Skládka odpadů

17 01 01 		Beton 					Recyklace

17 01 07 		Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel 	Recyklace

17 02 01 		Dřevo 					Energetické využití

17 04 05 		Železo a ocel 				Recyklace

17 04 11 		Kabely neuvedené po 170410 		----

17 06 04 		Izolační materiály neuvedené

pod č. 17060 				Odstranění - spalovna odpadů, skládka

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou recyklace.

h) Bilance zemních prací

Stavbou není vyvolána nutnost speciálních úprav za účelem odvedení povrchových dešťových vod mimo staveniště. Odtokové poměry z území nejsou stavbou měněny.

Stavební stroje a mechanismy budou na vlastní pohon.

Vytěžená zemina ze dna toku v místě úpravy toku bude dočasně uložena na levé a pravé břehové linii toku za účelem jejího odvodnění. Po odvodnění bude vhodná zemina použita ke zpětným zásypům, přebytečná zeminy bude odvezena na skládku. Celkem se jedná o odvoz 504,224m3 zeminy. Ke dni zpracování dokumentace byla dohodnuta nejbližší možná skládka pro výše uvedený objem zeminy BIOKOMP s.r.o., Kompostárna a sběrný dvůr Křížné Cesty, Buchlovice. Dopravní vzdálenost je 33km, skládkovné činí 400,- Kč/t.

Vytěžená zemina z vývařiště bude rozprostřena na terén vně vývařiště.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou okolní stavby dotčeny

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující řešení speciálních podmínek pro provádění stavby

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- zahájení výstavby		:	1/2 roku 2020

- ukončení výstavby		: 	konec roku 2021

Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

o) Plán kontrolních prohlídek

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních prohlídek  příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především v následujících fázích výstavby:

- při geodetickém vytyčení stavby nebo jejích částí (objektů)

- při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních konstrukcí.

- při převzetí výztuže železobetonových konstrukcí před jejích zakrytím

- před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár konstrukcí apod.)

- při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím zasypáním

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 Zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.

#### Břeclav 03.2018								 Ing. Jan Varadínek