# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Třebůvka, Dlouhá Loučka, ř.km 42,800 – 45,750 a LB přítok

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky:

Prosinec 2020                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Třebůvka, Dlouhá Loučka, ř.km 42,800 – 45,750, |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, IDVT10100070, ř.km 42,900 – 45,740 Bezejmenný tok IDVT 10186138, ř.km 0,000 – 0,067 Bezejmenný tok IDVT 10203842, ř.km 0,000 – 0,496 |
|  | Místo stavby | : Dlouhá Loučka |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-066 |
|  | Účel stavby | :oprava opevnění, odstranění nánosů, oprava výtrží |
|  | Číslo HM | : HM 906396, HM 906472, HM 906386 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2021 |
|  | Zahájení výstavby | : 2022 |
|  | Ukončení výstavby | : 2022 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Koryto vodního toku Třebůvky je v k.ú. Dlouhá Loučka upraveno. Stávající úpravu toku provedlo OSMS Hradec Králové pravděpodobně v roce 1986. Projektová dokumentace ke stavbě je z roku 1983 – 1984. Byla provedena úprava koryta toku Dlouholoučského potoka (dnešní Třebůvka) a několika jejích přítoků. Úprava spočívala v prohloubení koryta toků a jejich opevnění vegetačními tvárnicemi (120x60x14 cm). Součástí úpravy byly i opěrné zídky, detailní rozsah opevnění je patrný z příčných řezů v původní PD. Úprava toku byla provedena přes celou obec Dlouhá Loučka, a to včetně většiny přítoků. Úprava toků byla dimenzovaná v celé své délce na Q20. Příčný profil koryta byl povětšinou tvaru pravidelného jednoduchého lichoběžníku (s výjimkou míst s opěrnými zídkami), se šířkou ve dně 0,6 – 2,4m, hloubkou 140 – 200cm a sklony svahů 1:1,5. Svah nad vegetačními tvárnicemi byl ohumusován a oset. Stávající stav: Povodí Moravy,s.p. má v intravilánu obce Dlouhá Loučka v současné době evidovány ve svém majetku tři vodohospodářské úpravy, a to HM 906396 – Úprava Třebůvky 42,900 – 45,740 a HM 906472 – Úprava IDVT 10203842, km 0,000 – 0,496, Dlouhá Loučka a HM 906386 – Úprava IDVT 10186138, km 0,000 – 0,067, Dlouhá Loučka. Názvy toků v současné době nekorespondují s původní projektovou dokumentací z r. 1983 – 1984, kdy původní název páteřního toku byl z Dlouholoučského potoka změněn na Třebůvku. Stávající tok Třebůvky rovněž není veden v celé trase původního Dlouholoučského potoka, ale od soutoku s původním přítokem T XIII-5 od Křenova pokračuje dál v trase tohoto přítoku jako Třebůvka. HM 906396 – Úprava Třebůvky 42,900 – 45,740 – začíná ve spodní části obce Dlouhá Loučka, v ř.km 42,900, u hospodářského mostu a je ukončena v horní části obce v ř.km 45,740, u silničního mostu 368-025 silnice III. třídy z Moravské Třebové do Křenova. Koryto toku je do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění kamennou dlažbou uvedené v TK úpravy nekoresponduje s opevněním v původní PD, kde jsou po celé délce úpravy navrženy vegetační tvárnice o velikosti 120x60x14cm. Ve střední části obce, kde je opevnění zřetelné, se v korytě toku evidentně nacházejí vegetační tvárnice, nicméně v rámci řešených staveb v obci (výústní objekty, přechody toku) bylo jako opevnění nalezena i kamenná dlažba. Největší část toku se nachází pod nánosy, tudíž opevnění není zřetelné a není zřejmý rozsah jeho poškození. V ř.km 43,113 se nachází stabilizační stupeň. HM 906472 - Úprava IDVT 10203842, km 0,000 – 0,496, Dlouhá Loučka – začíná v horní části obce Dlouhá Loučka na soutoku s tokem Třebůvky a je ukončena v ř.km 0,496, cca 100 nad soutokem s bezejmenným tokem IDVT10188615. Koryto toku je v současné době do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění je ukryto pod nánosy, není zřejmý stav jeho poškození. HM 906386 – Úprava IDVT 10186138, km 0,000 – 0,067, Dlouhá Loučka – Začíná v centru obce Dlouhá Loučka, u soutoku s tokem Třebůvky( ř.km 44,200 toku Třebůvky) a má délku 67m. Úprava byla navržena jako lichoběžníkovitý příčný profil se šířkou ve dně 0,60m a se sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy jsou zpevněny polovegetačními tvárnicemi, na šikmou výšku 1,20m, zbytek svahů je ohumusováno a oset. Průměrná hloubka koryta je 1,50m. Koryto toku je v současné době do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění je ukryto pod nánosy, není zřejmý stav jeho poškození. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění, kamenných stabilizačních stupňů a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obce a omezení vzniku škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta: HM 906396 – Úprava Třebůvky 42,900 – 45,740 Technická karta: HM 906472 - Úprava IDVT 10203842, km 0,000 – 0,496, Dlouhá Loučka Technická karta: HM906386 – Úprava IDVT 10186138, km 0,000 – 0,067, Dlouhá Loučka |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | V rámci přípravy PD dojde k prověření skutečného stavu opevnění všech tří dotčených úprav, a to především k určení skutečného rozsahu opevnění toku vegetačními tvárnicemi. V místech kde opevnění bude poškozeno, nebo nenalezeno, dojde k navržení jeho doplnění a to kamennou dlažbou nasucho, případně kamennou rovnaninou. V rámci stavby dojde zhotovitelem k odstranění nevhodného břehového porostu, který způsobuje porušení opevnění a hrozí možnými zátarasy v korytě toku. Všechny dotčené úpravy toků - HM 9063906, HM906472, HM906386 budou uvedeny do projektovaného stavu, tj. budou odstraněny nánosy a korytu toku bude navrácen lichoběžníkovitý profil dle původní PD. Opevnění toku vegetačními tvárnicemi bude očištěno, v případě poškození bude poškozená část nahrazena kamennou dlažbou nasucho (případně kamennou rovnaninou), a to na šikmou výšku 1,2m. U kamenného stabilizačního stupně (ř.km 43,113) bude prověřen jeho stav a následně bude provedena buď jeho oprava, nebo celková rekonstrukce. Úprava HM906472 bezejmenného toku IDVT10188615 navazuje ve své horní části na připravovaný suchý poldr řešený v rámci KoPU Dlouhá Loučka, kterou řeší Státní pozemkový úřad. V rámci přípravy PD by bylo vhodné úpravu bezejmenného toku IDVT 10188615 plynule navázat na odtok z připravovaného poldru a obě stavby koordinovat tak, aby mezi nimi nedošlo ke konfliktu. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - ČRS MO Moravská Třebová - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Třebůvky: - parc.č.2961/138, 2961/145, 2961/116, 2961/117, 2961/139, 2961/126, 2961/127, 2961/131, 2961/140, 2961/73, 2961/106, 2961/97, 2961/105, 2961/103, 2961/107, 2963/8 – Obec Dlouhá Loučka -parc.č.2961/28, 2961/26, 2961/25, 2961/46, 3840 – Státní pozemkový úřad -parc.č.2961/1 – Sotolář, Sotolářová - pozemek bezejmenného vodního toku IDVT10186138: -parc.č.2961/105, 2961/103, 3792 – Obec Dlouhá Loučka - pozemek bezejmenného vodního toku IDVT10203842: -parc.č.2691/6 – Státní pozemkový úřad -parc.č.3308 – Obec Dlouhá Loučka |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na PD………………………………………..…..…4 000 tis. Kč Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby činí celkem:4 000 tis. Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM 906395, HM 906397, HM 906386 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 12/2020 Zpracoval: Petr Zlámal |