# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Třebůvka, Útěchov, ř.km 40,370 – 42,400 - nánosy, oprava koryta toku

##### Kraj: Pardubický

### Okres: Svitavy

Čís zakázky:

Listopad 2020                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Třebůvka, Útěchov, ř.km 40,370 – 42,400, nánosy, oprava koryta toku |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, IDVT10100070, ř.km 40,370 – 42,400 |
|  | Místo stavby | : Útěchov |
|  | Okres | : Svitavy |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-066 |
|  | Účel stavby | :oprava opevnění, odstranění nánosů, oprava výtrží |
|  | Číslo HM | : HM 906395, HM 906397 |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2021 |
|  | Zahájení výstavby | : 2022 |
|  | Ukončení výstavby | : 2022 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Koryto vodního toku Třebůvky je v k.ú. Útěchov u Moravské Třebové upraveno. Na toku Povodí Moravy,s.p. eviduje v lokalitě dvě úpravy. Úprava toku HM906395 - „Úprava Třebůvky, km 40,670 – 40,820, Útěchov u Moravské Třebové‟ začíná u stabilizačního stupně v ř.km 40,370 a končí v ř.km 40,820 u silničního mostu č.368-018 v Útěchově. Úprava toku spočívá v korytě tvaru jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 1,00 – 2,00, svahy ve sklonu 1: 1,5. Opevnění bylo provedeno kamennou patkou ve dně, svah byl opevněn kamennou dlažbou nasucho na šikmou výšku 1m, zbytek svahu byl ohumusován a oset. Úprava toku HM906397 - „Úprava Třebůvky, km 40,820 – 42,300, Útěchov u Moravské Třebové‟ - začíná v ř.km 40,820 u silničního mostu č.368-018 v Útěchově a končí v ř.km 42,300 na konci obce Útěchov. Úprava toku spočívá v korytě tvaru jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 1,00 – 2,00, svahy ve sklonu 1: 1,5. Opevnění bylo provedeno kamennou patkou ve dně, svah byl opevněn kamennou dlažbou nasucho na šikmou výšku 1m, zbytek svahu byl ohumusován a oset. V ř.km 41,975 se nachází kamenný stabilizační stupeň. Stávající stav: Koryto toku Třebůvky v intravilánu obce Útěchov je v obou dotčených úpravách toku HM906395 a HM906397 do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Kamenné opevnění je především ve spodní části od silničního mostu č.368-018 (ř.km 40,820) po stabilizační stupeň v ř.km 40,370 do značné míry narušeno a poškozeno. Od silničního mostu č.368-018 (ř.km 40,820) po konec úpravy HM906397, ř. km 42,300, je opevnění z největší části ukryto pod nánosem. Dle předběžného očekávání (dle znalostí provozu Olomouc při provádění stavebních akcí) by toto opevnění mělo být z největší části v dobrém stavu. Kamenné stabilizační stupně jsou ve špatném stavu. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění, kamenných stabilizačních stupňů a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obce a omezení vzniku škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | Technická karta: HM906395 - Úprava Třebůvky, km 40,670 – 40,820, Útěchov u Moravské Třebové Technická karta: HM906397 - Úprava Třebůvky, km 40,820 – 42,300, Útěchov u Moravské Třebové |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | V rámci stavby dojde zhotovitelem nejdříve k odstranění nevhodného břehového porostu, který způsobuje porušení opevnění a hrozí možnými zátarasy v korytě toku. Úprava toku Třebůvky HM 906395 (ř.km 40,670 – 40,820) bude uvedena do projektovaného stavu, tj. budou odstraněny nánosy a korytu toku bude navrácen lichoběžníkovitý profil. Opevnění toku kamennou dlažbou nasucho bude opraveno a doplněno dle projektovaného stavu, a to na šikmou výšku 1m. V části úpravy toku HM 906397 (42,820 – 42,300) dojde k odstranění nánosů a případné pomístní opravě opevnění. U kamenných stabilizačních stupňů (ř.km 40,670 a ř.km 41,975) bude prověřen jejich stav a následně bude provedena buď jejich oprava, nebo celková rekonstrukce. V rámci řešení PD bude dále prověřena možnost napojení stávající úpravy HM906398 na připravovaný poldr Útěchov – Boršov. Zde by bylo vhodné část toku Třebůvky pod stabilizačním kamenným stupněm v ř.km 40,670 napojit na připravovanou revitalizaci koryta toku Třebůvky (PD Poldr Útěchov – Boršov je k dispozici v el. podobě na provoze Olomouc). V rámci tohoto napojení na připravovanou revitalizaci by z koryta toku byly odstraněny velkoplošné panely a tok by byl ve své trase rozvolněn v údolní nivě. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - ČRS MO Moravská Třebová - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemek vodního toku Třebůvky: - parc.č.846/1 k.ú. Útěchov u Moravské Třebové - Povodí Moravy,s.p. - parc.č.3134, 3137 k.ú. Útěchov u Moravské Třebové – Státní pozemkový úřad |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na zpracování PD k uvedené stavbě odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na PD………………………………………..……...2 000 tis. Kč Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby činí celkem: 2 000 Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. V rámci výrobních výborů budou předloženy možné varianty včetně řešení jejich základní vizualizace. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM 906395, HM 906397 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 11/2020 Zpracoval: Petr Zlámal |