## MERTA, VERNÍŘOVICE – OPRAVA KORYTA TOKU V ÚSEKU ř. km 7,130 – 9,930

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Vernířovice u Sobotína

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracovala: Bc. Adéla Komárková - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 18. 1. 2021

- Základní údaje:

## Název stavby:	Merta, Vernířovice – oprava koryta toku v úseku 7,130 – 9,930

Vodní tok:                                       Merta IDVT 10100445

Místo stavby (k. ú.):                        Vernířovice u Sobotína

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0720, 4-10-01-0700

Číslo HM:                                        900 961

Účel stavby:                                     Oprava

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2021

Plán výstavby – 2021/2022

- Popis současného stavu

Při povodni ze dne 7. 6. 2020 na úseku dlouhém 2,8 km v obci Vernířovice došlo ke vzniku nátrží, vyplavení a poškození opevnění a usazení nánosů. Na úseku se nachází 4 příčné stabilizační prahy, které byly poškozeny zejména rozplavením záhozu pod i nad dnovým prahem. U některých došlo i k poškození přelivné hrany.

- Účel akce

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, sanace nátrží, obnovy stabilizačních prahů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Merta, Vernířovice  - oprava toku v úseku ř. km 7,130 – 9,930

- PD – Merta – Vernířovice – revitalizace ř. km 6,834 – 10,529 z roku 1998

- Katastrální situace

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a skládkováním. Stabilizační prahy budou plně opraveny vč. opevnění pod i nad prahem.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů; Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů a skládky;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Řešení příp.kácení; projednání záměru s CHKO Jeseníky;

- Ověření existence ZCHD živočichů – řešení příp.výjimky k ZCHD a administrativní řešení záměru v ZCHÚ CHKO;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace předat PM, s. p.;

- Zpracování položkového rozpočtu;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník – tel. 584 458 659

- Doplňující informace

| MERTA IDVT 10100445 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis | par. č. | k. ú. | druh pozemku | výměra [m2] | vlastnictví | pozn. |
| koryto | 2374/4 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 22593 | PM |  |
|  | 2374/46 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 401 | PM |  |
|  | 2374/51 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 132 | PM |  |
|  | 2374/52 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 1063 | PM |  |
| PB | 2374/17 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 12 | Šmerda Jiří |  |
|  | 357/3 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 45 | PM |  |
|  | 435 | Vernířovice u Sobotína | TTP | 201 | obec Vernířovice |  |
|  | 2374 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 3029 | PM |  |
|  | 2374/49 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 145 | PM |  |
| LB | 2374/22 | Vernířovice u Sobotína | vodní plocha | 644 | Špunda Ondřej |  |

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Katastrální situace

Úprava HM 900 961

Situace povodňových škod

Fotodokumentace

Protokol PŠ – Merta, Vernířovice – oprava koryta toku ř. km 7,130 – 9,930

Situace:

Katastrální situace:

Úprava HM 223 381:

Situace povodňových škod:

Fotodokumentace: