## MERTA, SOBOTÍN – OPRAVA KORYTA TOKU V ÚSEKU ř. km 4,220 – 5,614

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Sobotín

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracovala: Bc. Adéla Komárková - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 18. 1. 2021

- Základní údaje:

## Název stavby:	Merta, Sobotín – oprava koryta toku v úseku 4,220 – 5,614

Vodní tok:                                       Merta IDVT 10100445

Místo stavby (k. ú.):                        Sobotín

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0720

Číslo HM:                                         224 501

Účel stavby:                                     Oprava

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2021

Plán výstavby – 2021/2022

- Popis současného stavu

Při povodni ze dne 7. 6. 2020 na úseku dlouhém 1,21 km v obci Sobotín došlo ke vzniku nátrží a usazení nánosů. Dále došlo k poškození kamenných dlažeb včetně patky a břehového opevnění.  Na úseku se nachází 5 příčných stabilizačních prahů, které byly poškozeny zejména rozplavením záhozu pod i nad dnovým prahem. U některých došlo i k poškození přelivné hrany.

- Účel akce

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy břehového opevnění a kamenných dlažeb včetně patek, sanace nátrží, stabilizačních prahů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Merta, Sobotín  - oprava toku v úseku ř. km 4,220 – 5,614

- PD – Odstranění povodňových škod, Merta, Sobotín – Petrov – oprava (1999)

- PD – Merta, Petrov – PŠ I. Etapa (1984)

- PD – Odstranění PŠ řeka Merta km 4,345-5,548 - Sobotín

- Katastrální situace

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, příp. či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a odvozem na skládku. Stabilizační prahy budou plně opraveny vč. opevnění pod i nad prahem. Bude navržena oprava a stabilizace břehových dlažeb dle potřeby doplněny o předpatky, či předzáhozy - dále bude doplněn chybějící kámen, vyspraveny dlažby, navrženo přespárování objektů atd.

Předpokládá se členění na stavební objekty – dle dohody s investorem akce.

Požadavky na zpracování PD:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů; Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů a skládky;

- Řešení příp.kácení porostů v případě kolize s daným záměrem;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, řešení výjimek, či potřebných posouzení pro projednání akce s OOP;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu a po realizaci této dokumentace předat PM, s. p.;

- Zpracování položkového rozpočtu;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Doplňující informace

| MERTA IDVT 10100445 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis | par. č. | k. ú. | druh pozemku | výměra [m2] | vlastnictví | pozn. |
| koryto | 1522/1 | Sobotín | vodní plocha | 9662 | PM |  |
|  | 1797 | Sobotín | vodní plocha | 3026 | PM |  |
|  | 1522/25 | Sobotín | vodní plocha | 1937 | PM |  |
| LB | 1752 | Sobotín | vodní plocha | 267 | PM |  |
|  | 1522/18 | Sobotín | vodní plocha | 37 | Zdeněk Fojtík |  |

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Katastrální situace

Úprava HM 224 501

Situace povodňových škod

Fotodokumentace

Protokol PŠ – Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř. km 4,220– 5,614

Situace:

Katastrální situace:

Úprava HM 224 501:

Situace povodňových škod:

Fotodokumentace: