| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Veselá u Val. Meziříčí, Hrachovec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 6/2020 |
| NÁZEV AKCE: Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 424 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá – oprava toku, č. a. 223 424

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	obec Valašské Meziříčí [545058], obec Zašová [545236], kraj Zlínský

Katastrální území:	k. ú. Hrachovec [647624],

k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596]

Parcelní čísla pozemků:	k. ú. Hrachovec: 1210/1

k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí: 927/11, 926/14, 938

Č. hydrologického pořadí: 	4 – 11 – 01 – 118

Úprava toku: 	HM 221 378 Úprava Rožnovské Bečvy, Val. Meziříčí - Rožnov

c) Předmět projektové dokumentace

Jedná se o opravu upraveného koryta Rožnovské Bečvy v k. ú. Hrachovec a v k. ú. Veselá u Val. Meziříčí. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu na Hrachovec v ř. km 4,185 po jez Hrachovec v ř. km 5,150 (v blízkosti motorestu u Pelikána). Břehy jsou v celém úseku silně zarostlé břehovým porostem a překryté travním drnem. Pomístně došlo vlivem zvýšených průtoků ke vzniku břehových výtrží (některé byly již v minulosti sanovány rovnaninou, popř. kamenným záhozem), k poškození balvanitého skluzu v ř. km 4,973 a ke vzniku štěrkových lavic a dnových výmolů. Před zahájením stavebních prací bude vykácen břehový porost z nejnižších částí opevnění, bude provedena pomístní oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu a rozhrnutí sedimentů do dnových výmolů.

Projektová dokumentace je řešena jako dokumentace pro ohlášení udržovacích prací.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor:			Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO:                             70890013

DIČ:                             CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba), nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

Projektant:		Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Jana Šefčíková, autorizace č. 1201853 v oboru IV00

A.2. Seznam vstupních údajů

- PD z roku 1979

- Zadání stavby „Rožnovská Bečva, Hrachovec, Veselá - oprava toku“, zpracované v prosinci 2017 – Ing. Markétou Poláškovou (PM, provoz Valašské Meziříčí)

- Terénní pochůzka se zaměřením

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o udržovací práce na upraveném vodního toku Rožnovské Bečvě v ř. km 4,185 – 4,900 (k. ú. Hrachovec) a v ř. km 4,900 – 5,150 (k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí). Koryto bylo upraveno do tvaru jednostranně dvojitého lichoběžníku s opevněním břehů dlažbou, ve spodní části na MC, v horní části na sucho. Dlažba byla ve dně opřena o  betonovou patku. V minulosti byly pomístně sanovány břehové výtrže a poškozené opevnění rovnaninou z LK a záhozovou patkou.

Součástí řešené opravy je:

1) vytržení, nebo odfrézování pařezů vykácených dřevin a zasypání vzniklých jam

2) sanace výtrží hutněným materiálem z břehových sedimentů a oprava břehového opevnění kamennou rovnaninou na záhozovou patku

3) oprava balvanitého skluzu v ř. km 4,973

4) rozhrnutí sedimentů ze dna a břehů toku do dnových výmolů

Podél toku a nad vodním tokem (křížení) u mostu na Hrachovec se nachází síť veřejné infrastruktury - sdělovací vedení Cetin.

Příjezd na stavbu bude realizován po stávající zpevněné komunikaci – cyklostezce a dále po navazující lesní cestě na koruně LB hráze podél koryta vodního toku. Pro příjezd k toku lze rovněž využít sjezd z komunikace I. třídy č. 35 na pravém břehu v místě autobusové zastávky, a to za dodržení veškerých podmínek Správy silnic.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v chráněném území, ani památkové zóně.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry po provedení opravy zůstanou nezměněny na původně projektované úrovni.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ vydané dne 15.1.2021 pod č.j. KUSP 80223/2020 ÚPŽP-SN.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

Parcely dotčené stavbou: k. ú. Hrachovec [647624]

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1210/1 | ČR; právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |

Parcely dotčené stavbou: k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596]

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 938 | ČR; právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 2 | 927/11 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 3 | 926/14 |  | ostatní plocha | neplodná půda |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k. ú. Hrachovec [647624]

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1209/1 | Zlínský kraj, příslušnost hospodařit: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, ŘS Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | ostatní plocha | silnice |
| 2 | 1211/5 |  | ostatní plocha | silnice |
| 3 | 1211/4 |  | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené |
| 4 | 1211/3 |  | ostatní plocha | silnice |
| 5 | 1210/2 |  | ostatní plocha | silnice |
| 6 | 1209/10 | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí | ostatní plocha | jiná plocha |
| 7 | 1121/7 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 8 | 1122 | ČR; právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | ostatní plocha | neplodná půda |
| 9 | 1210/4 |  | ostatní plocha | silnice |
| 10 | 1210/3 |  | ostatní plocha | jiná plocha |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k. ú. Zašová [791164]

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3712 | ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 | ostatní plocha | silnice |

Parcely dotčené příjezdem na stavbu: k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí [780596],

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 927/4 | Halenčáková Marcela, Veselá 9, 756 51 Zašová Skýpalová Anna, Veselá 9, 756 61 Zašová | lesní pozemek | - |
| 2 | 927/9 | Opavská lesní a.s., Masarykova třída 337/28, Město, 74601 Opava | lesní pozemek | - |
| 3 | 927/5 |  | lesní pozemek | - |
| 4 | 942/3 | ČR; právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce na stávající stavbě – oprava břehového opevnění, balvanitého skluzu, odstranění nánosů a sanace výmolů v upraveném úseku toku.

- Účel užívání stavby

Provedením oprav koryta toku dojde k obnovení stability koryta vodního toku. Opravou patek a opevnění břehů bude rovněž zajištěna stabilita sousedící silnice I. třídy (I/35) na pravém břehu a ochranné hráze a cyklostezky na břehu levém.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejsou.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů, vyplývající z vyjádření k předkládané dokumentaci, jsou zapracovány a odráží se v konkrétním navrženém řešení díla.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby byla vydána výjimka z ochrany ZCHDŽ dne 15.1.2021 pod č.j. KUSP 80223/2020 ÚPŽP-SN.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba není výrobního charakteru, není tedy uvažováno s žádnou spotřebou médií a hmot nebo s produkcí emisí.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Uváděné termíny přípravy a realizace jsou pouze orientační. Skutečné termíny realizace díla jsou odvislé od možností čerpání finančních prostředků.

Stavba nemá žádnou časovou návaznost.

- Termíny přípravy a realizace jsou stanoveny následovně:

| - č. | - činnost: |  |  | - termín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - měsíc |  | - Rok |  |
| - 1 |  | - Zpracování PD pro stavební povolení |  | - 10 | - / |  | - 2020 |
| - 2 |  | - Vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby |  | - 02 | - / |  | - 2021 |
| - 3 |  | - Výběr dodavatele stavby |  | - 05 | - / |  | - 2021 |
| - 4 |  | - Zahájení stavby |  | - Nejdříve 08 | - / |  | - 2021 |
| - 5 |  | - Předání a převzetí stavby |  | - Nejpozději 12 | - / |  | - 2022 |

Při předpokladu povodňových průtoků bude odstraněn veškerý nezapracovaný materiál a stavební mechanizace z koryta toku.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu – 4 mil. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

V rámci stavby budou odstraněny pařezy vykácených náletových dřevin z břehového opevnění, pomístně bude provedena oprava břehového opevnění a patek břehového opevnění a budou rozhrnuty štěrkopískové sedimenty. V rámci stavby bude rovněž opraven 1 z balvanitých skluzů v korytě toku.