|  | G IMPULS Praha spol. s r.o. sídlo: Nerudova 232, 252 61 Jeneč pracoviště: Přístavní 24, 170 00 Praha 7 |
| --- | --- |

Zpráva o  geofyzikálním měření

#### Posouzení levobřežní protipovodňové hráze řeky Ostravice v úseku Frýdek-Místek - Vratimov

# (GMS měření)

Odběratel: 				Povodí Odry s.p.

Varenská 49

701 26  Ostrava 1

Odpovědný řešitel:		RNDr. V. Beneš

Jednatel společnosti:	RNDr. D. Dostál

V Praze, 28. 12. 2009

| Tel.: 296 837 220 (24,27), 605 258 213 ## Tel., fax: 266 712 779 E – mail: post@gimpuls.cz URL: www.gimpuls.cz | IČO: 48948624 DIČ: CZ48948624 Bankovní spojení: ČSp Praha 7 č.ú.: 206354349/0800 |  | ### G IMPULS Praha spol. s r.o. audituje dle standardů ### ISO 9001:2000 3EC International |
| --- | --- | --- | --- |

Úvod

Geofyzikální průzkum stavu levobřežní protipovodňové hráze na řece Ostravici v úseku Frýdek-Místek – Vratimov byl proveden na základě objednávky OVs 2909/0330 ze dne 30. 11. 2009. Cílem geofyzikálních měření bylo zjištění základní struktury hrází v daném úseku (tj. homogenity a skladby použitých materiálů). Výsledky průzkumu slouží pro potřeby technicko bezpečnostního dohledu nad hrázemi (TBD). V případě opravy nebo rekonstrukce hrází lze výsledky použít pro optimální návrh inženýrsko-geologického průzkumu a pro projekt způsobu a rozsahu prací údržby.

Úkol byl řešen kombinací dvou geoelektrických metod: dipólovým elektromagnetickým profilováním (metoda DEMP) a odporovou tomografií (OT). Terénní práce byly provedeny v termínu od 8. do 10. 12. 2009. Proměřena byla levobřežní hráz a její podloží, zájmový úsek toku byl v terénu předán pracovníky odběratele. Začátek a konec měřeného úseku je v přiložené mapce vyznačen červenou linií.

Popis prací

Použitá metodika geofyzikálního průzkumu vychází ze závěrů výzkumných projektů Evropské unie s názvem IMPACT a FLOODSite. V rámci těchto projektů byla navržena ucelená metodika geofyzikálních měření pro potřeby popisu stavby a monitorování stavu protipovodňových hrází s názvem GMS (Geophysical Monitoring System). Pro rychlé a levné posouzení použitých materiálů a homogenity stavby hráze (měření QTM – Quick Testing Measurement) byla doporučena metoda dipólového elektromagnetického profilování DEMP s využitím nejmodernějších multifrekvenčních aparatur (např. GEM2). Pro detailní popis problematických nebo anomálních úseků hrází vytypovaných na základě QTM měření slouží komplex diagnostických měření (DM měření – Diagnostic Measurement). Jejich základem je metoda odporové tomografie (OT).

V našem případě byly použity obě výše uvedené geoelektrické metody – DEMP a OT. Metoda DEMP sloužila pro základní popis stavby a homogenity hráze v celém zájmovém úseku. Metoda OT byla použita pouze doplňkově pro zpřesnění interpretace a ověření funkce základního měření metodou DEMP.

Metoda DEMP patří mezi elektromagnetické geofyzikální metody. Měřeným parametrem je zdánlivá vodivost (resp. zdánlivý měrný odpor) geologického prostředí v místě měření. Na základě odporů lze interpretovat hranice jednotlivých vrstev prostředí a posoudit jejich vlastnosti. Toho lze využít pro sledování kolísání obsahu jílovité a písčité frakce v materiálu hráze a jejím podloží (tj. relativní propustnosti prostředí). Hlíny a jíly totiž obecně mají ve srovnání s písky a štěrky výrazně nižší odpory (viz Tab. 1). Podobně lze kolísání odporů v hrázi použít pro mapování zvlhčených míst, a to za předpokladu, že je materiál hráze z hlediska odporů homogenní. Oblasti snížených odporů potom odpovídají místům se zvýšenou vlhkostí.

##### Tab. 1  Typické hodnoty měrných odporů (metoda DEMP) pro běžné materiály hráze Poznámka: uvedené hodnoty platí pro měření za sucha – při měření za zvýšené vlhkosti je třeba počítat se sníženými limity, např. 20 – 50 – 90 – 140 ohmm.

| Měrný odpor (ohmm) | Popis | #### Hodnota QHB |
| --- | --- | --- |
| pod 40 | Převážně hlína a jíl | -2 |
| 41 - 80 | Převážně písčitá hlína až hlinitý písek | -1 |
| 81 - 140 | Převážně hlinitý písek a štěrkopísek | 0 |
| 141 - 250 | Převážně slabě hlinitý písek a štěrkopísek | 1 |
| nad 251 | Převážně písek a štěrkopísek | 2 |

Princip metody DEMP je založen na měření indukce primárního elektromagnetického pole vysílací cívky v okolním zkoumaném prostředí. Díky indukci primárního pole vzniká pole druhotné (sekundární), jehož intenzita je dána vodivostí (odporem) prostředí v okolí vysílací cívky. V našem případě se jedná o sedimenty budující těleso hráze a horniny v jejím podloží. Hloubkový dosah informace o vodivosti prostředí závisí na frekvenci primárního elektromagnetického pole. Vysoké frekvence mají menší hloubkový dosah než frekvence nízké. To je důležité pro interpretaci měřených dat. V příznivém případě lze posoudit, zda se anomálie vodivosti (např. průsak nebo porézní úsek) vyskytuje v tělese nebo v podloží hráze.

Použitý přístroj GEM2 (GEOPHEX, USA) pracuje jako širokopásmová digitální multifrekvenční elektromagnetická aparatura. V našem případě byly nastaveny 4 pracovní frekvence, které se jevily jako nejvhodnější na základě analýzy elektromagnetického šumu na lokalitě. Jedná se o frekvence 6525 Hz, 13025 Hz, 27025 Hz a 47025 Hz. Těmto frekvencím odpovídá orientační hloubkový dosah 18 m, 12 m, 6 m a 3 m. Měření bylo provedeno se stackováním 5 (tj. do paměti byl ukládán průměr 5 po sobě jdoucích měření). Měřeno bylo „kontinuálně“ při rychlosti volné chůze. Výsledná hustota dat byla cca 4 záměry na 1 m profilu. Aparatura byla propojena s navigačním systémem GPS. Pozice měření tak byla zaznamenávána automaticky. Interpretace naměřených dat byla provedena pomocí programu GMS_data.

Druhá z použitých metod, metoda OT patří mezi stejnosměrné geoelektrické odporové metody. Princip metody spočívá v měření měrných odporů hornin pomocí velkého množství elektrod umístěných podél profilu nebo v ploše. Elektrody jsou spojeny speciálním kabelem, který umožňuje elektrody postupně zapojovat jako proudové i potenciálové. Díky tomu lze proměřit velký počet variant 4 elektrodového uspořádání s různou geometrií a hloubkovým dosahem. Měření probíhá automaticky, vše je řízeno pomocí PC. Celkový hloubkový dosah měření závisí na maximální vzdálenosti zapojených proudových elektrod.

Pro měření metodou OT byla použita aparatura ARS-200E. Na jednotlivých vybraných úsecích bylo najednou zapojeno 48 elektrod s krokem po 2 m. Hloubkový dosah měření se ve středu měřeného úseku pohyboval kolem 16 m. Odporové řezy byly sestaveny s využitím programu Res2Dinv.

Rozsah měření byl stanoven po dohodě s odběratelem průzkumu. Proměřena byla levobřežní hráz v úseku mezi Frýdkem-Místkem a Vratimovem. Měření metodou DEMP probíhalo na profilu v ose hráze a také na profilu při její patě, a to buď na vzdušné nebo návodní straně hráze. Profil při patě hráze byl volen podle prostupnosti terénu nebo podle výskytu rušivých vlivů na měření (el. vedení, ploty, apod.). Měření bylo přirozeně členěno na úseky, které jsou vymezeny přítoky Ostravice, kanály, silnicemi, mosty apod. Schéma proměřených profilů-úseků je zobrazeno na obr. 1a, b. Označení měřených úseků vychází z chronologického průběhu měření. Ve schématu jsou úseky označeny symbolem Lx_y, kde x značí pořadové číslo měřícího dne a y pořadí měřeného úseku (např. L2_4 je 4. úsek měřený 2. měřící den). Metráž každého úseku začíná nulou a stoupá po proudu Ostravice. Celkem bylo proměřeno 17,420 km profilů-úseků. Kontrolní úseky měřené metodou OT byly navrženy na základě předběžného hodnocení metody DEMP do míst typických anomálií (zvýšené odpory, snížené odpory, ostrý přechod odporů a lokální anomálie). Kontrolní profily byly situovány do podélné osy hráze, délka proměřeného úseku byla vždy 94 m, metráže rostou po proudu Ostravice. Celkem bylo změřeno 5 kontrolních úseků s úhrnnou délkou 470 m. Situace středů úseků proměřených metodou OT je na obr. 1a, b zakreslena červenými značkami.

Výsledky měření

Výsledky měření metodou DEMP jsou dokumentovány ve formě grafů měřených parametrů v příloze zprávy. Interpretace provedených měření, tj. členění proměřených úseků na kvazihomogenní bloky (QHB) a zákres interpretovaných lokálních odporových anomálií, je přehledně zobrazena na obr. 2.

Základem dokumentace měření DEMP jsou grafy zdánlivých měrných odporů podél měřeného profilu pro jednotlivé frekvence (v Příloze 1 první graf zhora). Druhý graf zobrazuje výsledky základní interpretace měření. Především je to členění hráze na kvazihomogenní bloky (modrá lomená čára). To jsou úseky, kde má materiál hráze podobné odporové vlastnosti. Lze tak soudit, že tento úsek má i podobné materiálové složení a geotechnické vlastnosti. Lomená čára nabývá hodnot –2 až +2, každá hodnota představuje určitou úroveň odporů, a tedy převažující skladbu materiálů v hrázi.  Intervaly odporů a popis materiálů použitých při interpretaci kvasihomogenních bloků je uveden v Tab 1. Je možné vymezit bloky s relativně zvýšenou propustností (se zvýšeným rizikem průsaků), které odpovídají písčitým nebo štěrkovitým materiálům (QHB = 1, 2). Tyto bloky se projevují zvýšenými odpory. Hlinité, jílovité úseky hrází se naopak projevují poklesem odporů (QHB = -2, -1). Takové oblasti mají většinou sníženou propustnost. Při nasycení vodou zde však může docházet k plastickým deformacím. V grafu jsou dále vyznačeny úseky měřených profilů, kde bylo měření zkresleno výskytem kovových předmětů, inženýrských sítí, apod. (červená lomená čára nabývá hodnoty = 1). V těchto úsecích je interpretace velmi orientační, v případě potřeby by zde měly být informace doplněny jiným geofyzikálním měřením.

Třetí graf zobrazuje parametr Power Ln. Tato křivka může sloužit jako upozornění na přítomnost elektrických sítí a jiných elektrických zařízení v blízkosti měřeného profilu (výrazné kladné anomálie na grafu). Přítomnost elektrického zařízení může být příčinou zkreslení měrných odporů a interpretaci odporových křivek je tomu třeba přizpůsobit.  Čtvrtý graf odpovídá magnetické susceptibilitě prostředí pro nejnižší měřenou frekvenci (v našem případě 6525 Hz). Lokální maxima na grafu susceptibility signalizují přítomnost kovů v blízkosti profilu. I zde může dojít ke zkreslení hodnot odporů. Parametry ve 3. a 4. grafu lze využít pro upozornění na možnou přítomnost inženýrských sítí („umělých“ objektů) v tělese hráze nebo jejím podloží.  Poslední, 5. graf odpovídá terénním značkám (viditelné inženýrské sítě, zástavba, silnice, defekty hráze, apod.).

Výsledky interpretace měření metodou DEMP jsou zakresleny v interpretačním schématu na obr. 2. Pro větší přehlednost jsou odděleně zobrazeny výsledky z profilu v ose hráze a z profilu při vzdušné nebo návodní patě. Rozsah a situace kvasihomogenních bloků je vyjádřena ve formě barevných segmentů, každá barva odpovídá určitému typu kvasihomogenního bloku. V interpretačním schématu jsou dále formou značek zakresleny interpretované anomálie měřených parametrů (jejich přehled je uveden v Tab. 2a, b). Jedná se o anomálie dvojího druhu. První typ (černé čtverečky) jsou výrazné lokální odporové anomálie většinou doprovázené anomálními hodnotami Power Ln nebo mag. susceptibility. Jedná se patrně o projev inženýrských sítí nebo kovových objektů v blízkosti měřeného profilu, které nebyly zjevné při měření. Druhý typ (fialové čtverečky) představuje ostrou lokální změnu (hranici, přechod) odporů. To jsou místa, která interpretujeme jako oblasti ostrých materiálových změn v tělese hráze nebo jejím podloží.  Schéma dále obsahuje pozici viditelných prosedů, propadů povrchu hráze a návrh vrtů pro ověření interpretace provedených měření.

Výsledky kontrolních měření metodou OT jsou uvedeny na obr. 3. Na obrázku jsou 2D odporové modely proměřených úseků hrází ve formě odporových řezů. Měrné odpory jsou v řezech  vyjádřeny jako mapy izolinií.

Výsledky základního GMS měření levobřežní protipovodňové hráze řeky Ostravice mezi Frýdkem-Místkem a Vratimovem můžeme shrnout do následujících odstavců a tabulek:

- Zdánlivé měrné odpory v hrázi zjištěné metodou DEMP se pohybují nejčastěji v  rozmezí od 30 do 350 ohmm (platí pro frekvenci 47025 Hz mimo rušené úseky). Materiálové složení hrází je značně pestré. Průměr odporů je 160 ohmm, směrodatná odchylka 101,3 ohmm, v hrázi celkově převažují hlinité písky a štěrkopísky.

- Členění hráze na kvazihomogenní bloky je dokumentováno v grafech v příloze zprávy a zobrazeno v interpretačním schématu na obr. 2. Z celkového rozsahu změřených hrází bylo zařazeno: 	4% do QHB = -2, převážně jíly, hlíny

16 % do QHB = -1, převážně písčité jíly, hlíny

35% do QHB = 0, převážně hlinité písky

28% do QHB = 1, převážně slabě hlinité písky a štěrkopísky

17%   do QHB = 2, převážně písky a štěrkopísky

Hráze, kde převažují hlinité materiály (QHB = -2 až -1) se generelně soustřeďují zvláště v severní části měřeného úseku, kde byla hráz zřejmě navyšována a byl použit jílovitý materiál z odvalů.  Úseky, kde převažují písčité a štěrkovité materiály v hrázi (QHB = 1 až 2) se vyskytují zvláště v prostoru nádraží Paskov a  při jižním konci měřené oblasti. Zde byly zaznamenány i delší oblasti hrází s odpory kolem 500 m, takové úseky jsou na obr. 2 vyznačeny fialovými liniemi (označeno jako QHB = 2+). Jedná se o hráze budované převážně štěrky a písky, tj. materiály s vysokou propustností.

- Při měření byl prováděn základní popis hráze zvláště s ohledem na výskyt viditelných jevů, které mohou ovlivnit kvalitu měření (inženýrské sítě, ploty, zástavba apod.). Takové oblasti jsou v grafech v příloze 1 označeny jako úseky, kde parametr Invalid nabývá hodnoty =1. Celkově se jedná cca o 14 % rozsahu proměřených profilů v ose hráze. Součástí popisu bylo i sledování viditelných lokálních poklesů, prosedů koruny hráze. Přehled těchto míst je uveden v Tab. 2.1.

- Na základě interpretace metody DEMP byla v hrázích zjištěna řada lokálních anomálií. Anomálie rozdělujeme na dva základní typy. První typ může být projevem inženýrských sítí, překopu hráze nebo kovového objektu v tělese hráze (při měření nebyl výskyt takových jevů dokumentován). Přehled takových anomálií je uveden v Tab 2.2. Druhý typ anomálií představuje ostrou změnu odporů (většinou hranice QHB bloků přes 2 kategorie), která odpovídá výrazné materiálové změně v tělese hráze. Jejich přehled je uveden v Tab. 2.3.

- V Tab. 2.4 je obsažen návrh 31 vrtů, které jsou situovány do charakteristických míst hrází s cílem ověřit interpretaci provedených měření.

Tab. 2.1  Ostravice – levobřežní hráz - viditelné projevy sedání povrchu hráze

| X (m) | Y (m) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1111047 | 470370 |  |
| 1110837 | 470240 |  |

Tab. 2.2  Ostravice – levobřežní hráz - lokální anomálie DEMP

| X (m) | Y (m) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1116155 | 469011 | Fe |
| 1116086 | 469036 |  |
| 1115609 | 469231 |  |
| 1115158 | 469423 | Fe |
| 1115034 | 469459 | Fe |
| 1114946 | 469483 |  |
| 1114886 | 469498 |  |
| 1114850 | 469510 |  |
| 1114793 | 469526 |  |
| 1114711 | 469551 | Fe |
| 1114692 | 469560 | Fe |
| 1114439 | 469585 |  |
| 1114202 | 469655 |  |
| 1114184 | 469661 | Fe |
| 1114097 | 469678 | Fe |
| 1113777 | 469916 |  |
| 1113701 | 469999 | Fe |
| 1113641 | 470054 | Fe |
| 1113585 | 470093 |  |
| 1113493 | 470127 | Fe |
| 1113485 | 470131 |  |
| 1113469 | 470139 | Fe |
| 1113276 | 470198 |  |
| 1112963 | 470271 | el. zařízení? |
| 1112114 | 470362 | Fe |
| 1112199 | 470879 | el. zařízení? |
| 1112291 | 470919 | Fe |
| 1112412 | 470928 | Fe |
| 1111856 | 470709 | Fe |
| 1111848 | 470704 | Fe |
| 1111778 | 470635 |  |
| 1111662 | 470557 | el. zařízení? |
| 1111643 | 470562 | el. zařízení? |
| 1111611 | 470560 | Fe |
| 1111496 | 470556 |  |
| 1111413 | 470535 | Fe |
| 1111274 | 470492 |  |
| 1111239 | 470479 |  |
| 1111158 | 470437 | Fe |
| 1111145 | 470429 | Fe |
| 1111082 | 470391 | Fe |
| 1110531 | 470037 |  |
| 1110165 | 469759 | Fe |
| 1110101 | 469725 |  |
| 1110037 | 469701 |  |
| 1109982 | 469683 |  |
| 1109527 | 469824 | Fe |
| 1109290 | 469987 | Fe |
| 1108891 | 470230 | el. zařízení? |

Tab. 2.3  Ostravice – levobřežní hráz - ostré odporové přechody DEMP

| X (m) | Y (m) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1115942 | 469088 |  |
| 1115853 | 469123 |  |
| 1115807 | 469143 |  |
| 1115542 | 469264 |  |
| 1115375 | 469343 |  |
| 1115084 | 469446 |  |
| 1114976 | 469475 |  |
| 1113919 | 469771 |  |
| 1112616 | 470194 |  |
| 1111832 | 470628 |  |
| 1112255 | 470907 |  |
| 1111771 | 470634 |  |
| 1111660 | 470556 |  |
| 1111620 | 470560 |  |
| 1111534 | 470561 |  |
| 1111474 | 470553 |  |
| 1111148 | 470431 |  |
| 1110763 | 470198 |  |
| 1110715 | 470167 |  |
| 1110181 | 469770 |  |
| 1109563 | 469801 |  |
| 1108847 | 470258 |  |

Tab. 2.4  Ostravice – levobřežní hráz - návrh ověřovacích vrtů

| profil | metráž | QHB | odpor 47025 Hz | Y | X | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 113 | 2 | 403 | 468993 | 1116208 |  |
| 13 | 273 | 0 | 108 | 469046 | 1116057 |  |
| 13 | 940 | 2 | 648 | 469311 | 1115445 |  |
| 13 | 1285 | 0 | 116 | 469434 | 1115126 |  |
| 13 | 1500 | 2 | 247 | 469489 | 1114920 |  |
| 12 | 200 | 0 | 83 | 469596 | 1114410 |  |
| 12 | 418 | 2 | 234 | 469667 | 1114155 |  |
| 12 | 910 | 0 | 126 | 469935 | 1113762 |  |
| 11 | 120 | -1 | 69 | 470107 | 1113551 |  |
| 11 | 338 | 1 | 175 | 470179 | 1113346 |  |
| 11 | 600 | -1 | 73 | 470282 | 1113108 |  |
| 21 | 118 | 1 | 165 | 470207 | 1112686 |  |
| 21 | 350 | -1 | 76 | 470181 | 1112458 |  |
| 21 | 900 | 1 | 195 | 470452 | 1111993 |  |
| 21 | 1213 | 2 | 357 | 470607 | 1111815 |  |
| 21 | 1631 | -1 | 72 | 470786 | 1112144 |  |
| 21 | 1780 | 1 | 180 | 470899 | 1112232 |  |
| 22 | 100 | 0 | 95 | 470658 | 1111800 |  |
| 22 | 199 | 2 | 597 | 470593 | 1111726 |  |
| 22 | 297 | -1 | 7 | 470562 | 1111643 | inž. síť? |
| 22 | 444 | -1 | 57 | 470556 | 1111498 | inž. síť? |
| 22 | 505 | 2 | 633 | 470541 | 1111439 |  |
| 23 | 116 | 1 | 236 | 470347 | 1111011 |  |
| 23 | 227 | 0 | 73 | 470290 | 1110918 |  |
| 23 | 1059 | 2 | 494 | 469816 | 1110243 |  |
| 23 | 1185 | -1 | 65 | 469744 | 1110138 |  |
| 23 | 1555 | -2 | 40 | 469699 | 1109788 |  |
| 27 | 216 | 0 | 78 | 469812 | 1109546 |  |
| 27 | 326 | 0 | 130 | 469874 | 1109453 |  |
| 27 | 680 | -2 | 30 | 470075 | 1109163 |  |
| 27 | 1062 | 2 | 700 | 470265 | 1108834 |  |

6.  Zdánlivé měrné odpory v podloží hráze zjištěné metodou DEMP mají obdobný rozsah a variabilitu jako u vlastních hrází. Pohybují se nejčastěji v rozmezí od 30 do 330 ohmm (platí pro frekvenci 47025 Hz mimo rušené úseky). Průměr odporů je 140 ohmm, směrodatná odchylka 107 ohmm. Mírně snížený průměr odporů je patrně projevem hladiny podzemní vody. V podloží hráze celkově převažují hlinité písky a štěrkopísky.

7.  Členění podloží hráze na kvazihomogenní bloky je dokumentováno v grafech v příloze zprávy a zobrazeno v interpretačním schématu na obr. 2. Z celkového rozsahu změřených profilů bylo zařazeno: 	4% do QHB = -2, převážně jíly, hlíny

24 % do QHB = -1, převážně písčité jíly, hlíny

40% do QHB = 0, převážně hlinité písky

20% do QHB = 1, převážně slabě hlinité písky a štěrkopísky

12%   do QHB = 2, převážně písky a štěrkopísky

Sedimenty se zvýšeným podílem jílovité – hlinité složky (QHB = -2 až -1) se generelně soustřeďují zvláště v severní polovině měřeného úseku. Směrem k jihu roste množství oblastí zvýšených odporů (QHB = 1 až 2), které odpovídají pískům a štěrkům. Jedná se zřejmě o štěrkovité náplavy horního toku Ostravice, který byl použit i pro stavbu hrází. Na mnoha místech vidíme prostorovou shodu ve střídání QHB bloků odpovídajících hlinitým nebo naopak štěrkovitým materiálům v hrázi a jejím podloží. Domníváme se proto, že hráze byly budovány z místních materiálů. Výjimku tvoří oblast Paskova (zvláště okolí železničního nádraží), kde se v hrázi vyskytují materiály s výrazně vyššími odpory. Může se jednat o stavební sutě nebo kamenitý odval použitý pro navýšení – úpravy hráze.

8.  Při měření byl prováděn základní popis okolí měřených profilů zvláště s ohledem na výskyt viditelných jevů, které mohou ovlivnit kvalitu měření (inženýrské sítě, ploty, zástavba apod.). Takové oblasti jsou v grafech v příloze 1 označeny jako úseky, kde parametr Invalid nabývá hodnoty =1. Celkově se jedná cca o 9,5 % rozsahu proměřených profilů.

9.  Na základě interpretace metody DEMP při patě hráze byla zjištěna řada lokálních anomálií. Anomálie rozdělujeme na dva základní typy. První typ může být projevem inženýrských sítí nebo kovového objektu v blízkosti profilu (při měření nebyl výskyt takových jevů dokumentován). Přehled takových anomálií je uveden v Tab 3.1. Druhý typ anomálií představuje ostrou změnu odporů (většinou hranice QHB bloků přes 2 kategorie), která odpovídá výrazné materiálové změně v podloží hráze. Jejich přehled je uveden v Tab. 3.2.

10.   V Tab. 3.3 je obsažen návrh 2 vrtů, které jsou situovány do míst zvýšených odporů v podloží hráze.

Tab. 3.1  Ostravice –podloží hráze - lokální anomálie DEMP

| X (m) | Y (m) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1116242 | 468985 | Fe |
| 1115997 | 469066 | Fe |
| 1115763 | 469161 | Fe |
| 1115498 | 469285 | el. zařízení? |
| 1115485 | 469302 | el. zařízení? |
| 1115371 | 469352 |  |
| 1114966 | 469484 | el. zařízení? |
| 1114934 | 469494 | Fe |
| 1114910 | 469500 |  |
| 1114888 | 469504 |  |
| 1114859 | 469511 | Fe |
| 1114839 | 469516 | Fe |
| 1114318 | 469619 |  |
| 1113973 | 469738 |  |
| 1113819 | 469876 | el. zařízení? |
| 1113620 | 470059 |  |
| 1113491 | 470122 | Fe |
| 1113475 | 470127 | Fe |
| 1113429 | 470147 |  |
| 1113421 | 470151 | Fe |
| 1113402 | 470157 | Fe |
| 1113361 | 470166 | Fe |
| 1113344 | 470168 | Fe |
| 1113334 | 470171 | Fe |
| 1113300 | 470180 |  |
| 1113181 | 470238 | Fe |
| 1113176 | 470240 | Fe |
| 1111776 | 470634 |  |
| 1111392 | 470508 |  |
| 1111144 | 470422 | Fe |
| 1111083 | 470387 | Fe |
| 1111021 | 470349 | Fe |
| 1110803 | 470222 | Fe |
| 1110614 | 470091 | Fe |
| 1110563 | 470049 | Fe |
| 1110410 | 469932 |  |
| 1110326 | 469869 | Fe |
| 1109998 | 469669 | rušeno |
| 1109920 | 469669 | rušeno |
| 1109866 | 469667 | rušeno |
| 1109829 | 469670 | rušeno |
| 1109812 | 469672 | rušeno |
| 1109773 | 469680 | rušeno |
| 1109886 | 469666 | rušeno |
| 1109622 | 469777 | rušeno |
| 1109573 | 469809 | rušeno |
| 1109473 | 469877 | rušeno |
| 1109401 | 469932 | rušeno |
| 1109382 | 469946 | rušeno |
| 1109314 | 469990 | rušeno |
| 1109280 | 470009 | rušeno |
| 1109007 | 470188 | rušeno |
| 1108977 | 470202 | rušeno |
| 1108852 | 470272 | rušeno |

Tab. 3.2  Ostravice – podloží hráze - ostré odporové přechody DEMP

| X (m) | Y (m) | poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1116161 | 469008 |  |
| 1116025 | 469056 |  |
| 1115938 | 469088 |  |
| 1115851 | 469125 |  |
| 1115811 | 469139 |  |
| 1115779 | 469154 |  |
| 1115757 | 469165 |  |
| 1115649 | 469213 |  |
| 1115539 | 469266 |  |
| 1115433 | 469325 |  |
| 1115376 | 469350 |  |
| 1115002 | 469476 |  |
| 1114983 | 469480 |  |
| 1114287 | 469631 |  |
| 1113824 | 469869 |  |
| 1113512 | 470112 |  |
| 1113451 | 470138 |  |
| 1112520 | 470171 |  |
| 1112148 | 470322 |  |
| 1111961 | 470465 |  |
| 1111871 | 470503 |  |
| 1111830 | 470630 |  |
| 1111743 | 470607 |  |
| 1111719 | 470577 |  |
| 1111395 | 470508 |  |
| 1111387 | 470507 |  |
| 1111180 | 470435 |  |
| 1109190 | 470075 |  |
| 1108830 | 470285 |  |

Tab. 3.3  Ostravice – podloží hráze - návrh ověřovacích vrtů

| profil | metráž | QHB | odpor4 | Y | X | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 250 | 2 | 900 | 470153 | 1113413 | návodní pata |
| 26 | 550 | 2 | 785 | 470354 | 1112105 | návodní pata |

Ostatní závěry a doporučení

1. Výsledky měření metodou DEMP lze využít pro další sledování stavu hrází. Doporučujeme provést opakované měření při povodňovém stavu, pokud bude hráz alespoň částečně zatopena. Detailní analýzou takových srovnávacích měření lze za příznivých podmínek zjišťovat výrazné průsaky tělesem nebo podložím hráze.

2.   Součástí zprávy je CD s naměřenými daty, textem zprávy a obrázky ve formátu tif. V případě potřeby zajistíme konzultaci a detailní interpretaci vybraného zájmového úseku hráze, návrh vrtného průzkumu apod. Z metodického hlediska by na základní QTM průzkum hrází měl navazovat diagnostický průzkum nalezených anomálií (DM měření). Jeho základem je většinou metoda odporové tomografie OT s profily vedenými podél i napříč hrází. Uplatní se však i mikrogravimetrie (průzkum průsaků a příčin sedání podloží)  nebo mělká refrakční seismika (např. zjišťování konsolidace materiálu hráze, reliéf nezpevněného podloží hráze). Návrh DM měření navrhujeme provést po konzultaci dosavadních výsledků průzkumu s pracovníky z provozu, kteří mají poznatky z vizuální kontroly stavu hrází, a podle výsledků ověřovacích vrtů.