Specifikace jednoho pontonu sloužícího jako hnízdiště s funkcí vlnolamu:

- železobetonová konstrukce

- bezúdržbový

- nepotopitelný

- mrazuvzdorný

- umístění pontonů viz situace, jedná se o dvě lokality: Deponie a Písky

- Pontony budou tvořit sestavy, které budou v předmětné lokalitě ukotveny flexibilně pod vodní hladinou ke dnu. Celková plocha pontonů minimálně 594 m2.

- Sestava 1: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 75 m a min. šířky 3 m v oblasti Deponií

- Sestava 2: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 75 m a min. šířky 3 m v oblasti Deponií

- Sestava 3: Hnízdní plocha s funkcí vlnolamu min. délky 30 m a min. šířky 3 m v oblasti Písky

- minimální volný bok vystrojeného pontonu: 0,5 m

- flexibilní kotvení pod vodní hladinou ke dnu, životnost kotvení minimálně 15 let

- vyrobeno mimo místa instalace

- rychlá montáž do sestav a instalace bez negativních vlivů na životní prostředí

- okamžitý účinek tlumení vln

- možnost bezpečného pohybu osob pro případ údržby

- ochrana hnízdiště před přelivem roztříštěné návrhové vlny

- ochrana hnízdiště před predátory po celém obvodě hnízda

- nerezové pletivo výšky 30 cm po celém obvodě hnízda (oko max. 10x10 mm)

- říční štěrk frakce 8-16 mm v tloušťce 5 cm na celé ploše hnízdiště

Požadavky na výpočty:

- předložit výpočet stability pontonu

- nevystrojený volně plovoucí ponton musí splňovat podmínky stability dle ČSN EN 14504 při vyoseném liniovém zatížení 1,0 kN/m, které působí 0,2 m od okraje pontonu po celé jeho délce

- předložit vypočet účinku vln a větru na ponton

- předložit výpočet kotvení pontonů a jejich sestav s ohledem na účinky vln a větru

- předložit výpočet spojů mezi pontony s ohledem na účinky vln a větru

- předložit výpočet útlumu vlnění a prokázat výpočtem minimální tlumící kapacitu 65% za předpokladu, že ponton plave a je ukotven flexibilně pod vodou

Návrhové hodnoty pro výpočet kotvení a útlumu vlnění:

- vítr: dle větrové mapy k předmětné lokalitě

- výška vlny max. 1 m

- perioda vlny max. 4 s

- délka vlny max. 4 m

- kotvení musí být funkční pro výkyv hladiny v nádrži 2,5 m2