Příloha č. 1 Technická specifikace traktoru Část 1 veřejné zakázky

Rozhodující technické požadavky:

MOTOR

- Čtyřválcový, osmiventilový motor o výkonu min. 60 kW, objem válců min. 2900 ccm, max. točivý moment 300 Nm

PŘEVODOVKA

- Převodovka – čtyři stupně ve třech skupinách, reverzace mechanická

OTÁČKY

- Otáčky zadního vývodového hřídele 540/1000 za min.

ZADNÍ ZÁVĚS

- Zadní tříbodový závěs, max. zvedací síla 18 kN

HYDRAULIKA

- Tři okruhy hydrauliky

ODNÍMATELNÝ ZÁVĚS

- Odnímatelný závěs, brzdy přívěsu vzduchové, jedno a dvouhadicové, závěs tříbodový mechanicky ovládaný

PŘEDNÍ ZÁVAŽÍ

KABINA

- Kabina utěsněná, vhodná pro práci s pesticidy, uhlíkové filtry, manuální klimatizace.