Předmětem dodávky je nový secí stroj pro polní pokusy. Stroj bude schopný vysévat osivo do zpracované půdy – orba, podmítka a do nezpracované půdy (no-till) a do strniště, travního drnu, nebo jiného rostlinného pokryvu půdy. Stroj bude schopný vysévat dvě plodiny současně při možnosti nastavení výsevku a hloubky setí pro každou plodinu zvlášť. Stroj umožňuje setí obou plodin odděleně, tedy každou botkou zvlášť (tzv. row-by-row systém), nebo setí směsi plodin do všech secích botek. Stroj umožňuje přihnojení minerálními granulovanými hnojivy přímo k osivu.

Minimální požadované technické parametry:

- Secí stroj pro setí do zpracované a nezpracované půdy (orba, podmítka, no-till, setí do strniště a krycí plodiny), šíře výsevu min. 3 m.

- Maximální meziřádková vzdálenost secích botek - 19 cm.

- Dvoukomorová výsevní skříň s objemem minimálně 300 l v každé komoře s dvěma nezávislými výsevními ústrojími.

- Stroj umožňuje vysévat současně dvě plodiny odděleně, tedy každou botkou zvlášť (row-by-row systém), nebo ve směsi všemi botkami z poměrů nastaveného výsevku.

- Stroj umožňuje výsev velkých semen, obilnin, malých semen a výsev trav.

- Stroj umožňuje nastavit hloubku setí pro každou secí botku zvlášť.

- Stroj umožňuje vysévat obě plodiny do hloubky 0-8 cm.

- Stroj umožňuje vysévat osivo do zpracované i nezpracované půdy (orba, podmítka, no-till), (minimální přítlak na botku 100 kg).

- Stroj umožňuje při setí současně hnojení minerálními hnojivy.

- Kromě aplikátoru tuhých minerálních hnojiv obsahuje secí stroj rovněž aplikátor kapalných hnojiv a pomocných látek (např. stimulátorů růstu, biopřípravků s možností aplikace k osivu), nebo umožňuje tento aplikátor na stroj osadit.

- Stroj je osazen schůdky a lávkou se zábradlím pro bezpečnost obsluhy.

- Plnící výška násypky na osivo a hnojivo max. 3 m.

- Stroj je vybaven příslušenstvím umožňující provoz na veřejných komunikacích.

- Stroj bude prezentován při odborných akcích pořádaných VÚRV, v.v.i. (odborné semináře, polní dny, praktické instruktáže).

NABÍDKOVÁ CENA

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena dle specifikace | 1 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. zaměření, doprava, odvoz a likvidace obalů, montáž v místě instalace, proškolení zaměstnanců objednatele.

Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu přístroje.

_____________________

Elektronický podpis prodávajícího