v Úvalech, dne 15.9.2020

ZÁZNAM

datum konání:		15.9.2020

hodina konání:	10:00 hod

místo konání:		Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

akce:                       	„Protipovodňová ochrana obce Lužec nad Vltavou“

prezence:		Ing. Pavel Wolf, Povodí Vltavy s.p.

Ing. Stanislav Plecitý, VD-TBD a.s.

Ing. Andrea Jandová, HG partner s.r.o.

Záznam:

Výrobní výbor byl svolán za účelem projednání technického řešení z pohledu technicko- bezpečnostního dohledu. Stavba PPO vyžaduje pro vydání stavebního povolení kategorizaci dle TBD.

Na jednání bylo projednáno technické řešení a způsob zajištění zemních hrází proti přelití (dle požadavku investora z VV ze dne 7.9.2020).

Z hlediska TBD bylo doporučeno, aby zemní hráze byly homogenní s dostatečným založením v podloží (zavazovací ozub, těsnící stěna) – hráz je založena do hl. 1,0 m pod terén. Projektant uvedl, že navržená zemní hráz je v současné době posuzována z hlediska filtrační stability (možnost hydraulického prolomení nadloží) a dle výsledku bude konstrukce upravena. Stropní izolátor je v uvedeném úseku (Na Křemeni) o mocnosti cca 2 až 3 m. Vzhledem k možnému nedostatku vhodné zeminy v okolí stavby, byla dále zvážena varianta ŽB zdi se zemním přísypem, čímž by se vyřešila problematika dovozu vhodné zeminy do tělesa hráze a likvidace výkopku. Podobná situace je i u navýšení stávajících zemních hrází, u kterých lze předpokládat, že stávající materiál nebude vhodný. Odtěžení těles obou hrází a výstavba nových hrází je neefektivní, navrženo je pouze odstranění svrchní vrstvy a zazubení základové spáry pro násyp vhodného materiálu. Z důvodů zajištění nepropustnosti bude stávající hráz utěsněna tryskovou injektáží.

Dále byla řešena spodní stavba pod ŽB zdí, kdy agresivita podzemní vody vylučuje použití štětovnic. Pod ŽB zdí vyšší jak 2 m jsou navrženy převrtávané piloty, pod nižší zdí pak trysková injektáž. Z hlediska statického výpočtu a porovnání nákladů se u vyšší zdi jeví vhodnější použití převrtávaných pilot než úhlové zdi v kombinaci tryskové injektáže a mikropilot (tato  varianta je 2x dražší).

Následně byla rozebrána problematika zajištění zemních hrází proti přelití. Na předchozím VV bylo navrženo snížení koruny ŽB zdí v úseku poblíž zemních hrází o 10 až 15 cm, což by si vyžádalo v uvedených úsecích i zpevnění prostoru za zdmi, neboť v současné době je zde pouze nezpevněná cesta. Pro efektivitu řízeného zaplavení pomocí snížené koruny ŽB zdí by bylo nutné posoudit konzumční křivku přelivu s objemem chráněného území a rychlostí stoupání hladiny při povodni. Na VV bylo dohodnuto, že není vhodné snižovat korunu zdí, naopak je žádoucí zachovat bezpečnostní převýšení 30 cm.

Opevnění vzdušních svahů hrází lomovým kamenem je finančně náročné, po krátkou dobu splní svůj účel i navržené vegetační opevnění. V prostoru za zemními hrázemi se nenachází obytná zástavba. Na Křemeni je za hrází pole, na západní straně pak ČOV. Ohrožení zemních hrází přelitím hrozí nastává až při vyšší povodni než Q100. Koruna hráze plavebního kanálu je v úrovni Q100, tudíž je zřejmé, že při takové povodni dojde k zaplavení chráněného území dříve ze strany plavebního kanálu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že řízené zaplavování chráněného území nebude řešeno a koruna ŽB zdí zůstane zachována v původně navržené úrovni.

Projektant provede odhad kubatur výkopů, výkopku z vrtání pilot, násypu hrází a případných přísypů. Na dalším VV bude upřesněna konstrukce v místě zemních hrází.

Zapsala 					Jandová - HG partner  s. r. o.