P O V O D Í L A B E, státní podnik

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900

| Zpracoval: | Dana Brunclíková dne: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne: | Podpis |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník dokumentační komise Podpis |

Investiční záměr

Obsah:

- Identifikační údaje o plánované akci

- Časový plán výstavby

- Popis současného stavu

- Výchozí podklady (viz. bod 18. Přílohy)

- Návrh technického řešení

- Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v souladu s § 156 zákona č. 137 / 2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232 / 2012 Sb.

- Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory, apod.

- Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu, apod.

- Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky, apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

- Vliv stavby na životní prostředí

- Majetkové vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí (viz. bod 18. Přílohy)

- Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

- Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

- Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

- U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko–ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

- Doplňující informace

- Přílohy

- Výkresová dokumentace variant řešení

- Výchozí podklady

- Majetkoprávní vztahy

# Identifikační údaje o plánované akci

Název akce: 	VD Souš, rekonstrukce objektu čp.900

Vodní tok (IDVT), ř. km.	-

Místo stavby (katastrální území):	Soušská ul. čp. 900, Desná, k.ú Desná III, (625 591), p.p.č. 1712 - stavební

Obec s rozšířenou působností:	Desná

Číslo hydrologického pořadí:	-

Účel stavby:	Objekt k bydlení (rodinný dům)

Číslo DHM (Název DHM):	1 – 05 – 01 – 065

Identifikátor ISyPO:	viz. VD Souš

Nákladové středisko:	1311233

Investor:	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

# Časový plán výstavby

zahájení		dokončení

Vypracování a schválení záměru	září 2017	…

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	…	…

Vypracování a schválení projektové dokumentace	…	…

Realizace akce	…	listopad 2020

# Popis současného stavu

Jedná se o objekt k bydlení (rodinný dům), Soušská ul. č.p.900, Desná, p.p.č. 1712, k.ú. Desná III, který byl navržen pro bydlení jedné rodiny. V současné době není objekt využíván. Objekt je připojen na rozvodnou síť el. energie, veřejný vodovodní řad. Splaškové vody z provozu domácnosti objektu jsou přečištěny ve stávajícím septiku, který je společný pro více rodinných domů a v nejbližší době se zvažuje likvidace tohoto septiku a pořízení nového přečišťovacího zařízení splaškových vod, pro každý objekt samostatná domovní ČOV. Objekt pro bydlení Soušská ul. čp. 900, Desná, je dobře přístupný z přilehlé obecní komunikace p.p.č. 1701/1, k.ú. Desná III. K objektu pro bydlení , Soušská ul. čp. 900, přináleží i p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III o výměře 1346 m2. Stávající objekt k bydlení má dvě nadzemní podlaží včetně obytného podkroví, podsklepený, zastřešený sedlovou střechou s krytinou z eternitových šablon. V přízemí objektu je zádveří, chodba se schodištěm do podkroví a do podsklepení, WC, koupelna, spíž, kuchyň, obývací pokoj s jídelnou se vstupem na venkovní terasu. V podkroví je malá chodba, pokoj a ložnice. V podsklepení je kotelna s kotlem ústředního vytápění na tuhá paliva, sklad uhlí, sklad a sklep. Konstrukce podzemního podlaží je tvořena obvodovými stěnami z prostého betonu tloušťky 300 mm s vnitřními zděnými stěnami. Zastropení podzemního podlaží je z ocelových nosníků, mezi které jsou vloženy PZD desky. Založení je plošné pomocí pasů z prostého betonu. Nadzemní podlaží a podkroví bylo provedeno jako montovaná dřevostavba z dřevěných panelů s výplní tepelné izolace. Některé vnější desky by mohly obsahovat i azbestová vlákna. Stropní konstrukce je dřevěná ze sbíjených nosníků. Stropní konstrukce nad přízemím, jeví pohledově nepatrný průhyb. Konstrukce objektu nejeví podstatné viditelné poruchy statického charakteru. Pouze značná trhlina je viditelná mezi hlavní částí objektu, která je podsklepená a konstrukcí terasy, která je bez podsklepení. V objektu jsou provedeny vnitřní instalace el. energie, vodovodu, kanalizace a ústředního vytápění s kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody byl zajištěn el. akumulačním ohřívačem.

Předpokládá se, že objekt pochází z druhé poloviny dvacátého století. Podle stáří objektu, lze předpokládat, že hlavně dřevostavba, je na hranici životnosti. Též stávající střešní krytina z eternitových šablon je na hranici životnosti. Stávající schodiště z přízemí do podkroví nesplňuje ČSN a OTP, sklon schodišťového ramene stávajícího objektu je nad 35° (ČSN a OTP do 35 °).  Dále není splněna potřebná světlá výška obytných místností v podkroví, která má být podle ČSN a OTP min. 230 cm. Stávající světlá výška obytných místností v podkroví je 220 cm. Tepelné vlastnosti izolací v obvodových stěnách (tl. obvodových stěn včetně opláštění cca 15 cm) nesplňují požadavky norem, dochází k velkému úniku tepla a tím k neekonomickému provozu objektu. Tepelné izolace ve střeše a v podlaze nad suterénem, též zřejmě neodpovídají požadavkům stávajících norem (skladba stropů nebyla zjišťována). To samé platí i o požadované zvukové neprůzvučností obvodových stěn a stropu. Koupelna a WC jsou v téměř neuživatelném stavu. Dále viz. analýza z r. 2003, zpracovatel Projektový atelier DAVID. Nebyl zjišťován stav vnitřních instalací. Pokud nebyly v průběhu let obnoveny lze předpokládat, že vnitřní instalace jsou též na hranici životnosti. Životnost dřevostavby a ostatních stavebních materiálů, lze posoudit podle již odstraněných staveb a instalací obdobného typu a stáří.

Posouzení nosných konstrukcí podrobněji viz. Posouzení stavebně technického stavu rodinného domu, Soušská 900, Desná. Zpracovatel posouzení Ing. Veselý Petr (statik).

Doplňkovou stavbou objektu k bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná, je garáž pro jeden osobní automobil na p.p.č. 1711 – stavební, k.ú. Desná III. Jedná se o zděnou stavbu dvojgaráže, přičemž každá z garáží má jiného vlastníka. Předpokládá se, že nosnou konstrukcí pultové střechy o mírném sklonu jsou betonové panely, které jsou uloženy ve sklonu střechy a tvoří i stropní konstrukci garáže. Střešní krytina garáže je z pozinkovaného plechu. Garáž je dostatečně velká a může sloužit i jako sklad zahradního nářadí popř. drobné zahradní mechanizace. Jednotlivé konstrukce garáže (stropní konstrukce, atika) jeví známky poruch statického charakteru.

# Výchozí podklady (viz. bod 18. Přílohy)

- vizuální prohlídka staveb

- snímek katastrální mapy

- stávající stav objektu dodaný investorem

- posouzení stavebně technického stavu rodinného domu, Soušská ul. čp. 900,

Desná (zpracovatel posouzení Ing. Veselý Petr - statik)

- vyjádření o existenci podzemních popř. nadzemních vedení na p.p.č. 1712, 1715/1,

k.ú. Desná III

-	OTP a ČSN

# Návrh technického řešení

Pro další využití objektu pro bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná, pro budoucí období projektant navrhuje čtyři varianty technického řešení. Ve všech variantách je navrženo využití objektu pro bydlení jedné rodiny. Ve všech variantách se jedná o objekt pro bydlení o dvou nadzemních podlažích, včetně obytného podkroví s využitím stávajícího podsklepení.

Varianta č. 1

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 1

Zastavěná plocha:	83,14  m2

Obestavěný prostor:	637,5   m3

Zpevněně plochy:	33,0   m2

- Stručný popis technického řešení

V této variantě je navržena celková demolice vrchní části stavby (dřevostavby). Nosné konstrukce podsklepení budou zachovány, kromě vstupního schodiště do podsklepení. Schodiště do podsklepení bude též vybouráno. Bude též zachována stropní konstrukce nad podsklepením. V navrženém řešení je využito nosné zdivo podsklepení pro nové zdivo vrchní stavby. V prostoru stávajícího schodiště bude navrženo nové schodiště do podsklepení s opačnou výstupní čárou, tj., podsklepení bude přístupné ze zádveří. Po provedení nové vrchní stavby se bude jednat o objekt k bydlení (rodinný dům) o dvou nadzemních podlažích včetně obytného podkroví, s přistavěným závětřím. V podstatě se jedná o téměř stejný půdorys jako má stávající objekt. Objekt bude řešen jako nízkoenergetický, zděný s tvrdými stropy, zastřešený sedlovou střechou. Nosnou konstrukcí sedlové střechy bude dřevěný krov. Jedná se o novostavbu vrchní části objektu. Stávající podsklepení bude opraveno. Součástí opravy podsklepení bude i provedení nových instalací, které budou i součástí nové vrchní stavby. Jedná se o vnitřní instalace el. energie, vodovodu, kanalizace, ústředního teplovodního  vytápění s ekologickým, automatický kotlem na tuhá paliva v kombinaci s krbovými kamny na dřevo. Předpokládá se, že krbová kamna budou s výměníkem.

V této variantě bude opravena doplňková stavba objektu k bydlení - stávající garáž. Dojde k odstranění stávající střešní konstrukce garáže z panelů, stávající porušené zdivo atiky bude rozebráno a odstraněno a provedeno nové zdivo atiky. Bude provedena nová lehčí konstrukce pultové střechy. Nosnou konstrukcí nově navržené pultové střechy a zatepleného podhledu ze sádrokartonu bude dřevěný krov. Sklon střechy bude směrem k objektu čp. 900. Bude přiznán sklon střechy, nebo bude pultová střecha zakryta ve štítech atikou s obkladem ze dřeva. Dojde k výměně oken, dveří a vrat garáže a k provedení nových venkovních a vnitřních omítek.

U všech navržených variant rekonstrukce objektu k bydlení je navržen nový způsob likvidace splaškových vod z provozu domácnosti objektu. Novým řešením je přečištění splaškových vod  v domovní ČOV s přepadem přečištěných splaškových vod do vsakovacího zařízení na pozemku p.č. 1715/1, k.ú. Desná III. ČOV je navržena pouze pro objekt k bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná. Návrhu ČOV musí předcházet hydrogeologický průzkum.

Dešťové vody ze střechy objektu budou zachyceny v nádobách o kapacitě cca 1 m3 a později bude dešťová voda použita na zavlažování. Přebytečná dešťová voda ze střechy objektu a ze zpevněných ploch bude přirozeně vsakována na pozemku investora.

Kladné vlastnosti návrhu: Použití nových moderních materiálů, které splňují veškeré požadavky na tepelné, zvukové i užitkové vlastnosti materiálů. Objekt bude řešen jako nízkoenergetický. Dosažení podstatně delší životnosti stavby cca 70 – 100 let. Zpřístupnění podsklepení z prostoru zádveří (nyní je podsklepení přístupné z obytného prostoru objektu), prostornější dispoziční řešení podkroví a částečně i přízemí.

Záporné vlastnosti:  Středně vysoké pořizovací náklady stavby. Návrh dispozičního řešení uvažuje pouze s jedním, sice prostornějším, dětským pokojem. Garáž je v blízkosti domu, ale není přímo přístupná z domu. Bude nutný souhlas majitele sousedního pozemku p.č. 1715/2, k.ú. Desná III k provádění opravy garáže s využitím pozemku p.č. 1715/2, k.ú. Desná k opravě stávající garáže.

Varianta č. 2

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 2

Zastavěná plocha:	104, 24 m2

Obestavěný prostor:	785, 0   m3

Zpevněné plochy:	53, 0   m2

- Stručný popis technického řešení

V této variantě je navržena celková demolice vrchní části stavby (dřevostavby). Nosné konstrukce podsklepení budou zachovány, kromě vstupního schodiště do podsklepení. Schodiště do podsklepení bude též vybouráno. Bude též zachována stropní konstrukce nad podsklepením. V navrženém řešení je využito nosné zdivo podsklepení pro nové zdivo vrchní stavby. V prostoru stávajícího schodiště bude navrženo nové schodiště do podsklepení s opačnou výstupní čárou, tj., podsklepení bude přístupné ze zádveří. Po provedení nové vrchní stavby se bude jednat o objekt k bydlení (rodinný dům) o dvou nadzemních podlažích včetně obytného podkroví, s přistavěným závětřím a garáží pro jeden osobní automobil s využitím podkroví přístavby k bydlení. Přístavba garáže je v této variantě navržena na severní straně objektu.  Objekt bude řešen jako nízkoenergetický, zděný s tvrdými stropy, zastřešený sedlovou střechou. Nosnou konstrukcí sedlové střechy bude dřevěný krov. Jedná se o novostavbu vrchní části objektu. Stávající podsklepení bude opraveno. Součástí opravy podsklepení bude i provedení nových instalací, které budou i součástí nové vrchní stavby. Jedná se o vnitřní instalace el.energie, vodovodu, kanalizace, ústředního teplovodního vytápění s ekologickým, automatický kotlem na tuhá paliva v kombinaci s krbovými kamny na dřevo. Předpokládá se, že krbová kamna budou s výměníkem.

V této variantě je z důvodu značné zastavěnosti severní části pozemku, uvažováno s demolicí stávající garáže.

U všech navržených variant rekonstrukce objektu k bydlení je navržen nový způsob likvidace splaškových vod z provozu domácnosti objektu. Novým řešením je přečištění splaškových vod  v domovní ČOV s přepadem přečištěných splaškových vod do vsakovacího zařízení na pozemku p.č. 1715/1, k.ú. Desná III. ČOV je navržena pouze pro objekt k bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná. Návrhu ČOV musí předcházet hydrogeologický průzkum.

Dešťové vody ze střechy objektu budou zachyceny v nádobách o kapacitě cca 1 m3 a později bude dešťová voda použita na zavlažování. Přebytečná dešťová voda ze střechy objektu a ze zpevněných ploch bude přirozeně vsakována na pozemku investora.

Kladné vlastnosti návrhu: použití nových moderních materiálů, které splňují veškeré požadavky na tepelné, zvukové i užitkové vlastnosti materiálů. Objekt bude řešen jako nízkoenergetický. Dosažení podstatně delší životnosti stavby cca 70 – 100 let. Navrženou přístavbou zádveří a garáže pro jeden osobní automobil dojde k pohodlnému propojení garáže se zádveřím objektu k bydlení. Navrženou přístavbou dojde ke zvětšení obytné plochy v podkroví, kde nad nově navrženou přístavbou vzniknou dva prostorné dětské pokoje. Dále dojde ke zpřístupnění podsklepení z prostoru zádveří (nyní je podsklepení přístupné z obytného prostoru objektu), prostornější dispoziční řešení podkroví a částečně i přízemí.

Záporné vlastnosti návrhu:  Vyšší pořizovací náklady stavby. Značně zastavěná severní strana pozemku. Přístavba je navržena v povolené vzdálenosti od sousedního pozemku, ale bude nutný souhlas majitele sousedního pozemku p.č. 1715/2, k.ú. Desná III k navržené přístavbě i k provedení navržené demolice stávající garáže. Budou nutné přeložky inženýrských sítí (el. energie, vodovod). Povolení nového vjezdu a výjezdu z pozemku na přilehlou komunikaci. Navrženou přístavbou vzniknou úžlabí ve střešní konstrukci.

Varianta č. 3

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 3

Zastavěná plocha:	114, 74  m2

Obestavěný prostor:	827, 0    m3

Zpevněné plochy:	56, 0   m2

- Stručný popis technického řešení

Ve variantě č. 3 je též navržena celková demolice vrchní části stavby (dřevostavby). Nosné konstrukce podsklepení budou zachovány, kromě vstupního schodiště do podsklepení. Schodiště do podsklepení bude též vybouráno. Bude též zachována stropní konstrukce nad podsklepením. V navrženém řešení je využito nosné zdivo podsklepení pro nové zdivo vrchní stavby. V prostoru stávajícího schodiště bude navrženo nové schodiště do podsklepení s opačnou výstupní čárou, tj., podsklepení bude přístupné ze zádveří. Po provedení nové vrchní stavby se bude jednat o objekt k bydlení (rodinný dům) o dvou nadzemních podlažích včetně obytného podkroví, s přistavěným závětřím a garáží pro jeden osobní automobil s využitím podkroví přístavby k bydlení. Přístavba garáže je v této variantě navržena na východní straně objektu.  Objekt bude řešen jako nízkoenergetický, zděný s tvrdými stropy, zastřešený sedlovou střechou. Nosnou konstrukcí sedlové střechy bude dřevěný krov. Jedná se o novostavbu vrchní části objektu. Stávající podsklepení bude opraveno. Součástí opravy podsklepení bude i provedení nových instalací, které budou i součástí nové vrchní stavby. Jedná se o vnitřní instalace el. energie, vodovodu, kanalizace, ústředního teplovodního  vytápění s ekologickým, automatický kotlem na tuhá paliva v kombinaci s krbovými kamny na dřevo. Předpokládá se, že krbová kamna budou s výměníkem.

V této variantě bude opravena doplňková stavba objektu k bydlení - stávající garáž, která může být využita jako garáž anebo jako sklad sezonních věcí, zahradního nářadí, drobné zahradní mechanizace. Dojde k odstranění stávající střešní konstrukce garáže z panelů, stávající porušené zdivo atiky bude rozebráno a odstraněno a provedeno nové zdivo atiky. Bude provedena nová lehčí konstrukce pultové střechy. Nosnou konstrukcí nově navržené pultové střechy a zatepleného podhledu ze sádrokartonu bude dřevěný krov. Sklon střechy bude směrem k objektu čp. 900. Bude přiznán sklon střechy, nebo bude pultová střecha zakryta ve štítech atikou s obkladem ze dřeva. Dojde k výměně oken, dveří a vrat garáže a k provedení nových venkovních a vnitřních omítek.

U všech navržených variant rekonstrukce objektu k bydlení je navržen nový způsob likvidace splaškových vod z provozu domácnosti objektu. Novým řešením je přečištění splaškových vod  v domovní ČOV s přepadem přečištěných splaškových vod do vsakovacího zařízení na pozemku p.č. 1715/1, k.ú. Desná III. ČOV je navržena pouze pro objekt k bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná. Návrhu ČOV musí předcházet hydrogeologický průzkum.

Dešťové vody ze střechy objektu budou zachyceny v nádobách o kapacitě cca 1 m3 a později bude dešťová voda použita na zavlažování. Přebytečná dešťová voda ze střechy objektu a ze zpevněných ploch bude přirozeně vsakována na pozemku investora.

Kladné vlastnosti návrhu: použití nových moderních materiálů, které splňují veškeré požadavky na tepelné, zvukové i užitkové vlastnosti materiálů. Objekt bude řešen jako nízkoenergetický. Dosažení podstatně delší životnosti stavby cca 70 – 100 let. V této variantě je garáž navržena v těsné blízkosti hlavního vstupu do objektu a je přístupná pod zastřešením. Navrženou přístavbou dojde ke zvětšení obytné plochy v podkroví, kde nad nově navrženou přístavbou vznikne ložnice a ve zbývající části jsou navrženy dva dětské pokoje a prostorný pracovní kout. Dále dojde ke zpřístupnění podsklepení z prostoru zádveří (nyní je podsklepení přístupné z obytného prostoru objektu), prostornější dispoziční řešení podkroví a částečně i přízemí. Navrženou přístavbou nevzniknou úžlabí ve střešní konstrukci.

Záporné vlastnosti návrhu:  Nejvyšší pořizovací náklady stavby. K provádění opravy garáže s využitím pozemku p.č. 1715/2, k.ú. Desná, bude nutné zajistit souhlas vlastníka p.p.č.

1715/2, k.ú. Desná III.

# Varianta č. 4

# Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č.4.

Zastavěná plocha:	stávající

Obestavěný prostor:	 stávající

Zpevněné plochy:	33, 0   m2

- Stručný popis technického řešení

Ve variantě č. 4 budou zachovány stávající nosné konstrukce, bude zachován stávající půdorys objektu včetně dispozičního řešení. Dojde k výměně střešní krytiny s prodloužením přesahu střechy přes plánované provedení zateplené fasády.

Budou provedeny úpravy ve vstupní části do rodinného domu, bude proveden hlavní vstup směrem od přilehlé obecní komunikace, stávající vstup ze zadní části bude zrušen. Dále bude provedena nová konstrukce schodiště z přízemí do podkroví tak, aby schodiště splňovalo ČSN a OTP. Bude rozebráno stávající zateplení a podhled v podkroví. Nový zateplený podhled bude proveden tak, aby byla dodržena minimální světlá výška místností v podkroví 230 cm s rozšířením podkrovních místností směrem k nadezdívkám. Bude provedena celková modernizace koupelny a WC včetně zařizovacích předmětů. V celém objektu budou provedeny nové podlahové krytiny. Dojde k provedení nové zateplené fasády a k výměně oken a dveří. Dále budou v celém objektu provedeny nové vnitřní instalace tj. instalace el. energie, vodovodu, kanalizace a ústředního vytápění.

V této variantě bude opravena stávající garáž. Dojde k odstranění stávající střešní konstrukce garáže z panelů, stávající porušené zdivo atiky bude rozebráno a odstraněno a provedeno nové zdivo atiky. Bude provedena nová lehčí konstrukce pultové střechy. Nosnou konstrukcí nově navržené pultové střechy a zatepleného podhledu ze sádrokartonu bude dřevěný krov. Sklon střechy bude směrem k objektu čp. 900. Bude přiznán sklon střechy, nebo bude pultová střecha zakryta ve štítech atikou s obkladem ze dřeva. Dojde k výměně oken, dveří a vrat garáže a k provedení nových venkovních a vnitřních omítek.

U všech navržených variant rekonstrukce objektu k bydlení je navržen nový způsob likvidace splaškových vod z provozu domácnosti objektu. Novým řešením je přečištění splaškových vod  v domovní ČOV s přepadem přečištěných splaškových vod do vsakovacího zařízení na pozemku p.č. 1715/1, k.ú. Desná III. ČOV je navržena pouze pro objekt k bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná. Návrhu ČOV musí předcházet hydrogeologický průzkum.

Dešťové vody ze střechy objektu budou zachyceny v nádobách o kapacitě cca 1 m3 a později bude dešťová voda použita na zavlažování. Přebytečná dešťová voda ze střechy objektu a ze zpevněných ploch bude přirozeně vsakována na pozemku investora.

Kladné vlastnosti řešení: Relativně nízké pořizovací náklady. Tyto pořizovací náklady je třeba ještě propočítat vzhledem k předpokládané životnosti výše navržených úprav.

Záporné vlastnost řešení:  Při využití stávajících nosných konstrukcí vrchní stavby

(dřevostavby), bude nutné zjistit podrobný stav těchto konstrukcí a zda-li stávající konstrukce neobsahují nebezpečné látky (např. azbest, formaldehyd atd.). Vzhledem ke stáří stávajícího objektu lze jen předpokládat další (nejistou) životnost stávajících konstrukcí na cca 15 – 20 roků. Dalším negativním řešením této varianty je vstup do podsklepení přes obytnou část domu.

Závěr:

Po výrobním výboru zástupci budoucího provozovatele objektu, byla doporučena k dalšímu rozpracování varianta č. 3, z důvodu minimalizace přeložek stávajících sítí, vhodného dispozičního řešení pro budoucí užívání objektu a střešní konstrukce bez úžlabí.

# Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)

SO 1 - Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III

SO 2 - Domovní ČOV, kanalizační přípojka a vsakovací zařízení

p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III

SO 3 - Oprava stávající garáže, p.p.č. 1711 – stavební, Desná III

U varianty č.2  je navržena stávající garáž k demolici a SO 3 budou přeložky stávajících vedení el. energie a vodovodu.

# „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,

Zajištění bezpečného provozu objektu pro bydlení, prodloužení životnosti objektu, zajištění bezproblémového budoucího provozu objektu k bydlení.

- Popis předmětu veřejné zakázky,

Cílem navržené rekonstrukce objektu pro bydlení je použití nových moderních materiálů, které splňují veškeré požadavky na tepelné, zvukové i užitkové vlastnosti materiálů. Objekt bude řešen jako nízkoenergetický. Dosažení podstatně delší životnosti stavby cca 70 – 100 let. V této variantě je garáž navržena v těsné blízkosti hlavního vstupu do objektu a je přístupná pod zastřešením. Navrženou přístavbou dojde ke zvětšení obytné plochy v podkroví, kde nad nově navrženou přístavbou vznikne ložnice a ve zbývající části jsou navrženy dva dětské pokoje a prostorný pracovní kout. Dále dojde ke zpřístupnění podsklepení z prostoru zádveří (nyní je podsklepení přístupné z obytného prostoru objektu), prostornější dispoziční řešení podkroví a částečně i přízemí. Ve vybrané variantě navrženou přístavbou nevzniknou úžlabí ve střešní konstrukci.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Rekonstrukcí objektu k bydlení dojde k zajištění stability konstrukcí, prodloužení celkové životnosti objektu. Ve výhledu pak dojde ke snížení nákladů na budoucí provoz objektu pro bydlení, a ke snížení nákladů na případné opravy a údržbu stávajících nevyhovujících konstrukcí objektu.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů,

Nepřistoupením k navržené rekonstrukci – výstavbě nové vrchní stavby, dojde k dalšímu stárnutí stávajícího objektu s nemožností užívání, viz: Poruchy a vady konstrukcí popsané v posudku statika.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

Předpokládané dokončení realizace stavby:	listopad  2020

- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.

Účelnost investice se projeví stabilitou konstrukcí, prodloužením životnosti stavby, snížením budoucích nákladů na provoz stavby a snížením budoucích nákladů na opravy a údržbu stávající stavby.

# Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory, apod.

- Urbanistické řešení

Jedná se o rekonstrukci (stavební úpravy a popř. přístavbu) stávajícího objektu, takže urbanisticky je možné řešení pouze přístavby.

Pozemek 1712 - stavební se nachází ve stávající zástavbě rodinnými domy v zastavěném území obce. Předpokládá se, že objekt bude zděný s tvrdými stropy, zastřešený sedlovou střechou. Objekt má dvě nadzemní podlaží, včetně obytného podkroví, podsklepený. Terén staveniště tvoří mírný jižní svah.

- Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předpokládá se, že objekt bude zděný s tvrdými stropy, zastřešený sedlovou střechou. Objekt má dvě nadzemní podlaží, včetně obytného podkroví, podsklepený. Venkovní vzhled objektu byl konzultován se Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Střešní krytina je navržena z pálených tašek Tondach, tmavě šedé barvy. Venkovní omítka bude jemnozrnná opatřená specielním fasádním nátěrem např. Cemix , bílé barvy. Výplně otvorů okna a dveře budou plastová v barvě nátěru dřeva. Dřevěné konstrukce viditelné ve fasádě budou opatřeny ochranným nátěrem např. Xyladekor – zlatý dub.

Klempířské konstrukce viditelné ve fasádě budou opatřeny ochranným nátěrem nenápadného barevného odstínu např. šedé barvy. Sokl bude obložen vhodným keramickým obkladem.

Tepelné vlastnosti nově použitých materiálů budou splňovat současné požadavky 0TP a ČSN. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy.

V dalším stupni projektové dokumentace bude vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, kterým bude vymezen požárně nebezpečný prostor, popřípadě navrženy požárně bezpečnostní stavební úpravy. Předpokládá se osazení požárních hlásičů, hasicího přístroje atd.

# Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu, apod.

Stávající objekt k bydlení, Soušská ul., čp. 900, Desná, p.p.č. 1712 – stavební, Desná III je připojen na rozvodnou síť el. energie, veřejný vodovodní řad. Splaškové vody z provozu domácnosti objektu jsou přečištěny ve stávajícím septiku, který je společný pro více rodinných domů a v nejbližší době se zvažuje likvidace tohoto septiku a pořízení nového přečišťovacího zařízení splaškových vod, pro každý objekt samostatná domovní ČOV. Objekt pro bydlení Soušská ul. čp. 900, Desná, je dobře přístupný z přilehlé obecní komunikace p.p.č. 1701/1, k.ú. Desná III. K objektu pro bydlení , Soušská ul. čp. 900, přináleží i p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III o výměře 1346 m2. Navrženou rekonstrukcí dojde novému záboru ZPF.

# Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky, apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Spotřeba el. energie, pitné vody zůstane původní. Předpokládá se, že navrženými stavebními úpravami dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění.

# Vliv stavby na životní prostředí

- Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k navrženému způsobu vytápění a navržené likvidace tuhého odpadu bude mít

provoz rodinného domu minimální negativní vliv na životní prostředí. Tuhý odpad z provozu

domácnosti bude skladován v popelnicích a po dohodě s obecním úřadem, pravidelně

odvážen technickými službami.  Vytápění je navržené ústřední teplovodní s automatickým,

ekologickým kotlem na tuhá paliva, kombinaci s krbovými kamny na dřevo.

Pro odpady vzniklé při výstavbě objektu budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska odboru životního prostředí.

Odstranění střešní krytiny z eternitových šablon musí být prováděno ručně se zvýšenou opatrností, při dodržení veškerých bezpečnostních opatření a při použití doporučených ochranných pracovních pomůcek při práci s azbestem. Vybourávaný materiál bude kropen. Při odstraňování střešní krytiny z eternitových šablon budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy týkající se práce s azbestem. Stavební dělníci budou předem seznámeni s těmito předpisy a budou používat ochranné pracovní pomůcky, specielní pracovní oděv, ochrannou roušku atd. . Tyto pracovní oděvy budou zlikvidovány zároveň s eternitovými šablonami odvozem na povolenou skládku materiálu tohoto druhu. Likvidace výše uvedeného materiálu bude doložena potvrzením o likvidaci oprávněnou firmou. Před odstraňováním krytiny z eternitových šablon bude provedena penetrace šablon, nebo bude krytina kropena vodou. Šablony budou odstraňovány ručně a budou ze střechy snášeny. Nesmí být shazovány. Okolí objektu bude ohraničeno páskou, kterou bude vymezeno ochranné pásmo. Páska bude označena nápisy nepovolaným osobám vstup zakázán.  Odstraněná krytina bude balena do plastových obalů. Krytina z eternitových šablon bude odstraněna do dvou dnů – krátkodobá práce.

Splaškové vody z provozu domácnosti budou přečištěny v domovní ČOV a svedeny nově navrženou kanalizační přípojkou do vsakovacího zařízení na pozemku investora. Nejedná se o hlučný provoz.

- Vliv stavby na přírodu, krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů)

V rámci navržené stavby se nepředpokládá vliv na přírodu a krajinu.

Pozemek je volný bez stromů a dřevin. Nedojde ke kácení zeleně.  Pozemek je oplocen.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000

Nebylo zjišťováno, jestli se pozemek určený k výstavbě nachází na chráněném území

NATURA 2000.

- Návrh zohlednění podmínek závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Není předmětem zjišťovacího řízení.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V době zpracování projektu nebyla stanovena jiná ochranná pásma, než již daná ochranná pásma jednotlivých rozvodných sítí, a obecní komunikace. Požárně bezpečnostním řešením stavby bude vymezen požárně nebezpečný prostor.

# Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

(viz bod 18. Přílohy)

# Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Propočet celkové ceny pořizovacích nákladů stavby byl vypočten podle obestavěného prostoru stavby cenou za 1 m3 obestavěného prostoru. Cena za 1 m3 obestavěného prostoru byla stanovena podle staveb obdobného typu, při použití standardních převážně tuzemských materiálů:

- vrchní stavba:	 4800 Kč / 1 m3

- přístavba zádveří nebo garáže s podkrovím:	4000 Kč / 1 m3

- oprava podsklepení:	2000 Kč / 1 m3

Varianta č. 1

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 1

Zastavěná plocha:	83, 14 m2

Obestavěný prostor 	637, 5   m3

Z toho:

- podsklepení	176, 6   m3

- přízemí a podkroví	407, 6   m3

- přístavba zádveří	53, 3   m3

Zpevněně plochy :	33, 0   m2

SO 1 - Rekonstrukce objektu pro bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná	2 500 000 Kč

- Demolice vrchní stavby	210 000 Kč

- Zpevněné plochy	40 000 Kč

SO 2 - Domovní ČOV, kanalizační přípojka a vsakovací zařízení

p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III	100 000 Kč

SO 3 - Oprava stávající garáže, p.p.č. 1711 – stavební, Desná III	180 000 Kč

Rezerva cca 6 %	180 000 Kč

Propočet celkových pořizovacích nákladů :	3 210 000 Kč

Varianta č. 2

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 2

Zastavěná plocha:	104, 24 m2

Obestavěný prostor celkem  cca :	785, 0   m3

Z toho:

- podsklepení	176, 6   m3

- přízemí a podkroví	407, 6   m3

- přístavba garáže	199, 7   m3

Zpevněně plochy :	  53, 0   m2

SO 1 - Rekonstrukce objektu pro bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná	3 100 000 Kč

- Demolice vrchní stavby	210 000 Kč

- Zpevněné plochy	65 000 Kč

- Demolice stávající garáže	60 000 Kč

SO 2 - Domovní ČOV, kanalizační přípojka a vsakovací zařízení

p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III	100 000 Kč

SO 3 - Přeložky inženýrských sítí	100 000 Kč

Rezerva cca 6 %	220 000 Kč

Propočet celkových pořizovacích nákladů:	 3 855 000 Kč

Varianta č. 3

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 3

Zastavěná plocha:	114, 74  m2

Obestavěný prostor:	827, 0    m3

Z toho:

- podsklepení	176, 6    m3

- přízemí a podkroví	407, 6    m3

- přistavěné zádveří	53, 3    m3

- přistavěná garáž	189, 5    m3

Zpevněně plochy:	56, 0    m2

SO 1 - Rekonstrukce objektu pro bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná	3 250 000 Kč

- Demolice vrchní stavby	210 000 Kč

- Zpevněné plochy	70 000 Kč

SO 2 - Domovní ČOV, kanalizační přípojka a vsakovací zařízení

p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III	100 000 Kč

SO 3 - Oprava stávající garáže, p.p.č. 1711 – stavební, Desná III	180 000 Kč

Rezerva cca 6 %	230 000 Kč

Propočet celkových pořizovacích nákladů:	4 040 000 Kč

Varianta č. 4

Rekonstrukce objektu pro bydlení (rodinného domu), Soušská ul. čp. 900, Desná

p.p.č. 1712 – stavební, Desná III – Varianta č. 4

Zastavěná plocha:	stávající

Obestavěný prostor:	stávající

Zpevněně plochy:	33, 0   m2

SO 1 -  Rekonstrukce objektu pro bydlení, Soušská ul. čp. 900, Desná

- Výměna střešní krytiny, přesahy, klempířské konstr., atd.	300 000 Kč

- Výměna oken, dveří	100 000 Kč

- Koupelna	100 000 Kč

- Venkovní a vnitřní omítky	300 000 Kč

- Podlahy	100 000 Kč

- Oprava podsklepení, demolice schodiště	200 000 Kč

- Vnitřní instalace  (el.energie, vytápění, voda, kanalizace)	300 000 Kč

- Zpevněné plochy	40 000 Kč

SO 2 -  Domovní ČOV, kanalizační přípojka a vsakovací zařízení

p.p.č. 1715/1, k.ú. Desná III	100 000 Kč

SO 3 - Oprava stávající garáže, p.p.č. 1711 – stavební, Desná III	180 000 Kč

Rezerva cca 6 %	100 000 Kč

Propočet celkových pořizovacích nákladů:	1 820 000 Kč

# Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Byla zjišťována možnost zajištění dotace na rekonstrukci objektu , např. z dotačního programu „ Zelená úsporám „. Všichni , ale požadovali podrobnější informace.

Dotazovanými institucemi nebylo prozatím potvrzeno, zda - li mohou dotace čerpat státní podniky. Možnost zajištění dotace bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

# Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Není řešeno.

# U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Zástupcem investora byly dohledány údaje zjištěných nákladů na provoz objektu :

Spotřeba el. energie za období 8.8. 2009 - 30.4. 2010 , 41 916 Kč bez DPH

Spotřeba vody :                                                                                     35 m3

Více informací o nákladech na provoz objektu nebylo dohledáno.

# Doplňující informace

Před zahájením dalších projekčních prací musí být zjištěn průběh všech podzemních vedení na staveništi a na trasách přípojek a zajištěno vytyčení těchto podzemních vedení. Jedná se o podzemní vedení vodovodu, kanalizace, kabelů el. energie, telekomunikačních kabelů, dálkových kabelů,plynovodu atd. Při provádění zemních prací a jiných úkonů budou dodrženy podmínky vyjádření majitelů a správců jednotlivých rozvodných sítí.

Dále musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy, které se týkají prováděných prací v ochranném pásmu podzemních popř. nadzemních vedení.

Pokud se dotčená nemovitost nachází na území s archeologickými nálezy, musí stavebník ohlásit tento stavební záměr v době přípravy oprávněné organizaci, které provádí archeologické průzkumy v této lokalitě.

# Přílohy

- - Výkresová část : Varianta č. 1, Varianta č. 2, Varianta č. 3, Varianta č. 4

- Výchozí podklady

- Majetkoprávní vztahy

Vypracovala :  Brunclíková Dana

Datum :            listopad  2017

VARIANTA    č. 1

Výkresová část

-  koordinační výkres stavby

-  půdorys přízemí

-  půdorys podkroví

-  půdorys podsklepení

-  pohledy

VARIANTA    č. 2

Výkresová část

-  koordinační výkres stavby

-  půdorys přízemí

-  půdorys podkroví

-  půdorys podsklepení

-  pohledy

VARIANTA    č. 3

Výkresová část

-  koordinační výkres stavby

-  půdorys přízemí

-  půdorys podkroví

-  půdorys podsklepení

-  pohledy

VARIANTA    č. 4

Výkresová část

-  koordinační výkres stavby

-  půdorys přízemí

-  půdorys podkroví

-  půdorys podsklepení

-  pohledy

VÝCHOZÍ  PODKLADY

- vizuální prohlídka (fotodokumentace)

- snímek katastrální mapy

- stávající stav objektu dodaný investorem

- posouzení stavebně technického stavu

rodinného domu, Soušská ul. čp. 900

Desná (zpracovatel posouzení Ing. Veselý Petr - statik)

- vyjádření o existenci podzemních popř. nadzemních vedení

- vyjádření SCHKO Jizerské hory

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem

z katastru nemovitostí