Geotechnický průzkum k akci „VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000“

V rámci zpracování dokumentace ve stupni DSP a DPS je požadována realizace doplňujícího geotechnického průzkumu a to na objektech SO 01 a SO 04.

SO 01 - Koruna hráze

Předpokládá se provedení:

- 5 jádrových vrtů do hloubky cca 3 m pro prověření minimální úrovně ukončení těsnícího jádra a k prohloubení znalostí o materiálových charakteristikách jak těsnícího jádra, tak i nadložní vrstvy nad ním. Z každého vrtu budou odebrány 2 vzorky (z hloubek cca 1,4 m a 3,0 m).

Laboratorní zkoušky:

- 	klasifikační rozbor porušeného vzorku (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, hustota pevných částic), přičemž na jeho základě bude provedeno zatřídění a klasifikace zemin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin - cca 10 ks,

- 	stanovení propustnosti zeminy (na neporušeném vzorku) – cca 3 ks,

-	zkouška zhutnitelnosti – Proctor standard (na porušeném vzorku) – cca 3 ks,

- 3 jádrových vrtů do hloubky cca 2,0 m pro ověření skladby materiálů koruny hráze při její vzdušní straně. Z každého vrtu bude odebrán 1 vzorek (z hloubky cca 1,4 m).

Laboratorní zkoušky:

- klasifikační rozbor porušeného vzorku – nesoudržné zeminy vč. zatřídění a klasifikace zemin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin - cca 3 ks,

- 3 jádrových vrtů do hloubky cca 2,5 m pro ověření filtračních vlastnosti podloží 
a základových podmínek v místech prodlouženého vlnolamu. Z každého vrtu bude odebrán 1 vzorek (z hloubky dle dohody).

Laboratorní zkoušky:

- 	klasifikační rozbor porušeného vzorku (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, hustota pevných částic), přičemž na jeho základě bude provedeno zatřídění a klasifikace zemin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin - cca 3 ks,

SO 04 – Zařízení TBD

Průzkum bude sloužit k ověření úrovně skalního podloží v místě navrhovaných observačních pilířů (P1, P2, P3) pro záměrnou přímku.  Předpokládá se realizace 
3 jádrových vrtů do hloubky cca 5 m.

Výsledky průzkumů budou zapracovány do závěrečné zprávy s popisem výnosu jádra s fotodokumentací, s polohopisným zaměřením vrtů včetně výsledků laboratorních zkoušek.