# Požadavky na dodávku a provoz monitorovacího systému vozidel Povodí Moravy, s. p.

1) Obecné požadavky

-	Kompatibilita monitorovacího systému s jednotkami Vetronics 711 a Vetronics 721.

-	Kompatibilita systému s čtečkou Dallas se sirénkou a identifikačním čipem Dallas s klíčenkou, čtečkou RFID (125kHz, 5V) se sirénkou, přepínačem soukromá – služební jízda.

-	Spolehlivý systém, jednoduché ovládání a údržba.

-	Pravidelná aktualizace softwaru.

-	Přenositelnost na jiné vozidlo.

-	Možnost neomezeného autorizovaného přístupu do systému, sledování dle oprávnění a jednotlivých úrovní řízení v rámci organizace v rozsahu dle požadavků zadavatele (zřízení tzv. uživatelských účtů s různou úrovní oprávnění dle určení zadavatele).

-	Možnost pro případ, že se řidič neidentifikuje kartou, zabezpečit vozidlo proti krádeži, umožnění alarmové hlášky formou zpráv SMS.

-	V hraničních oblastech (při hranicích se Slovenskem a Rakouskem) preference příjmu signálu poskytovaného tuzemským subjektem; v případě příjmu signálu ze strany zahraničního poskytovatele automatické vypnutí monitorovacího zařízení.

-	Bezplatné zaškolení pověřených uživatelů ohledně maximálního a efektivního využívání softwaru. Poskytnutí přehledného návodu k softwaru (v elektronické podobě).

-	Správu vozového parku v podobě evidence vozidel:

- evidence spotřeby PHM

- porovnání spotřeby paliva různých vozidel

- sledování rychlosti vozidla a času provozu vozidel

d)    evidence servisních činností jednotlivých vozidel

-	Softwarová aplikace pro rezervaci vozidel na bázi tzv. vnitropodnikové autopůjčovny.

-	Statistické výstupy:

- evidence řidičů a vozidel

- evidence přihlášených uživatelů vozidel

- evidence počtu načerpaných PHM a jejich průměrná spotřeba

- evidence soukromých km

e)   možnost rozdělovat náklady ujetých km danými zaměstnanci do patřičných útvarů

-	Aktuální mapové podklady pracující s přesností do 15 m a zaznamenávající trasu do úrovně ulic, možnost vložení tzv. vlastních míst – název místa promítnutý do mapy, pokud v jeho okruhu vozidlo ukončí svou činnost.

-	Prvotní zavedení veškerých řidičů a vozidel do systému. Ideálně pokud by se dali použít již existující exporty jak vozidel, tak řidičů.

-	Data o pohybu vozidel musí být v systému dostupná pro dobu nejméně 6 let.

-	Proces vyřizování objednávek včetně komunikace s dodavatelem zakomponovaný již v softwaru (instalace, přeinstalace, odinstalací nebo reklamace). Komunikace s dodavatelem v samotném softwaru.

-	Hlášení odběrateli plánované odstávky, aktualizace systému na serverech.

-	Vystavení podkladu pro pojišťovnu na slevu na povinném ručení.

2) Požadavky pro osobní vozidla a nákladní do 3,5 t – ředitelství podniku

-	On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitního systému (poloha, čas).

-	Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do různých elektronických formátů s následujícími parametry:

- podrobně znázorňovat popis ujeté trasy

- editaci knihy jízd při současném zachování původních údajů

- umožňuje rozlišit služební a soukromou jízdu

- doplnění a změny účelu jízdy

- slučování a rozdělování jednotlivých jízd

- export knihy jízd do různých typů dokumentů minimálně v těchto formátech (HTML, DOC, XLS, CSV, TXT)

-	Identifikace řidiče pomocí karet (typ EM4102, 125kHz) a uživatelsky definovaným PINem, (karty a čipy kompatibilní se stávajícími).

-	Přepínač jízdy (soukromá/služební).

3) Požadavky pro osobní vozidla a nákladní do 3,5 t – ostatní

-	On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitního systému (poloha, čas).

-	Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do různých elektronických formátů s následujícími parametry:

- podrobně znázorňovat popis ujeté trasy

- editaci knihy jízd při současném zachování původních údajů

- doplnění a změny účelu jízdy

- slučování a rozdělování jednotlivých jízd

- export knihy jízd do různých typů dokumentů minimálně v těchto formátech (HTM, DOC, XLS, CSV, TXT)

4) Požadavky pro nákladní vozidla nad 3,5 t

-	On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitního systému (poloha, čas).

-	Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do různých elektronických formátů:

- podrobně znázorňovat popis ujeté trasy

- editaci knihy jízd při současném zachování původních údajů

- umožňuje rozlišit služební a soukromou jízdu

- doplnění a změny účelu jízdy

- slučování a rozdělování jednotlivých jízd

- export knihy jízd do různých typů dokumentů minimálně v těchto formátech (HTML, DOC, XLS, CSV, TXT)

- Měření paliva.

5) Požadavky pro technologické stroje (bagry, sekačky, traktory)

-	On-line sledování aktuálního pohybu vozidel pomocí satelitních systémů (poloha, čas).

-	Automatické generování knihy jízd z načtených dat a jejich snadný převod do různých elektronických formátů.

-	Měření paliva.