POVODŇOVÝ Plán

zpracovaný přiměřeně dle § 71, odstavce 4, a s využitím §§ 47 a 83 až 85 zákona č. 254/2001 Sb.,                  o vodách

A.	Věcná část

1. Základní identifikační a kontaktní údaje

| ##### Předmět povodňového plánu | Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150 ( č.h.p. 2-04-04-0470 ) |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Katastrální území | #### Hukovice, Velká Kraš, Kobylá nad Vidnávkou |  |
| Vodní tok | upravený vodní tok | Vidnávka |
| Ovlivnění povodně | stavební práce na vodním toku a přilehlých pozemcích |  |
| Objednatel | Povodí Odry, státní podnik Varenská 49 701 26 Ostrava | 596 657 111 |
| Pověřená osoba |  |  |
| Zhotovitel | bude určen výběrovým řízením |  |
| Pověřená osoba |  |  |
| Zpracovatel povodňového plánu | Ing. Ladislav Řehka | 554 615 878-9 |
| Správce povodí | Povodí Odry státní podnik | 596 612 222 |
| Správce vodního toku Vidnávka | Povodí Odry s.p. , závod Opava Kolofíkovo nábřeží 54 747 05 Opava 5 | 596 657 511 |
| Povodňový orgán města Jeseník | Město Jeseník Povodňová komise města | 584 498 111 |
| Pověřená osoba | např. starosta, předseda povodňové komise | 584 498 111 |
| Český hydrometeorologický ústav | ČHMÚ, pobočka Ostrava | 596 900 111 |
| Projektant | Ing. Ladislav Řehka- autorizovaný inženýr Ing. Ilona Ševčíková – projektant | 554 615 878-9 |
| Platnost povodňového plánu | po dobu provádění, předpokládá se 04/2018-12/2018 |  |

2. Definice povodně (§ 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)

(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

3. Účel zpracování povodňového plánu

Tento povodňový plán zpracovala společnost  Lesprojekt Krnov s.r.o. pro účely provedení stavby

Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150

Předmětem povodňového plánu jsou stavební práce

Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150

Stavba je vodním dílem ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Tento povodňový plán slouží koordinaci toku informací a provádění opatření na ochranu realizované zakázky po dobu provádění stavebních prací mezi zhotovitelem, povodňovou komisí, správcem toku a vlastníkem vodních děl.

Povodňový plán byl projednán s povodňovou komisí města s cílem zajištění souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem města.

4. Informace o území

Průtok v době výstavby bude ovlivněn průběhem tání sněhu, dlouhotrvajícími vodními srážkami a přívalovými srážkami v povodí, které je velmi svažité s velkým podélným spádem.

5. Vymezení předmětu povodňového plánu

Předmětem povodňového plánu je provádění stavebních prací  na  vodním toku Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150 stavební práce na 4 km vodního toku.

6. Stupně povodňové aktivity (dále rovněž SPA)

Pro úsek Vidnávky  jsou vyhlášeny kóty jednotlivých stupňů povodňové aktivity.

|  |  |  | Stanice: Vidnava | Tok: Vidnávka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Povodně |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. stupeň povodňové aktivity: |  |  | 160 [cm] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. stupeň povodňové aktivity: |  |  | 200 [cm] |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. stupeň povodňové aktivity: |  |  | 240 [cm] |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. stupeň povodňové aktivity ( extrémnípovodeň): |  |  | 350 [cm] (Q50) |  |  |  |  |  |

Při dosažení výšky hladiny 1. SPA budou  veškeré práce přerušeny a stavební stroje, dopravní prostředky, nářadí a další předměty zhotovitele odvezeny mimo záplavové území.

Vzhledem k tomu, že při stavbě budou práce probíhat  přímo v korytě toku prací, je doporučeno tyto práce provést v době sucha za minimálních průtoků.

7. Zhoršení průběhu povodně

Zhoršení průběhu povodně lze v malé míře očekávat působením uložení výkopku, stavebního materiálu , případně přítomnosti dalších materiálů , předmětů nebo strojů v záplavovém území.

Povodeň může též ovlivnit kvalitu a bezpečnost provádění prací, případně kvalitu povrchových vod. V době trvání povodně by neměly v záplavovém území setrvávat žádné stroje, mobilní objekty zařízení staveniště, ani osoby.

8. Preventivní opatření proti zhoršení průběhu povodně

Stavební materiál bude skládkován pouze v minimálním množství a bude dodáván průběžně k přímému zabudování.

Stavební stroje, dopravní prostředky, nářadí a další předměty zhotovitele budou na pokyn povodňové komise odvezeny mimo záplavové území. Stavební stroje by neměly být zaparkovány na staveništi mimo pracovní dobu.

## B.	Organizační část

1.	Základní pravidla

Zhotovitel zřizuje k zajištění povodňové ochrany stavby svoji povodňovou komisi v čele se stavbyvedoucím. Povodňová komise stavby ve svých rozhodnutích podléhá povodňové komisi města. Při dosažení hladiny vody po značky SPA a změně SPA bude informovat vodohospodářský dispečink.

2.	Povinnosti účastníků v období mimo povodeň :

Povodí Odry, státní podnik :

Povodí Odry, státní podnik jako investor prací je seznámen s prováděním prací a s povodňovým plánem stavby. Zástupce investora konzultuje se zhotovitelem navrhovaná opatření.

Povodňový orgán města Jeseník:

Mimo povodeň je jím odbor životního prostředí MěÚ Jeseník. Za povodně (od vyhlášení 2.SPA) je jím povodňová komise města. Potvrzuje soulad povodňového plánu stavby s povodňovým plánem města.

Zhotovitel stavby :

Za dodržování povodňového plánu zodpovídá stavbyvedoucí, který s povodňovým plánem prokazatelným způsobem seznámí všechny pracovníky stavby. Dbá na dodržování preventivních opatření, sleduje postup a kvalitu provádění prací a vyhodnocuje připravenost objektů k převedení povodně.

Zástupce zhotovitele každý den před zahájením prací provede prohlídku pracoviště. Zjistí-li výrazně vyšší vodní stav oproti předchozímu dni, informuje se na nastalou situaci na Vodohospodářském dispečinku Povodí Odry.

Postup prací a další skutečnosti ohledně ochrany před povodní dokumentuje ve stavebním deníku.

3.	Povinnosti účastníků při povodni

Povodňová komise města :

Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity. Povodeň začíná vyhlášením druhého stupně povodňové aktivity a končí jeho odvoláním.

Upozorňuje zhotovitele stavby na nebezpečí povodně a informuje jej o dosažených popř. vyhlášených stupních povodňové aktivity.

Organizuje, řídí, koordinuje a  ukládá opatření na ochranu před povodní.

Informuje subjekty, jejichž ohrožení může být ovlivněno nedokončenými pracemi na zakázce.

Komunikuje s Povodím Odry, státním podnikem, ČHMÚ a HZS.

Povodňová komise stavby  :

Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity :

1.SPA (bdělost) nastává při vzestupu hladiny vodního toku popř. po obdržení upozornění na hrozící povodňové nebezpečí. Svoji činnost zahajuje hlídková služba, jejímž úkolem je sledovat situaci v prostoru stavby a zjišťovat informace o vývoji vodních stavů na  vodním toku. Stavbyvedoucí popř. jeho zástupce prohlídne pracoviště s ohledem na provádění zabezpečovacích prací při 2.a 3.SPA a zajistí pohotovost pracovníků stavby. Přeruší se práce v korytě.

2.SPA (pohotovost) je dosažen při vzestupu hladiny vodního toku k příslušné značce. Na stavbě je trvale přítomna povodňová komise stavby, která vykonává činnost hlídkové služby (viz výše) a zajistí odstranění veškerého stavebního materiálu a techniky z koryta toku. Stavbyvedoucí popř. jeho zástupce informuje povodňovou komisi města a zástupce investora o situaci v prostoru stavby a o provedených opatřeních.

3.SPA (ohrožení) nastává při dalším vzestupu hladiny, kdy hrozí vylití vody z koryta řeky. Na stavbě je trvale přítomna povodňová komise stavby, která dále vykonává činnost hlídkové služby (viz výše). Členové povodňové komise pod vedením stavbyvedoucího  zajišťují stavební materiál a techniku uloženou na břehu toku před zaplavením popř. odplavením. Stavbyvedoucí popř. jeho zástupce informuje povodňovou komisi města a zástupce investora o situaci v prostoru stavby a o provedených opatřeních.

Při bleskových povodních, při nichž povodňový orgán nestihne upozornit na hrozící nebezpečí, zhotovitel stavby zajistí odstranění veškerého stavebního materiálu a techniky z koryta toku. Přeruší se práce v korytě. Stavbyvedoucí popř. jeho zástupce informuje povodňovou komisi města a zástupce investora o situaci v prostoru stavby a o provedených opatřeních.

4.	Dokumentace povodně

Zástupce povodňové komise stavby dokumentuje průběh povodně na rozestavěném díle podrobnými zápisy do stavebního deníku s fotografickým doprovodem. Do stavebního deníku zapisuje doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv  a provádí popis provedených opatření týkajících se ochrany stavby před povodní.

5. Činnost po povodni

Stavbyvedoucí společně se zástupcem investora provede prohlídku stavby, jejímž cílem je odhadnout  výši vzniklých škod a stanovit postup odstranění povodňových škod. Zprávu o povodni předává na MěÚ v  Jeseníku.

C.	Grafická část

Situace 1 : 2 000 je součástí přílohy C. Situace stavby

| Účastník | Stanovisko | Datum, podpis, razítko |
| --- | --- | --- |
| Povodňový plán schválil : (zhotovitel) |  |  |
| Potvrzení souladu s povodňovým plánem města |  |  |

Obdrží :

Město Jeseník   (povodňový orgán)

Povodí Odry, státní podnik (investor stavby)

Zhotovitel