Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 76

794 02 Krnov

PLÁN OPATŘENÍ

pro případ havarijního zhoršení jakosti vod

HAVARIJNÍ PLÁN

Pro provádění stavebních prací v oblasti stavby

Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150

st.č. 5640

Zpracoval: Ing . Ladislav Řehka

Schválil:

Prosinec 2017

##### OBSAH

ÚVOD	3

1.	ÚČEL HAVARIJNÍHO PLÁNU	3

2.	HAVÁRIE, JEJÍ POPIS A ZNEŠKODŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ	3

2.1.	Co je to havárie	3

2.2.	Zneškodňování havárie a odstranění jejich škodlivých následků	3

3.	PROSTŘEDKY K LIKVIDACI HAVÁRIE A JEJICH ULOŽENÍ	4

4.	POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ	4

5.	PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI HAVÁRII	5

6.	MOŽNÉ TYPY HAVÁRIE A JEJICH ODSTRANĚNÍ	5

7.	LIKVIDACE DŮSLEDKŮ HAVÁRIE, VČETNĚ SEPSÁNÍ ZÁPISU	5

8.	SEZNÁMENÍ S HAVARIJNÍM PLÁNEM	6

9.	ZMĚNY, DOPLŇKY A AKTUALIZACE HAVARIJNÍHO PLÁNU	6

10.	PLATNOST HAVARIJNÍHO PLÁNU	6

Přílohy:

Příloha č. 1:	Místo uložení prostředků k likvidaci havárie (situační plánek)

Příloha č. 2:	Plán vyrozumění

Příloha č. 3:	Formulář pro hlášení havárie

Příloha č. 4:	Schéma vyhodnocení a likvidace havárie

# ÚVOD

Plán opatření (havarijní plán) je zpracován jako podklad pro předem promyšlený operativní zásah za situace, kdy dojde k mimořádnému úniku závadné látky. Opírá se o předpokládaný definovaný stav při provozu stavby a výsledkem je postup obsluhy a soubor prostředků, které mohou čelit úniku závadné látky a také zabránit tomu, aby se uniklá látka dostala do vod.

Závadnými látkami škodlivými vodám se rozumí látky definované v § 39, odst. 1 zákona   č. 254/2001 Sb. o vodách.

# 1.	ÚČEL HAVARIJNÍHO PLÁNU

Cílem plánu je stanovit organizační pokyny, technické údaje a postup prací v případě havárie a zajištění opatření k minimalizaci jejich následků a jejich zneškodnění. Plán je zpracován dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. se změnami uvedenými ve vyhlášce č.175/2011 Sb. (příslušné prováděcí vyhlášky § 39, odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách).

Tento plán havarijních opatření platí pro provádění stavebních prací v oblasti stavby

Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150

a půdním fondu  v okolí stavby a též pro případ poruchy strojů provádějících práce na dané stavbě.

# 2.	HAVÁRIE, JEJÍ POPIS A ZNEŠKODŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ

## 2.1.   Co je to havárie

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Mimořádné závažné zhoršení jakosti vod je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou, popřípadě mimořádným hynutím ryb. Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s podzemní nebo povrchovou vodou. Za havárii se považují také případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady. O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

## 2.2.	Zneškodňování havárie a odstranění jejich škodlivých následků

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen  ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

viz. odst.2, §41, zák. 254/2001.

V případě vzniku havárie a jiné mimořádné události je ten kdo tuto havárii či mimořádnou událost zpozoruje, povinen ji neprodleně oznámit na telefonní čísla uvedená v plánu vyrozumění (příloha č. 2).

Původce havárie je povinen činit jednak bezprostřední opatření k zneškodňování havárie a jednak opatření k odstranění jejich škodlivých následků. Bezprostředním opatřením k zneškodňování havárie je zejména:

                - neprodlené hlášení havárie,

                - co nejrychlejší odstranění příčin havárie,

                - zabránění škodlivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší.

Opatřením k odstranění škodlivých následků havárie je zejména:

                - likvidace uniklých závadných látek,

                - sledování jakosti ohrožené podzemní vody, je-li nebezpečí průniku závadných látek do země,

                - sledování jakosti ohrožené povrchové vody, je-li nebezpečí průniku závadných látek do povrchového toku,

                - uvedení zasaženého místa do původního stavu.

Při provádění těchto opatření se původce havárie řídí plánem havarijních opatření, popřípadě pokyny místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu. Tomuto vodoprávnímu úřadu je povinen předat zápis o havárii a o provedených opatřeních (příloha č. 3)

Schéma vyhodnocení a likvidace havárie je uvedeno v příloze č. 4.

# 3.	PROSTŘEDKY K LIKVIDACI HAVÁRIE A JEJICH ULOŽENÍ

K likvidaci havárie se používá prostředků, které jsou k dispozici přímo v lokalitě, kde se stavební práce realizují. Jelikož jde především o ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, bude staveniště vybaveno níže uvedeným sanačním materiálem.

Za  předpokladu, že budou současně probíhat praáce na třech objektech, bude počet prostředků a materiálu následující. Při současné práci na více objektech bude počet prostředků a materiálu úměrně doplněn

Prostředky – materiál a nářadí k likvidaci havárie:

Lopata					6 ks

Krumpáč			               6 ks

Nádoba na použitý sorbent	               3 ks

Sorbent                                          	      	6 ks pytlů Vapexu  nebo jiného sorpčního prostředku

Norná stěna nafukovací                      	3 ks délky 16m

Havarijní souprava EKO-LES II, Havarijní soupravy mech. a dopr. prostředků

Umístění havarijních prostředků je v plechovém skladě na stavbě a v dopravních a mechanizačních prostředcích.

Při současné práci  na více objektech bude počet prostředků a materiálu úměrně doplněn

# 4.

# POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Na stavbě budou prováděny následující práce: zemní  a výkopové práce, odstranění stromů a keřů, bourání zděných konstrukcí poškozených stupňů. Dále práce na zakládání objektů, zdící, betonářské a ocelářské práce.  Ukládání kamenných záhozů a rovnanin .

Pro  provádění prací se předpokládá použití níže uvedených mechanizačních prostředků:

-kolová  a kráčející rypadla s ekologickými náplněmi hydraulických pohonů , domíchávače betonu a betonové pumpy, jeřáby  a vrtací soupravy,, sklápěče na   odvoz vybouraného materiálu a dovoz stavebního materiálu , motorové pily, případně elektrocentrála ,svářečka a kompresor.

Elektrická energie:

Napojení na elektrickou energii bude řešeno pomocí elektrocentrály nebo staveništního rozvaděče. .

Vodní hospodářství:

Zájmové území staveniště není napojeno na místní vodovod a není odkanalizováno. Pro případy požáru sociálního zařízení stavby a strojů je nutno používat požární vodu z cisteren, kterými by byla voda přivezena, případně ze zdroje vody v místě stavby.  Stavba je vybavena ručními  hasícím přístroji. Sociální zařízení je zajištěno mobilními stavebními  buňkami  a chemickým WC.

Technologie provozu:

Jde o klasickou stavební činnost za použití výše uvedených či jiných mechanizačních prostředků a vozidel. Zásobování pohonnými hmotami se zajišťuje přímo u čerpacích stanic PHM nebo dovozem PHM  vozidly dle potřeby. Pokud bude nutno skladovat PHM na staveništi, bude skladování realizováno v prostorách vodohospodářsky zajištěných proti úniku ropných látek, (sklad se záchytnou vanou, vybavení sorbenty proti úkapům, nepropustné nádoby na potenciálně vzniklé nebezpečné odpady atd.). Nebezpečné odpady pak musí být označeny identifikačními listy nebezpečných odpadů a organizace, která s odpady nakládá musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

# 5.	PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI HAVÁRII

Základem preventivních opatření je to, že každý zaměstnanec je povinen hlásit stavbyvedoucímu každou závadu a skutečnost, která by mohla mít za následek havarijní zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod (úniky olejů z mechanizmů na stavbě, a podobně). Dále musí být dodržovány veškeré vydané pokyny pro provádění stavebních prací. Po dobu výstavby je požadavek trvalého osazení a obsluhy norných  stěn pod stavbou. Jejich umístění projedná zhotovitel s VHP Jeseník.

# 6.	MOŽNÉ TYPY HAVÁRIE A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Výčet možností vzniku havárie:

- únik hydraulických, motorových a převodových olejů z mechanizmů zajišťujících  provoz  na   stavbě

- únik jiných chemických látek z mechanizační techniky (brzdová kapalina, fridex  atd.)

Před zahájením stavebních prací budou všichni pracovníci seznámeni s ekologickými a bezpečnostními riziky.

Při úniku závadných látek do vodního toku je nutná obsluha norné stěny. Při úniku na nepropustný terén je možná aplikace sorbentu. S použitým sorbentem je nutno dále nakládat v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadů. Při práci s ropnými látkami se nesmí jíst, pít a kouřit. Při úniku závadných látek na propustný terén je nutné znečištěnou zeminu odstranit (odbagrovat).

Při zjištění kontaminace vod bude proveden bezprostředně kontrolní odběr vzorků vody z míst, ve kterých byla zjištěna kontaminace, v případě že i kontrolní vzorkování potvrdí značné znečištění podzemní nebo povrchové vody, bude proveden hydrogeologický průzkum s cílem stanovit zdroj znečištění. V závěru průzkumu pak budou navržena nápravná opatření.

# 7.	LIKVIDACE DŮSLEDKŮ HAVÁRIE, VČETNĚ SEPSÁNÍ ZÁPISU

Při vzniku havárie má zhotovitel povinnost ji oznámit dle § 41, odst. 2 zákona 254/2001 SB., o vodách.Odpovědná osoba zhotovitel společnosti zajistí po dohodě se zodpovědnou osobou stavby a vodoprávním úřadem:

                - kontrolu opatření k zamezení havárie,

                - zjištění rozsahu případné kontaminace okolního prostoru a učiní taková opatření, aby nedocházelo k dalšímu vyplavování látek, které havárii způsobily,

                - zajistí zneškodnění zachycených látek a použitých sanačních prostředků,

                - zajistí případné odtěžení kontaminované zeminy nebo vyčištění povrchových či podzemních vod odbornou sanační organizací.

Bez ohledu na rozsah úniku látek nebezpečných vodám, bude vždy vyrozuměn jednatel společnosti a po dohodě budou další práce probíhat ve vzájemné součinnosti.

O havarijním úniku bude vyhotoven záznam (formulář viz. příloha č. 3), který bude obsahovat zejména:

- čas, kdy byla havárie zpozorována a kdy vznikla,

- kdo havárii zavinil,

- druh a množství uniklé látky,

- příčina vzniku,

- rozsah havárie zakreslený do situace s popisem,

- kdy a za čí přítomnosti byly odebrány vzorky vody, popřípadě zeminy,

- popis a rozsah škody,

- záznam o provedeném zásahu (osoby, organizace, technologická, technická a organizační opatření),

- rozhodnutí o následných opatřeních (kdo zajišťuje, odpovědný orgán).

Tento záznam je původce havárie povinen poskytnout vodoprávnímu úřadu Magistrátu  Frýdek – Místek.

.

# 8.	SEZNÁMENÍ S HAVARIJNÍM PLÁNEM

S tímto plánem havarijních opatření budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby a pracovníci, kterých se tento havarijní plán bezprostředně týká. Jako doklad se založí seznam pracovníků s jejich podpisy a datem provedení proškolení.

# 9.	ZMĚNY, DOPLŇKY A AKTUALIZACE HAVARIJNÍHO PLÁNU

Změny a doplňky zásadního charakteru musí být schváleny příslušným vodohospodářským orgánem. Změny organizačního charakteru (jména, telefonní čísla, funkce) schválení nevyžadují.

# 10.	PLATNOST HAVARIJNÍHO PLÁNU

Tento plán nabývá platnosti datem schválení vedením společnosti , nejpozději v den zahájení stavebních prací.

Plán vyrozumění

V případě vzniku havárie a jiné mimořádné události je ten kdo tuto havárii či mimořádnou událost zpozoruje, povinen ji neprodleně oznámit na následující telefonní čísla.

Hasiči:	                                      150

Policie České republiky:	158

Záchranná služba:		112,

Zodpovědná osoba pro stavbu :

Zodpovědná osoba v případě havárie informuje:

Odbor ŽP MěÚ Jeseník			tel.  584 498 111

Správce vod. toku

Povodí Odry- Ostrava

VH dispečink  - nepřetržitá služba                  tel. 596 612222

ČIŽP Ostrava                                 tel.  731 405 301  ( havar. telefon)

HZS Jeseník		                     tel.  950 770 011

Upozornění : Telefonní čísla je nutno pravidelně aktualizovat!!

Schéma vyhodnocení a likvidace havárie

Vznik havárie

zjištění (pracovník firmy)			odstranění příčin vzniku,

šíření, popř. likvidace

oznámení vedení firmy

(členu havarijní komise)

posouzení rozsahu

svolání HK

hlášení na MÚ   	                                                        havárie

(formulář)

zajištění likvidace havárie

(pracovníci, prostředky,

externí pomoc - hasiči)

likvidace havárie

zápis o vzniku, průběhu

a likvidaci

Formulář pro hlášení havárie

Datum havárie :					hodina :

Havárie zjištěna kdy :

kým :

Místo havárie :

zasažená oblast (název místní lokality, vodní tok) :

Původce havárie

Druh uniklé LŠV (látky škodlivé vodám):

Množství uniklé LŠV :

Příčiny havárie a její průběh :

Vzniklé škody - okamžité (odhad) :

Havárii ohlásil :

(kdo, komu, datum, čas)

Formulář vyplnil :

Datum :

Seznámení pracovníků s  havarijním plánem  a bezpečnostními  riziky

Prohlášení :

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s celým zněním tohoto havarijního plánu včetně příloh .

Dne   			Jméno   				Podpis

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovníci cizích firem:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------