Specifikace na dodávku nové korby pro vozidlo Tatra T – 815 S3 4B6 6297

Rám korby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocel tř. 11.523

Podlaha: rovná, materiál HB 450 s-5 mm, ložná plocha 24 350 x 4 840 mm

Bočnice: Pravá neotevíratelná, výška bočnic 800 mm, materiál HB 400 s – 4 mm

Levá podélně dělená, otevíratelná

K podlaze a bočnicím přivařena výztuha – průbéžné pásy k zajištění tuhosti bočnic před jejich rozevíráním se do stran. 100 mm od rohu v podlaze i na bočnici; mat. HB 450 s-5 mm

Přední čelo: pevné, se zkráceným kšiltem, materiál ocel. plech S355 s-4 mm

Zadní čelo klapka s horním uchycením, odnímatelné; mat. HB 400 s-4 mm

Jištění zadního čela - mechanické

Uchycení korby – přední a zadní konzole standart - starší provedení

Podélná rozteč konzolí 3 660 mm /střed – střed/

Lakování: tryskaná konstrukce, základní epoxydový nátěr, vrchní nátěr 2K lak v odstínu RAL červená

Výbava:

Komponenty pro držáky kanystrů, lopaty, tažného lana – bude upřesněno s odběratelem

Pravá bočnice – nášlapy pro vlez na korbu a pro nástup osádky do přepravovaného

kráčejícího rypadla – od zadního sloupku / 2 000 mm střed dveří/

délka nášlapů min. 400 mm

Kotvící oka – 1 kotvící oko v podlaze pro možnost kotvení kráčejícího rypadla během

přepravy / cca 100 mm od předního čela, uprostřed

- 1 pár varných kotvících ok ve spodní části zadního sloupku

- 1 pár varných kotvících ok na zadních úchytech korby k podvozku

V horní části zadního čela uprostřed navařeno oko pro vázací prostředek k manipulaci během demontáže a montáže čela

Reflexní značení vozidla dle platné legislativy /reflexní pásy, reflexní cedule na zadním čele/

Montáž korby na vozidlo a seřízení nástavby na podvozek – otevírání čela

Po ukončení kompletace korby a před pískováním umožnění osobní prohlídky objednatelem s možností vyjádření a vznesení připomínek

Dostupnost: do 200 km