ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

__________________________________________________________________________________

LB projekt s.r.o.

Ing. Petr Halouzka

Mojmírovo náměstí 3105/6a

612 00 Brno

naše zn.:	                   vaše zn.:	                              vyřizuje:	                                 datum:

PD-98/21                     				Ing. Gebauer / 606 125 410                                   23. září 2021

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava ke stavbě: „Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735“.

Dne 24. srpna 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735“.

Předmětem stavby je oprava povodňových škod na upraveném korytě vodního toku Bečva v úseku od silničního mostu krajské silnice III/43419 Osek n. B. – Oldřichov (ř. km 22,929) po jez Osek nad Bečvou (ř.km 24,735).

V rámci SO-01 je navržena oprava koryta v říčním km 22,929 – 24,735. Navrženou opravou, dojde k obnově poškozeného opevnění a statickému zajištění v současnosti nestabilních břehů. Stavba je nezbytná pro opravu povodňových škod na korytě a zabezpečení stávajících cyklostezek nacházejících se podél vodního toku.

V rámci SO-01 tedy budou provedeny opravy v tomto rozsahu:

km 22,929 – 24,735 – oprava opevnění – pata vyskládaná z balvanů hmotnosti nad 1000 kg, těžký kamenný zához o hmotnosti 500-1000 kg, vyrovnání a zásyp nátrží a sesuvů.

Oprava opěrné zdi ve vývaru stupně Osek n. B. (ř.km 24,401) na levém břehu.

Oprava dlažby ve vývaru jezu Osek n. B. Odstranění štěrkového nánosu z podjezí o odhadovaném objemu 700 m3 a jeho rozhrnutí do proudnice koryta, čímž bude umožněn jeho přirozený transport do níže položených úseků koryta dále po proudu.

Veškeré dotčené okolní povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Při provádění stavby bude stabilita zajištěna vysvahováním výkopových jam a rýh, případně navrženým pažením. Mechanická odolnost a stabilita opraveného koryta bude po dokončení stavby zajištěna vysvahováním břehů a navrženým opevněním. Návrh je z hlediska stability vyhovující.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bečva je vyhlášen za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 005, na kterém hospodaří MO ČRS Přerov a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětného záměru Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Přerov (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v jarních a letních měsících se rozmnožují a vyvíjí reofilní druhy ryb včetně ZCHDŽ. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Přerov, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Přerov. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Přerov. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.

- V uvedeném úseku Bečvy se vyskytuje jelec jesen, mník jednovousý, ouklejka pruhovaná, případně hrouzek banátský (Kesslerův). Nutno vyřídit výjimku na krajském úřadě Olomouckého kraje!

- Při sanaci opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene bude první řada kamenů a pata v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 10 - 15 cm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy.

- Navrhujeme zvážit možnost načechrání dna (EKO-REPROFILACE) a odtěžit pouze suchou část na úroveň průtoku Q210d, nikoliv rozhrnovat nánosy do vodnaté části toku. Tento náš požadavek minimalizuje zakalování vody v toku a zachová stávající výšku vodní hladiny (nerovnosti, tůně, prohlubně atd.). Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a nikterak nesnižuje průtočnou kapacitu toku.

- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.

- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

Ing. Pavel Kocián              			                                                  Ing. Rostislav Trybuček

předseda                          							             jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Přerov, U rybníka 1034/13, 750 02 Přerov, tel.: 581 202 376

předseda: Alexandr Majer, mobil: 605 925 881, hospodář: Petr Kopřiva, mobil: 777 931 022