TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

JEZ BĚLOV

PROVOZNÍ BUDOVA

OPRAVA ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2018

Zakázka č.:  	2018-034

Všeobecný popis

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Bělov. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, technická místnost, šatna, umývárna a denní místnost. Stavba má největší půdorysné rozměry 12,2x14,23m.

- zastavěná plocha budovy: 173,61m²

- užitná plocha budovy: 143,19m²

- zastavěná plocha stavebních úprav budovy: 43,96m²

- užitná plocha stavebních úprav budovy: 33,55m²

- počet zaměstnanců: 4

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Na dotčených pozemcích se nachází stávající objekt, zpevněná a zatravněná plocha. Pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, trvalý travní porost. Pozemky jsou ve spádu od jihu k severu. Pozemky jsou součástí zastavěného území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako T* – plochy technické.

| T* – plochy technické infrastruktury |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | Technická infrastruktura |
| Přípustné využití | • stavby a zařízení sanující svahové deformace; • stavby a zařízení protipovodňové ochrany; • doprovodná a izolační zeleň; • křížení koridorů ÚSES. |
| Podmíněně přípustné využití | • stavby a zařízení s technickou infrastrukturou související; • dopravní infrastruktura související s hlavním využitím. |
| Nepřípustné využití | • je takové, které není definováno jako využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné. |

Stavba bude využita jako provozní budova jezu – stavba je v souladu s ÚP.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle územně plánovací dokumentace se stavba nenachází v záplavovém území a dle České geologické služby se nenachází stavba na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jsou požadavky na odstranění některých konstrukcí a prvků stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčené pozemky nemají zábor ZPF. Dotčené pozemky nejsou v ochranném pásu lesu do 50m.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

K dotčeným pozemkům je přístup z jihozápadní strany.

Technická infrastruktura

Stavba je již napojena na stávající kanalizaci a elektrickou energii. Na stávající studnu je napojena užitková voda. Pitná voda bude dodávána balená. Střešní konstrukce a zpevněné plochy jsou stávající, nejsou dotčeny stavebními úpravami, množství dešťových vod není navýšeno.

Bezbariérový přístup

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

K. Ú. BĚLOV, OKRES ZLÍN

- PARC. Č. ST. 136 (325m²): ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO S HOSPODAŘENÍM: POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 932/11, VEVEŘÍ, 60200 BRNO

DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ, JINÁ STAVBA BEZ ČP/EČ

- PARC. Č. 486/7 (1141m²): ČESKÁ REPUBLIKA, PRÁVO S HOSPODAŘENÍM: POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 932/11, VEVEŘÍ, 60200 BRNO

DRUH POZEMKU: OSTATNÍ PLOCHA, ZPŮSOB VYUŽITÍ: MANIPULAČNÍ PLOCH

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající budova nevykazuje žádné známky porušení nosných konstrukcí, současný stav je vyhovující.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako provozní budova jezu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavěná plocha budovy: 173,61m²

- užitná plocha budovy: 143,19m²

- zastavěná plocha stavebních úprav budovy: 43,96m²

- užitná plocha stavebních úprav budovy: 33,55m²

- počet zaměstnanců: 4

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou v podobě elektřiny, užitkové vody a pitné vody pro 4 zaměstnance.

Hospodaření s dešťovou vodou

Střešní konstrukce a zpevněné plochy jsou stávající, nejsou dotčeny stavebními úpravami, množství dešťových vod není navýšeno.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže – předpokládaný odhad.

|  | Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 96/2016 Sb | Specifikace odpadu | kategorie | Množství (tuny) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 5,13 | Skládka |
| 2 | 170201 | Dřevo | O | 0,13 | Sběrný dvůr |
| 3 | 170202 | Sklo | O | 0,68 | Sběrný dvůr |
| 4 | 170203 | Plasty | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 5 | 170407 | Směsné kovy | O | 0,31 | Sběrný dvůr |
| 6 | 170411 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 0,01 | Sběrný dvůr |
| 7 | 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 1,34 | Skládka |
| 8 | 170604 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601, 170603 | O | 0,04 | Sběrný dvůr |
| 9 | 170802 | Stavební materiál na bázi sádry | O | 0,02 | Skládka |
| 10 | 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170905, 170903 | O | 3,22 | Skládka |
| 11 | 150102 | Plastové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 12 | 150103 | Dřevěné obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 13 | 150104 | Kovové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 14 | 150106 | Směsné obaly | O | 0,03 | Skládka |

Třída energetické náročnosti budov

Vzhledem k malému rozsahu stavebních úprav není nutné stanovit třídu energetické náročnosti budovy. Všechny nově navržené konstrukce splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540-2.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 03/2019

Ukončení výstavby: 03/2020

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako T* – plochy technické – stavba je v souladu s územním plánem.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Bělov. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, technická místnost, šatna, umývárna a denní místnost. Stavba má největší půdorysné rozměry 12,2x14,23m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba slouží jako provozní budova jezu. Ve stavbě se nachází sociální zázemí pro 
4 zaměstnance, dílna, garáž, příruční sklad dílny a technická místnost. Technologie výroby se zde nenachází.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Bělov. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, technická místnost, šatna, umývárna a denní místnost. Stavba má největší půdorysné rozměry 12,2x14,23m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stavebními úpravami chaty jsou:

- odstranění některý svislý konstrukcí, vodorovných konstrukcí, podlah, výplní otvorů a zařizovacích předmětů

- novými úpravami jsou – sanace zdiva, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, podlahy, výplně otvorů a zařizovací předměty

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Nové místnosti budou vytápěny elektrickými přímotopy. Stávající dílna je vytápěna stávajícími kamny na dřevo. Ohřev vody bude zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technickým zařízením jsou: nové elektrické přímotopy, stávající kamna na dřevo, nový elektrický zásobníkový ohřívač vody. Technologické zařízení není v objektu navrženo.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení, které zpracoval: Ing. Drahomír Stejskal – Lysice.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Všechny nově navržené konstrukce splňují tepelně technickou normu ČSN 73 0540-2.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Stavba je odvětrána přirozeně (okny) a nuceně (ventilátory).

Vytápění

Nové místnosti budou vytápěny elektrickými přímotopy. Stávající dílna je vytápěna kamny na dřevo.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení.

Zásobování vodou

Stavba je již napojena na studnu, ze které je odebírána užitková voda. Pitná voda bude dovážena balená.

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace, hluk a prašnost. Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Dotčená stavba nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží, ale bude navržena ochrana pro střední radonový index pozemku.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

V blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj hluku.

e) protipovodňová opatření

Stavba se dle územně plánovací dokumentace nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle České geologické služby nenachází na poddolovaném území. Na dotčených pozemcích není znám výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je již napojena na stávající kanalizaci a elektrickou energii. Na stávající studnu je napojena užitková voda. Pitná voda bude dodávána balená. Střešní konstrukce a zpevněné plochy jsou stávající, nejsou dotčeny stavebními úpravami, množství dešťových vod není navýšeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky připojovacích míst jsou stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Ke stavbě je přístup z jihozápadní strany. U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ke stavbě je přístup z jižní a severní strany.

c) doprava v klidu

U dotčených pozemků jsou stávající parkovací stání.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Kolem stavby bude humusována a zatravněna zemina.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk

Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku.

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Půda

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádné ochranné ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou jen ve využití vody ze studny a vnitřního rozvodu elektřiny v rámci výstavby.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

K dotčeným pozemkům je přístup z jihozápadní strany.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na vodu ze studny a na vnitřní rozvod elektrické energie.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je dáno oplocení pozemku stavebníka. Z hlediska ochrany okolí a nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nebude dotčena bezbariérovými trasami.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude dotčena bezbariérově užívanými stavbami.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 03/2019

Ukončení výstavby: 03/2020

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Na stávající studnu je napojena užitková voda. Pitná voda bude dodávána balená. Splaškové vody jsou svedeny do stávající kanalizace. Střešní konstrukce a zpevněné plochy jsou stávající, nejsou dotčeny stavebními úpravami, množství dešťových vod není navýšeno.

V Hodoníně, 09/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal