TEXTOVÁ ČÁST

PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO
- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

JEZ BĚLOV

PROVOZNÍ BUDOVA

OPRAVA ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Ing. et Ing. Tomáš Neduchal

Datum:        	09/2018

Zakázka č.:  	2018-034

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží jako provozní budova Jezu Bělov. Objekt je přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Po stavebních úpravách bude v přízemí nově opravené zádveří, technická místnost, šatna, umývárna a denní místnost. Stavba má největší půdorysné rozměry 12,2x14,23m. Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresů.

U řešené stavby nemusí být dodrženy obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. – jedná se o provozní budovu jezu.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce

Projektová dokumentace řešení odstranění některý svislý konstrukcí, vodorovných konstrukcí, podlah, výplní otvorů a zařizovacích předmětů.

Svislé konstrukce

Obvodové stěny podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním, vnitřní stěny budou chemicky injektovány. Příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic 
tl. 100 a 150mm. Dozdívky budou také provedeny z pórobetonových tvárnic. Vnější zdivo bude dozděno tepelněizolačními pórobetonovými deskami tl. 125mm.

Vodorovné konstrukce

Nad 1NP bude provedený nový zateplený SDK podhled. Překlady nad příčkami budou z ocelových profilů L 50/50/5.

Podlahy

V 1NP bude podkladní vrstva z betonu C20/25-XC2 + kari síť, tl. 100mm, na ni bude nataven asfaltový pás tl. 4mm, položen pěnový polystyren tl. 100mm, PE fólie, betonová mazanina z betonu C20/25-XC1 tl. 50mm + kari síť, nášlapná vrstva bude z keramické dlažby. V technické místnosti bude místo pěnového polystyrenu tl. 100mm použitý akustický polystyren s únosností 250kg/m2, tl. 50mm, na němž bude separační fólie z PE a na ni betonová mazanina C20/25-XC2 se vsypem + kari síť.

Hydroizolace

Obvodové stěny podřezány a opatřeny PVC pásy s vyklínkováním, vnitřní stěny budou chemicky injektovány. Proti zemní vlhkosti bude použitý modifikovaný SBS asfaltový pás typu S se sklotkaninou tl. 4mm, určený pro střední radonový index pozemku. V podhledu bude použita parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou na polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou.

Tepelné izolace

V 1NP je použita v podlaze tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 tl. 100mm, v technické místnosti bude akustický polystyren s únosností 250kg/m2, tl. 50mm. SDK podhled bude zateplen minerálními rolemi v celkové tl. 240mm. Nová příčka bude v garáži a na chodbě zateplena minerálními deskami tl. 150mm

Klempířské výrobky

Klempířskými výrobky budou venkovní parapety, ty budou z pozinkovaného plechu s PUR povrchovou úpravou.

Výplně otvorů

V obvodové stěně budou osazeny nové plastové dveře a plastová okna. Vnitřní dveře budou dřevěná s dřevěnou obložkovou zárubní.

Vzduchotechnika

Umývárna a WC budou odvětrány axiálním ventilátorem s potrubím DN 100.

Úpravy povrchů

Vnitřní stěny budou opatřeny sklotextilní sítí se stěrkou a štukovou omítkou a malbou. Umývárna, WC a kuchyňská linka budou opatřeny keramickým obkladem. Nášlapná vrstva podlahy bude z keramické dlažby. SDK podhled bude upraven malbou. Vnější sokl bude po podřezání upraven jádrovou omítkou s finální mozaikovou omítkou.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení

Tepelná technika

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadované tepelně technické parametry normy ČSN 730540-2.

Osvětlení

Stavba splňuje limity osvětlení.

Oslunění

PD není touto části dotčena, nejedná se o byt.

Akustika – hluk, vibrace

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro hluk a vibrace. Ve stavbě se nenachází žádný významný zdroj hluku a vibrací.

Výpis použitých norem

Všechny použité normy jsou vypsány v textové a výkresové části.

V Hodoníně, 09/2018

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o., Ing. et Ing. Tomáš Neduchal