PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

akce :

„MVN Pančák – odstranění sedimentů“

paré č. 1

OBSAH  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

(dle přílohy č.12 vyhlášky č.499/2006 Sb.)

A-C TEXTOVÁ ČÁST  DSP

- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. Situační výkres širších vztahů na podkladě vodohospodářské mapy v měř. 1 : 50 000

C.2. Katastrální situační výkres v měř. 1 : 1 000

C.3. Koordinační situační výkres v měřítku 1 : 750

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1. DOKUMENTACE SO 01 – Úpravy v zátopě rybníka Pančák

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01

D.1.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU SO 01 v měř. 1 : 750

D.1.3 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.4 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.5 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.6 PODÉLNÝ PROFIL ZÁTOPY v měř. 1:750/150

D.1.7 PŘÍČNÉ ŘEZY v měř. 1 : 500

D.2. DOKUMENTACE SO 02 – Úpravy funkčního objektu rybníka Pančák

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

D.2.2 DETAILNÍ SITUACE FO v měř. 1 : 100

D.2.3 PODÉLNÝ PROFIL FO v měř. 1 : 50

D.2.4 DETAIL FO v měř. 1 : 50

- DOKLADOVÁ ČÁST (samostatná část – vyřizuje objednatel PD)

- CELKOVÉ STAVEBNÍ NÁKLADY - ORIENTAČNÍ ROZPOČET (paré č.1)

Přílohy PD:

1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

2. Výpis z živnostenského rejstříku

# A. PRŮVODNÍ zpráva

(dle přílohy vyhlášky č.499/2006 Sb.)

# OBSAH :

- Identifikační údaje stavby

- Seznam vstupních podkladů

- Členění stavby na stavební objekty

# A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(dle vyhlášky č.499/2006 Sb.)

A.1. Identifikační údaje stavby

A.1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby:  MVN Pančák – odstranění sedimentů

- Místo stavby :  k.ú. Jesenice u Prahy (658618), obec Jesenice (539325)

p.č. 761/1 a 742/28 dle KN – zátopa MVN Pančák (SO 01)

p.č.1410,1417, 121/3, 121/4, 125/2 a 782/1 dle KN – funkční objekt MVN Pančák (SO 02)

p.č. 1418, 759/8,761/2,761/6,762/6, a 742/27 dle KN – hráz a okolní pozemky MVN Pančák

p.č. 447/1,8,9,10,11,12,13,14 dle KN v k.ú. Zdiměřice u Prahy (713287) – úložiště sedimentu

Název vodoteče napouštějící vodní dílo: Jesenický potok (levostranný přítok Botiče v ř.km 24,45)

(IDVT vodní linie 10102694, ISyPo ID 200086802, HEIS ID:137640000100),

profil hráze MVN Pančák v ř.km 3,224-3,235, zátopa MVN Pančák ř.km 3,235-3,453

Souřadnice JTSK:

Přítok do MVN Pančák – konec vzdutí: Y=738172 m, X=1056584 m

Vtok do FO MVN Pančák – přelivná hrana: Y = 737993 m, X=1056464 m

Vyústění výpustného potrubí MVN Pančák do Jesenického p. Y=737982 m, X=1056462 m)

Číslo hydrologického pořadí :  1-12-01-0150 (viz. snímek vodohospodářské mapy)

Hydrologický rajón: 6230

Vlastník vodního díla:  Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Správce Jesenického potoka: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Správu vykonává: Povodí Vltavy, st. podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Úsekový technik: Rohan Leoš, tel. 257 099 276, 724 289 437

Příslušný vodoprávní úřad: Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí

Podskalská 19, 128 25 Praha 2

- Předmět dokumentace: Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací, popř. DSP

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník (objednatel dokumentace): Povodí Vltavy, státní podnik,

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČ 70889953

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Zpracovatel dokumentace: SVIP – projektová kancelář

Ing. Viták Zdeněk

Konečná 621, 252 16 Nučice

IČ: 45265887

- Hlavní projektant: Ing. Viták Zdeněk (autorizovaný inženýr v oboru vodního

hospodářství a krajinného inženýrství pod č. 0002473)

A.2. Seznam vstupních podkladů

a) Geodetické a mapové podklady

Geodetické podklady

Pro zpracování PD bylo použito podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové plochy (výškový systém Balt p.v., souřadnicový systém JTSK) a pedologický průzkum dna rybníka včetně určení kubatury sedimentu sondovací tyčí.

Mapové podklady

Pro zpracování PD byly použity následující mapové podklady:

  - rastrová vodohospodářská mapa 1 : 50 000

  - rastrová základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000

  - ortofotomapa v měřítku 1 : 2 000

  - digitální katastrální mapa (DKM) k.ú. Jesenice u Prahy

b) Technické podklady

Pro zpracování DSP byly použity tyto podklady:

Odběr vzorků, laboratorní rozbor a posouzení sedimentu z MVN Pančák (Povodí Vltavy s.p., 09/2020)

Provozní a manipulační řád rybníka Pančák (SVIP, 09/2005)

TPE a ZÚ Jesenického potoka (Ing.Havlička, 12/2015)

Základní hydrologické údaje lokality dle ČSN 75 1400 poskytnuté objednatelem (TPE, PMŘ)

ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, 1997

TNV 75 2935 –Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 2006

ČSN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních toků, 1993

TNV 75 2102 - Úpravy potoků, 1995

ČSN 73 3050 - Zemní práce

Doporučený standard technický – Asanace malých vodních nádrží, ČKAIT 12/1998

Bezpečnost a spolehlivost MVN, ČKAIT 2000

c) Právní předpisy

a) Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č..405/2017 Sb.

Vyhláška č.590/2002 Sb. o tech. požadavcích pro vodní díla ve znění vyhl. č. 367/2005 Sb.

Vyhláška č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

b) Zvláštní právní předpisy

Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

A.3. Členění stavby na stavební objekty

Stavba je po dohodě se zadavatelem rozdělena do dvou stavebních objektů:

SO 01 – Úpravy v zátopě MVN Pančák (odstranění nežádoucích sedimentů, úprava dna nádrže, břehů a litorální zóny – dle kap.13 a 14 ČSN 75 2410)

SO 02 – Údržba funkčního objektu MVN Pančák (pročištění FO včetně úseku Jesenického potoka pod FO – pro možnost max. možného vypuštění MVN, obnova dřevěných konstr. – podlaha lávky, dluže apod., oprava porušeného kam. zdiva – otryskání, přespárování apod.)

.

V Nučicích, říjen 2020

vypracoval:  Ing. Zdeněk Viták

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

(dle vyhlášky č.499/2006 Sb.)

# OBSAH :

      - Popis území stavby - fotodokumentace

      - Celkový popis stavby

      - Připojení na technickou infrastrukturu

      - Dopravní řešení

      - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

      - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

      - Geodetický referenční polohový a výškový systém

      - Zásady organizace výstavby

      - Závěrečná ustanovení

B.1. Popis území stavby - fotodokumentace

- Charakteristika území a stavebního pozemku – fotodokumentace

Stavební pozemek tvoří prostor vodního díla – MVN Pančák. Těžiště prací je soustředěno především do prostoru zátopy vodního díla.

V rámci projektové přípravy byly provedeny následující průzkumy a rozbory:

- geodetické doměření zájmového prostoru (SVIP)

- změření vrstvy nánosu sondovací tyčí na napuštěné nádrži (SVIP)

- odběry, rozbory a posouzení rybničního sedimentu (laboratoř Povodí Vltavy, s.p.)

FOTODOKUMENTACE STAVU VODNÍHO DÍLA (08/2020)

Foto č.1 – Pohled na nejvíce zazemněnou zátopu MVN Pančák  z levého břehu poblíž funkčního objektu (vlevo v popředí funkční objekt v levé straně pojízdné hráze MVN, vpravo v pozadí ostrůvek a pravý břeh MVN pod zaploceným areálem školy) -  změřená vrstva sedimentu před vtokem do funkčního objektu je až 0,8m.

Foto č.2 – Pohled na zazemněnou zátopu z konce vzdutí MVN Pančák (v pozadí ostrůvek cca. ve středu zátopy a čelní pojízdná hráz). Sediment je rozprostřen v celém prostoru zátopy a průměrná vrstva činí 0,4m.

Foto č.3 – Pohled na vzrostlými stromy porostlý levý břeh MVN Pančák (v pozadí přítok Jesenického potoka v konci vzdutí)

Foto č.4 – Pohled na erozní činností porušený levý břeh z lodě při zaměření vrstvy sedimentu (po doho-dě se zadavatelem se největší nátrže levého břehu sanují hrubším materiálem z pročištěné zátopy MVN).

Foto č.5 – Pohled z lodě na zazemněnou zátopu v konci vzdutí a místo navrženého hlavního sjezdu do zátopy (mezi vzrostlými stromy – ochrana bedněním a keřovou dosadbou v místě pokácených stromů).

Foto č.6 – Detailní pohled na severovýchodní okraj MVN v konci vzdutí, poblíž přítoku od okolní zástavby (po dohodě se zadavatelem se v tomto místě navrhuje vyhloubit tůň pro obojživelníky v době stavby).

Foto č.7 – Detailní pohled po vodě na přítok Jesenického potoka  (v popředí nová ocelová lávka s dřevěnou mostovkou na přítoku). Změřená vrstva sedimentu sondovací tyčí u přítoku činí cca. 0,5m.

Foto č.8 – Detailní pohled na pravý břeh MVN Pančák pod strmým svahem ukončeným oplocením školního areálu. Změřená vrstva sedimentu sondovací tyčí pod svahem činí cca. 0,4m.

Foto č.6 – Detailní pohled na funkční objekt MVN Pančák z pojízdné hráze (v popředí porušená dřevěná mostovka lávky, vegetace a nálet v okolí objektu) – dojde k odstranění náletu min. do okolí 5m od FO a pročištění spadiště FO.

Foto č.7 – Detailní pohled na přelivnou hranu funkčního objektu z kamenořezů a vypouštěcí zařízení  (dojde ke kompletnímu přespárování objektu, kompletní náhradě dřevěné mostovky lávky, dluží výpusti a k nátěru kovových konstrukcí FO).

Foto č.8 – Pohled proti toku na zazemněný Jesenický potok pod vyústěním funkčního objektu MVN Pančák – v pozadí (v úseku cca.50 m dojde k citlivému pročištění potoka pro bezproblémové vypuštění zátopy MVN Pančák)

b) Soulad s územně plánovací dokumentací

Dle vyjádření zástupců Města Jesenice je stavba v souladu s územním plánem Města Jesenice.

- Ochrana území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Z pohledu ochrany přírody se stavba dotýká následujícího území:

- ekologicky významný krajinný prvek – MVN Pančák (vodní dílo podléhají ochraně a zvyšují ekologickou stabilitu krajiny zadržením vody v krajině i ostatními svými účely užívání)

- ekologicky významný krajinný prvek – Jesenický potok

Přes funkční objekt a pojízdnou hráz MVN Pančák přecházejí tyto inženýrské sítě:

- plynovodní řad ve správě PRE a.s. (chránička u vtoku do přemostění)

- podzemní elektrické vedení VN ve správě ČEZ Distribuce a.s. (v tělese pojízdné hráze u vtoku)

- sdělovací kabely ve správě CETIN (na výtoku z přemostění)

- vodovodní řad ve správě 1. SčV a.s. (na výtoku z přemostění)

- kanalizační řad ve správě 1. SčV a.s. (křížení s Jesenickým potokem pod vyústěním výpusti a u vtoku)

Trasy liniových staveb dopravní a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscích správců sítí a v grafické část PD. Podmínky ochrany inženýrských sítí a podmínky stavebníka při činnostech v ochranných pásmech IS jsou uvedeny ve vyjádřeních správců sítí v dokladové části E.

- Informace o vydaných rozhodnutích

Inženýrskou činnost si zajišťuje zadavatel.

- Informace, kde jsou zohledněny podmínky stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky z vydaných rozhodnutí budou splněny a doplněny do zadávací dokumentace.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Laboratorní posouzení sedimentu rybníka

Odběr a laboratorní rozbor vzorků sedimentu z rybníka a zeminy z místa úložiště provedla akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy s.p., která posoudila vhodnost sedimentů pro možnou aplikaci na zemědělskou půdu. Z výsledků rozborů vyplývá, že vzorek sedimentu vyhovuje k použití na zemědělských pozemcích (detailně viz. kap.D.1.DSP).

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

MVN Pančák je významný krajinný prvek, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Jeho přítokem je Jesenický potok (významný krajinný prvek).

- Poloha MVN Pančák vzhledem k záplavovému území

Lokalita nad koncem vzdutí se nachází ve vyhlášeném záplavovém území Jesenického potoka. Nad koncem vzdutí dochází k rozlivu cca. od průtoku Q10 (viz. horní snímek na následující straně – modrá záplavová čára Q100, červená záplavová čára Q20-AZZÚ a zelená záplavová čára Q5). Funkční objekt MVN Pančák převede průtok Q100 bez přelití hráze (viz. dolní snímek na následující straně).

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zpracovat povodňový a havarijní plán stavby.

- Vliv stavby na okolní pozemky a odtokové poměry lokality

Vzhledem k silnému zazemnění zátopy MVN Pančák a návrhu citlivého odtěžení sedimentu bude vliv na okolní krajinu pouze pozitivní. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.

- Požadavky na kácení dřevin

Veškerý hodnotný porost v okolí VD zůstane zachován, budou vykáceny pouze náletové dřeviny v okolí FO a z místa sjezdů do zátopy (náletový porostu do d=20cm). Veškerý hodnotný porost v místě stavby bude chráněn bedněním před stavebním provozem a budou splněny podmínky ochrany porostů dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při ochraně stromů před mechanickým poškozením při stavbě je kmen nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu (nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy).

- Požadavky na zábory ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou.

- Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)

Zájmová lokalita je dopravně napojena z jižní strany na ulici K Rybníku (silnice Jesenice-Vestec) jdoucí přes hráz NVN Pančák a z jižní strany přes pozemky ve vlastnictví Města Jesenice na ulici K Domku navazující na ulici Budějovickou (silnice č.603 – Jesenice-Praha) – viz. přiložená mapa.

MVN Pančák se nachází mezi východně orientovanou novou obytnou zástavbou a nad západním břehem oplocenou školou. Pod hrází se nachází areál ČOV Jesenice.

- Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Před vlastním odbahňováním zátopy dojde k odlovu rybí obsádky poblíž sjezdu č.2 u FO s možným odbahněním loviště a případnému vyhloubení tůně pro obojživelníky o ploše cca. 50m2 v severovýchodní části v konci vzdutí (viz. grafická část PD). Vlastní práce v zátopě (SO 01) se doporučují provádět v měsících únoru až březnu běžného roku, kdy je utlumena aktivita většiny živočichů vázaných na vodní ekosystém. V průběhu vypouštění vodní nádrže bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude zajišťovat odchyt a případné přemístění vyskytujících se zvláště chráněných druhů z třídy obojživelníků do vhodných vodních ploch co nejblíže místa odchytu (tůň).

n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Zátopa MVN Pančák v k.ú. Jesenice u Prahy

| p.č. dle KN | výměra m2 | druh pozemku využití | LV | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 761/1 | 16168 | Vodní plocha – vodní nádrž umělá | 3031 | ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 742/28 (konec vzd.) | 31 | Vodní plocha – vodní nádrž umělá | 3031 | ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |

Sousední pozemky zátopy MVN Pančák (sousední parcely p.č.761/1 a 742/28 dle KN)

| p.č. dle KN | výměra m2 | druh pozemku využití | LV | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 759/8 (LB) | 6548 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 761/2 (hráz) | 538 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 761/6 (FO) | 3 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 762/6 (PB) | 3825 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 1410 (hráz) | 481 | Zastavěná plo-cha – VD, hráz | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 1417 (FO) | 33 | Zastavěná plo-cha – VD, hráz | 3031 | ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 1418 (hráz) | 190 | Zastavěná plo-cha – VD, hráz | 3031 | ČR, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| 121/4 (FO) | 12 | VP – koryto vodního toku | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 121/3 (FO) | 101 | VP – koryto vodního toku | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 742/27 (přítok–JP) | 125 | VP – koryto vodního toku | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 125/2 (odtok-JP) | 912 | VP – koryto vodního toku | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |

Přístupy na stavbu – navazující na okolní silnice (viz. zákres přístupů na stavbu na další straně)

| p.č. dle KN | výměra m2 | druh pozemku využití | LV | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 782/1 (cesta-hráz) | 4719 | OP – ostatní komunikace | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 762/19 (konec vzd.) | 1733 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 833/3 | 321 | OP – ostatní komunikace | 1343 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice 21/44 + soukromé subjekty (viz.KN) |
| 762/35 | 1890 | Trvalý travní porost | 3026 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice 140/60 + soukromé subjekty (viz.KN) |
| 762/36 | 1642 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 762/17 | 9 | Trvalý travní porost | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 742/25 | 81 | zahrada | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 780/1 (ulice K Domku) | 1877 | OP – ostatní komunikace | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 124/9 (pod FO) | 129 | OP – ostatní komunikace | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |
| 124/8 (pod FO) | 196 | OP – ostatní komunikace | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |

Úložiště sedimentu v k.ú. Zdiměřice u Prahy – cca.6,7 ha (vzdálené cca.5km od hlavního sjezdu do zátopy)

| p.č. dle KN | výměra m2 | druh pozemku využití | LV | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447/8 | 10633 | Orná půda | 212 | Adámek Václav, Vestecká 35, Hodkovice, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
| 447/9 | 8133 | Orná půda | 1798 | FID GROUP a.s., Chorvatská 1400/11, Vinohrady, 10100 Praha 10 ½, OPTREAL, spol. s r.o., V Oblouku 266, 25101 Čestlice ½ |
| 447/10 | 12082 | Orná půda | 12082 | Banchev Krasimir, Labutí 254, Zdiměřice, 25242 |
| č.447/11 | č.10927 | Orná půda | 10927 | Hladík Jiří, Úzká 27, 25244 Psáry ¼, Hladíková Kateřina, Pelhřimovská 1071/2, Michle, 14000 P4 Luxemburk Libor, Tloskov 32, 25756 Neveklov ¼ Zatloukalová Jindřiška, Vestecká 26, 25220 Vestec |
| 447/12 | 12204 | Orná půda | 207 | Horáková Simona, č.p.10, 68321 Pustiměř |
| 447/13 | 10036 | Orná půda | 185 | Trnka Pavel, Vestecká 92, 25250 Vestec ½ a Zouvala Petr Ing., Vestecká 92, 25250 Vestec ½ |
| 447/14 | 151 | Orná půda | 207 | Horáková Simona, č.p.10, 68321 Pustiměř |
| 447/1 | 4955 | Orná půda | 185 | Trnka Pavel, Vestecká 92, 25250 Vestec ½ a Zouvala Petr Ing., Vestecká 92, 25250 Vestec ½ |
| 473 (přístup) | 473 | Orná půda | 10001 | Město Jesenice, Budějovická 303, 25242 Jesenice |

- viz snímek ortofotomapy se zákresem úložiště sedimentu a silniční trasy k úložišti (možné příjezdy)

B.2. Celkový popis stavby

- Rozsah řešeného území

Předmětná dokumentace řeší odbahnění zátopy MVN Pančák především na parcelách p.č.761/1 a 742/28 v k.ú. Jesenice u Prahy a úpravu funkčního objektu především na pozemcích p.č.1417, 1410, 872/1, 121/4  a 121/3 v k.ú. Jesenice u Prahy.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

MVN Pančák zajišťuje dle MPŘ svou funkcí a hospodařením především účel zásobní, retenční, krajinotvorný, dočišťovací a v současné době je navíc využíván k sportovnímu rybolovu (součást revíru ČRS 401 004 Botič 1 – rybník Pančák). Všechny výše uvedené funkce jsou omezeny zazemněním zátopy VD.

c) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o odbahnění a úpravu FO vodního díla.

d) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou (malé vodní nádrž).

e) Účel užívání MVN Pančák

Dle MPŘ zajišťuje VD svou funkcí a hospodařením s vodou tyto účely (víceúčelová vodní nádrž):

1) Retenční (ochranný) – ochrana níže položeného území před povodněmi

2) Krajinotvorný, ekologický – zlepšení vzhledu okolní krajiny

3) Zásobní (akumulační) – zadržení vody v krajině

4) Dočišťovací – zlepšení kvality vody v Jesenickém potoce

5) Protipožární

6) Rybochovný – extenzivní chov ryb, sportovní rybolov (revír ČRS 401 004)

f) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržené technické řešení se snaží posílit přírodní charakter MVN Pančák v předmětné lokalitě.

g)  Zásady technického řešení

Pro revitalizaci a odbahnění rybníka se doporučuje v plném rozsahu splnit podmínky ČSN 75 2410. Pro vodohospodářské řešení nádrže platí ČSN 73 6815.

g)  Základní charakteristika stavebních objektů

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 01 – Úpravy v zátopě Hořelického rybníka (odstranění nežádoucích sedimentů, úprava dna nádrže a litorální zóny – dle kap.13 a 14 ČSN 75 2410)

Základní parametry zátopy MVN Pančák po odbahnění (současnost):

Normální hladina (přepadová hrana FO).  .  .  .  .   341,45 m n.m

Provozní hladina .  .  .  .     341,35 m n.m. (341,25 m n.m. – požadavek Města Jesenice)

Zatopená plocha při Hn.  .  .  .  . 1,67 ha

Zásobní objem (při provozní hladině) .  .  .  . 18600 m3 dle MPŘ (současnost cca. 11900 m3)

Průměrná hloubka (při provozní hladině) .  .  .  1,15 m

Retenční prostor ovladatelný .  .  .  . . 1650 m3 (3300 m3 – při snížené hladině 0,2m pod Hn)

Celkový retenční prostor .  .  .  . 12 000 m3 (dle MPŘ)

SO 02 – Údržba funkčního objektu MVN Pančák (pročištění, přespárování, obnova dřevěných konstr.)

Základní parametry FO MVN Pančák:

Typ .  .  .  . sdružený objekt (výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv

Výpustné zařízení

Vtoková část . .  .  . požerák se šoupátkovým uzávěrem

Délka dlužové stěny .  .  .  . 0,3 m

Vypouštěcí potrubí .  .  .  . bet. DN 300 délky 12 m

Kóta vtoku do vypouštěcího potrubí DN 300 .  .  .  . 339,80 m n.m.

Kóta výtoku z vypouštěcího potrubí DN 300 .  .  .  . 339,76 m n.m.

Bezpečnostní přeliv

Typ .  .  .  . přeliv s proudnicovou přelivnou hranou z kamenořezů

Kóta přelivné hrany .  .  .  . 341,45 m n.m.

Délka přelivné hrany .  .  .  . 6,5 m

Kóta loviště před vtokem (nejnižší místo) .  .  .  . 339,40 m n.m.

Spadiště .  .  .  . obdélníkové o sklonu 2% se šířkou ve dně cca.3 m (navazuje na klenbový mostek –

přemostění pojízdné hráze)

Kóta dna spadiště .  .  .  . 340,56 m n.m.

h) Základní bilance stavby (rozhodující položky)

| Název položky (měrná jednotka) | SO 01 | SO 02 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranění sedimentu (V) – m3 | 6691,5 | 20,0 | 6711,5 m3 |
| Úprava dna (ÚP) – m2 | 15071,2 | 50,0 | 15121,2 m3 |
| Svahování břehů (SV) – m2 | 1706,7 | 60,0 | 1766,7 m3 |

Základní údaje dle formuláře C a G (v rámci programu 129390):

Celková kubatura sedimentu (SO 01) – 6691,5 m3

Katastrální výměra nádrže (p.č.761/1 a 742/28 v k.ú. Jesenice u Prahy) – 16199 m3

Průměrná mocnost sedimentu – 0,4 m

Počet odbahněných a zrekonstruovaných MVN – 1 ks

Oprava bezpečnostních /manipulačních objektů (SO 02) – 1 ks

Odstranění sedimentů (SO 01, SO 02) – 6711,5 m3

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Projednání s dotčenými správci sítí si zajišťuje investor stavby. Zákresy dle podkladů správců sítí byly přeneseny do koordinačního výkresu stavby (kanalizace, vodovod, plynovod, el. vedení, kabely).

Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a dočasné skládky se předpokládají na p.č.762/19 v k.ú. Jesenice o Prahy ve vlastnictví Města Jesenice, kde by mohlo být realizováno i připojení elektřiny a vody. V ostatních případech bude používaná elektrocentrála a voda z potoka.

B.4. Dopravní řešení

Po dohodě s Městem Jesenice se hlavní trasa pro odvoz sedimentu ze zátopy MVN Pančák (SO 01) dohodla přes ulici K Domku, která navazuje na ulici Českobudějovickou (silnice II. tř. č.603 směr Praha).

Lokalita u funkčního objektu (SO 02) je dopravně napojena na ulici K Rybníku (silnici směr Vestec).

Odvozová trasa vytěženého bahna na úložiště po silnicích II. a III. třídy by měla být před stavbou projednána a odsouhlasena s KSUS Středočeského kraje. Zhotovitel před zahájením přepravy určí osobu zodpovědnou za zajištění čistoty vozidel. Výjezd vozidel ze stavby bude v předstihu projednán s Policií ČR a označen dopravním značením (výjezd vozidel ze stavby).

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci předmětné akce dojde ke kácení pouze nezbytných porostů poblíž FO a v místě sjezdů do zátopy. Veškerý hodnotný porost zůstane zachován a jsou mu uzpůsobena místa sjezdů. Navíc bude porost v místě stavby chráněn bedněním před poškozením stavebním provozem a budou splněny podmínky ochrany porostů dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

B.6 .  Popis vlivu stavby na životní prostředí

Navržená úprava bude po dokončení poskytovat větší životní prostor pro vodní faunu i flóru a co nejvíce se blížit přirozenému stavu (v letošním roce uhynulo na VN několik labutí a Krajská veterinární správa potvrdila, že příčinou úhynu ptactva je botulotoxin – i z těchto důvodů investor přistoupil k odstranění edimentů ze zátopy). Navíc posílí krajinný ráz lokality a vliv na životní prostředí bude pouze pozitivní.

Výstavba bude probíhat pouze v rozsahu vymezeného staveniště (plochy mino navržené úpravy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu).

Stavební technika bude při stavbě užívat ekologicky atestovaných funkčních náplní. Veškeré práce se musí provádět dle schváleného havarijního plánu.

B.7. Geodetický referenční polohový a výškový systém

Veškeré údaje ve výkresové části dokumentace k stavebnímu povolení akce jsou v polohovém systému JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště SO 01 se nachází na pozemcích ve vlastnictví zadavatele. Ostatní okolní pozemky jsou většinou v majetku Města Jesenice (viz. dokladová část DSP).

Zařízení staveniště na pozemcích investora se navrhuje vybavit osazením stavební buňky a mobilním WC. Předběžně bude ZS umístěno na pozemku p.č. 762/19 dle KN v k.ú. Jesenice u Prahy.

Příjezdy a přístupy na stavbu – pro odbahnění zátopy je po dohodě s městem Jesenice preferován přístup z ulice K Domku.

c) napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Případně bude používaná elektrocentrála a voda z Jesenického potoka.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny jednak povinnosti zaměstnavatele ve smyslu prevence rizik  a další úkoly pro zadavatele stavby, zhotovitele stavby a osoby která se podílí na zhotovení stavby. Požadavkem je určení koordinátora BOZP. Dalším předpisem je NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP  na staveništích.

e) podmínky pro ochranu životního prostředí při stavbě

Při provádění budou dodržena ustanovení zákona č. 114/92 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, zejména ustanovení §5 – obecná ochrana rostlin a živočichů. Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. V předstihu dojde k odlovu a transferu raka bahenního dle podmínek zadavatele.

f) návrh havarijního plánu (podrobný havarijní plán zpracuje dodavatel stavby)

K zamezení možných škod, tj. aby nedošlo k havarijnímu stavu (mimořádně závažné ohrožení jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou) je nutné dodržovat tyto zásady:

- K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém technickém stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na těsnost nádrží, hadic, spojů atd.

- Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a úniků ropných látek do toku.

- Těžební stroje budou denně po skončení práce kontrolovány

- Stavební stroje a nákladní automobily budou parkovat na určeném zabezpečeném místě.

Při ohrožení toku únikem ropných látek apod. budou ihned učiněna nezbytná opatření k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě informovány organizace dle níže uvedeného plánu vyrozumění!

g) návrh povodňového plánu (podrobný povodňový plán zpracuje dodavatel stavby)

Pracovníci budou seznámeni s Plánem povodňových opatření na toku. V případě vyhlášení povodňové aktivity budou provedena nezbytná doporučená opatření a stavební práce budou až do odvolání přerušeny.

h) údaje o odtokových poměrech MVN Pančák (dle TPE a MPŘ) :

Číslo hydrologického pořadí                                     1 - 12 - 01 - 0150

Plocha povodí                                                           3,26 km2

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek                560 mm

Dlouhodobý průměrný roční průtok                          10,5 l/s

Třída přesnosti                                                           IV.

Hodnoty n-letých průtoků dle ČHMÚ, pobočka Praha – dle TPE (2015)

N           1            2            5           10           20           50         100      ( let )

---------------------------------------------------------------------------------------------

Qn        0,5        0,9         1,7         2,5          3,5           5,3        7,0    ( m3/s )

Orientační hodnoty m-denních vod  - dle MPŘ

M       30     60      90     120      150      180      210     240     270    300     330    355   364 (dní)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qm    23     16      13       11        9          8          7         6       4,5       3         2        1        0  (l/s)

Výpar z vodní hladiny (orientačně) dle ČSN 752410 přílohy B činí 780 mm ročně.

i) předběžný postup výstavby

Předpokládaný postup výstavby (závislý na strojním parku dodavatele, klimatických poměrech, finančních možnostech investora apod.):

1) Přípravné práce (vytyčení stavby, zřízení ZS, zpevnění přístupových cest, ochrana hodnotných porostů před stavebním provozem, kácení nevhodných porostů v místě sjezdů, zřízení tůňky pro obojživelníky atd.)

2) Stavební práce SO 01 - odbahnění zátopy suchou cestou s odvozem sedimentu na úložiště

- max. možné vypuštění rybníka (v předstihu pročištění loviště, pojezd po dřevěných matracích apod.– nepoškodit nově zbudovanou pěšinu)

- zřízení sjezdů do zátopy (hlavní sjezd v konci vzdutí), odvodnění zátopy a vyhloubení tůňky pro obojživelníky (u levého břehu v konci vzdutí)

- těžba sedimentu suchou cestou s ukládáním sedimentu na hromady v zátopě (převádění vody v době stavby hlavní odvodňovací stokou a vypouštěcím potrubím funkčnímu objektu MVN)

- vytřídění sedimentu na hromadách (hrubá frakce bude použita na zpevnění břehů, jemná frakce bude odvážena přes hlavní sjezd na úložiště)

- odvoz sedimentu na vytipovaná úložiště - po dohodě s Městem Jesenice bude trasa odvozu sedimentu přes ulici K Domku

- zapracování sedimentu ve vrstvě do 10cm do zemědělské půdy dle podmínek AGRA Jesenice

- konečná úprava dna a svahů zátopy

3) Stavební práce SO 02 – úprava funkčního objektu

- oprava zdiva funkčního objektu (otryskání, přespárování kam. zdiva objektu a kamenořezů

přelivné hrany, případná sanace trhlin injektáží apod.)

- kompletní náhrada dubových dluží požeráku o rozměru  35cm x 5cm (výška dluží cca.20cm)

zahrazení na kótu max. provozní hladiny

- kompletní náhrada mostin lávky požeráku (2,8m + 6,0 m), dubové mostiny 65cm x 25cm x 6cm

včetně ochranného nátěru

- očištění, základní nátěr a dvojnásobný nátěr kovových konstr. lávky a požeráku.

4) Dokončovací práce (konečné úpravy stavebních objektů, uvedení okolních pozemků do původního stavu apod.)

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby)

Předpokládané zahájení výstavby – r. 2021 (únor 2021 - duben 2021)

Předpokládaná lhůta výstavby – 3 měsíce

k) Orientační náklady stavby

Orientační stavební náklady akce (detailně viz. orientační rozpočet stavby)

– cca. 3 mil. Kč bez DPH

B.9.  Závěrečná ustanovení

Budou splněny veškeré závazné podmínky dané projektem a rozhodnutími orgánů státní správy popř. dotčených subjektů. Podrobné technické řešení jednotlivých stavebních objektů je obsaženo v samostatných přílohách D1 – D2 projektové dokumentace.

V Nučicích, říjen 2020

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták

# SITUACE

(dle vyhlášky č.499/2006 Sb.)

# OBSAH :

C.1. Situační výkres širších vztahů na podkladě vodohospodářské mapy v měř. 1 : 50 000

C.2. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 1 000

C.3. Koordinační situační výkres na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 750

C.1. Situační výkres širších vztahů na podkladě vodohospodářské mapy v měř. 1 : 50 000

(označení zájmové lokality - červeně a místa uložení sedimentu ze zátopy - oranžově)

C.2. Katastrální situační výkres stavby v měř. 1 : 1 000

C3 – Koordinační situace

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D.1. DOKUMENTACE SO 01 – Úpravy v zátopě rybníka Pančák

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01

D.1.2 PŘEHLEDNÁ SITUACE NÁVRHU SO 01 v měř. 1 : 750

D.1.3 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.4 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.5 DETAILNÍ SITUACE NÁVRHU SO 01 (km    v měř. 1 : 350

D.1.6 PODÉLNÝ PROFIL ZÁTOPY v měř. 1:750/150

D.1.7 PŘÍČNÉ ŘEZY v měř. 1 : 500

D.2. DOKUMENTACE SO 02 – Úpravy funkčního objektu rybníka Pančák

D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

D.2.2 DETAILNÍ SITUACE FO v měř. 1 : 100

D.2.3 PODÉLNÝ PROFIL FO v měř. 1 : 50

D.2.4 DETAIL FO v měř. 1 : 50

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 – Úpravy v zátopě MVN Pančák

Stavební objekt SO 01 řeší odbahnění zátopy MVN Pančák., tj. odstranění sedimentu z nádržního prostoru (zátopy), které je podmínkou pro udržení dobré funkce malé vodní nádrže.

Hydropedologický průzkum dna MVN Pančák

- dle kap.13.1. ČSN 752410 se dle složení sedimentu jeho mocnosti a charakteru nádrže určuje nutnost i způsob jeho odstranění.

- Určení množství sedimentu MVN Pančák

Zjišťování mocnosti sedimentu proběhlo dle kap.13.2. ČSN 752410 tj. v příčných profilech dne 20.8.2020 při napuštěné nádrži (výška hladiny v době měření byla 341,15 m n.m.). Mocnost bahna byla zjištována dne 20.8.2020 sondovací tyčí v jednotlivých příčných profilech na zapůjčené lodi a orientační vrstva sedimentu byla zaznamenávána (měřené kóty dna i mocnost vrstvy sedimentu jsou uvedeny v tabulce).

| ŘEZ 1 | Vzdálenost (m) - číslo sondy | Kóta dna (m) (odvod. stoka) | Vrstva nánosu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 m (S0) - schody | 339.80 | 0,5 m |
|  | 6,0 m (S1) - loviště | 339,40 | 0,8 m |
|  | 26,0 m (S4) | 339,50 | 0,5 m |
|  | 45,0 m (S5) | 339,55 | 0,5 m |
|  | 76,0 m (S6) | 339,65 | 0,45 m |
| ŘEZ 2 | 6,0 m (S2) - sjezd | 339,85 | 0,3 m |
|  | 15,0 m (S3) | 339,65 (339,45) | 0,5 m |
|  | 30,0 m(S4) | 339,50 | 0,5 m |
| ŘEZ 3 | 6,0 m (S9) | 339,65 | 0,5 m |
|  | 18,0 m (S8) | 339,75 (339,55) | 0,4 m |
|  | 47,0 m (S7) | 339,60 | 0,5 m |
|  | 73,0 m (S6) | 339,65 | 0,45 m |
| ŘEZ 4 | 6,0 m (S10) | 339,90 | 0,45 m |
|  | 18,0 m (S11) | 339,85 (339,65) | 0,5 m |
|  | 47,0 m (S12) | 339,70 | 0,5 m |
|  | 74,0 m (S13) | 339,90 | 0,4 m |
| ŘEZ 5 | 6,0 m (S17) | 340,00 | 0,4 m |
|  | 19,0 m (S16) | 339,95 (339,75) | 0,4 m |
|  | 49,0 m (S15) | 339,90 | 0,4 m |
|  | 75,0 m (S14) | 340,00 | 0,4 m |
| ŘEZ 6 | 6,0 m (S18) | 340,15 | 0,3 m |
|  | 22,0 m (S19) | 340,05 (339,85) | 0,4 m |
|  | 49,0 m (S20)-ostrov | 340,05 | 0,3 m |
|  | 76,0 m (S21) | 340,10 | 0,4 m |
| ŘEZ 7 | 6,0 m (S25) | 340,25 | 0,3 m |
|  | 24,0 m (S24) | 340,15 (339,95) | 0,4 m |
|  | 50,0 m (S23) | 339,95 | 0,4 m |
|  | 76,0 m (S22) | 340,00 | 0,5 m |
| ŘEZ 8 | 6,0 m (S26) | 340,35 | 0,4 m |
|  | 26,0 m (S27) | 340,25 (340,05) | 0,4 m |
|  | 52,0 m (S28) | 339,90 | 0,5 m |
|  | 77,0 m (S29) | 339,90 | 0,5 m |
| ŘEZ 9 | 6,0 m (S33) | 340,45 | 0,5 m |
|  | 27,0 m (S32) | 340,35 (340,15) | 0,4 m |
|  | 55,0 m (S31) | 340,00 | 0,4 m |
|  | 77,0 m (S30) | 340,10 | 0,4 m |
| ŘEZ 10 | 6,0 m (S34) | 340,55 | 0,6 m |
|  | 28,0 m (S35) | 340,45 (340,25) | 0,5 m |
|  | 58,0 m (S36) | 340,65 | 0,3 m |
|  | 72,0 m (S37) | 340,65 | 0,3 m |

Dle zrnitostního složení usazenin se jedná většinou o materiál s převahou jemných částic (do 0,063 mm), který lze využít k zúrodnění půd nebo k přímé aplikaci na pozemky.

Výpočet kubatury sedimentu MVN Pančák:

| Příčné řezy |  |  | Výkop (V) |  |  | Svahování (SV) |  |  | Úprava dna (ÚP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo řezu | Stani-čení | Vzdá-lenost | plocha | Střed. plocha | hmota | délka | Střed délka | plocha | délka | Střed délka | plocha |
|  | (km) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m) | (m2) |
| 1´ | 0,000 |  | 6,2 |  |  | 7,6 |  |  | 8,0 |  |  |
|  |  | 13 |  | 10,4 | 135,2 |  | 10,9 | 141,7 |  | 16,15 | 209,95 |
| 2 | 0,013 |  | 14,6 |  |  | 14,2 |  |  | 24,3 |  |  |
|  |  | 25 |  | 25,45 | 636,3 |  | 12,6 | 315,0 |  | 47,75 | 1193,75 |
| 3 | 0,038 |  | 36,3 |  |  | 11,0 |  |  | 71,2 |  |  |
|  |  | 25 |  | 36,8 | 920,0 |  | 9,0 | 225,0 |  | 73,95 | 1848,75 |
| 4 | 0,063 |  | 37,3 |  |  | 7,0 |  |  | 76,7 |  |  |
|  |  | 25 |  | 34,6 | 865,0 |  | 7,0 | 175,0 |  | 77,1 | 1927,5 |
| 5 | 0,088 |  | 31,9 |  |  | 7,0 |  |  | 77,5 |  |  |
|  |  | 25 |  | 31,5 | 787,5 |  | 7,0 | 175,0 |  | 78,05 | 1951,25 |
| 6 | 0,113 |  | 31,1 |  |  | 7,0 |  |  | 78,6 |  |  |
|  |  | 25 |  | 31,9 | 797,5 |  | 7,0 | 175,0 |  | 78,8 | 1970,00 |
| 7 | 0,138 |  | 32,7 |  |  | 7,0 |  |  | 79,0 |  |  |
|  |  | 25 |  | 34,8 | 870,0 |  | 7,0 | 175,0 |  | 79,3 | 1982,50 |
| 8 | 0,163 |  | 36,9 |  |  | 7,0 |  |  | 79,6 |  |  |
|  |  | 25 |  | 35,65 | 891,2 |  | 7,0 | 175,0 |  | 79,75 | 1993,75 |
| 9 | 0,188 |  | 34,4 |  |  | 7,0 |  |  | 79,9 |  |  |
|  |  | 25 |  | 31,55 | 788,8 |  | 6,0 | 150,0 |  | 79,75 | 1993,75 |
| 10 | 0,213 |  | 28,7 |  |  | 5,0 |  |  | 79,6 |  |  |
| # C E L K E M |  |  | V Ý K O P 6691,5 m3 |  |  | S V A H O V Á N Í 1706,7 m2 |  |  | Ú P R A V A D N A 15071,2 m2 |  |  |

Při zatopené ploše 1,67 ha vychází průměrná vrstva sedimentu v zátopě MVN Pančák cca. 0,4 m.

Laboratorní posouzení sedimentu rybníka

Odběr a laboratorní rozbor vzorků sedimentu z rybníka provedla akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy s.p., která posoudila vhodnost sedimentů pro možnou aplikaci na zemědělskou půdu (viz. přiložený protokol sedimentu č.7295/20/633) se závěrem, že vzorek sedimentu vyhovuje rozsahu přílohy č.1 vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentu na zemědělské půdě.

Dle tabulky 10.3 Vyhlášky č.387/2016 Sb. je možno sediment použít na povrchu terénu (viz. přiložený protokol sedimentu č.7295/20/634).

###### Zdůvodnění nutnosti odtěžení sedimentu ze zátopy

Je potřebná urychlená realizace odstranění sedimentu ze zátopy MVN Pančák, který je zazemněn vrstvou tlouštky i přes 0,8 m (průměrná vrstva sedimentu cca. 0,4m). Velká vrstva nánosu působí na kvalitu vody velmi nepříznivě. Vrstva sedimentu se vlivem neustálého působení protékající vody především za vyšších průtoků (zdvihání jemné části a jejího posunu nade dnem) zvětšuje. Při procesu postupného ukládání sedimentu v nádrži se výrazně mění jeho kvalita ve vertikálním profilu (spodní utužená patra se nacházejí v anaerobních podmínkách – nižší pH apod.). Dle publikace Rybníky a účelové nádrže z r.1998 v kap.1.3.1. je negativní dopad sedimentu na kvalitu vody charakterizován takto :

- sedimenty obsahují značné množství živin a někdy i toxických látek, které mohou být za

určitých podmínek uvolněny zpět do vodního prostředí

-  sedimenty zmenšují využitelný vodní prostor nádrže

-  při poklesu vody v nádrži se obnažují plochy usazeného materiálu s vysokým obsahem

živin, které rychle zarůstají vegetací, která po opětovném zaplavení vody odumírá a její

rozklad způsobuje vážné kyslíkové problémy v nádrži, atd.

V letošním roce navíc v prostoru rybníka Pančák uhynulo několik labutí a Krajská veterinární

správa potvrdila, že příčinou úhynu ptactva je botulotoxin.

Ze všech těchto důvodů se jeví  nutnost okamžitého odtěžení sedimentu. Dle zmíněné publikace se tyto sedimenty zařazují do třídy 3 (nutnost okamžité těžby). Při těžbě je ovšem nutno zachovat vrstvu bahna cca.10cm nad původní niveletou dna jako zárodek ekosystému (vrstva působí jako pufrační systém a snižuje náhlé výkyvy v kvalitě vody v nádrži a je základním zdrojem živin pro nově napuštěnou nádrž a napomáhá jejímu příznivému biologickému oživení).

###### Návrh způsobu odtěžení a umístění úložišť sedimentu

Těžba suchou cestou na vypuštěné nádrži – pojezd nejlépe po dřevěných matracích s použitím strojů pro zemní práce (únosnost dna se předpokládá v celé zátopě přes 40 kPa).

V předstihu budou zřízeny sjezdy do zátopy (hlavní sjezd pro odvoz sedimentů se navrhuje v konci vzdutí, který navazuje na pozemek p.č.762/19 ve vlastnictví Města Jesenice a dále pozemky vedené jako komunikace k ulici K Domku) a pro pojezd v zátopě se doporučují použít dřevěné matrace.

Vytěžené sedimenty budou v prostoru stavby nahrnuty na kopy a po částečném vyschnutí odváženy na vytipované úložiště v užívání AGRA Jesenice, kde budou ve vrstvě max. 10cm zapracovány do zemědělské půdy.

###### Nakládání s odpady a jejich transport

Po dohodě se zástupcem AGRA Jesenice u Prahy Bc. Josefem Nedbalem byly k ukládání sedimentu vytipovány zemědělské pozemky p.č. 447/1,8,9,10,11,12,13 a 14 v k.ú. Zdiměřice u Prahy vzdálené od MVN Pančák do 5 km. Výměra pozemků je cca.6,7 ha, tudíž bude zapracována vrstva sedimentu tl. do 10cm (viz. umístění pozemků v ortofotomapě).

K transportu zavlhlého sedimentu bude použita autodoprava. K omezení negativních dopadů stavby na životní prostředí budou vozidla před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěna jak mechanicky, tak pojezdem přes čistící rohože. K omezení případné prašnosti bude použito kropení, případně zaplachtování nákladu.

Další případné stavební odpady při těžbě sedimentu budou roztříděny podle druhů, nabídnuty k využití nebo budou odstraněny na skládce.

Technické řešení odbahnění MVN Pančák

---------------------------------------------------------------------

Dle výše uvedené kapitoly (hydropedologickém průzkumu dna rybníka Pančák dle kap. 13.2 ČSN 75 2410) se navrhuje sediment z nádrže odtěžit suchou cestou na vysušené nádrži s použitím strojů pro zemní práce (únosnost dna se předpokládá v celé zátopě přes 40 kPa).

#### Po pročištění úseku Jesenického potoka pod FO a max. možném vypuštění nádrže se přistoupí k  odvodnění zátopy systémem s hlavní odvodňovací stokou a lokálními odvodňovacími příkopy.

Budou zřízeny sjezdy do zátopy (viz. grafická část PD) a pro pojezd v zátopě se doporučuje použít dřevěné matrace. Sediment se po částečném vyschnutí na hromadách v zátopě bude odvážet na základě výsledku laboratorního rozboru na vytipovaná úložiště (nejbližší vytipované zemědělské pozemky).

Při provádění tohoto objektu je důležité při odbahňování ponechat spodní vrstvu v mocnosti cca. 10-15cm (pufrační systém).

Postup prací :

1.	Vypuštění rybníka a

2.	Zřízení sjezdů do zátopy, odvodnění zátopy a vyhloubení tůňky pro obojživelníky

3.	Těžba sedimentu v zátopě s ukládáním sedimentu na hromady v zátopě (převádění vody v době stavby odvodňovací stokou a vypouštěcím potrubím funkčnímu objektu MVN)

4.	Odvoz sedimentu na vytipovaná úložiště (zemědělské pozemky)

5. Zapracování sedimentu ve vrstvě do 10cm do zemědělské půdy

6.	Konečná úprava dna a svahů zátopy (ÚP, SV)

Detailně viz. výkaz výměr PD.

TVAR ZÁTOPY

Tvar zátopy nádrže zůstává zachován. Při těžbě se budou minimalizovat zásahy do hodnotných břehových partií.

Technické parametry zátopy MVN Pančák po odbahnění:

Normální hladina (přepadová hrana FO).  .  .  .  .   341,45 m n.m

Provozní hladina .  .  .  .     341,35 m n.m. (341,25 m n.m. – požadavek Města Jesenice)

Maximální hladina .  .  .  . 342,11 m n.m.

Zatopená plocha při Hn.  .  .  .  . 1,67 ha

Zásobní objem (při provozní hladině) .  .  .  . 18600 m3 dle MPŘ (současnost cca. 11900 m3)

Průměrná hloubka (při provozní hladině) .  .  .  1,1 m

Maximální hloubka (při provozní hladině) .  .  .  . 1,9 m

Retenční prostor ovladatelný .  .  .  . . 1650 m3 (3300 m3 – při snížené hladině 0,2m pod Hn)

Celkový retenční prostor .  .  .  . 12 000 m3 (dle MPŘ)

Základní údaje dle formuláře C a G (v rámci programu 129390):

Celková kubatura sedimentu (SO 01) – 6691,5 m3

Katastrální výměra nádrže (p.č.761/1 a 742/28 v k.ú. Jesenice u Prahy) – 16199 m3

Průměrná mocnost sedimentu – 0,4 m

Počet odbahněných a zrekonstruovaných MVN – 1 ks

Odstranění sedimentů (SO 01) – 6691,5 m3

Výkaz výměr SO 01

1 - Zemní práce

1. Zřízení a odstranění provizorních sjezdů do zátopy MVN .  .  .  . 2 ks (20 m3)

2.  Provedení tůně a udržování odvodňovacích příkopů v zátopě .  .  . 20,0 m3 + 50,0 m3 = 70,0 m3

3. Odstranění a likvidace náletových porostů (poblíž sjezdu a FO) .  .  .  . 50 m2

4.  Odstranění sedimentu ze zátopy s uložením do hromad (kop) .  .  .  . V = 6691,5 m3 (40% - 2676,6 m3

– při únosnosti dna nad 60 kPa; 60% - 4014,9 m3 – při únosnost dna 40 kPa – 60 kPa)

5. Vytřídění sedimentu na hromadách (hrubá frakce – zpevnění břehů, jemná frakce – úložiště)

– zpevnění břehů cca.200m3, odvoz na úložiště cca.6491,5 m3

6.  Nakládání vyschlého sedimentu (z mezideponie) .  .  . 6691,5 m3

7.  Vodorovné přemístění vyschlého sedimentu dopravním prostředkem s uložením

na úložiště (do 5km) .  .  .  .  6491,5 m3

8. Rozprostření sedimentu na úložišti ve vrstvě do 10cm .  .  . 64915 m2

9. Zapracování sedimentu dle podmínek zadavatele (hluboká orba apod.) .  .  .  .  . 6,5 ha

10. Zpevnění levého břehu s urovnáním (NH), hrubá frakce .  .  .  .  . cca. 200 m2 (200 m3)

11. Úpravy dna (ÚP -urovnání dna do navrženého tvaru)  .  .  .  . 15071,2 m2

11. Svahování do navrženého profilu (SV) .  .  .  . 1706,7 m2

12. Čerpání vody do 500 l/min .  .  .  . cca. 200 hr (dle skutečnosti)

13. Ochrana stromu bedněním před stavebním provozem - zřízení a odstranění .  .  . 20 m2

14. Úprava okolních pozemků do původního stavu (úprava terénu, odstranění sjezdu, zatravnění apod.)

.  .  .  . 300 m2

V Nučicích, říjen 2020

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták

D.1.2.

D.1.3.

D.2. DOKUMENTACE SO 02 – Úprava funkčního objektu MVN Pančák

Stavební objekt SO 02 řeší opravu funkčního objektu rybníka Pančák. Sdružený objekt skládající se z bezpečnostního přelivu (kamenné zdivo, přelivná proudnicová hrana z kamenořezů, spadiště z kam. dlažby) a výpustného zařízení (betonový požerák se šoupátkovým uzávěrem a obslužnou lávkou s dřevěnou podlahou a ocelovým zábradlím) je v provozuschopném stavu, ale vyžaduje si kompletní opravu všech porušených konstrukcí.

Po dohodě se zadavatelem v rámci údržby funkčního objektu dojde k opravě porušeného zdiva přelivného prahu – očištění a otryskání zdiva, příp. přespárování zdiva z lom. kamene popř. kamenořezů, příp. injektáž trhlin apod. (detailně bude upřesněno po vypuštění a obnažení lícové strany přelivu po v předstihu provedeném odbahnění loviště a vyčištění zdiva), kompletní náhradě porušených dřevěných mostin lávky a dluží výpustného zařízení. Veškeré kovové konstrukce budou po očištění natřeny základním a dvojnásobným nátěrem. Stav funkčního objektu je patrný na přiloženém fotu (pohled z levé strany)

Z důvodu bezproblémového vypuštění zátopy MVN Pančák dojde v předstihu k pročištění úseku Jesenického potoka pod vyústěním výpustného potrubí DN 300. Jedná se o úsek max. délky 50m (nad výusěním ČOV Jesenice) – postačí citlivé pročištění toulavé kynety v šířce cca.1m (na hloubku cca.0,4m).

Technické řešení úpravy funkčního objektu MVN Pančák

-----------------------------------------------------------------------------

Dle výše uvedených skutečností se navrhuje kompletní oprava funkčního objektu, tj. bezpečnostního přelivu i výpustného zařízení. Součástí SO 02 je i pročištění Jesenického potoka pod funkčním objektem, oprava okolních kamenných a dřevěných konstrukcí (schody k lovišti, kamenné opevnění před FO, dřevěné fošny loviště apod. – pročištění loviště, podhrází, kamenných schodů apod. je součástí SO 01).

Navíc v rámci SO 02 dojde k ochraně stávající nově zřízené pěšiny, popř. informační tabule vybudované Městem Jesenice (před ukončením akce musí být veškeré okolní plochy do původního stavu).

Dle výše uvedeného stavu funkčního objektu se navrhuje toto technické řešení a orientační postup prací odsouhlasených zadavatelem a zástupci Města Jesenice:

1. V předstihu dojde k citlivému pročištění Jesenického potoka nad výusť ČOV (cca na hloubku max.

0,4 m x 50 m  = cca. 20 m3) pro max. možné vypuštění zátopy MVN Pančák a ochraně okolních ploch

a zařízení v majetku Města Jesenice (pěšina, informační tabule), popř. zařízení správců inženýrských

sítí v předmětné lokalitě (chráničky a přechody inženýrských sítí především na vtoku a výtoku

z přemostění hráze). Budou dodrženy všechny podmínky Města Jesenice a správců IS z dokladové části

projektové dokumentace !

Pozn. Po dobu provádění SO 01 a SO 02 bude voda převáděna vypouštěcím potrubím FO.

2. Po odbahnění prostoru před funkčním objektem dojde ke kompletnímu očištění veškerých konstrukcí

sdruženého objektu (od bahna, vegetace, naplavenin, nevhodných předmětů apod.)

3. Po posouzení stavu očištěného FO se upřesní rozsah jeho opravy. Předpokládá se kompletní oprava

zdiva funkčního objektu (otryskání FO, přespárování kam. zdiva objektu a kamenořezů přelivné hrany,

případná sanace trhlin injektáží apod. )

4. Kompletní náhrada dubových dluží požeráku o rozměru  35cm x 5cm (výška dluží cca.15-20cm),

zahrazení na kótu provozní hladiny

5. Kompletní náhrada mostin lávky požeráku (2,8 m + 6,0 m), dubové mostiny 65 cm x 25 cm x 6 cm

včetně ochranného nátěru

6. Očištění, základní nátěr a dvojnásobný nátěr kovových konstr. lávky a požeráku (ocelová nosná konstr.

lávky, zábradlí, mříž poklopu, šoupátkový uzávěr apod.)

7. Oprava okolních zpevněných ploch (doplnění kam. pohozu, oprava konstr. kamenného schodiště,

loviště apod.)

Základní parametry FO MVN Pančák:

Typ .  .  .  . sdružený objekt (výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv

Výpustné zařízení

Vtoková část . .  .  . požerák se šoupátkovým uzávěrem

Délka dlužové stěny .  .  .  . 0,3 m

Vypouštěcí potrubí .  .  .  . bet. DN 300 délky 12 m

Kóta vtoku do vypouštěcího potrubí DN 300 .  .  .  . 339,80 m n.m.

Kóta vyústění vypouštěcího potrubí DN 300 .  .  .  . 339,76 m n.m.

Bezpečnostní přeliv

Typ .  .  .  . přeliv s proudnicovou přelivnou hranou z kamenořezů

Kóta přelivné hrany .  .  .  . 341,45 m n.m.

Délka přelivné hrany .  .  .  . 6,5 m

Kóta loviště před vtokem (nejnižší místo) .  .  .  . 339,40 m n.m.

Spadiště .  .  .  . obdélníkové o sklonu 2% se šířkou ve dně cca.3 m (navazuje na klenbový mostek –

přemostění pojízdné hráze)

Kóta dna spadiště .  .  .  . 340,56 m n.m.

Hydrotechnické výpočty (dle ZÚ Jesenického potoka)

Konzumční křivka bezpečnostního přelivu

Délka přelivné hrany .  .  .  . 6,5 m

Kóta přelivné hrany .  .  .  . 341,45 m n.m.

Min. kóta koruny hráze .  .  .  . 343,50 m n.m.

Kóta levého břehu před FO (schody) .  .  .  . 342,38 m n.m.

Hodnoty n-letých průtoků dle ČHMÚ, pobočka Praha (2015) – ZÚ Jesenického potoka

N           1            2            5           10           20           50          100       ( let )

---------------------------------------------------------------------------------------------

Qn        0,5        0,9         1,7         2,5          3,5           5,3         7,0      ( m3/s )

Konzumční křivka přelivu dle údajů výpočtu ZÚ Jesenického potoka (přepad přes proudnicovou hranu):

| H (m) | 0,18 | 0,31 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kóta hladiny (m n.m.) | 341,63 | 341,76 | 342,11 |
| Q (m3/s) | 1,7 (Q5) | 3,5 (Q20) | 7,0 (Q100) |

Hladina při průtoku Q100 = maximální hladina MVN Pančák (Hmax)

Výkaz výměr SO 02

1 - Zemní práce

1.  Pročištění Jesenického potoka včetně likvidace výkopku zákonným způsobem

.  .  .  .  .  1,0 m x 0,4 m x 50 m = 20 m3

2. Dočasné zajištění IS dle podmínek správců (vodovod, plynovod, kanalizace, el. vedení, kabely)

.  .  .  .  .  20,0 m

3. Ochrana okolních ploch a zařízení v majetku Města Jesenice (nově vybudovaná pěšina, informační

tabule apod.) – provizorní přejezd pěšiny (dřevěné matrace, ocel. konstr. apod.), návaznost na sjezd č.2

do zátopy  .  .  .  .  .  20,0 m

2 – Základy a zpevňování konstr.

1. Očištění a otryskání bet. a kam. zdiva FO .  .  .  . 8,0m x 2,0m = 16 m2

2. Přespárování zdiva z lom. kamene .  .  .  . 20,0 m2 (bude upřesněno po očištění FO)

3. Vyčištění a sanace trhlin konstr. FO .  .  .  . 10,0 m (bude upřesněno po očištění FO)

4. Oprava porušeného zdiva injektáží .  .  .  . 5 h (bude upřesněno po očištění FO)

3 – Svislé konstrukce

1. Oprava nadzákladového zdiva popř. kamenořezů .  .  .  . 2,0 m3 (bude upřesněno po očištění FO)

4 – Vodorovné konstrukce

1. Oprava kamenných konstr (schůdky, loviště apod. – bude upřesněno po pročištění loviště) .  .  1,0m3

2. Oprava popř. doplnění kamenného opevnění u FO (kam. pohoz) .  .  .  . 5,0 m3 (bude upřesněno)

7. Nátěry

1. Očištění, základní nátěr a dvojnásobná nátěr kovových konstrukcí FO (ocelová nosná konstr.

lávky, zábradlí, mříž poklopu, šoupátkový uzávěr apod.) .  .  .  . 15,0 m2

9 – Ostatní konstrukce a práce

1. Kompletní výměna dřevěné podlahy lávky včetně nátěru (dubové mostiny 65 cm x 25 cm x 6 cm)

.  .  .  . (2,8 m + 6,0 m) x 0,65 m = 5,72 m2

2. Kompletní výměna dubových dluží požeráku (dubové dluže š.35 cm, tl. 5 cm, v. 15-20 cm) .  . 1,2 m2

3. Naložení a likvidace nevhodných předmětů z prostoru FO a zátopy MVN (včetně SO 01) .  .  . 5,0 t

v Nučicích, říjen 2020

vypracoval :  Ing. Zdeněk Viták

D.2.2

D.2.3. Podélný profil FO v měř. 1 : 50

D.2.4. Detail FO v měř. 1 : 50

Přílohy PD:

- Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

- Výpis z živnostenského rejstříku

Příloha č.1 : Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Příloha č.2: Výpis z živnostenského rejstříku

F - ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVBY

(pouze paré č.1)