POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Velké Žernoseky - Obříství, kácení a stabilizace topolů kanadských (ř. km 783,5 – 845,4)

| Zpracoval: | - Ing. Věra Šumová TS Roudnice nad Labem dne: 18. 1. 2022 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Ing. Lukáš Drahozal vedoucí TS Roudnice nad Labem dne: 20.1. 2022 |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n.L. - dne: 20.1.2022 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Na základě inventarizace břehových porostů na pozemcích Povodí Labe, státní podnik, závodu Roudnice nad Labem, provozně technického úseku Roudnice nad Labem, byly stanoveny rizikové úseky s možným výskytem nebezpečných břehových porostů. Na základě této inventarizace Povodí Labe, státní podnik, provozně technický úsek Roudnice nad Labem, zadal v roce 2017 zpracování posudku břehových porostů řeky Labe v úseku Neratovice – Hřensko.

V rámci posudku „Pasportizace stromů a stromových skupin Labe, ř. km 726,60 – 847,43 generel břehových porostů“, který byl zpracován odbornou firmou SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945,  665 01 Rosice u Brna, byly hodnoceny stromy z hlediska jejich fyziologického stáří, zdravotního stavu, vitality, stability a perspektivy.

K 30. 9. 2020 byla provedena kontrola a aktualizace tohoto posudku Odborem péče o vodní zdroje Povodí Labe, státní podnik a došlo tak k přehodnocení stavu nepůvodních topolů kanadských, které byly v posudku z roku 2017 firmou SAFE TREES, s.r.o., určeny  k prořezům. Důvodem této kontroly a aktualizace, byly jak špatné a rychle se měnící zdravotní stavy topolů, tak vysoké fyziologické stáří předmětných dřevin.

Na základě posudku SAFE TREES, s.r.o. a Odboru péče o vodní zdroje, Povodí Labe, státní podnik, bylo pro realizaci veřejné zakázky určeno ke kácení, torzování či ošetření celkem 502 kusů topolů kanadských, v úseku ř. km 783,5 – 845,4, na levém i pravém břehu řeky Labe.

Tento záměr na službu řeší pokácení 460 ks topolů kanadských, zatorzování 28 ks topolů kanadských, ošetření 13 ks topolů kanadských a kombinaci ošetření s kácením či torzováním u 3 ks topolů kanadských (vícekmeny).

Daný záměr je rozdělen na dvě části:

Část A – PS Ústí nad Labem - 299 kusů topolů kanadských v úseku ř. km 783,5 – 803,2 – 255 ex. bude pokáceno, 28 ex. zatorzováno, 13 ex. budou ošetřeny řezem, u 3 ex. bude provedena kombinace zásahů

Část B – PS Roudnice nad Labem - 205 kusů topolů kanadských, v úseku ř. km 811,0 – 845,4 – 205 ex. bude pokáceno

Z hlediska odpovědnosti je péče o břehové porosty a jiné dřeviny rostoucí mimo les rozdělena do dvou rovin:

- Veřejnoprávní

- Povinnost správce vodního toku daná vodním zákonem v § 47 odst. 2 písm b) - udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu), a jde tedy o zásahy ve všech porostech podél koryt vodních toků ve správě PLa - bez ohledu na vlastnictví porostu, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o porost na pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. V takovém případě jde zejména o preventivní zásahy u havarijních stromů, přestože primárně by takový zásah měl provádět vlastník pozemku (stromu).

- Soukromoprávní (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník)

- Povinnosti vyplývající z vlastnictví věci.

- Obecná prevenční povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedocházelo k neodůvodněné újmě jiného.

- Ve vztahu k břehovým porostům se jedná o povinnosti vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

- Popis předmětu veřejné zakázky.

Záměrem služby bude zajištěno dodržení povinnosti udržovat břehové porosty, tak jak je stanoveno v ust. § 5 vyhlášky č. 178/2012 Sb., ve smyslu ust. § 47 vodního zákona. Záměrem služby bude zajištěna bezpečnost daných rizikových lokalit, a to z hlediska možnosti jejich ohrožení nevyhovujícím stavem hodnocených břehových porostů a dřevin rostoucích mimo les, které se nachází na předmětných rizikových lokalitách.

Cílem záměru je pokácení 460 ks topolů kanadských, zatorzování 28 ks topolů kanadských, ošetření 13 ks topolů kanadských a u 3 ks topolů kanadských (vícekmeny) provedení kombinace ošetření s kácením či torzováním. Specifikace jednotlivých stromů je přílohou tohoto záměru – příloha č. 2 (2A  - PS Ústí nad Labem a 2B - PS Roudnice nad Labem).

Dané stromy jsou v terénu označeny černým čtvercovým štítkem v úrovni cca 2 m nad zemí. Označení tvoří šestimístné číslo. Dřeviny bez štítku jsou označeny sprejem.

Dodavatel je povinen předložit při zadávacím řízení alespoň jedno z následujících osvědčení:

Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)

Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci s plošinou (certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně)

ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)

ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (Certifikovaný program zajišťovaný International Society of Arboriculture)

European Treeworker (Certifikovaný program zajišťovaný Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.)

Součástí veřejné zakázky je odkoupení vytěžené dřevní hmoty, jejíž množství bylo stanoveno na základě hmotových tabulek publikovaných v Technické příručce lesnické.  Zhotovitel před podáním nabídky se seznámí se stavem dřevní hmoty a odkoupí ji tak, jak leží bez ohledu na její skutečnou kvalitu i kvantitu, kterých bude zhotovitelem dosaženo v průběhu realizace díla.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodního toku řeky Labe, dle vodního zákona  č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů má povinnost pečovat o koryto vodního toku a inundační území, udržovat břehové porosty na jím spravovaných pozemcích, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Tato akce zajistí odstranění havarijního stavu porostů v lokalitách podél labské cyklostezky, rybářských a rekreačních lokalitách. Dojde ke zkvalitnění zeleně vlastního břehu, k zabezpečení padajících suchých větví při silném větru a popř. vyvrácení stromů při podmáčení břehových pozemků vlivem zvýšených průtoků řeky Labe.  Zejména dojde k  naplnění zákonných povinností správce vodního toku a vlastníka porostů.

Pozemky a zároveň předmětné stromy jsou majetkem státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Realizací daného záměru se zabrání škodám na zdraví (životu) a majetku nejen Povodí Labe, státní podnik, ale i veřejnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že dané lokality jsou hojně využívány ke sportovním, rybářským i rekreačním aktivitám.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších   finančních nákladů.

Nerealizací této zakázky nebudou plněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

V případě  způsobené škody, z důvodu nekonání vlastníka stromů (resp. pozemků), budou náklady vyšší o náklady na likvidaci škod, popř. náhrad cizím subjektům, či osobám za způsobenou škodu. Hrozí i náhrada škody za újmu na zdraví, či usmrcení osob.

Touto akcí dojde k zajištění větší bezpečnosti pro osoby pohybující se na břehových pozemcích v blízkosti Labské cyklostezky, v rybářských a rekreačních lokalitách, a také bude sníženo riziko samovolného pádu stromů či kosterních větví do řeky Labe a tím vytvoření překážky na LVC.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky:

Z kapacitních, odborných a bezpečnostních důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

Termín zahájení: březen 2022

Termín ukončení: do 31. 12. 2022

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | PD Píšťany 3 511 114 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 783,5 – 803,2, levý a pravý břeh ORP Litoměřice: k. ú. Velké Žernoseky – p. p. č. 1314/2, k. ú. Mlékojedy u Litoměřic – p. p. č. 330/1, 324/1, 330/3, 331, 328/1, 329, k. ú. Žalhostice – p. p. č. 1379/1, k. ú. Litoměřice – p. p. č. 4849/2, 4845, 2649/2, 2662/6, 2662/1, 2697, 2702, 4750/4, 4708/4, 4708/1, 4687/5, 4707, 4685/2, 4680/4, 4687/1, 4752/23, k. ú. Počaply u Terezína – p. p. č. 448/1, 448/2, 444, k. ú. Křešice u Litoměřic – p. p. č. 1086/1, k. ú. Nučnice – p. p. č. 875/3 ORP Lovosice: k. ú. Lovosice – p. p. č. 3099/2, k. ú. Prosmyky – p. p. č. 791/2 ORP Roudnice nad Labem: k. ú. Libotenice – p. p. č. 126/2, 700/13, 700/14 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 9051009329 – zdrž Střekov 9051009328 - zdrž Lovosice 9051009327 – zdrž České Kopisty |
| Číslo DM | 400338371 – zdrž Střekov 400338385 - zdrž Lovosice 400338384 – zdrž České Kopisty |

| Nákladové středisko | PD Roudnice nad Labem 3 511 113 PD Dolní Beřkovice 3 511 111 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT 10100002), ř. km 811,0 – 845,4, levý a pravý břeh ORP Roudnice nad Labem: k. ú. Vědomice – p. p. č. 334/6, k. ú. Kyškovice – p. p. č. 602/6, k. ú. Brzánky – p. p. č. 486/6, 486/15, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem – p. p. č. 394/1, 394/2 ORP Litoměřice – k. ú. Hošťka – p. p. č. 2311/3, k. ú. Račice u Štětí – p. p. č. 654/2, 654/3, k. ú. Hněvice – p. p. č. 306/2, 306/5, 305/1, 306/3, 1156/5, 1156/6 ORP Mělník: k. ú. Horní Počaply – p. p. č. 1156/2, 1157/6, 1157/2, 1157/3, 1157/4, 1110/1, 1110/2, 1110/5, k. ú. Dolní Beřkovice – p. p. č. 110/2, k. ú. Brozánky – p. p. č. 238/7, k. ú. Liběchov – p. p. č. 1343/5, 1359, 1360, 1343/1, k. ú. Mělník – p. p. č. 8060, 2238, k. ú. Kly – p. p. č. 908/8, 900/28 ORP Neratovice: k. ú. Úpor – p. p. č. 700, k. ú. Obříství – p. p. č. 1608/29, 1608/71 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 9051009326 – zdrž Roudnice nad Labem 9051009325 – zdrž Štětí 9051004149 – zdrž Dolní Beřkovice 9051009870 – zdrž Obříství |
| Číslo DM | 400338383 – zdrž Roudnice nad Labem 400338382 – zdrž Štětí 400038879 – zdrž Dolní Beřkovice 400338880 – zdrž Obříství |

Podrobný popis předmětu služby:

Kácení 460 ks topolů kanadských, zatorzování 28 ks topolů kanadských, ošetření 13 ks topolů kanadských a kombinace ošetření s kácením či torzováním u 3 ks topolů kanadských (vícekmeny). Podrobná specifikace jednotlivých stromů určených ke kácení, torzování a ošetření je přílohou tohoto záměru – příloha č. 2 (2A – PS Ústí nad Labem a 2B – PS Roudnice nad Labem).  Podrobné informace o umístění jednotlivých stromů jsou uvedeny v příloze tohoto záměru – příloha č. 3 (3A – PS Ústí nad Labem a příloha č. 3B – PS Roudnice nad Labem).

Součástí veřejné zakázky je odkoupení vytěžené dřevní hmoty, jejíž množství bylo stanoveno na základě hmotových tabulek publikovaných v Technické příručce lesnické.  Zhotovitel před podáním nabídky se seznámí se stavem dřevní hmoty a odkoupí ji tak, jak leží bez ohledu na její skutečnou kvalitu i kvantitu, kterých bude zhotovitelem dosaženo v průběhu realizace díla.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.)

V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích.

Předmětné dřeviny se nacházejí na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Proto v souvislosti s plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. Podrobný seznam pozemků je uveden v příloze č. 2 (2A – PS Ústí nad Labem, 2B – PS Roudnice nad Labem) u každého jednotlivého stromu a v příloze č. 4 (4A – PS ústí nad Labem a 4B – PS Roudnice nad Labem).  V případě nutnosti a vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Zhotovitel povede stavební deník s podrobnými informacemi o kácení, torzování, ošetření dřevin a dřevní hmotě.

V případě realizace prací v ochranném pásmu železniční dráhy, zejména pak v bezprostřední blízkosti železniční dráhy, přičemž v praxi je nutno považovat za bezprostřední blízkost vždy zejména tu vzdálenost, v níž může dojít k pádu větví při prořezu stromu na trať nebo do průjezdného profilu dráhy, je třeba bezpodmínečně respektovat související povinnosti prováděcích vyhlášek včetně případných pokynů provozovatele dráhy. Při provádění zásahu je nutno dodržovat bezpečnou minimální vzdálenost od elektrického zařízení (např. vyhláška č. 100/1995 Sb.).

## V případě, kdy dojde k zjištění rozdílu mezi objemem plánovaných prací a skutečností (vícepráce), je zhotovitel povinen práce přerušit, neprodleně informovat objednatele a v realizaci prací nad rámec smlouvy je možné pokračovat až po odsouhlaseném dodatku ke smlouvě.

- V případě, že vlivem přírodních okolností, dojde ke změně stavu jednotlivých stromů, např. vývrat, polom, nutné pokácení objednatelem (méněpráce), bude částka za neprovedení prací odečtena a fakturovaná částka tak bude upravena.

- Stromy, které mohou být káceny pouze na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody, budou káceny v souladu s příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Musí být dodrženy všechny podmínky předmětných rozhodnutí a závazných stanovisek. Rozhodnutí a závazná stanoviska jsou součástí tohoto záměru jako příloha č. 5 (5A – PS Ústí nad Labem a 5B – PS Roudnice nad Labem).

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo jejich částí, s konkrétním určením jednotlivých dřevin určených ke kácení, torzování či ošetření.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou,  cedulí, osobou) v obou směrech,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, břehová kilometráž,  dlažba apod.)

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.),

- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot,

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň,

- zhotovitel zajistí odvoz odpadu vzniklého při realizaci veřejné zakázky a jeho předání oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí místa až do dne ukončení práce, deník se všemi obsahovými náležitostmi (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Po ukončení prací bude originál deníku předán zhotoviteli.

V případě, že dojde k pádu kácených dřevin či jejich částí do koryta řeky Labe, je zhotovitel povinen, na vlastní  náklady, bezodkladně odstranit  dřevinu či její části z koryta řeky Labe.

Kácením, torzováním, ošetřením a soustřeďováním předmětných dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo po dohodě se zástupcem objednatele zcela odstraněny.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede dotčené pozemky do původního stavu a pozemky předá protokolárně zpět objednavateli, a to včetně fotodokumentace  jednotlivých lokalit před zahájením a po ukončení prací.

Navržený způsob likvidace dřevní hmoty:

Vytěžená dřevní hmota bude zhotovitelem odkoupena dle nabídky zhotovitele bez ohledu na její skutečnou kvalitu i kvantitu, která bude zjištěna v průběhu realizace díla.

Množství dřevní hmoty bylo stanoveno na základě hmotových tabulek publikovaných v Technické příručce lesnické.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Účelnost odstranění předmětných nebezpečných dřevin se projeví na bezpečnosti osob a majetku.

Přílohy:

1.	Výkaz výměr

2.	Detailní informace o stromech

3.	Mapy s vyznačením stromů

4. 	Informace o pozemcích

5.         Rozhodnutí ke kácení dřevin

6.         Fotodokumentace