Duben 2022

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 2. Etapa km 1,881 – 3,633

Dokumentace pro provádění stavby

SO 04 Přivaděč km 2,644 – km 3,633 04_4 Výpis výrobků

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

021206A

### 3 Výpis výrobků

3.1 Specifikace kovových a doplňkových konstrukcí

3.2 Specifikace plastových a ostatních výrobků

3.3 Specifikace betonových výrobků

### 3.1 Specifikace kovových a doplňkových konstrukcí

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/Z | Závora proti neoprávněnému vjezdu - mechanicky otočná a uzamykatelná závora zabraňující vjezdu neoprávněných vozidel do přivaděče. Předpokládá se dodání standardního výrobku od vybraného dodavatele. Konstrukce závory se skládá ze dvou sloupků (nosný a uzavírací) a vodorovného břevna. Sloupky jsou opatřeny patním plechem kotveným do základové patky chemickými kotvami. Závora je otvíravá směrem do koryta. Závora vybraného zhotovitele musí mít možnost zajištění i při otevření. Sloupky jsou kotveny chemickými kotvami do bloku z prostého betonu. Břevno bude zvýrazněno červenobílým nátěrem, nebo nalepenými pásy retroreflexní folie s vystřídáním červených a bílých pruhů. Šířka červených a bílých pruhů (pásů) 250 mm. Způsob uzamykání, ochrana zámku konkrétního vybraného výrobku musí být schválen investorem. Závora bude vybavena zámkem zámkového systému objednatele. Odhadovaná hmotnost 100 kg. Osová vzdálenost sloupků 3,7 m | 1 ks | Sjezd č. 15 | 03_2.6.1.1 |
| 2/Z | Šachtové ocelové stupadlo s plastovým povlakem, stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík, montáž do hmoždinek. Š32 – 9 ks | 9 ks | Š32 | 04_2.9.3 |
| 3/Z | Kapsové stupadlo poplastované – osazené při betonáži Šachty Š32 – 1 ks. | 1 ks | Š32 | 04_2.9.3 |
| 4/Z | Ocelová trubka 377/12,5 – chránička na průvrtech u stupně 18, délky 8,8 m – 2ks, hmotnost 112kg/m | 17,60 m |  | 04_2.9.2 |

Protikorozní ochrana:

Požaduje se : otryskání na Sa 2,5, metalizace Zn min. tl.80 μm podle tl. materiálu podle ČSN EN ISO 1461.

### 3.2 Specifikace plastových výrobků

| Označení | Popis | Množství | Umístění | Příloha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/P | Vnější povrchový těsnící pás pro těsnění dilatačních spár šířky 190 mm pro zatížení výškou vodního sloupce do 5 m. Pás bude ukládán upravený štěrkový podsyp pod betonovou desku. Příčné spáry: 12,10m*199ks = 1996,5m 20,20m * 2ks = 40,40m 5,60m * 1ks = 5,60m Celk. příčné : (1996,5+40,40+5,60)*1,1 = 2246,75m Podélné spáry: 988,40m*3ks + 25m = 2990,2m Celk. podél. 2990,2*1,1 = 3289,22m Navýšení u šachet 14ks x 2x2,7x1,1= 83,2m Celkové množství včetně 10% rezervy na prořez a propojení. | 5620 m | Dilatační spáry | 03_2.3 |
| 2/P | Vysokopevnostní drenážní trubky Hladké kanalizační potrubí PP SN 12 DN 500 v horní části perforované 1/3 Perforace v úhlu 90° Otvory šířky min. 5 mm 1000,50m | 1000,50 m | Pode dnem přivaděče | 04_2.3 |
| 3/P | Vysokopevnostní drenážní trubky Hladké kanalizační potrubí PP SN 12 DN 400 v horní části perforované 1/3 Perforace v úhlu 90° Otvory šířky min. 5 mm 1015,0m | 1023 m | Pode dnem přivaděče | 04_2.3 |
| 4/P | Vysokopevnostní drenážní trubky Hladké kanalizační potrubí PP SN 12 DN 300 v horní části částečně perforované s čelní perforovanou zátkou 2ks Perforace 2/3 Otvory šířky min. 5 mm Pravá větev 20,0m Levá větev 20,0m | 40,0 m | Pode dnem přivaděče | 04_2.9.1 |
| 5/P | Povrchový spárový pás z měkčeného PVC do dilatační spáry pro zatížení výškou vodního do 5 m – dotěsnění dilatačních spár v dnové desce na kontaktu nového a starého betonu tvaru L. Pás bude kotven ke konstrukci pomocí hmoždinek a šroubů, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci přes ocelovou pásnici. Příslušenství – komplet: šrouby, hmoždinky, ocelová lišta, pryžová podložka, bobtnající a lepící tmel Podél. (u st.18, od ř. 04/B1) : 25m * 2ks = 50m Příč. ( spára v řezu 04/B1) : 2x1,7m =3,4m (spára v řezu 04/B4): 2x 4,6 m =9,20m (konec úseku u injekčního bločku) : 5,5m (kolem šachty Š32) 2x(1,6+3,4)= 10m Celkem: (50+3,4+9,2+5,5+10)*1,1 = 86,0m Celkové množství včetně 10% rezervy na prořez a propojení. | 86,0 m | mosty | 03_2.7 |
| 6/P | Šachtové poklopy, třída B 125 z polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny, vodotěsné, uzamykatelné, včetně rámu - vstup do revizních šachet. Světlé rozměry vstupního otvoru 900x600 mm. Pro zatížení tlakem vody 2m Šachty Š24/L,P až Š31/L, P + Š 32 Z toho 14 poklopů bude upraveno v dílně Povodí Lučina a doplněno o bezpečnostní klapku. | 15ks | Drenážní šachty | 04_2.5.2 |
| 7/P | Kanalizační vložka pro potrubí PP DN 500 – 1 kus DN 400 – 1 kus DN 300 – 2 kusy | 1 kus 1kus 2 kusy | Š32 | 04_2.9.1 |
| 8/P | Bentonitový bobtnavý těsnící pásek Dotěsnění u st. 18 v místech napojní | 10 m | Dotěsnění |  |
| 9/P | Drenážní netkaná geotextílie na kontaktu podloží a drenážního obsypu potrubí v drenážních rýhách, propustnost pro vodu kolmo k rovině min. 100 l/m2.s. Vlevo včetně propojení Š27: 2,8*1023=2864,4 m2 Vpravo: 3,0*1000,50=3001,5 m2 Sběrné: 1,45*40=58,0 m2 Celkem: 5 925 m2 | 5 925 m2 | V drenážních rýhách | 04_2.3.2 |
| 10/P | Stavební fólie kluzná (např. PVC nebo PE-HD) tl. 1,0 mm separace betonové konstrukce od násypu. Šířka 12,25m, dl.1013,40m | 12 414 m2 | Pod beton deskou | 04_2.3.3 |
| 11/P | Trojosá PE geomříž, přesah geomříží 300 mm, sečná tuhost při 0,5% deformaci min. 315 kN/m, poměr radiální sečné tuhosti min. 0,65, pevnost spoje min. 90%, šířka 4m, tj. 3 x 4m = 12m, dl. 1013,40m | 12 161 m2 | Mezi podklad. vrstvami | 04_2.3.3 |
| 12/P | Separační netkaná geotextilie z polypropylenu na kontaktu se základovou spárou jako separační a drenážní vrstva . Přesah geotextilií 500 mm, odolnost proti statickému protržení (CBR) min.2,5 kN, propustnost pro vodu kolmo k rovině min. 27 l/m2.s Plošná hmotnost cca 200-350 g/m2 20 % přesah geotextílie 12,75m * 1013,40m * 1,2 = 15505,10 m2 | 15 505 m 2 | Na základové spáře | 04_2.3 |
| 13/P | Přírodní kokosová protierozní síť 400g/m2 pro sklon 1:1,5 - zajištění stability svahů proti erozi na svazích nad sjezdem č.15 | 123 m 2 | Svahy nad sjezdy | 04_2.6.2 |
| 14/P | Koleno 15° pro drenážní potrubí PP DN 400 | 4 ks | U mokřadu | 04_2.8 |
| 15/P | neobsazeno |  |  |  |
| 16/P | neobsazeno |  |  |  |
| 17/P | Ochranná geotextilie 600g/m2 nad šachtami v době převádění vody do Žermanic (dočasná), včetně odstranění 2x2 m/kus 4*14=56 m2 | 56 m2 | šachty |  |

### 3.3 Specifikace betonových výrobků

| 1/B | Zatravňovací tvárnice 600x400x120 mm | 1810 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/B | Betonové šachtové dno DN 1000, výška od nivelety 800 mm na revizních šachtách pro plastové potrubí DN500. Typ šachty 2/B_1 Přímá 500/500 – 5 ks Typ šachty 2/B_2 Přímá 500/500 s odbočkou 90° DN 400 - 1ks Typ šachty 2/B_3 Lomová 500/500 úhel potrubí 171,810° - 1 ks | 7ks | Revizní šachty | 04_2.5.1 04_2.5.2 |
| 3/B | Betonové šachtové dno DN 1000, výška od nivelety 800 mm na revizních šachtách pro plastové potrubí DN500. Typ šachty3/B_1 Přímá 400/400 – 5 ks Typ šachty 3/B_2 Přímá 400/400 s odbočkou 90° DN 400 - 1ks Typ šachty 3/B_3 Lomová 400/400 úhel potrubí 171,810° - 1 ks | 7 ks | Revizní šachty | 04_2.5.1 04_2.5.2 |
| 4/B | Betonová skruž DN 1000 na revizních šachtách výšky 250 mm. Typ šachty 500/500 -2/B | 7 ks | Revizní šachty | 04_2.5.2 |
| 5/B | Betonová skruž DN 1000 na revizních šachtách výšky 500 mm. Typ šachty 400/400 - 3/B | 7 ks | Revizní šachty | 04_2.5.2 |
| 6/B | Panely pro zpevněné plochy – silniční panely 3000x100x150 mm 30,1*3=90,3 m2 | 30 kusů | Sjezd 15 | 04_2.6 |
| 7/B | Šachtová zákrytová deska DN 1000 vnější rozměr 1240 mm, bez otvoru, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy | 14 ks | Revizní šachty | 04_2.5.1 |