| VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková | ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Zlínský | K. Ú.: Malá Bystřice |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 2/2021 |
| NÁZEV AKCE: VD Bystřička – stupeň u LG, oprava |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 222 141 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p. v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | B |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o udržovací práce na vodním díle – spádovém stupni v korytě vodního toku Bystřička v ř. km 7,729 (u mostu na komunikaci III. třídy č. 5726) - oprava opěrných zdí, dnového opevnění, přelivné hrany a vývaru stupně na pozemku parc. č. 2663 v k.ú. Malá Bystřice.

Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

Stavební materiál pro opravu je možno krátkodobě skladovat na pravobřežním zatravněném pozemku podél vodního toku.

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Malá Bystřice.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro potřeby projektu nebyly prováděny žádné průzkumy. Byl proveden rozbor sedimentů dle vyhlášky 294/2005 Sb., přílohy 2, tab. 2.1 – všechny parametry vyhovují limitům pro třídu vyluhovatelnosti I, sediment je možno uložit na skládku skupiny S - ostatní odpad.

Dále byl proveden rozbor dle přílohy č. 10, tab.10.2, 10.3 a 10.4, kdy byl zjištěn 1 nevyhovující parametr tab. 10.3 – byl překročen limit znečištění BTEX. S ohledem na ustanovení přílohy č. 11 - bod 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb. je tento sediment možno využít pro uložení na povrchu terénu, je překročen limit pouze u 1 z ukazatelů znečištění a testy akutní ekotoxicity splňují požadavky uvedené ve sloupci I i II tab. 10.2 a 10.4.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Během realizace stavby bude nutné respektovat ochranná pásma všech stávajících sítí, které se nacházejí na staveništi.

V místě stavby se nacházejí tato stávající vedení:

El. energie – NN a VN (ve správě ČEZ)

Nadzemní sdělovací vedení (ve správě Cetin)

Budou dohodnuty a zaznamenány podmínky pro zajištění ochrany všech vedení, která by mohla být v průběhu stavby poškozena, pokud nebyly součástí vyjádření správců sítí uvedených v Dokladové části.

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při realizaci zemních a dalších stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v korytě a záplavovém území vodního toku Bystřička. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál – pouze po dobu 1 pracovní směny, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod provedeno maximální zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál bude odvezen mimo záplavové území.

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Opravou stupně dojde k obnovení stability koryta toku.

Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení).

Veškeré škody vzniklé pojezdem stavební mechanizace na příjezdových pozemcích budou po dokončení stavby odstraněny. Případné škody na komunikacích a zpevněných plochách vzniklé v souvislosti se stavbou budou opraveny. Cizí pozemky dotčené v souvislosti se stavbou budou po dokončení stavby protokolárně předány jejich vlastníkům.

Vliv stavby na odtokové poměry v území:

Stavba bude realizována v korytě a záplavovém území vodního toku Bystřička. V korytě toku nesmí být skladován žádný stavební materiál, ani parkovány stavební stroje.

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

Odtokové poměry zůstanou po dokončení stavby beze změny.

Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na okolí, po provedení stavby dojde k obnovení kapacity a stability koryta a tím ke zlepšení ochrany území v blízkosti toku.

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Pro realizaci stavby není třeba provádět žádné sanace, demolice, ani kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku, stavba ani příjezd ke stavbě nebude realizován na pozemcích zemědělského půdního fondu ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pro přípravu stavby nejsou známy žádné omezující podmínky, které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během výstavby k jejich poškození.

Dopravní napojení:

Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd.

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, budou provedeny opravy poškozených komunikací a zpevněných ploch a urovnání a osetí nezpevněných pozemků.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyžaduje.

Přeložky inženýrských sítí:

Realizace stavby nebude vyžadovat přeložky inženýrských sítí.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na jiné stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Spádový stupeň v korytě upraveného toku zajišťuje stabilitu koryta vodního toku a správnost měření průtoků na limnigrafické stanici ČHMÚ.

- B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické řešení.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobního charakteru.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Není součástí řešení.

### Bezpečnost práce

Při provádění prací bude respektováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Je třeba zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště. V průběhu stavby budou dodržovány veškeré předpisy týkající se zejména práce s těžkými břemeny a požární předpisy. Bude nutno dodržet veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné na území ČR.

Při provádění jednotlivých řemesel a prací je třeba zajistit, aby práce prováděli odborně zdatní pracovníci, kteří byli prokazatelně seznámeni s platnou dokumentací a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a aby při pracovní činnosti postupovali uvážlivě a dodržovali zásady BOZP tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani ke škodám na majetku.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Stavba není členěna na stavební objekty.

V rámci stavby bude provedena oprava spádového stupně v ř. km 7,729 toku Bystřička – oprava bude prováděna na opěrných zdech stupně nad i pod přelivnou hranou, bude provedena oprava přelivné hrany a vývaru stupně.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí stavby.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby se tepelně technické hodnocení nedokládá.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba k provozu nebude využívat žádnou energii.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje.

B.4. Dopravní řešení

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy, ani nebude třeba kácet žádné dřeviny. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené pojezdem urovnány a osety travním semenem.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení) a snížení hladiny hluku.

Ochrana ovzduší:

Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany ovzduší.

Ochrana proti hluku

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění půdního prostředí

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností neovlivnil ekosystémy toku nesprávným prováděním opravy, nesmí připustit únik jedovatých a jinak nebezpečných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být i při parkování zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci půdy, podzemních i povrchových vod ropnými látkami atp.

Dle zařazení do kategorie odpadů se při stavbě předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 01 01 - Beton (cca 22 t)

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 18 m3)

20 03 01	- Směsný komunální odpad (běžné množství)

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb., o odpadech. Veškerý odpad bude předán osobám oprávněným k nakládání s příslušným druhem odpadu. Doklady o způsobu naložení se všemi odpady vzniklými v rámci stavby budou součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba se nachází na území CHKO Beskydy, dle stanoviska Správy CHKO stavba nebude mít negativní vliv na chráněné druhy živočichů, ani rostlin.

Pro zajištění ochrany vodních živočichů po dobu stavby bude před stavbou proveden záchranný odlov a transfer ryb a vodních živočichů z dotčeného úseku toku místní organizací ČRS, která má vydánu výjimku z ochrany ZCHDŽ. Stavební opravy budou prováděny pod ochranou stavebních jímek. Práce spojené s kalením vody je nutno po 5 dnech na min. 2 dny přerušit.

Travní porost poškozený pojezdem stavební mechanizace bude po dokončení stavby doset vhodnou travní směsí.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází na území CHKO Beskydy, pro zamezení negativního vlivu bude respektováno závazné stanovisko Správy CHKO vydané 30. 8. 2021 pod č.j. SR/0506/BE/2021-2.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťov. řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se ekologický vliv díla neposuzuje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

- Veškeré podmínky orgánů státní správy musí být při stavbě dodrženy.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Po dokončení stavby bude obnovena stabilita koryta toku a tím i ochrana nemovitostí v jeho blízkosti před vznikem škod.

V průběhu stavby je zhotovitel povinen pro zamezení vzniku případných povodňových škod při předpokladu povodňových průtoků odstranit veškerý stavební materiál i stavební mechanizaci z koryta a blízkosti toku.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby zajistí veškerý stavební materiál dle výkazu výměr – kámen, beton, zeminu, travní směs a další zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí likvidaci veškerých odpadů souvisejících se stavbou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) Odvodnění staveniště

Pro opravy jednotlivých částí objektu budou v korytě toku vybudovány sypané zemní hrázky z nezávadné zeminy, popř. pytlů s pískem a pod.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezdy a přístupy na staveniště

Viz oddíl B.1. odst. h).

Sítě technické infrastruktury

Na pozemcích staveniště se nachází vedení inženýrských sítí a objekty na nich. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytyčení všech IS a jejich následnou ochranu před poškozením při provádění stavby. Stanoviska správců inženýrských sítí jsou založena v Dokladové části PD, veškeré podmínky v nich uvedené musí být při stavbě dodrženy.

Napojení na sítě technické infrastruktury

  - Elektrická energie

Pro potřeby stavby si zhotovitel zajistí napojení na rozvod NN v majetku ČEZ, odběr energie bude možný po předchozí dohodě s majitelem sítě a za úplatu.

Způsob napojení a úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se správcem sítě. Alternativně je možné využít elektrocentrály.

  - Zásobování vodou

Dodávku pitné vody na stavbu si zajistí dodavatel.

  - Způsob napojení na telekomunikační zařízení

- Není požadováno. Dodavatel si zajistí napojení pomocí mobilních telefonů.

  - Způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

Odvod odpadní vody ze staveniště se neuvažuje. Dodavatel stavby případně zajistí pro potřebu stavby mobilní WC buňku. Likvidace odpadu bude zajištěna smluvně s pronajímatelem.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí, kromě dočasného zatížení hlukem, prachem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Uvedené vlivy nebudou mít trvalé následky na zhoršení životního prostředí. Při realizaci díla je nutno zajistit běžný úklid vozovek.

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby fotodokumentaci příjezdových komunikací a pozemků a po dokončení stavby jejich uvedení do původního stavu. Dojde-li k poškození, budou zhotovitelem dle projednání s vlastníky/správci dotčených ploch a objektů provedeny nutné opravy pro uvedení do původního stavu. Veškerá dotčení musí být předem projednána. Po uvedení pozemků do původního stavu zhotovitel zajistí zpětné předání dotčených ploch a všech dotčených objektů jejich vlastníkům. O zpětném převzetí bude proveden písemný zápis.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro stavbu není třeba provádět žádné asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště se nachází ve stávajícím korytě toku Bystřičky pod a nad silničním mostem na komunikaci III. třídy č. 5726 v úseku ř. km 7,700 – 7,730 v k.ú. Malá Bystřice, staveniště je ohraničeno vzdušným lícem opěrných zdí spádového stupně.

Příjezd ke stupni z komunikace III. třídy č. 5726 pro opravu je řešen po pravobřežním zatravněném pozemku podél oplocení restaurace U Bušů. Pro přístup pěších pracovníků z komunikace III. třídy č. 5735 je možno využít schodiště u limnigrafické stanice na levém břehu. Příjezd do podjezí je navržen přes zatravněný pozemek Povodí Moravy parc. č. 2710, pro vjezd na pozemek bude využit stávající zpevněný sjezd - viz příloha C.5 - Situace ZOV.

Stavební materiál pro opravu je možno krátkodobě skladovat na pravobřežním pozemku u vodního toku.

Zařízení staveniště není v projektu řešeno, zhotovitel je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Malá Bystřice.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny činnosti prováděné při nakládání s odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

Za správné nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, uložení a jejich následnou likvidaci je zodpovědný zhotovitel stavby.

Všechny odpady budou zatříděny dle katalogu odpadů a předány osobě oprávněné k nakládání s danou kategorií odpadu. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru před dokončením stavby doklad o jejich recyklaci, předání k dalšímu využití, případně uložení na skládku.

Při stavební činnosti mohou vznikat následující druhy odpadů v běžném množství:

kód odpadu	název odpadu

17 01 01	Beton (cca 22 t)

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 (cca 18 m3)

20 03 01	Směsný komunální odpad (běžné množství)

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby nebudou prováděny zemní práce. Zhotovitel zajistí vhodnou nezávadnou zeminu pro vybudování zemních hrázek v korytě toku, tato zemina bude po dokončení stavby beze zbytku odstraněna a zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Deponie dovezené zeminy nebudou v rámci stavby zřizovány.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Před zahájením stavby bude proveden odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Vlastní stavební práce budou prováděny v ohrázovaném úseku toku. Stavební práce spojené s kalením vody budou po 5 dnech práce přerušeny na min. 2 dny, aby nedocházelo k zabahnění žaber ryb.

Před výjezdem ze staveniště budou dopravní prostředky kontrolovány a v případě znečištění budou vhodným způsobem očištěny. Po skončení pracovního dne zajistí dodavatel kontrolu a očištění veřejných komunikací, které jsou v přímé souvislosti se stavbou. Pokud nastanou klimatické podmínky, které způsobí nadměrné znečištění komunikací i během pracovní doby, musí dodavatel stavby zajistit jejich čištění i v jejím průběhu.

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)

Dodavatel musí dodržovat předpisy pro bezpečnost práce při výstavbě.

Jedná se zejména o:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí.

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz zákon č. 309/2006 Sb. §3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi.

Pro realizaci stavby není vyžadován koordinátor BOZP podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se doba výstavby 2 měsíce v termínu 7/2022 – 12/2023

Postup stavby bude v následujících krocích:

- převzetí staveniště prosté právních vad

- vytyčení existujících sítí na budoucím staveništi, zhotovení fotodokumentace pozemků určených pro příjezd k toku

- odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů z dotčených úseků toku

- realizace vlastních stavebních prací

- uvedení veškerých dotčených ploch a objektů do původního stavu

- předání a převzetí dokončené stavby