# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Bystřice, ústí – Olomouc – Bělidla – nánosy, oprava opevnění

##### Kraj:   Olomoucký

### Okres: Olomouc

Čís. zakázky:

Leden 2022                                                                       Zpracoval:   Povodí Moravy, s.p.

Hana Zelená

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby: | Bystřice, ústí – Olomouc – Bělidla – nánosy, oprava opevnění |
|  | Vodní tok: | Bystřice, ř.km 0,000-1,600 |
|  | Místo stavby | Olomoucký kraj,, k.ú. - Olomouc, Hodolany, Bělidla |
|  | Okres | Olomouc |
|  | Stupeň dokumentace | zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | 4-10-03-1130 |
|  | Účel stavby | odstranění nánosů, oprava opevnění |
|  | Číslo HM | HM220800 |
|  | Investor | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2022 |
|  | Zahájení výstavby | : 2023 |
|  | Ukončení výstavby | : 2023 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Koryto významného vodního toku Bystřice je od zaústění do Moravy za silniční most ve Velké Bystřici (ř.km 0,000 – 7,156) upraveným vodním tokem. V upraveném úseku ř.km 0,000 – 0,400 se jedná o obdélníkový profil v opěrných zde z kyklopského zdiva. Hloubka koryta je v tomto úseku 4,60 m. V upraveném úseku ř.km 0,400 – 7,156 se jedná o jednoduchý lichoběžník. V přímé trati a konvexách je dlažba na sucho na šikmou výšku 2,00 m, tl. 30 cm opřená o kamennou patku vel. 080/1,00 m. Patka je prolita betonem. V konkávách je dlažba na šikmou výšku 4,00 m opřená o kamennou patku prolitou betonem vel. 0,90/1,20 m. Patka je opřena o kůly. V ř.km 1,160 v místě bývalého jezu byl vybudován železobetonový příčný práh, jehož účelem je stabilizace koryta toku, posílení krajinotvorné funkce toku, zajištění migrační průchodnosti a plní funkci protipovodňová ochrany města Olomouc – snížení hladiny povodňových průtoků a eliminace ledových nápěchů. Práh je v příčném řezu upraven tak, aby v období malých průtoků koncentroval vodu do středu toku. Koruna prahu je opevněna kamennou dlažbou. Ve středové části je snížený prostor prahu a kyneta nad a pod prahem je vyplněna kamennou rovnaninou. Pravý břeh tvoří přechodová plocha mezi stávající pravobřežní zdí (od prahu dále po toku) a svahem koryta (v nadjezí), je opevněna kamenným obkladem. Opevnění je stabilizováno kamennou patkou. Levý břeh nad prahem je opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním, opřenou o záhozovou patku z kamene do 200kg. Stávající stav: Během povodňových průtoků v měsíci říjnu 2020 došlo vlivem mimořádně vysokých vodních stavů hladiny ve VVT Bystřice ke značné erozi materiálu na horním toku Bystřice a jeho následné sedimentaci, zejména v městské trati v Olomouci. Koryto toku je zejména v úseku řkm 0,000 – 1,600 do značné míry zaneseno štěrkopískovým sedimentem a zhoršuje tak odtokové poměry. Současně také do značné míry ztěžuje sečení a údržbu upravené části toku. Poslední těžení nánosů bylo prováděno v roce 2009. V řkm 0, 500 - pod lávkou pro pěší na ulici Milady Horáková došlo na obou březích ke vzniku břehových výtrží . Na opěrných zdech v řkm 0,000 – 0,330 se vyskytuje nežádoucí vegetace, která narušuje jejich řádnou funkci a do budoucna může i zhoršit jejich statiku. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, odtěžení nánosů, oprava vzniklých břehových výtrží a odstranění náletových dřevin z opěrných zdí a jejich případná oprava – zejména přespárováním. Výsledkem akce bude obnovení kapacity koryta a zabránění vzniku škod na přilehlých nemovitostech, ke kterým by mohlo dojít v důsledku vybřežení při zvýšených průtocích v korytě toku a zajištění stability a funkčnosti opevnění koryta toku a opěrných zdí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | - Technická karta HM220800, Úprava Bystřice, 0,000 – 7,156, Olomouc-město, Velká Bystřice - Technická karta HM906681, Práh, Bystřice, 1,160, Bělidla - Olomouc - Bystřice, Olomouc – odstranění nánosů (PD z 6/2008) |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | Nánosy budou odstraněny na projektovaný profil toku, těžbou nesmí dojít k poškození opevnění toku a stabilizačního prahu a uvedení opevnění koryta toku a opěrných zdí do řádného stavu. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako dva stavební objekty v jedné etapě. SO 01 - odstranění nánosů včetně opravy opevnění v korytě toku SO 02 – očištění a oprava opěrných zdí |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Při realizaci stavby nebudou dotčeny cizí objekty |
|  | Dotčené strany k projednání: # Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Statutární město Olomouc - ČRS - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí - Unie pro řeku Moravu, příp. jiná zájmová sdružení zajímající se o ochranu ŽP |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Je však nutno upozornit na skutečnost, že o daný vodní tok v celé své délce se podrobně zajímají různá zájmová sdružení, zejména Unie pro řeku Moravu a Hnutí duha, která preferují zachování přírodního charakteru toku v co největším rozsahu, a to i v intravilánu města Olomouce (viz dřívější společná jednání). Štěrkové náplavy, dle jejich názoru, přispívají k samočistícím procesům a jejich nadměrné odtěžování zhoršuje stav toku. Bude nutno najít kompromis, který odsouhlasí PM i zájmová sdružení. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemky toku Bystřice p.č. 141 v k.ú. Olomouc-město, p.č. 219/2, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5 v k.ú. Bělidla a p.č. 852/1, 852/3, 852/4, 852/5 a 853 v k.ú. Hodolany - příjezdová cesta a nezbytný manipulační prostor |
|  | Předpokládaný trvalý zábor, výkupy pozemků: Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku Bystřice, které jsou v majetku státu s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. – stavba si nevyžádá trvalý zábor ani výkupy cizích pozemků. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Odhad nákladů na zpracování PD uvedené stavby činí celkem: 320 tis. Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM220800, HM 906681 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 26. 1. 2022 Zpracovala: Hana Zelená |