## Příloha č.2 - Technická specifikace servisu telefonních ústředen

Zadavatel požaduje pro servis telefonních ústředen dvě kategorie vyspecifikované níže:

### Kategorie servisu - 7 dní v týdnu, 12 hodin zahrnuje (pro 5 ks velkých TÚ):

Zajištění funkčního provozu zařízení, odstraňování poruch na zařízení, údržbu zařízení, provádění profylaxe zařízení 1x ročně, programování a rekonfiguraci zařízení, ta bude probíhat dle požadavku Zadavatele, poradenskou činnost spojenou s optimalizací telekomunikační sítě Zadavatele. Rekonfigurace a zajištění funkčního provozu tarifikačního programu Ateco Wintel verze 4.04 nainstalovaného v lokalitě Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.

Periodické týdenní kontroly zařízení s předpokládanou pracností 2 hod za 5 ks velkých TÚ (diagnostika funkčnosti zařízení, výpis incidentů zařízení, zálohování databáze zařízení, funkční zkoušky volání).

Pro tyto činnosti zajistí Zadavatel přístup k zařízení z místní LAN sítě v lokalitě Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Nebude umožněn vzdálený přístup do LAN Zadavatele z venkovních sítí.

#### Požadavky na odstraňování poruch zařízení:

Zadavatel požaduje zahájit odstraňování poruch v reakčních dobách do 3 hodin od nahlášení poruchy a odstranění do 12 hodin od nahlášení poruchy v režimu 7 dní v týdnu. Interval času od 18:00 do 6:00 se do těchto reakčních dob nepočítá, jelikož ze strany Zadavatele nelze zajistit součinnost.

#### Požadavky na programování a rekonfiguraci:

Zadavatel požaduje provedení přeprogramování zařízení do 48 hod.

#### Do této kategorie servisu patří následující telefonní ústředny OXE v lokalitách:

- TÚ lokalita Hradec Králové
Víta Nejedlého 951, Hradec Králové – nová TÚ dodaná dle této smlouvy

- TÚ lokalita Jablonec nad Nisou
Želivského 5, Jablonec nad Nisou

- TÚ lokalita Pardubice Teplého
Teplého 2014, Pardubice

- TÚ lokalita Pardubice Cihelna
Cihelna 135, Pardubice

- TÚ lokalita Roudnice nad Labem
Nábřežní 311, Roudnice nad Labem

### Kategorie servisu - 5 pracovních dní v týdnu, 24 hodin zahrnuje (pro ostatní TÚ) :

Zajištění funkčního provozu zařízení, odstraňování poruch na zařízení, údržbu zařízení, provádění profylaxe zařízení 1x ročně, programování a rekonfiguraci zařízení, ta bude probíhat dle požadavku Zadavatele, poradenskou činnost spojenou s optimalizací telekomunikační sítě Zadavatele.

Periodické měsíční kontroly zařízení s předpokládanou pracností 3 hod za všechny ostatní TÚ (diagnostika funkčnosti zařízení, výpis incidentů zařízení, zálohování databáze zařízení, funkční zkoušky volání).

Pro tyto činnosti zajistí Zadavatel přístup k zařízení z místní LAN sítě v lokalitě Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové. Nebude umožněn vzdálený přístup do LAN Zadavatele z venkovních sítí.

#### Požadavky na odstraňování poruch zařízení:

Zadavatel požaduje zahájit odstraňování poruch v reakčních dobách do 4 hodin od nahlášení poruchy a odstranění do 24 hodin od nahlášení poruchy v režimu 5 pracovních dní v týdnu. Interval času od 18:00 do 6:00 se do těchto reakčních dob nepočítá, jelikož ze strany Zadavatele nelze zajistit součinnost.

#### Požadavky na programování a rekonfiguraci:

Zadavatel požaduje provedení přeprogramování zařízení do 48 hod.

#### Do této kategorie servisu patří následující telefonní ústředny OXO v lokalitách:

- TÚ lokalita Pouchov
Hradec Králové, Stavební 915

- TÚ lokalita Jičín
Jičín, Jarošovská 103

- TÚ lokalita Klavary
Klavary, Hradišťko 1, Veltruby

- TÚ lokalita Lysá nad Labem
Lysá nad Labem, Přerov nad Labem 316, velín plavební komory

- TÚ lokalita Nymburk
Nymburk, Zdymadlo Nymburk

- TÚ lokalita Pastviny
Pastviny, VD Pastviny

- TÚ lokalita Turnov
Turnov, Lesní 200

- TÚ lokalita Vysoké Mýto
Vysoké Mýto, Vraclavská 169/2

- TÚ lokalita Žamberk
Žamberk, Orlická 1101

- TÚ lokalita Liberec
Liberec, Blahoslavova  505

- TÚ lokalita Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, Ptácká 288/IV

### Technické informace o telefonních ústřednách (dále jen TÚ) pro zajištění servisní činnosti:

#### TÚ lokalita Hradec Králové

Specifikace ústředny dle výsledku výběrového řízení na dodávku nové telefonní ústředny

#### TÚ lokalita Jablonec nad Nisou

Typ telefonní  ústředny: Alcatel OXE

Sw verze: R9.1-i1.605-21-cz-c80s1

HW konfigurace:

1x port ISDN 30

4x port ISDN T0 (2B+D)

4x port analog státní linka

20x port vnitřní digitální pobočka

24x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: pomocí IP příčky H323 protokol  ABC-F počet kanálů 8.

#### TÚ lokalita Roudnice nad Labem

Typ telefonní  ústředny: Alcatel OXE

Sw verze: R10.1.1-j2.603-25-a-cz-c82

HW konfigurace:

4x port ISDN T0 (2B+D)

4x port analog  státní linka

40x port vnitřní digitální pobočka

32x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky H.323 protokol  ABC-F počet kanálů 8

#### TÚ lokalita Pardubice Cihelna

Sw verze: R10.1.1-j2.603-38-cz-c82

HW konfigurace:

8x port ISDN T0 (2B+D)

4x port analog státní linka

40x port vnitřní digitální pobočka

24x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky H.323 protokol  ABC-F počet kanálů 8

#### TÚ lokalita Pardubice Teplého

Typ telefonní  ústředny: Alcatel OXE

Sw verze: R9.1-i1.605-37-a-cz-c80s1

HW konfigurace:

1x port ISDN 30

4x port ISDN T0 (2B+D)

4x port analog státní linka

36x port vnitřní digitální pobočka

24x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky H.323 protokol  ABC-F počet kanálů 8

#### TÚ lokalita Pouchov

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30537DPAA RCECZ103/048.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

2x IP telefon

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Jičín

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30504FDAA ALZCZ820/091.001

HW konfigurace:

4x port ISDN T0 (2B+D)

8x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Klavary

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30549BDAA ONECZ022/016.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

8x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Lysá nad Labem

Typ telefonní  ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30529ZWAA RCECZ101/046.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Nymburk

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30567CHAA ONECZ032/042.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: NE

#### TÚ lokalita Pastviny

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30567BQAA ONECZ032/030.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: NE

#### TÚ lokalita Turnov

Tp telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30545CSAA ONECZ021/033.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Vysoké Mýto

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30549BDAA ONECZ022/016.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

12x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Žamberk

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30549BDAA ONECZ022/016.001

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

8x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol SIP počet kanálů 2

#### TÚ lokalita Liberec

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30504FDAA ALZCZ820/091.001

HW konfigurace:

4x port ISDN T0 (2B+D)

8x port vnitřní digitální pobočka

8x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky protokol  H.323 počet kanálů 4

#### TÚ lokalita Mladá Boleslav

Typ telefonní ústředny: Alcatel OXO

Sw verze: 3EH30537AYAA RCECZ103/009.002

HW konfigurace:

2x port ISDN T0 (2B+D)

4x port vnitřní digitální pobočka

4x port analogová vnitřní pobočka

Napojení do privátní telefonní sítě Povodí Labe státní podnik: ANO pomocí IP příčky H.323 protokol  ISVPN počet kanálů 2