# Technická specifikace

- ÚČEL DÍLA

Účelem Díla je obnova a modernizace původní konstrukce dlážděné cesty k vltavskému přívozu, který výstavbou VD Orlík a napuštěním nádrže zanikl. Jedná se o modernizaci této dlážděné historické cesty v délce 137 m.  Cílem je umožnění přístupu vozidel s přívěsným vozíkem k VN Orlík tak, aby bylo možné zavezení a vyvezení plavidel o maximálních rozměrech 2,50 x 9,00 m do vodní nádrže.

- ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na katastrálním území Chrást u Zahořan v Jihočeském kraji. Nachází se v nezastavěné oblasti, v bezprostřední blízkosti vodní nádrže Orlík na jediném pozemku, a to parc. č. 322/1. Vlastnickým právem k tomuto pozemku disponuje Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Vltavy, státní podnik. Druh pozemku, na kterém se parcela nachází, je označen jako vodní plocha. Sjezd se nachází v extravilánové části obce Kovářov a je napojen na stávající silnici III/10244 A.

- OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.

- POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM

Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedenou v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Níže je uveden vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN.

- [ČSN 73 6109 (73109) Projektování polních cest;

- ČSN 73 6123 (736123) Stavba vozovek. Cementobetonové kryty;

- ČSN EN 206-1 (732403) Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda;

- ČSN 73 6126 (736126) Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – část 1: provádění a kontrola shody;

- ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v souladu se všemi Právními předpisy.

- POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zhotovitel zajistí

    - projektovou činnost spojenou s realizací Díla, tj. zejména dodavatelskou dokumentaci zajišťovaná Zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),

    - zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení Díla,

    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,

    - zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

    - pro případ havárie bude Zhotovitel vybaven odpovídající havarijní soupravou,

    - pasportizaci dotčených pozemků, pozemků určených k provádění prací a pozemků a komunikací určených k přístupu na Staveniště, jejich následné uvedení do původního stavu a protokolární předání zpět jejich vlastníkům, pasportizace objektů v okolí Staveniště, a to před zahájením prací, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),

    - odstranění případných škod na komunikacích, objektech a dalších dotčených plochách, způsobených provozem a činnostmi Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy,

    - zajištění dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a jejich předání Objednateli,

    - zajištění bezpečnosti při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce Díla, zařízení a ostraha Staveniště, kompletní a konečný úklid a další práce nutné pro realizaci Díla (v souladu s platnými zákony),

    - likvidaci odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií,

    - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších dotčených plochách, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, případná dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

    - provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

    - vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků a zajištění průjezdnosti komunikace,

    - účast na kontrolních dnech stavby,

    - péči o nepředané objekty a konstrukce Díla, jejich ošetřování, pojištění atd.,

    - dopravu materiálu,

- veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo (včetně Přílohy), Zvláštních podmínek, Obecných podmínek a Výkresů.

Není-li výslovně stanoveno jinak, předá Zhotovitel Objednateli veškeré výše uvedené dokumenty 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf, a to bez zbytečného odkladu po jejich zhotovení, nejpozději však před vydáním Potvrzení o převzetí.

- POŽADAVKY NA LICENCI

V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

- ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín zahájení prací je přímo určen termínem snížení hladiny vody ve vodní nádrži Orlík na úroveň minimálně 339,00 m n. m., což je plánováno v rámci realizace stavby Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023.

Termín dokončení Díla je stanoven do 30. 11. 2022 z důvodu financování Díla ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy je nutné fakturovat nejpozději právě ke dni 30. 11. 2022.