Investiční záměr

Trusovický potok, Bohuňovice

- lapač splavenin

k. ú. Bohuňovice okres Olomouc

Číslo zakázky:

Březen 2021

Vypracoval: Zdeňka Mráková                                                                                     Leden 2022

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje

Název akce:                                   Trusovický potok, Bohuňovice-lapač splavenin                                                                                                                                                           Vodní tok:                                        VVT Trusovický potok

Místo akce (katastrální území):       Bohuňovice

Začátek a konec úseku:                  v místě stávajícího spádového stupně v ř. km 6,100 (km dle TK)

Okres:                                             Olomouc

Kraj:                                                Olomoucký

Stupeň dokumentace:                     Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:          4-10-3-0880

Číslo HM:	                 HM 223 322-stupeň, HM 223 306 – úprava toku

Investor:                                          Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

PD:                                                  PD není dochována, zpracován pasport-stupeň, leden 2015

- Časový plán výstavby:

Projektová dokumentace: 2022

Realizace stavby: 2022-2023

- Popis původního projektovaného stavu

Významný vodní tok Trusovický potok pramení v lesích severně nad obcí Horní Loděnice a je levostranným přítokem řeky Moravy v okrese Olomouc. Celková délka toku činí 30,1 km s rozlohou povodí 81,2 km². Do Trusovického potoka se vlévá od pramene mnoho drobných vodních toků. Vodní tok je štěrkonosný. Trusovický potok je v horním úseku charakteristický značným spádem a velkou unášecí silou a erozní činností vody, ve spodním úseku od silničního mostu (směr Olomouc- Šternberk) nad obcí Bohuňovice, až po ústí do toku Morava, se spád zmenšuje a zde sedimentuje nesený materiál ve větší míře.

Původní betonový jez, který se nacházel na konci obce Bohuňovice a který v minulosti zajišťoval nátok do PB náhonu na mlýn, byl po zrušení a zasypání náhonu v havarijním stavu.

Jez byl v roce 1998 nahrazen novým objektem - pevným spádovým stupněm.

Spádový stupeň je obložen opracovaným kamenem s vývarem a zdvojeným závěrečným prahem a s křídly zavázanými do terénu břehu. Křídla a přelivná hrana jsou shora kryta železobetonovou římsou. Břehy a dno vývaru jsou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Břehy vývaru jsou zpevněny kamennou patkou, o kterou je opřena dlažba z lomového kamene.

Projektová dokumentace původního jezu nebyla dochována. V lednu 2015 byl vypracován pasport stavby ,,Stupeň na Trusovickém potoce Bohuňovice“.

Již v roce 2009 byl předběžně projednáván IZ na provedení lapače splavenin výše po toku, pod silničním mostem (směr Olomouc-Šternberk), který však nebyl realizován.

- Popis současného stavu:

V roce 2020 bylo koryto vodního toku v úseku od km 3,929 až po stabilizační stupeň v ř. km 6,100 v rámci optimalizace toku upraveno, a to odtěžením nánosu, stabilizací prostoru berem těžkým záhozovým kamenem, opravou nebo výměnou příčných prahů.

O nutnosti vybudovat lapač splavenin v úseku toku cca v km 6,250-6,850 nad obcí Bohuňovice, bylo již jednáno v roce 2009, avšak tato akce nebyla realizována, mimo jiné i z důvodu nepřístupnosti mechanizace k lapači po pozemcích soukromých vlastníků a dále by vznikly vyvolané vícenáklady díky požadavku na vybudování přístupové cesty.

K nutnosti vybudování lapače splavenin bylo znovu přistoupeno i s ohledem na povodňovou situaci v říjnu 2020 (po provedené stavbě optimalizace), kdy bylo neseno velké množství splavenin, zvláště štěrkového materiálu, který zůstal jak ve vývarech spádových stupňů v úseku v intravilánu a částečně

i extravilánu katastru obce Bělkovice, tak i v průtočném profilu toku v intravilánu obce Bohuňovice (zvláště v úseku, kde je nejmenší spád). Po této povodňové situaci následovalo minimálně dvakrát odtěžení vývarů pod spádovým stupněm v ř.km 6,100 a také pod spádovým stupněm v ř. km 5,014 (u kulturního domu v Bohuňovicích) od naplavených štěrkových sedimentů. V současné době jsou vývary znovu částečně zaneseny.

Z tohoto důvodu bylo navrženo vybudování nového lapače splavenin v upraveném úseku toku a jako

nejvhodnější variantou se jeví rozšíření a prohloubení vývaru pod spádovým stupněm v ř. km 6,100.

Tato část vodního toku u spádového stupně je přístupná z pravého břehu vodního toku po místní

komunikaci v majetku Obce Bohuňovice.

Podél spádového stupně vede také cyklostezka, která je dimenzována jako únosná pro občasný pohyb mechanizace správce toku.

Stabilizační a spádový stupeň je opevněn opracovaným kamenem. Přepadová hrana má šířku v koruně 1,05 m a s přepadovou délkou 8,0 m v úrovni dna koryta. Přepadová hrana je vyvedena z břehové hrany je tvořena armovanou deskou z vodostavebního betonu. Výška ode dna vývařiště je 1,50 m, sklon vzdušného líce tělesa je 5:1. Základ stupně je vytvořen z betonu prokládaným lomovým kamenem o rozměrech v. 1,0 m a š. 1,2 m.

Podjezí tvoří vývar o délce 10,0 m a šířkou přecházející z 10,0 m na 8,0 m s hloubkou 0,60 m. Vývar je opevněn dlažbou z lomového kamene tl. 40 cm do betonového lože o tl. 20 cm. Vývar je ukončen stupněm o výšce 0,60 m ze zdiva z lomového kamene zajištěným na délku 2,1 m dlažbou z lomového kamene do betonu zakončenou prahem, který je vyzděn lomovým kamenem o š. 0,6 m a v. 1,4 m.

Svahy podjezí jsou opevněny dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu.

- Účel stavby

Snížení množství sedimentů a štěrkových naplavenin ve vodním toku v úseku pod navrhovaným objektem lapače sedimentů, a to zvláště v intravilánu obce Bohuňovice.

Vybudováním lapače splavenin se výrazně zpomalí zanášení koryta zvláště v intravilánu a stabilizuje se protipovodňová situace v úseku pod lapačem a tím se i sníží náklady na vytěžení sedimentů z celé délky toku v intravilánu obce. Jako optimální by byla možnost čištění lapače splavenin 1-2krát ročně, případně vždy po průchodu povodňových průtoků.

- Návrh technického řešení.

Uvedená lokalita je navržena na základě dopravní přístupnosti mechanizace, což je po místní komunikaci, částečně přes cyklostezku a dále s ohledem na inženýrské sítě a pozemky správce toku.

Technické řešení objektu lapače vychází z požadavku správce vodního toku na údržbu a na začlenění do krajiny. Bude se jednat o rozšíření a prohloubení stávajícího vývaru s opevněním břehů, tak aby byl plně funkční jako lapač splavenin. Objem usazovacího prostoru v lapači splavenin musí být 500 - 600 m3. Návrh lapače musí být navržen pro štěrkový materiál frakce 10 – 250 (300) mm. S usazováním jemnozrnného sedimentu se nepočítá. Jedná se o štěrkonosný tok. Projektant musí navrhnout lapač splavenin tak, aby nově navržený objekt převedl min. Q20-Q50. Výstavbou lapače splavenin nesmí v žádném případě dojít ke zhoršení odtokových poměrů v daném území a tím ke zhoršení povodňové situace v obci Bohuňovice. Po posouzení kapacity stávajícího koryta může být lapač splavenin navržen vícestupňový. V přehrážkách lapače musí být vždy umístěn otvor pro převední minimálních průtoků během čištění lapače.

K lapači splavenin bude vytvořen trvalý sjezd z pravého břehu za účelem přístupu mechanizace. V případě vícestupňového lapače bude do každého stupně navržen samostatný sjezd.

Jako nejlepší variantou pro umístění lapače splavenin je provedení úpravy stávajícího spádového        stupně v ř. km 6,100 (dle TK), případně navázání dalších přehrážek (stupňů) na tento objekt.

- Další doplňující informace:

Členění stavby na objekty

- Stavba bude prováděna v jedné etapě.

- Dotčené strany k projednání

- Magistrát města Olomouce-odbor ŽP-vodoprávní úřad

- OÚ Bohuňovice

- OÚ Bělkovice-Lašťany

- Případní správci inženýrských sítí

- Majitelé a uživatelé dotčených pozemků stavbou nebo manipulačními plochami

- Pozemky dotčené stavbou

Pozemky: - VVT Trusovický potok – p.č. 1072/1, p.č. 1072/15 k.ú. Bělkovice – vlastník PM

- Spádový stupeň –          p.č. st. 509/1, st. 509/2, k.ú.Bohuňovice, vlastník Obec

Bohuňovice

- Ostatní pozemky -          přístup k VT - 383/2, 383/3, 385/2, 337/1 k.ú. Bohuňovice –

vlastník Obec Bohuňovice

- Další možné dotčení pozemků stavbou

- soukromé osoby – 339/6 k. ú. Bohuňovice  1072/10,

1072/11, 1072/12 k.ú. Bělkovice

Předpokládaný trvalý zábor, výkupy pozemků: bude řešeno v rámci projektového návrhu

lapače splavenin.

Křížení inženýrských sítí s tokem:

Zpracovatel projektové dokumentace zajistí veškerá vyjádření správců sítí a zapracuje podmínky vyplývajících z vyjádření do projektové dokumentace.

- Vliv výstavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí. Budou respektovány veškeré požadavky  příslušného orgánu ochrany přírody.

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované

řešení dotýká nebo se může dotýkat v rámci stavby

Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku a na pozemku, který se nachází pod spádovým stupněm, které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavbou může dojít novým větším zavázáním do břehů koryta toku k trvalému záboru cizích pozemků.

Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd a zařízení staveniště. Souhlas majitelů sousedních pozemků navržených v PD pro příjezd na stavbu a pro zřízení staveniště, bude tvořit nezbytnou součást PD.

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku | Způsob využití | Vlastník | Právo hospodařit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělkovice | 1072/1 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Česká republika | Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11 602 00 Brno |
| Bělkovice | 1072/15 | Zastavěná plocha a nádvoří |  | Česká republika | Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11 602 00 Brno |
| Bohuňovice | 337/1 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Obec Bohuňovice, 6.května č.109 | Obec Bohuňovice |
| Bohuňovice | 383/2,385/2 | Ostatní plocha | Jiná plocha | Obec Bohuňovice, 6.května č.109 | Obec Bohuňovice |

| Bohuňovice | 383/3 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené | Obec Bohuňovice 6.května č.109 | Obec Bohuňovice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bohuňovice | St. 509/1 | Zastavěná plocha a nádvoří | Vodní dílo-jez | Obec Bohuňovice 6.května č.109 | Obec Bohuňovice |
| Bohuňovice | St. 509/2 | Zastavěná plocha a nádvoří | Vodní dílo-jez | Obec Bohuňovice 6.květnač. 109 | Obec Bohuňovice |
| Bohuňovice | 339/6 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Brumar Ivo, V Koutech 767, Bohuňovice | Brumar Ivo |

| Bělkovice | 1072/12 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Edelmanová Antonie, Bělkovice č. 487 | Edelmanová Antonie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělkovice | 1072/11 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obšil Jaroslav, Ing. Bělkovice-Lašťany č. 2 | Obšil Jaroslav |
| Bělkovice | 1072/10 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Komárková Marcela, Bělkovice-Lašťany č. 322 | Komárková Marcela |

12.  Další požadavky na zpracování PD:

- administrativní vyřízení akce vč. návrhu ZOV, zajištění odběrů vzorků a rozborů, včetně návrhu likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, získání výjimky pro ZCHDŽ, záchranný transfer živočichů a další činnosti nezbytné k získání pravomocného stavebního povolení.

- geodetické, geologicko - statické  a průzkumné práce a vypracování dokumentace

- komplexní hydrotechnické posouzení vlivu realizace lapače na kapacitu toku, a to jak pod lapačem v intravilánu Obce Bohuňovice, tak i nad lapačem až po intravilán Obce Bělkovice. Lapač musí převést min. povodňový průtok Q20-Q50.

- předložení návrhů řešení a odsouhlasení zvolené varianty

- zpracování výsledného návrhu do fáze společného povolení a DPS vč. komplexního projednání a zajištění územního rozhodnutí + stavebního povolení příp. společního povolení

- vypracování PD pro účely DUR, stavebního řízení, příp. společného povolení a provádění stavby

- v rámci PD zjistit, zda budou dotčeny cizí pozemky a v jakém rozsahu

- v rámci zpracování PD bude projednán zásah do VKP

- zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslení sítí do PD, zapracování požadavků správců do PD

- zajistit veškerá stanoviska, vyjádření a rozhodnutí k předmětné stavbě a reagovat na ně v PD

- zajistit souhlasy majitelů sousedních pozemků se vstupy na pozemky

- Předpokládaný finanční náklad

Na základě provedení propočtu stavby pro IZ byly náklady odhadnuty v této předpokládané výši:

Předpokládané náklady na PD………………………………………………   350 tis.Kč

Skutečné náklady na uvedenou investiční akci budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD.

- Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

VVT Trusovický potok má velký štěrkonosný potenciál, z tohoto důvodu je vhodné vybudování lapače

splavenin v navržené lokalitě. Tato stavba bude řešit problém systematického zanášení koryta při

průchodu velkých vod a s tím spojené finanční náklady na pravidelnou údržbu. V neposlední řadě

dojde ke stabilizaci protipovodňové situace v dotčené obci.

15. Přílohy:

- Fotodokumentace

- Informace o pozemcích KN

- Katastrální situace

- Přehledná situace

- Podélný profil

- Vzorový příčný řez

- TK stupně na Trusovickém potoce v 6,100

- TK upravené části vodního toku

V Olomouci dne 17.1.2022

Zdeňka Mráková – úsekový technik