PŘÍKOPOVÉ ŽACÍ RAMENO S MULČOVAČEM - PROVOZ ŠUMPERK

| Nástroj | příkopové žací rameno s mulčovačem |
| --- | --- |
| Technické údaje | požadavky |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | traktor JOHN DEERE 6230 |
| agregace na tříbodový závěs | Pevný, připojení na zadní vývodový hřídel kolového traktoru |
| teleskopický výsuv ramene | Pevný |
| teleskopický člen z šestiúhelníkového profilu | Pevný |
| sekání napravo | Pevný |
| hydraulika | nezávislá |
| výkon hydromotoru pro žací hlavu | min. 80 HP |
| výkon čerpadla hlavního | min. 120 l./min. |
| výkon čerpadla pomocného | min. 20 l./min. |
| olejová nádrž | min. 260 l |
| chladič oleje | Pevný |
| olejové náplně | biologicky odbouratelné |
| výložníková část ramene z vysokopevnostní oceli úrovně DOMEX700 nebo stejných/lepších parametrů | Pevný |
| předsunutí ramene, do zorného pole obsluhy (řidiče traktoru), vzdálenost od čepů dolních ramen | min. 2600 mm |
| paralelogramová konstrukce 1. ramene | Pevný |
| reverzní chod žacího ústrojí | Pevný |
| šířka žací hlavy | min. 1,2 m, max. 1,3 m |
| otáčení hlavy kolem svého uchycení | min. 230° |
| otáčky žacího rotoru | min. 3000 ot./min. |
| rampa s osvětlením a potřebným značením pro provoz na pozemních komunikacích v zadní části stroje | Pevný |
| poloha při transportu | otočení celého ramene a sklopení za traktor |
| hmotnost ramene | max. 2000 kg |
| závaží do kol traktoru litinové 200 kg | dle potřeby stroje - min. 2 ks |
| Výbava bezpečnostními kryty rotujících zařízení | Pevný |
| 3 segmentové žací nože se středovým rovným nožem | Pevný |
| plovoucí poloha ramene | Pevný, hydraulické kopírování pracovního terénu |
| plovoucí poloha mulčovací hlavy | pevný, aktivovaná z kabiny |
| ovládání stroje z kabiny řidiče | ano, joystickem |
| horizontální dosah ramene | min. 8 m (od osy traktoru) |
| dostupnost servisního střediska | do 150 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | provoz Šumperk |

PŘÍKOPOVÉ ŽACÍ RAMENO S MULČOVAČEM - PROVOZ ZLÍN

| Nástroj | příkopové žací rameno s mulčovačem |
| --- | --- |
| Technické údaje | požadavky |
| Využití | Sečení travních porostů na březích vodních toků a hrázích vodních děl |
| kompatibilita s nosičem | Reform H6S, 45 kW, provozní hm. 2025 kg |
| pracovní záběr | min. 80 cm |
| agregace na tříbodový závěs | Pevný |
| přenos výkonu | kardan |
| montáž | přední, vlevo |
| sada oboustranných žacích nožů "Y" | Pevný |
| automatické kopírování terénu | Pevný |
| plovoucí poloha ramene a mulčovací hlavy | Pevný |
| jištění ramene proti poškození nárazem na překážku | Pevný |
| ovládání stroje z kabiny řidiče | ano, joystickem |
| horizontální dosah ramene | min. 2,5 m |
| dostupnost servisního střediska | do 150 km od místa dodání stroje |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |
| Předvedení v terénu včetně zaškolení obsluhy | sepsání protokolu |
| předání dokumentů | návody k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení včetně příslušenství |
| Dodání na místo | Zlín- Malenovice, provoz Zlín |