Společná přeshraniční strategie vytvářející společný rámec pro implementaci v oblasti ochrany a využití přírody, krajiny a řek v souladu podmínkami Operačního programu INTERREG V-A, Rakousko – Česká republika

Adaptace pilotního řešení napojení odstavených ramen na zbývající atypické lokality na území CZ

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

a.	Údaje o lokalitě	3

b.	Údaje o zadavateli	3

2.	Seznam vstupních podkladů	4

3.	Údaje o území	5

a.	Odstavené rameno D2	5

b.	Odstavená ramena D13 a D14	5

c.	Odstavená ramena D16 a D17	6

d.	Odstavená ramena D19 a D20	6

e.	Odstavené rameno D22	7

4.	Požadavky na zpracování strategie	8

a.	Geodetické zaměření	8

b.	Inženýrsko-geologický průzkum včetně rozboru sedimentů	8

c.	Biologický průzkum včetně podkladů pro zjišťovací řízení EIA	8

d.	Analýza KN operátu včetně vyhodnocení dotčení ZPF a PUPF	8

e.	Návrh optimalizace pilotního řešení pro danou lokalitu	8

f.	Analýza postojů dotčených subjektu	8

g.	Propočet nákladů	9

h.	Vyhodnocení variant řešení	9

i.	Investiční záměry pro vybraná ramena	9

j.	Dokumentace pro vybraná ramena	9

5.	Předpokládaný rozsah prací	10

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o lokalitě

Název strategie :	Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů

Adaptace pilotního řešení napojení odstavených ramen na zbývající atypické lokality na území CZ

ID vodního útvaru:		41993000

vodní tok:		Dyje

ČHP:		4-17-01-064

NUTS II:		Jihovýchod

NUTS III (kraj):		Jihomoravský

Katastrální území: 		Břeclav, (613584)

Lanžhot, (679119)

Popis lokality:	Jedná se o lokality D13+14 a D16+17 (navazuje na aktivitu I2), rameno D2, lokalitu D19+20 a rameno D22. Všechna odstavená ramena leží na českém území. Strategie bude zohledňovat statní hranici, která se nachází ve středu toku Dyje, a hraniční kameny, které jsou odsazeně umístěny na břehu.

## Údaje o zadavateli

Povodí Moravy, s.p.

Se sídlem:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ:				708 90 013

DIČ:				CZ 708 90 013

Jednající:			MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Veselý

tel: 			724 230 596

fax:			541 637 210

e-mail:			vesely@povodi.cz

# Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa s aktuálními výpisy vlastníků

- mapové podklady (zabaged, RZM 10, ortofoto) a kilometráž toku

- údaje Informačního sytému povodí (ISIPO, GISIPO)

- dostupná zaměření

- výstupy projektu Dyje 2020

- nálezová databáze AOPK

# Údaje o území

## Odstavené rameno D2

Zájmová plocha se nachází na katastrálním území  Lanžhot (679119), na českém břehu hraniční řeky Dyji mezi Českou republikou a Rakouskem a  v Oboře Soutok, opaření proto musí být projednána s  Lesy České republiky, s.p., stejně jako s hraniční komisí.

Území se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje, kde byly v 80-tých letech minulého století realizovány rozsáhlé vodohospodářské úpravy, jejichž účelem byla stabilizace hraničního toku. Po realizaci stavby tak vznikla na obou březích soustava odstavených ramen.

Řešená ramena leží v oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita Soutok- Podluží (CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok- Tvrdonicko (CZ0621027) – (Natura 2000). Všechna opatření proto musí být koncipována jako přírodě blízké, hlavním cílem musí být opětovné zapojení odstavených ramen do aktivně protékané říční sítě hraničního toku Dyje.

Podrobné údaje o lokalitě:

Odstavené rameno leží na levém břehu řeky Dyje, jeho celková délka činí 620 m z toho je 400 metru zvodnělých. Rameno je napojené na dolním konci a je silně zanesené.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic nebo staveb:

Strategie v této lokalitě není omezena souvisejícími ani podmiňujícími investicemi.

## Odstavená ramena D13 a D14

Zájmová plocha se nachází na katastrálním území  Břeclav, (613584), na českém břehu hraniční řeky Dyji mezi Českou republikou a Rakouskem a  v Oboře Soutok, opaření proto musí být projednána s  Lesy České republiky, s.p., stejně jako s hraniční komisí.

Území se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje, kde byly v 80-tých letech minulého století realizovány rozsáhlé vodohospodářské úpravy, jejichž účelem byla stabilizace hraničního toku. Po realizaci stavby tak vznikla na obou březích soustava odstavených ramen.

Řešená ramena leží v oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita Soutok- Podluží (CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok- Tvrdonicko (CZ0621027) – (Natura 2000). Všechna opatření proto musí být koncipována jako přírodě blízké, hlavním cílem musí být opětovné zapojení odstavených ramen do aktivně protékané říční sítě hraničního toku Dyje.

Podrobné údaje o lokalitě:

Obě odstavená ramena leží na levém břehu řeky Dyje, celková délka ramena D13 činí 580 m z toho je 420 metrů zvodnělých. V případě ramene D14 činí celková délka 490 m z toho je 150 metrů zvodnělých. Vzdálenost mezi rameny je cca 150 metrů. Obě ramena jsou zcela oddělena od řeky

Seznam souvisejících a podmiňujících investic nebo staveb:

V rámci aktivity I2 je řešeno částečné prohloubení a rozšíření zvodnělé plochy těchto ramen, strategie naváže na toto opatření návrhem plné ekologické integrace na řeku

## Odstavená ramena D16 a D17

Zájmová plocha se nachází na katastrálním území  Břeclav, (613584), na českém břehu hraniční řeky Dyji mezi Českou republikou a Rakouskem a  v Oboře Soutok, opaření proto musí být projednána s  Lesy České republiky, s.p., stejně jako s hraniční komisí.

Území se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje, kde byly v 80-tých letech minulého století realizovány rozsáhlé vodohospodářské úpravy, jejichž účelem byla stabilizace hraničního toku. Po realizaci stavby tak vznikla na obou březích soustava odstavených ramen.

Řešená ramena leží  v oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita Soutok- Podluží (CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok- Tvrdonicko (CZ0621027) – (Natura 2000). Všechna opatření proto musí být koncipována jako přírodě blízké, hlavním cílem musí být opětovné zapojení odstavených ramen do aktivně protékané říční sítě hraničního toku Dyje.

Podrobné údaje o lokalitě:

Obě odstavená ramena leží na levém břehu řeky Dyje, celková délka ramena D16 činí 300 m z toho je 140 metrů zvodnělých. V případě ramene D17 činí celková délka 400 m z toho je 120 metrů zvodnělých. Vzdálenost mezi rameny je cca 80 metrů. Obě ramena jsou zcela oddělena od řeky

Seznam souvisejících a podmiňujících investic nebo staveb:

V rámci aktivity I2 je řešeno částečné prohloubení a rozšíření zvodnělé plochy těchto ramen, strategie naváže na toto opatření návrhem plné ekologické integrace na řeku

## Odstavená ramena D19 a D20

Zájmová plocha se nachází na katastrálním území  Břeclav, (613584), na českém břehu hraniční řeky Dyji mezi Českou republikou a Rakouskem a  v Oboře Soutok, opaření proto musí být projednána s  Lesy České republiky, s.p., stejně jako s hraniční komisí.

Území se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje, kde byly v 80-tých letech minulého století realizovány rozsáhlé vodohospodářské úpravy, jejichž účelem byla stabilizace hraničního toku. Po realizaci stavby tak vznikla na obou březích soustava odstavených ramen.

Řešená ramena leží  v oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita Soutok- Podluží (CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok- Tvrdonicko (CZ0621027) – (Natura 2000). Všechna opatření proto musí být koncipována jako přírodě blízké, hlavním cílem musí být opětovné zapojení odstavených ramen do aktivně protékané říční sítě hraničního toku Dyje.

Podrobné údaje o lokalitě:

Obě odstavená ramena leží na levém břehu řeky Dyje, celková délka ramena D19 činí 360 m z toho je 210 metrů zvodnělých. V případě ramene D20 činí celková délka 350 m z toho je 180 metrů zvodnělých. Vzdálenost mezi rameny je cca 70 metrů. Obě ramena jsou zcela oddělena od řeky

Seznam souvisejících a podmiňujících investic nebo staveb:

V lokalitě zaústění ramene D19 se na rakouském břehu nachází limnigraf Bernhardstahl, řešení musí být navrženo tak, aby nedošlo k ovlivnění měření na tomto profilu.

## Odstavené rameno D22

Zájmová plocha se nachází na katastrálním území  Lanžhot (679119), na českém břehu hraniční řeky Dyji mezi Českou republikou a Rakouskem a  v Oboře Soutok, opaření proto musí být projednána s  Lesy České republiky, s.p., stejně jako s hraniční komisí.

Území se nachází v soutokové oblasti Moravy a Dyje, kde byly v 80-tých letech minulého století realizovány rozsáhlé vodohospodářské úpravy, jejichž účelem byla stabilizace hraničního toku. Po realizaci stavby tak vznikla na obou březích soustava odstavených ramen.

Řešená ramena leží  v oblasti vyhlášené jako Evropsky významná lokalita Soutok- Podluží (CZ0624119) a Ptačí oblast Soutok- Tvrdonicko (CZ0621027) – (Natura 2000). Všechna opatření proto musí být koncipována jako přírodě blízké, hlavním cílem musí být opětovné zapojení odstavených ramen do aktivně protékané říční sítě hraničního toku Dyje.

Podrobné údaje o lokalitě:

Odstavené rameno leží na levém břehu řeky Dyje, jeho celková délka činí 950 m z toho je 390 metru z korního konce napojeno na řeku Dyji. Zbývající část je od řeky zcela oddělena a pouze 190 metru z této části je zvodnělé.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic nebo staveb:

Na horní část ramene slouží jako nápustné koryto pro povodňování lužního lesa, v průpichu ramene je navržen vzdouvací objekt (investor Lesy ČR), s ramenem souvisí i odlehčovací jez Pohansko.

# Požadavky na zpracování strategie

Účelem strategie je posoudit možnosti úplné ekologické integrace odstavených ramen řeky Dyje na českém území, k tomuto cíli slouží jednotlivé níže popsané úkony zpracované samostatně pro všech pět řešených lokalit (D2, D13+14, D16+17, D19+20 a D22):

## Geodetické zaměření

Bude provedeno autorizovaným geometrem v rozsahu potřebném pro zpracování strategie, vyhodnocení bilance kubatur zemin a stanovení propočtu nákladů. V případě ramen D13+14 a D16+17 se jedná pouze o nutné doplnění měření provedeného v rámci prováděcí dokumentace pro aktivitu I2.

## Inženýrsko-geologický průzkum včetně rozboru sedimentů

Inženýrsko–geologický průzkum spočívá v rešerši dostupných podkladu a informaci o existujících provedených vrtech.  Bude proveden rozbor sedimentu pro posouzení jejich další využitelností.

## Biologický průzkum včetně podkladů pro zjišťovací řízení EIA

Biologický průzkum bude zpracován samostatně pro jednotlivé lokality na základě rešerše existujících sledování (zejména nálezová databáze AOPK) a provedení terénního šetření. Výsledky biologických průzkumu pro jednotlivé lokality budou na závěr strategie shrnuty také do jednoho výstupu

## Analýza KN operátu včetně vyhodnocení dotčení ZPF a PUPF

Vyhodnocení vlastnických vztahu, stavu katastrálního operátu zejména na k.ú. Lanžhot, kde doposud neproběhla digitalizace KN mapy. Konzultace problematiky s příslušnými katastrálními úřady, případně dalšími subjekty.

## Návrh optimalizace pilotního řešení pro danou lokalitu

Budou posouzený minimálně následující varianty: samostatné napojení všech ramen, napojení dvojic ramen s využitím pouze jednoho rozdělovacího objektu a jejich propojení, napojení dvojic odstavených ramen s ponecháním časti délky ve formě slepých ramen. Musí byt navržena a posouzena nutnost opevnění v případě souběhu průpichu a nové trasy ramene a to s využitím přírodě blízkých materiálů a postupů, případně nutné opevnění pří souběhu s jinými liniovými stavbami. Bude posouzena možnost využití přebytku materiálů na „břicha“ ramene (plocha uzavřena mezi ramenem a stávajícím korytem Dyje) pro tvorbu hrúdu (zvýšená plocha evokující pro nivu v této lokalitě typické duny), nebo do předem hloubených ploch budoucích mokřadů. Strategie bude hledat i vhodného místa pro využití částí materiálu mimo lokalitu. Strategie bude respektovat zachování stávající pasivní retenční kapacita nivy. U ramene D22 bude posouzena i možnost využití odstaveného ramene pro migrační překonání plánované vzdouvací stavby na hlavním toku Dyje.

## Analýza postojů dotčených subjektu

Budu získána stanoviska, podmínky a doporučení všech dotčených subjektu. Zejména Lesu ČR, AOPK ČR a dotčených obcí.

## Propočet nákladů

Propočet nákladů bude umožňovat posouzení ekonomické výhodností jednotlivých variant a posouzení účelností vynaložených prostředků.

## Vyhodnocení variant řešení

Pro všechny lokality bude provedeno vyhodnocení navržených a posuzovaných variant řešení, bude proveden společné vyhodnocení a etapizace všech variant a doporučen postu pro revitalizaci dotčeného úseku řeky Dyje.  Na základě konsenzu projektových partneru a dotčených subjektů budou vybrány dvě lokality pro zpracování podrobné dokumentace a odsouhlaseny varianty, pro které bude na zabývajících lokalitách zpracován investiční záměr.

## Investiční záměry pro vybraná ramena

Pro tři lokality budou zpracovány investiční záměry, které budou sloužit k zadání dokumentace pro společné územní a stavební povolení (ve smyslu novelizace stavebního zákona). Investiční záměry budou jasně dokumentovat zvolenou variantu řešení a všechny podmínky a doporučení vzniklá během zpracování strategie

## Dokumentace pro vybraná ramena

Pro dvě vybrané lokality bude zpracovaná podrobná dokumentace.  Dokumentace bude zpracována v úrovni a rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení (ve smyslu novelizace stavebního zákona) včetně získání potřebných stanovisek a bude potvrzena autorizovaným inženýrem.

Součástí bude vyhodnocení nutných záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemku určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a součástí bude i stanovení nutnosti plateb za trvalé čí dočasné zábory včetně jejich výše.

Inženýrsko–geologický průzkum bude doplněn o provedení min 3 vrtaných nebo kopaných sond pro každé rameno. Účelem je získat podklady pro posouzení možností zakládání staveb a provádění vodohospodářských úprav, o geologické skladbě v místě navrhovaných opatření a také informace o materiálech použitých pro zasypávání části ramen.

Návrhy dokumentace budou podloženy matematickým hydraulickým modelem, který bude umožnovat posouzení trvalé udržitelností navržených řešení, dosažení limitních rychlostí z hlediska zanášení ramen a jejich přirozeného morfologického vývoje. Jeho výstupem musí být i doložení úrovně ovlivněni, respektive neovlivněni odtokových poměrů navazujících úseku. Vstupem pro model budou hladiny stanovené v rámci řešení aktivity I1. Model stanoví také výšky hladin m-denních a n-letých průtoků.

Na zpracování dokumentace naváže žadatel procesem správního povolení, které ale bude realizováno již mimo předmět dotačního financování

# Předpokládaný rozsah prací