DVT Nemilanka, Nemilany – těžba sedimentů a oprava toku

Zadání rozsahu stavby

k. ú. Nemilany, Slavonín, Nová Ulice, okres Olomouc

Vypracoval: Ing. Martin Jurečka

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Datum: 23. 11. 2021

## Základní údaje

Název stavby:	DVT Nemilanka, Nemilany – těžba sedimentů a oprava toku

Vodní tok:	Nemilanka (IDVT 10189783)

Říční km:	1,500 – 4,750

Místo stavby:	k. ú. Nemilany, Slavonín a Nová Ulice

ORP:	Olomouc

Stavební úřad:	Magistrát města Olomouc – odbor ŽP

Účel stavby:	Těžba sedimentů a stabilizace břehů

Číslo HM:	HM 905200

## Termín pro zpracování dokumentace:

zahájení:	2021

ukončení:	2021

## Popis současného stavu:

Koryto toku Nemilanka (IDVT 10189783) je v současné době silně zaneseno sedimenty a není tak možný plynulý průtok. V k. ú. Nemilany a Slavonín má koryto velice strmé svahy. Dochází tak k sesouvání břehů do průtočného koryta a ohrožení přilehlých pozemků (oplocení).

V úsecích v ř. km 3,000 – 3,100 a 4,750 – 5,000 je vodní tok zatrubněný (v těchto úsecích nebudou údržbové práce prováděny). Zatrubnění je ve vlastnictví Statutárního města Olomouce.

## Účel záměru stavby

## Účelem stavby jsou udržovací práce na toku Nemilanka (IDVT 10189783) spočívající v těžbě sedimentů (vyjma zatrubněných úsecích) a stabilizace břehů.

## Návrh technického řešení

## Udržovací práce budou řešeny v původním korytě na parcele toku. Práce spočívají ve stabilizaci svahů v ř. km. 4,8 – 2,7 a odstranění sedimentů ze dna s odvozem v ř. km. 4,750 – 1,500. Stabilizace svahů toku bude spočívat opevněním paty z lomového kamene a opevnění svahu kamenem (cca 200kg) s urovnáním líce. Šířka dna bude navržena dle výpočtu projektanta, s ohledem na unášecí rychlost toku, tak aby bylo v co největší míře eliminováno usazování sedimentu. V ř.km 2,000 – 1,500 bude navrženo opatření proti vzdouvání vody zapříčiněné činností bobra evropského (osazení pletiva do břehových hran) tak, aby bylo zamezeno stavbě dalších hrází a následnému vzdutí Nemilanky do Nemilan.

## Výchozí podklady

  - Přehledná situace

  - Fotodokumentace

  - Mapa vedené úpravy

  - Technická karta úpravy toku

## Další doplňující informace

- Přehled dotčených pozemků

Záměrem dojde k přímému dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. a pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a pozemků ve vlastnictví Statutárního města Olomouce.

Dočasně však budou dotčeny pozemky sousedící s korytem vodního toku, které budou sloužit pro příjezd na stavbu. Pozemky sousedící s korytem vodního toku jsou všechny ve vlastnictví Statutárního města Olomouce. Souhlas os Statutárního města Olomouc bude zajištěn při vyřizování ohlášení.

PD bude zpracována minimálně v tomto rozsahu:

- pro účely stavebního řízení/ohlášení stavby bude zpracována PD pro ohlášení udržovacích prací DSP

- zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.)

- zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí

- zajištění rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku a případného řízení k vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů ( dle rozhodnutá o zásahu do VKP)

- zajištění legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně umístění zařízení staveniště)

- zajištění příjezdu na staveniště v případě nutnosti zřízení sjezdu apod. (zvláštní užívání komunikace).

- Zajištění stavebního povolení/ souhlasu k ohlášení udržovacích prací

- Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu na stavbu jako součást PD

| parcelní číslo | K.Ú. | Číslo LV | Druh pozemku | Vlastnické právo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1049/1 | Nová Ulice | 687 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) | Dotčené pozemky |
| 1049/2 |  |  |  |  |  |
| 1049/3 |  |  |  |  |  |
| 1051/1 | Nová Ulice | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 1384/92 | Slavonín | 366 | vodní plocha | Česká republika (Ředitelství silnic a dálnic) |  |
| 1105/4 |  |  |  |  |  |
| 1132/1 | Slavonín | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 1118/7 | Slavonín | 10001 | vodní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 1144 | Slavonín | 544 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |  |
| 83 | Slavonín | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 635 | Nemilany | 708 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |  |
| 652/3 |  |  |  |  |  |
| 1247/172 | Nemilany | 517 | vodní plocha | Česká republika (Ředitelství silnic a dálnic) |  |
| 1115/10 | Nová Ulice | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc | Sousední pozemky (přístupy) |
| 1153 | Slavonín | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 1145 |  |  |  |  |  |
| 1146 |  |  |  |  |  |
| 1317 |  |  |  |  |  |
| 634 | Nemilany | 10001 | ostatní plocha | Statutární město Olomouc |  |
| 650 |  |  |  |  |  |
| 734/3 |  |  |  |  |  |
| 1247/171 |  |  |  |  |  |

- Seznam známých účastníků dotčených stavbou

- Magistrát města Olomouce – Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

- Povodí Moravy, s.p., Brno

- Sousední pozemky (pojezd těžké techniky): Statutární město Olomouc

## Vliv stavby na životní prostředí

Na DVT je znám výskyt ZCHD bobr evropský v dolní části toku. Výskyt dalších ZCHD je však třeba ověřit v databázi AOPK.

Situace přehledná

Fotodokumentace

DVT Nemilanka v ř. km 2,400

DVT Nemilanka v ř. km 2,550

DVT Nemilanka v ř. km 2,760

DVT Nemilanka v ř. km 3,200

DVT Nemilanka v ř. km 3,500

DVT Nemilanka v ř. km 4,060

DVT Nemilanka v ř. km 4,750

Mapa vedené úpravy